Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования Майский СЕЛЬСОВЕТ Черепановского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования Майский СЕЛЬСОВЕТ Черепановского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Черепановского района Новосибирской области Муниципальный контракт № 60 от 15.11.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта С.С. Добряков г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение                              Н.Н. Девятиярова

Заведующий группой                                                                Л.А. Куприянов

Экономический раздел                                                              Ю.П. Воронов

С.С. Добряков

А.Е. Лопаткина

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение    С.С. Добряков

О.Б. Куприянова

Охрана окружающей среды	                                                   А.А. Кошелев

Особо охраняемые территории

историко-культурного наследия					 О.Б. Куприянова

Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 6 |
| 2 | Общие сведения о поселении | 7 |
| 2.1 | Особенности поселения | 7 |
| 2.2 | Историческая справка | 9 |
| 3 | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 15 |
| 3.1 | Природные условия | 15 |
|  | Рельеф | 15 |
|  | Климат | 15 |
|  | Гидрография и гидрология | 17 |
|  | Инженерно-геологические условия | 19 |
| 3.2 | Природные ресурсы территории | 20 |
|  | Почвы | 20 |
|  | Растительный мир | 21 |
|  | Животный мир | 22 |
|  | Рекреационные ресурсы | 22 |
|  | Особо охраняемые природные территории | 23 |
| 3.3 | Объекты культурного наследия | 26 |
| 3.4 | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 27 |
|  | Система расселения и демографическая ситуация | 27 |
|  | Занятость и трудовые ресурсы | 32 |
|  | Прогноз численности населения | 34 |
|  | Сельское хозяйство | 36 |
|  | Промышленность | 39 |
|  | Малое предпринимательство и торговля | 39 |
|  | Жилищный фонд | 39 |
|  | Образование | 41 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение | 44 |
|  | Физическая культура и спорт | 44 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание населения | 45 |
|  | Транспортное обеспечение | 48 |
|  | Инженерное обеспечение и благоустройство | 50 |
|  | Объекты специального назначения | 63 |
|  | Экологическое состояние | 65 |
| 3.5 | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 66 |
| 3.6 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 66 |
|  | Природные чрезвычайные ситуации | 66 |
|  | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 70 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели | 81 |

1. Введение.

Генеральный план муниципального образования Майский сельсовет Черепановского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- Свод правил СП 42.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 года  № 820.

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 – п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

- Проект приказа «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (указан в приложении)

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 года № 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области";

- СНиП 11-04-2003;

Генеральный план разрабатывается на основании муниципального контракта № 60 от 15.11.2012 года с администрацией Черепановского района Новосибирской области на разработку проектов генеральных планов муниципальных образований Черепановского района Новосибирской области.

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования  Майский сельсовет Черепановского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Майский сельсовет Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

Генеральный план муниципального образования Майский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет. Документ разработан в соответствии со схемой территориального планирования Черепановского района Новосибирской области на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь) – 2022 год;

- II этап (расчетный срок) – 2032 год.

Решения генерального плана Майского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

2. Общие сведения о поселении

Особенности поселения

Майский сельсовет расположен на территории Новосибирской области в границах, установленных Законом Новосибирской области от 27.12.2002 90-03 «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» и был образован в 1925 году.

Территория поселения общей площадью 27768 га.  расположена  в юго-восточной части  Новосибирской области на расстоянии 108 км от областного центра  г.Новосибирска, в 5 км от районного центра Черепаново и в 5 км от ближайшей железнодорожной станции Черепаново.

На территории сельсовета расположено 6 населенных пунктов: п. Майский, п. Бариново, п. Отважный, с. Ярки, с. Крутишка, с. Карагужево. Численность населения  на конец 2012 года составила 3373  человек. На  протяжении последних лет численность населения увеличивается. Все население сельское. Крупными селами являются – п. Майский, с. Ярки, с. Крутишка. Этнический состав населения следующий: русские, немцы, белорусы, казахи, армяне и другие.

Административный центр – п. Майский с населением 1243 человек расположен на пересечении автомобильных дорог, идущих  в следующих направлениях: г. Барнаул – г. Новосибирск, г. Черепаново - Сузун.

Таблица 1

## Характеристика экономического потенциала поселения

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 27768 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 16653 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 76 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 781 |

Администрация Майского сельсовета обладает достаточными возможностями развития экономики - трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2010 года зарегистрировано 55 предприятий, организаций и учреждений, в том числе промышленных предприятий - 0, сельскохозяйственных - 29 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств - 26), лесохозяйственных - 0, строительных - 0, транспортных - 0, торговли и общественного питания - 26.

Специализацией поселения является производство сельскохозяйственной продукции. Данным видом деятельности занимаются  3 закрытых акционерных обществ, 26 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1005 личных подсобных хозяйств.

Историческая справка

Краткие исторические сведения  п. Майский.

В 1926 году возле речки Еловка возник небольшой поселок, получивший название Подгорный. В 1925- 1926 г. приехали первые жители: Казнадеев Григорий Степанович, Казнадеев Михаил Григорьевич, Шведовы, Кадниковы. Приезжали  из разных мест – из с. Ярки, с. Казанцево, ехали не только из близлежащих сел, оседали переселенцы из европейской части  республики, искавшие в Сибири избавление от голодной жизни и безземелья.

В 1929 г. стал организовываться совхоз. Первым директором был Коржиков Иван Владимирович. В 1933 г.  Черепановский свиносовхоз разделился на два совхоза: совхоз «Искра» и совхоз «Майский»,  так как  деление происходило в  мае  месяце, поселок и совхоз стал называться Майский. В это время были построены животноводческие помещения, небольшая столовая, магазин и школа.

Совхоз рос. Люди занимались животноводством и полеводством. Развивалось строительство. Неоднократно происходила реорганизация  совхозов. Первоначальный совхоз « Майский» имел 6 отделений, затем были присоединены Крутишка, Карагужево, Безменово, Восточное, Инская. В это время директором был Одарич Иван Лазаревич.

За 80 лет хозяйства сменилось 15 директоров. Но больших успехов в работе достиг совхоз под руководством директора Рагозина Александра Егоровича. Развернулось большое строительство. За это время было построено много производственных  и непроизводственных помещений, жилья, а именно: более 30 свинарников, включая свинокомплекс, коровник, конюшня, пилорама, ремонтно-техническая  мастерская, машинный двор, гаражи для машин и тракторов, кормоцех, баня, столовая, контора на центральной усадьбе, 3 дома для животноводов, средняя школа, Дом культуры на 330 мест, центральная котельная, детский комбинат, Дом быта, 3 медпункта. Огромный вклад в строительство внес бригадир  строительной бригады Подкопаев Егор Николаевич, который проработал в совхозе 40 лет, из них 30 лет бригадиром.

Совхоз «Майский» был лидером по всем показателям не только в районе, но и в области. Наивысших показателей  достиг совхоз в 80-90 годы.

Среднегодовое поголовье свиней было наивысшим  с 1987-90 г. 22 тыс. голов, производство мяса составило 25746 ц. Наивысшая урожайность зерновых  культур составила  в 1987 году 25 ц. с га. Наивысший надой молока был в 1988-89 г, он составил соответственно по 4612 ц. и 4654 на 1 фуражную корову.

История образования с. Ярки.

В 10 километрах на юго-запад от города Черепаново расположилось небольшое село. Основано оно было в 1756 году и относится к одним из самых старинных Сибирских сел. Расположилось на  трех ярах, образованных 2 речками: Еловкой и Падунком. Отсюда и название села – Ярки.

Одними из первых жителей села были старообрядцы-кержаки семьи Казанцевых, Беспаловых, Плотниковых, Двойнишниковых, Кадниковых. Самый старый житель села из названных семей – Казанцев Петрован Сидорович, который умер в возрасте 92-х лет. В первые годы после основания село было небольшое – всего 10-15 дворов.

Яркам принадлежала земля от Казанской грани до Карагужевской грани, от Бочкаревской до Безменовской земель. Вся эта территория была занята лесами, болотами вперемежку со степью.

Мало была заселена Сибирь, никогда не было здесь помещиков и крепостных крестьян. Единственным помощником земледельцев были топор, соха и коса. С ними одними он завоевывал у природы для земледелия пространство, вырубал леса, увеличивал пахотные угодья. Велик и непомерно тяжел был данный труд. В 1908 году, в результате Столыпинской аграрно-переселенческой политики, стали прибывать переселенцы из Орловской, Самарской, Курской, Рязанской, Брянской, Волынской, Житомирской, Гродненской, Могилевской, Киевской, Воронежской, Черниговской, Полтавской и Калужской губерний. В селе поселились семьи Мосиных, Бариновых, Сыткиных, Макарцовых, Прунькиных. Приехавшие вызывали своих родственников. Жителей села становилось все больше и больше. В селе насчитывалось до 750 дворов. Улицы были от согры до озер. Было два магазина, два кирпичных завода, двенадцать мельниц на реке, маслодельный завод, кожевенный завод. Хозяином кожевенного завода был Кадников Иван Григорьевич.

Власть в селе Ярки была сосредоточена в «сборне» (конторе), которая размещалась в центре села и решала все административные дела. Главным в селе был староста. Также в селе был свой суд. Решения суда обжалованию не подлежали. Судью и старосту села жители выбирали на сходках. Суд размещался также  в здании «сборни». Жители села занимались земледелием, сеяли рожь, пшеницу, овес, гречку. Всю работу выполняли вручную. Единственными помощниками были кони и быки.

Кроме земледелия держали живность во дворах: кур, овец, коров. Жили в селе зажиточно. Продуктами торговали на Сузунской и Бердской ярмарках. Один раз в год по зиме ездили в Иркутск на ярмарку.

Первую школу в селе построили в 1912 году. Первым учителем был Ерошенко Иван Юрьевич. Школа располагалась в небольшом деревянном доме. Она давала начальное трехлетнее образование.

В 1914-1915 годах в селе начали строить церковь на самом высоком, красивом месте. Строили церковь всем селом. Жители приносили куриные яйца и на белках замешивали фундамент для церкви. Открыли церковь в 1917 году. В церкви было пять колоколов и висели позолоченные люстры. Убранство и отделка церкви были очень богатыми. Первым церковным старостой был Дюмин Николай Петрович. Первое время на церковные службы поп приезжал из села Казанцево. Позже был и свой поп – Байгулов.

В 1932 году церковь закрыли. Верх церкви: кресты, колокола сняли в 1953 году. В начале 1953 года в здании церкви был клуб, а затем зерносклад. Позже в 1975 году здание церкви переделали на 3-х квартирный жилой дом, а из верхней части церкви построили еще отдельный двухквартирный жилой дом, которые и в настоящее время есть в селе.

Других культурных учреждений в селе не было. Жители развлекались и отдыхали как могли: проводили вечеринки, водили хороводы, гадали, играли в бабки. В селе и волости ежегодно устраивались соревнования по борьбе.

Село входило в Карасевскую волость Барнаульского уезда Томской губернии. С образованием Черепановского района и Новосибирской области, село вошло в эти административные границы.

В селе в это время уже были свои торговые лавки, принадлежавшие Казанцеву, Хлебникову, Серкову, Градкову, в которых покупались предметы первой необходимости.

В первых числах марта 1917 года из столицы империи пришло известие о свержении царя и отречении его от престола. Большинством крестьянского населения это событие было воспринято почти безразлично. Лишь наиболее просвещенная часть граждан отнеслась к нему с воодушевлением и оптимизмом. Но деревня с наступлением новых порядков постепенно погружалась в хаос. Представители царской администрации – урядники, старосты – были смещены и арестованы. Их сменили избранные населением комитеты порядка и безопасности, которые вскоре, однако, из-за отсутствия у крестьян какого-либо политического опыта, превратились в совершенно бесконтрольную местную власть в руках безответственных и случайных людей.

Летом 1918 года в Сибири произошел новый политический переворот: власть захватили вооруженные отряды белочехов – бывших военнопленных русской армии, которых царское правительство не успело репатриировать через порты Дальнего Востока. Один из гарнизонов, состоящий преимущественно из польских солдат, разместился на станции Черепаново. В августе 1919 года против войск белочехов и колчаковских отрядов местное население открыло вооруженную партизанскую борьбу.

Жители села Ярки принимали также участие в Гражданской войне на фронтах и в партизанских отрядах. Во главе партизанского отряда был Макарцов Яков Семенович. Во время августовского восстания 1919 года наши партизаны принимали участие в нападении на станцию Черепаново и взятии бронепоезда. После этого отряд отступил в село, захватив с собой боевые трофеи: винтовки, пулемет, пленных офицеров. Посланные в разведку бойцы партизанского отряда Тыщенко И. и Иваньков И., были схвачены и повешены колчаковцами в с. Казанцево. В декабре 1919 года Сибирь была освобождена от колчаковцев.

Первая комсомольская организация, возникшая в с. Ярки в середине 20-х годов, объединила десять комсомольцев. Первым секретарем был Сержантов И.Ф., членами комсомольской ячейки – Шахов Е.С., Бондаренко М.Л., Буйнов Т.

Первыми коммунистами на селе были Смирнов, Сюжанин, Шарапов, Плотников, Беляцкий.

В 1928-1929 годах были образованы колхозы. На Чалдонах был колхоз «Строитель социализма». Председателем колхоза стал Дюмин Николай Петрович, бывший церковный староста. На Хохлах организовали колхоз «Имени Кирова». Председатель – Кузик Федор Васильевич. Третий колхоз был создан в Ракитах – «Радиоволна». Жители села вступали и работали в созданных колхозах. Жили хорошо, самостоятельно. Сеяли, убирали, молотили зерно. Помогали друг другу. Из отборного леса строили за 1-2 дня дома. Колхозы были богатые. Но в 1932 г. колхозы были задушены налогами: на продналоги забирали мясо, хлеб, яйцо. Утрата разумных стимулов очень быстро привела к деградации сельского хозяйства. В колхозах производство упало на такой уровень, на котором невозможно было ни обеспечить нормальное потребление жителей, ни накопить продовольственные резервы. Средняя урожайность зерновых составляла 2-2,5 ц. с га, а потери урожая при этом достигали 1-1,5ц с га. В с.Ярки в 1933 г. колхозники получили доход на трудодень ниже потребительской нормы – от 0,8 до 2кг. В результате значительная часть крестьянских семей вынуждена была голодать. Но постепенно потрясения коллективизации уходили в прошлое. В деревню вновь возвращалось относительное спокойствие, а ее жители приспосабливались к требованиям колхозной системы, которые становились для них частью повседневной жизни.

Отсчет сурового времени Великой Отечественной войны начался для жителей села Ярки, как и для всей страны, с сообщения радио о вероломном нападении Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года  во второй половине дня, после того как было передано обращение к народу наркома иностранных дел Молотова, в селе состоялся митинг, на котором жители выражали свое искреннее возмущение действиями Германского правительства, заверяли о своей готовности до последних сил защищать родину от фашизма.

Из нашего села на фронт ушло 120 человек, а вернулись домой с войны только 52. В напряженных условиях войны жизнь большинства людей была поистине жертвенным подвигом. Огромное сокращение трудоспособного населения компенсировалось привлечением к труду оставшихся рабочих рук: домохозяек, стариков и детей. Место мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины и подростки. Занятия в школе начинались с октября, так как школьники регулярно отправлялись на уборку урожая. Учащиеся меньшего возраста собирали колоски, лекарственные травы, овощи.

Годы войны навсегда останутся в истории села как героическое время, как эпоха тяжелого и самоотверженного труда людей во имя спасения родины. Проводив на фронт своих родных и близких, работая сверхурочно в колхозе, жители села ощущали постоянную живую связь со всей страной, с государством и сражающейся армией. Все верили в победу и без колебаний жертвовали ради нее своим достатком.

После окончания Великой Отечественной войны в село возвратились фронтовики. Ветераны возвращались к своим прежним профессиям, на старые рабочие места, которые им пришлось оставить с началом войны. Так же как на фронте, они довольно быстро осваивались в новой для них обстановке и становились лучшими производственниками. В период восстановления экономики в селе трудились замечательные люди – трактористы и животноводы, шофера и комбайнеры, организаторы производства. Это их трудом достигались хозяйственные успехи колхозов, закладывались основы для роста благосостояния будущего поколения. В 1949 году за многолетние достижения в труде стали известными людьми и были награждены орденами Трудового Красного знамени  председатель ярковского колхоза «Строитель социализма» К.Ф. Сорокин, бригадир полеводов ярковского колхоза «им. Кирова» А.Т. Тытюк.

Кроме свершения трудовых подвигов, руководство села и его жители думали о будущем подрастающего поколения. В 1949 году в селе была построена новая деревянная школа, которой взамен старой начальной, был присвоен статус семилетней. Первый ее директор Тимошенко Ф.И. С 1963 года школа стала восьмилетней и по ее окончании выдавалось свидетельство о неполном среднем образовании.

В феврале 1951 года все три ярковских колхоза: «Строитель социализма», «Имени Кирова» и «Радиоволна» были объединены в один «Имени Кирова». Первым председателем крупного объединенного колхоза стал Александров Петр Георгиевич. Колхоз был семеноводческим. Выращивали элитные сорта зерновых и снабжали семенами все колхозы района. В 1956 году сельские труженики колхоза «Имени Кирова» добились наибольших результатов в выращивании зерна в Черепановском районе. Председатель колхоза Александров П. Г. был награжден за трудовые достижения орденом Ленина.

По всей стране шла реформа сельского хозяйства, его реорганизация, колхозы превращались в совхозы. Ровно через десять лет в феврале 1961 года колхоз «Имени Кирова» был ликвидирован, а хозяйство было присоединено к  Майскому свинсовхозу и стало его 3 отделением. Первым управляющим отделением был Селезнев Александр Спиридонович, который проработал на этом посту 13 лет.

В селе в это время был построен новый деревянный сельский клуб, где показывались взрослые и детские кинофильмы, проходили концерты, отмечались праздники, проводились танцевальные вечера.

Так же были построены почтовое отделение связи, фельдшерский медицинский пункт, в одном из деревянных домов обустроена сельская библиотека.

В 1974 году управляющим был назначен Мироненко И.Я., который руководил отделением до февраля 1983 года. Несмотря на то, что основной отраслью Майского совхоза являлось свиноводство, в Ярках на третьем отделении продолжали заниматься животноводством и растениеводством.

9 февраля 1983 года на базе села Ярки был создан коневодческий совхоз «Вперед». В селе насчитывалось 130 жилых домов и проживало 350 жителей. В год образования совхоза 160 человек начали работу в новом хозяйстве. Цель создания хозяйства – разведение и выращивание очень редкой породы лошадей «Кузнецкой». На момент создания нового хозяйства было всего 80 голов лошадей. Первым руководителем нового хозяйства был назначен Мартыненко В.А.

Новое хозяйство в селе Ярки развивалось быстрыми темпами. Строились новые жилые дома – было построено 120 квартир, село выросло до 240 дворов.

Строились новые производственные объекты: нефтебаза, зернохранилище, автогараж, РТМ, столовая, ФАП, магазин, детский сад, склады, новые конюшни, новые корпуса животноводческой фермы, кумысный цех. Была полностью заново отсыпана и заасфальтирована автотрасса, соединяющая село Ярки с районным центром г. Черепаново. В самом селе были обустроены и заасфальтированы все улицы. На реке Еловке была построена большая плотина с шлюзом, которая позволила иметь свое искусственное водохранилище объемом более 1 млн. кубических метров. Население села увеличилось до 811 человек. Село расцветало и развивалось.

3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

3.1 Природные условия

Рельеф

Территория Черепановского района подразделяется на три подрайона: Черепановская степная равнина, Караканский увал и высокая ступень Предсалаирья.

Майский сельсовет, расположен в двух подрайонах. Часть территории поселения расположена в зоне Черепановской степной равнины, которая занимает территорию южнее г. Черепаново, характеризуется весьма незначительным расчленением. Немногочисленные реки врезаны на глубину до 40 метров, а балки – до 20-25 метров. Склоны пологие, крутизна их не превышает 4-5°.

Другая часть территории поселения расположена в подрайон Караканского увала, который характеризуется волнисто-увалистым рельефом с отдельными невысокими сопками. Складчатое основание здесь перекрыто мощной толщей рыхлых отложений. Плоские водоразделы слабо расчленены и имеют линейно-вытянутую форму. Абсолютные отметки на вершине увала достигают 300 метров. Склоны увала северо-западной и юго-восточной ориентации наклонены полого, умеренно расчленены реками, берущими начало с вершин увала. Балки и реки врезаны на глубину до 100 метров. Крутизна приводораздельных склонов достигает 8-9°.

Климат

Территория Майского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха -0,4° C. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой температур выше 10° C, составляющей 1810° C. Период температур выше 10° C составляет в среднем 117 дней.

Последние весенние заморозки заканчиваются 23 мая, первые осенние заморозки начинаются 17 сентября. Случается, что заморозки бывают в первой декаде июня, что наносит ущерб сельскохозяйственному производству. В среднем продолжительность безморозного периода составляет 116 дней.

Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 408 мм. Максимум приходится на летние месяцы. В течение года наблюдается 170 дней с осадками.

Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10° C к сумме температур выше 10° C, т.е. дающий сведения об увлажнении и количестве тепла, равен 1,2-1,4, что характеризует район как достаточно увлажненный.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%, максимальная – 82-83% (в ноябре-декабре ), минимальная – 60-67% (в мае-июне).

Территория Майского сельсовета относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Его появление отмечается в конце второй декады октября, в период предзимья, характеризующийся постепенным похолоданием. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 5 ноября. Снег залегает неравномерно из-за пересеченного рельефа. Средняя высота снежного покрова – 29 см. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться в первой декаде апреля. Продолжительность снежного покрова – 166 дней.

Промерзание почвы, несмотря не суровые зимние условия, относительно неглубокое: среднее многолетнее максимальных глубин за зимний период составляет 110 см.

В течение года преобладают ветра юго-западного направления. Скорость ветров в среднем – 3,7 м/с. Наибольшей силы ветра наблюдаются в холодный период года. Количество дней со штилем составляет 9%.

В поселении в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой и суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6.

Территория района благоприятна для возделывания средне- и позднеспелых сельскохозяйственных культур, условия увлажнения достаточно благоприятны, условия для организации массового отдыха населения – ограниченно-благоприятные.

По данным Посевной метеорологической станции, климат характеризуется следующими показателями:

Таблица 2

Климатическая характеристика поселения

| Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха, ° С | -0,4 |
| Сумма температур воздуха выше +10° С | 1810 |
| Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5° С выше +10° С | 155 117 |
| Продолжительность безморозного периода (дни) | 116 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 408 |
| Гидротермический коэффициент | 1,2-1,4 |
| Высота снежного покрова (см) | 29 |
| Длительность залегания снежного покрова (дней) | 166 |
| Число суховейных дней (суммарно) | 18 |
| Абсолютный минимум температуры | -48 |
| Абсолютный максимум температуры | +38 |
| Средняя глубина промерзания почвы (см) | 110 |

Гидрография и гидрология

Рассматриваемая территория принадлежит бассейну Средней Оби. Рельеф поселения представляет собой повышенную равнину, западная и значительная часть восточной границ которого проходит по водоразделу. Территория поселения является водосбором двух рек текущих на юг Еловка и Иня. В речных поймах встречается небольшие озера и болота.

Густота речной сети составляет 0,3-0,4 км/кв.км. Реки имеют равнинный характер, течение спокойное, поймы широкие. Речные долины открытые, преимущественно ящикообразные, местами У-образной формы. Для рек характерен процесс меандрирования русла. Озерность составляет менее 1%, заболоченность менее 5%.

Таблица 3

Значительные водотоки поселения

| Название водотока | Куда впадает, с какого берега | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | общая длина, км |
| Иня | р. Обь (пр.) | 3271 | 28 |  | 11 | 22 |
| Еловка | р. Иня (лев.) | 597 | 18 |  | 19 | 36 |

В питании рек принимают участие талые воды, осадки и подземные воды. Грунтовое питание составляет 5% и менее. Реки поселения относятся к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. В период весеннего половодья проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Гидрохимические особенности рассматриваемой территории проявляются в водах местного стока, сформировавшихся в почвенно-грунтовой толще, достаточно малых водосборов. Питьевые качества речных вод по величине минерализации и жесткости могут быть охарактеризованы как хорошие и удовлетворительные.

Жесткость речной воды в период весеннего половодья составляет 2,5 мг-экв/л, в период низкой зимней межени – 9 мг-экв/л, в период летне-осенней межени – 8 мг-экв/л. Наличие озер на указанной территории объясняется равнинным характером, незначительными уклонами, слабым дренажом и большим количеством осадков. Наблюдаются преимущественно малые мелководные озера с площадью зеркала до 1 км 2.

По ресурсам поверхностных вод поселение относится к слабо обеспеченной зоне в связи с отсутствием крупных водотоков, удовлетворяющих промышленных, сельскохозяйственных потребителей. Основная часть рек принадлежит к малым рекам, перемерзающим в зимний период. Для целей водоснабжения целесообразно использовать воду поземных источников.

Основные водоносные горизонты на территории поселения приурочены к нижне-среднечетвертичному горизонту безменовской свиты. Глубина подошвы и соответственно мощность отложений увеличивается на водораздельных пространствах и сокращается в долинах рек и логов. Общая мощность нижне-среднечетвертичных отложений колеблется от 19 до 100 м. В литологическом отношении он представлен субаэральными и аллювиальными супесями, суглинками и песками. К югу мощность песков увеличивается до 20-86,4 м, прослои суглинков и супесей имеют подчиненное значение. Пески мелкозернистые, иногда с прослоями тонкозернистых пылеватых песков, мощностью до 0,5-5,0 м. Отмечены интервалы среднезернистых, местами гравелистых песков, мощностью 2-5 м.

Подземные воды безнапорные или слабонапорные. Небольшой напор создается за счет наличия в верхней части разреза суглинков. Уровень подземных вод тесно связан с рельефом. На водоразделах уровень устанавливается на глубине 30-40м, в пониженных местах, в долинах рек и логов, уровень залегает близко от поверхности земли, иногда встречаются выходы подземных вод на поверхность в виде родников и мочажин.

Водообильность водоносного горизонта варьирует в широких пределах. Дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,47 до 10 л/сек при понижениях уровня на 1-30 м. Удельные дебиты составляют 0,04-0,82 л/сек, чаще не превышают 0,3 л/сек.

Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л. По химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Наблюдается повышенное содержание железа до 2 мг/л. В целом, воды пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды водоносного нижне-среднечетвертичного горизонта безменовской свиты используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Нижний ярус водоносного комплекса верхней трещиноватой зоны мезо-палеозойских отложений на территории поселения и водоносный комплекс верхней трещиноватой зоны литфицированных отложений распространены повсеместно. Подземные воды, приуроченные к верхней трещиноватой зоне, имеют напорный характер. Величина напора над кровлей изменяется от 3 до 170 м, чаще составляет 60-100 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 9-49 м, чаще 10-20 м. Абсолютные отметки уровней снижаются в южном направлении от 280 до 180 м.

В основном литифицированные породы различных стратиграфических подразделений отличаются низкой водообильностью (за исключением нижнекембрийских известняков кинтерепской свиты. Дебиты скважин изменяются от 0,03 до 9,7 л/сек при понижении уровня воды на 4,7-80,0 м, удельные дебиты от 0,01 до 0,67 л/сек. Водопроводимость пород колеблется от величин менее 1 до 117 м/сутки, чаще составляет 1-15, реже 25-50 м /сутки.

По качеству подземные воды пресные, с минерализацией 0,3-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Жесткость воды 3,3-10,6 мг-экв/л, чаще 4-7 мг-экв/л. Отмечено повышенное содержание железа от 0,2 до 7,0 мг/л, чаще не более 1 мг/л. Бактериологически воды чистые, микрокомпоненты в пределах нормы.

В целом, следует отметить, что на территории Майского сельсовета гидрогеологические условия довольно сложные. Для водоснабжения крупных водопотребителей рекомендуется освоение разведанных участков с разведанными и утвержденными запасами подземных вод. Учитывая, что водоносный комплекс пород палеозоя отличается невысокой и крайне неравномерной по площади водообильностью, рекомендуется проведение опережающих площадных геофизических исследований, с целью выделения водообильных зон. При сооружении скважин на водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений безменовской свиты, следует соблюдать технологию бурения, при этом избегать глинизации водоносных песков. Рекомендуется устанавливать песчано-гравийные фильтры.

Существующая система децентрализованного водоснабжения сельских водопотребителей за счет бурения одиночных или группы скважин в определенной степени себя оправдывает, т.к. не требует больших затрат на поисково-разведочные работы.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5м, до 15-20м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению оврагов и их росту способствует:

1)	слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

2)	неурегулированность поверхностного стока;

3)	уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

По склонам балок и оврагов наблюдается оползни и обвалы, а по днищам - заболачивание.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лессовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков.

Нормативное давление на грунты оснований составит 1,5-2 кг/см2. Так как грунты участками могут обладать просадочными и пучинистыми свойствами, то при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов основания.

Гидрогеологические условия характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод. В периоды выпадения значительных осадков на плоских водораздельных пространствах возможно образование грунтовых вод типа "верховодки".

3.2 Природные ресурсы территории

Почвы

Почвенный покров Майского сельсовета ввиду разнообразия условий формирования почв сложный и характеризуется комплексностью, мозаичностью. Минимальную площадь занимают дерново-подзолистные почвы.

Серые лесные почвы относятся к одному из главнейших генетических почвенных типов. Они отражают особенности ландшафтов переходной области от лесной к степной. Серые лесные почвы распространены на возвышенных элементах рельефа, хорошо обеспечены поверхностным стоком с относительно глубоким залеганием грунтовых вод.

В пределах поселения значительная часть территории заняты черноземами. Черноземы формируются на повышенных элементах рельефа – плоских водораздельных пространствах. Они являются основным фондом пахотнопригодных земель.

Таким образом, господствующими типами почв в районе являются черноземы выщелочные, пахотные угодья расположены, в основном, на черноземах, а также серых лесных почвах.

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования.

Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов, поэтому в посевах зерновых возможно создание буферных полос многолетних трав, ориентированных поперек направления господствующих ветров, посева кулис. Многолетние травы накапливают большое количество корней, улучшают структуру почвы, поэтому должны занимать не меньше 30% пашни.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрестные способы посева, обеспечивающие надежную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приемов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперек господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы.

Для сенокосных целей следует высеивать люцерну желтую, донники белый и желтый, эспарцет песчаный, костер безостый, пырей бескорневищный. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Растительный мир

По ботанико-географическому районированию территория Майского сельсовета входит в лесостепную зону. Здесь чередуются березовые и березово-осиновые колки.

Лесистость территории возрастает в поймах рек. Среди луговой растительности преобладают ежовые, коротконожковые, разнотравно-злаковые лесные луга, мятликовые настоящие луга, используемые как сенокосы или выгон.

Особенностью почвенного покрова является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета. Поселение расположено на границе лесостепи в полосе вторичных березово-осиновых лесов. На территории поселения обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории сельсовета широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине –  листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и другие.

Животный мир

Фауна лесостепной зоны включает животных, характерных для соседних лесостепной и степной зон. Березовые и березово-осиновые колки лесов заселены множеством птиц: воробьиными, куриными, дневными и ночными хищниками. В южной, более лесистой части поселения встречаются лось, косуля, заяц-беляк, лисица, белка, горностай. Из пернатой добычи – тетерев, коростель. В поймах рек и на лугах в наибольшем количестве гнездятся и бывают на коротких пролетах кряква, шилохвость, свиязь, серая утка.

Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами, по определению Н.Ф. Реймерса, являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, города и другие населенные пункты, уникальные технические сооружения.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Майском сельсовете:

1. Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

2. Отсутствие воздушного сообщения:

3. Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

4. Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

5. Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

6. Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

7. Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Майского сельсовета необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

В настоящее время туристическая инфраструктура утрачена. Значению восприятия поселения как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- неразвитость механизмов поддержки туризма на уровне района.

Особо охраняемые природные территории

Постановлением администрации Новосибирской области от 12.10.2001 г. № 964 образован Государственный биологический заказник “Инской”. Общая площадь заказника составляет 12 тыс. га.

На территории заказника отмечен целый ряд видов насекомых, внесенных в Красную книгу. Обнаружено 315 видов растений. Из них 23 находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в охране.

Выявлено 40 видов редких и лекарственных растений. Из редких видов, занесенных в Красную книгу России: венерин башмачок крупноцветковый, пальцекорник балтийский и ковыль перистый.

На территории заказника находится одно из крупных мест поселений бобра, что имеет существенное значение для сохранения и воспроизводства этого вида.

Эти угодья являются своего рода воспроизводственными станциями лося и косули, где происходит отел, выращивание и нагул молодняка.

Границы территорий: Северная: от с. Карасево вдоль автострады до плотины через р. Иня ниже с. Инское. Восточная: от плотины через р. Иня вниз по течению реки Иня по полевым дорогам на расстоянии одного километра от русла через села Карагужи и Ново-Воскресенка до границы с Алтайским краем. Южная: по границе с Алтайским краем до административной границы с Сузунским районом. Западная: по границе с Сузунским районом. Далее по правой стороне, на расстоянии одного километра от русла р. Иня, вверх по ее течению до с. Чащино. Далее в северо-восточном направлении, на том же расстоянии от русла реки Иня, не доходя одного километра до устья р. Арапиха. Далее по правой стороне, на расстоянии одного километра от русла р. Арапиха, включая озеро Попово, до плотины ниже с. Карасево, то есть до исходной точки.

Режим использования территории:

1. На территории заказника запрещается:

- охота на объекты животного мира и их использование, за исключением случаев, указанных в абзацах шестом - девятом пункта 5.2, абзаце двенадцатом пункта 5.3;

- промышленное рыболовство;

- вырубка леса в водоохранных зонах (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);

- разработка полезных ископаемых в резерватах и зонах покоя диких животных, обозначенных на месте информационными знаками;

- распашка склонов и прибрежных защитных полос;

- уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

- выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в прибрежных защитных полосах водоемов;

- выпас скота в местах массового размножения диких животных;

- предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также для садоводства и дачного строительства;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных зонах;

-размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;

- мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;

- сенокошение вкруговую (от края к центру);

- разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству и признанных вредными;

- разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон);

- пуск палов и выжигание растительности;

- взрывные работы;

- проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью, и не являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, на территории которых расположен заказник, и не относящихся к лицам специально уполномоченных на то государственных органов в области охраны окружающей среды;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

2. На территории заказника допускается по согласованию с областным исполнительным органом либо специально созданным областным государственным учреждением (далее - администрация заказника):

- проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в специально отведенных местах;

- применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного хозяйства;

- отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотий опасных инфекционных заболеваний;

- отстрел и отлов животных в научных целях, для сбора зоологических коллекций или в порядке регулирования их численности;

- отстрел и отлов животных в селекционных целях;

- отлов животных для расселения в другие места.

3. На территории заказника разрешается:

- сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения и ведения непрерывного производства тех землепользователей, землевладельцев, собственников земли, арендаторов и лесофондодержателей, на землях которых расположен заказник;

- размещение на участках земель в пределах прибрежных защитных полос объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

- лесопользование для производственных и бытовых нужд;

- заготовка сена, сбор грибов и ягод, за исключением случаев указанных в п. 5.1 настоящего Положения;

- любительское и спортивное рыболовство населением, проживающим на территории заказника, в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

- сбор зоологических и ботанических коллекций по согласованию с администрацией заказника;

- проезд по территории заказника в целях производственной необходимости землевладельцам, землепользователям, собственникам земли, арендаторам и лесофондодержателям;

- проезд на всех видах транспорта, по всем дорогам сотрудникам администрации заказника и сотрудникам специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для выполнения своих должностных обязанностей;

- проведение охранных, воспроизводственных, биотехнических и организационных мероприятий;

- проведение противопожарных мероприятий;

- уничтожение в течение круглого года ворон, волков, бродячих собак.

3.3 Объекты культурного наследия

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В соответствии со ст.ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником истории, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

На территории Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на данный момент объектов историко-культурного и археологического наследия не обнаружено.

Вблизи границы с. Ярки расположен памятник природы местного значения «Черная береза».

3.4 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы  социально-экономического развития муниципального образования Майский сельсовет Черепановского района Новосибирской области на 2011-2025 годы» и информации, представленной представителями администрации сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, коммунальные объекты.

Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Черепановском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами.

Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Майского сельсовета Черепановского района.

Таблица 4

Численность населения Майского сельсовета на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| п. Бариново | 204 | 187 | 196 | 204 | 230 | 199 |
| п. Майский | 1248 | 1156 | 1188 | 1262 | 1196 | 1243 |
| п. Отважный | 223 | 218 | 233 | 234 | 315 | 230 |
| с. Карагужево | 211 | 185 | 209 | 206 | 275 | 214 |
| с. Крутишка | 641 | 596 | 631 | 648 | 663 | 646 |
| с. Ярки | 842 | 781 | 805 | 853 | 840 | 841 |
| Итого по сельсовету | 3369 | 3123 | 3262 | 3407 | 3519 | 3373 |

Рисунок 1 – Динамика численности Майского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг.

Доли населенных пунктов в численности населения Майского сельсовета на начало 2012 года представлены на рисунке.

Рисунок 2 – Распределение населенных пунктов Майского сельсовета по численности населения, на начало 2012 года

Как видно по Рисунку, наибольшая численность населения на начало 2012 года – в поселке Майском (1243 человек, 37 %). На втором месте находится село Ярки (841 человек или 25%). На третьем месте по численности населения в Майском сельсовете находится село Крутишка (646 человек, 19 %). Самую малую долю (6 % от численности населения сельсовета) занимает поселок Бариново. На начало 2012 года в нем проживало 199 человек.

Численность населения по возрастным группам по Майскому сельсовету представлена в следующей таблице.

Таблица 5

Распределение численности населения Майского сельсовета по возрастным группам,

на начало 2011 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Майский сельсовет | 3519 | 798 | 2104 | 617 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 22,68% от общей численности (798 человек), в трудоспособном возрасте – 59,78 % (2104 человека), старше трудоспособного – 17,54 % (617 человек).

Естественный прирост населения по Майскому сельсовету представлен в следующих таблице и рисунке.

Таблица 6

Естественный прирост населения по Майскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 39 | 44 | 24 | 30 | 39 |
| Умерло | 5 | 6 | 20 | 31 | 50 |
| Естественный прирост | 34 | 38 | 4 | -1 | -11 |

Рисунок 3 – Естественный прирост населения по Майскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно по Рисунку, наибольший естественный прирост населения наблюдался в 2008 году, когда число родившихся превысило число умерших на 38 человек. Наибольшая естественная убыль была отмечена в 2011 году (-11 человек).

Миграционный прирост населения по муниципальному образованию представлен на следующих таблице и рисунке.

Таблица 7

Миграционный прирост населения по Майскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приехало | 149 | 118 | 99 | 89 | 94 |
| Уехало | 71 | 75 | 54 | 68 | 34 |
| Миграционный прирост | 78 | 43 | 45 | 21 | 60 |

Рисунок 4 – Миграционный прирост населения по Майскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно по Рисунку, наибольший миграционный прирост населения наблюдался в 2007 году, когда число приехавших превысило число уехавших на 78 человек. Миграционной убыли за рассматриваемый период отмечено не было.

В состав Майского сельсовета входит шесть населенных пунктов, наиболее крупным из которых является поселок Майский (1243 человек или 37 % от всей численности населения), самым мелким – поселок Бариново (199 человек или 6%).

Число домохозяйств по населенным пунктам Майского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица 8

Домохозяйства Майского сельсовета на начало 2012 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства | Расстояние от центра сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бариново | 199 | 76 | 2,62 | 5 |
| п. Майский | 1243 | 425 | 2,92 | 0 |
| п. Отважный | 230 | 73 | 3,15 | 5 |
| с. Карагужево | 214 | 97 | 2,21 | 23 |
| с. Крутишка | 646 | 247 | 2,62 | 18 |
| с. Ярки | 841 | 252 | 3,34 | 8 |
| Итого по сельсовету | 3373 | 1170 | 2,88 |  |

Рисунок 5 – Распределение населенных пунктов Майского сельсовета по среднему размеру домохозяйства, начало 2012 года

Размер домохозяйства в среднем по Майскому сельсовету составляет 2,88 человека. Это меньше, чем в поселках Майский (2,92 человека) и Отважный (3,15 человек) и селе Ярки (3,34 человека в расчете на одно домохозяйство), но больше, чем в остальных трех населенных пунктах Майского сельсовета.

Занятость и трудовые ресурсы

Численность населения в Черепановском районе на 01.01.2012 г. составила 47 842 человека. Численность занятых в экономике района составила 22,0 тысяч человек.

В 2011 г. продолжила работу созданная в 2006 году трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. За 2011 год услугами центра занятости воспользовались более 15 тысяч граждан. Профориентационные услуги оказаны 1400 гражданам. Получили новую профессию или повысили квалификацию 143 человека. Организовали собственное дело с получением субсидии 30 чел из числа безработных граждан. В течение года 444 человека были заняты на временных работах. Создано 6 специальных мест для инвалидов и многодетных родителей.

Таблица 9

Характеристика трудовых ресурсов Черепановского района, 2009-2011 гг.

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность занятых в экономике - всего, тыс. чел. | 22,2 | 21,9 | 21,6 |
| В том числе по видам деятельности |  |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8,2 | 8,0 | 7,6 |
| - добыча полезных ископаемых | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| - обрабатывающие производства | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,97 | 0,95 | 0,96 |
| - строительство | 0,5 | 0,47 | 0,3 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,68 | 2,74 | 2,9 |
| - гостиницы и рестораны | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - транспорт | 1,05 | 1,11 | 1,1 |
| - связь | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - финансовая деятельность | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,3 | 0,36 | 0,36 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,96 | 0,88 | 0,87 |
| - образование | 2,1 | 2,4 | 1,9 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 1 | 1,3 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации | 5,1 | 5,12 | 4,96 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 2,1 | 1,8 | 1,7 |

Основная часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Наиболее значительное сокращение произошло в базовых отраслях экономики: в сельском хозяйстве, промышленности, строительство. Безработица связана в основном с вынужденными сокращениями численности рабочих предприятий реального сектора экономики в период финансового кризиса.

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2012 г в районе составила 367 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,4 % от общего числа трудоспособного населения. В районе действуют программы переподготовки, за последние годы прошли обучение, переобучение или повысили квалификацию около 800 безработных.

Таблица 10

Характеристика трудовых ресурсов Майского сельсовета, 2009-2011 гг.

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 1550 | 1436 | 1500 | 1570 | 1614 |
| 2. Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) | 1550 | 1436 | 1500 | 1570 | 1614 |
| - промышленность |  |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | 651 | 574 | 600 | 550 | 557 |
| - лесное хозяйство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - строительство |  |  |  |  |  |
| -транспорт и связь |  |  |  |  |  |
| - здравоохранение | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| - образование | 147 | 147 | 147 | 148 | 150 |
| - государственное и муниципальное управление | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| - ЖКХ | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| - прочие отрасли | 676 | 634 | 665 | 784 | 814 |
| 3. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 28 | 31 | 36 | 35 | 37 |

Рисунок 6 – Трудовые ресурсы Майского сельсовета, 2011 г.

Как видно по рисунку, большинство жителей Майского сельсовета заняты в сельском хозяйстве, а также в «прочих» отраслях, которые не вошли в основной список.

Далее представлен прогноз численности населения Майского сельсовета Черепановского района на первую очередь (2022 год) и на расчетный срок (2032 год).

Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 11

Прогноз численности населения по населенным пунктам Майского сельсовета

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бариново | 199 | 187 | 179 |
| п. Майский | 1243 | 1235 | 1227 |
| п. Отважный | 230 | 242 | 253 |
| с. Карагужево | 214 | 219 | 224 |
| с. Крутишка | 646 | 655 | 667 |
| с. Ярки | 841 | 838 | 835 |
| Майский сельсовет | 3373 | 3376 | 3385 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2022 год) почти не изменится и составит 3376 человек, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2032 году 3385 человека. Это значение выше численности населения на начало 2012 года на 12 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Майского сельсовета представлена ниже.

Таблица 12

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет)

по населенным пунктам Майского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бариново | 26 | 23 | 22 |
| п. Майский | 105 | 103 | 99 |
| п. Отважный | 29 | 30 | 33 |
| с. Карагужево | 21 | 20 | 22 |
| с. Крутишка | 54 | 53 | 55 |
| с. Ярки | 56 | 54 | 53 |
| Майский сельсовет | 291 | 283 | 284 |

Таблица 13

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет)

по населенным пунктам Майского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бариново | 25 | 23 | 22 |
| п. Майский | 151 | 149 | 148 |
| п. Отважный | 32 | 33 | 36 |
| с. Карагужево | 27 | 26 | 28 |
| с. Крутишка | 78 | 80 | 81 |
| с. Ярки | 90 | 89 | 87 |
| Майский сельсовет | 403 | 400 | 402 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Майского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе  муниципального образования  является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженностью,  убыточностью предприятий. Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства.

Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

Основным и единственным источником инвестиций в основной капитал остаются лишь собственные средства предприятий.

Таблица 14

Наличие сельскохозяйственных угодий на 2012 г, тыс. га

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские фермерские хозяйства | личные подсобные хозяйства | Прочие |
| Общая площадь сельскохозяйственных угодий | 25352 | 20676 | 4283 | 393 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 19209 | 14593 | 4255 | 361 | - |
| сенокосы | 6125 | 6083 | 28 | 14 | - |

Сельхозпредприятия: ООО Валенсия», ЗАО «Крутишинское» работают стабильно. ЗАО «Черепановское» находится в конкурсном управлении.

Основными  резервами  роста  экономического  потенциала  муниципального образования  в 2011 году будет являться  стабильное производство продукции на действующем сельхозпредприятии ЗАО «Крутишинское», а также ООО «Валенсия» и ЗАО «Черепановское». Осуществление технического перевооружения сельхозпредприятий, повышение объема производства сельскохозяйственной продукции,  позволит  решить  финансово-экономические и социальные  проблемы на территории муниципального образования,  обеспечит стабильное поступление  налоговых платежей в бюджет   и  повысит эффективность использования основных производственных фондов.

Таблица 15

Характеристики развития сельского хозяйства в населенных пунктах, 2012 г.:

| Сельсовет/ населенные пункты | экономический потенциал |  |  | Наличие скота у населения (ЛПХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующие с/х предпрятия | КФХ | ЛПХ |  | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| п.Майский | 1 | - | 406 |  | 73 | 25 | 180 | 13 | 15 | - | 833 | - |
| п.Бариново | - | - | 83 |  | 31 | 6 | 38 | 31 | 3 | - | 332 | - |
| п.Отважный | - | - | 65 |  | 26 | 4 | 48 | 6 | 7 | - | 658 | - |
| с.Ярки | 1 | - | 257 |  | 250 | 115 | 160 | 78 | 14 | - | 652 | - |
| с.Крутишка | 1 | - | 237 |  | 38 | 8 | 138 | 20 | 15 | - | 426 | - |
| с.Карагужево | - | - | 112 |  | 74 | 15 | 138 | 26 | 2 | - | 200 | - |
| Всего за с/с | 3 | - | 1160 |  | 492 | 173 | 702 | 174 | 56 | - | 3101 | - |

Таблица 16

Наличие скота на предприятиях и у фермеров сельских поселений в 2011 году,

единиц на 01.01.2012

| ## Сельсовет/населенные пункты | ## Сельскохозяй ственные предприятия /действующие | ## Всего КРС | ## в том числе коров | ## Свиньи | ## Овцы ## Козы | ## Лошади | ## Кролики | ## Птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## п.Майский | ## 2 | ## 73 | ## 26 | ## 188 | ## 13 | ## 55 | ## 49 | ## 833 |
| ## п.Бариново |  | ## 31 | ## 6 | ## 38 | ## 31 | ## 3 | ## 0 | ## 332 |
| ## п.Отважный | ## 1 | ## 26 | ## 4 | ## 48 | ## 6 | ## 7 | ## 0 | ## 658 |
| ## с.Ярки | ## 1 | ## 250 | ## 115 | ## 200 | ## 78 | ## 14 | ## 0 | ## 652 |
| ## с.Крутишка |  | ## 71 | ## 25 | ## 200 | ## 20 | ## 15 | ## 50 | ## 426 |
| ## с.Карагужево |  | ## 84 | ## 25 | ## 200 | ## 26 | ## 16 | ## 50 | ## 200 |
| ## Всего сельсовет |  | ## 535 | ## 201 | ## 802 | ## 174 | ## 60 | ## 149 | ## 3101 |

В целях повышения эффективности сельхозпроизводства в ЛПХ на территории Майского сельсовета реализуется национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», который предусматривает развитие животноводства, растениеводства.

Таблица 17

Показатели производства сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских)

хозяйств

| ## Наименование хозяйства | ## Посевная площадь, га | ## Объем производства (2011 г.), тонн |  |  | ## Валовая продукция в 2011 году, (тонны) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## молоко | ## мясо | ## зерно | ## Всего | ## Растениеводство | ## Животноводство |
| ## ООО «Валенсия» | ## 3966 | ## 735 | ## - | ## 4696 | ## 4995 | ## 4995 | ## - |
| ## ООО «Ярки» | ## 1700 | ## 949 | ## - | ## - | ## 3369 | ## 3369 | ## - |
| ## ЗАО «Крутишинское» | ## 7708 | ## 465 | ## - | ## 7379 | ## 13490 | ## 13490 | ## - |
| ## ВСЕГО: | 13374 | 2149 | - | 12075 | 21854 | 21854 | ## - |

В среднем надои на одну фуражную корову составляют около 3700 кг молока в год. Поголовье крупного рогатого скота составляет более 600 голов. В растениеводстве урожайность зерновых составляет в среднем от 18 до 22 ц. с га.

Проблемы в сфере агропромышленного комплекса: Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе  муниципального образования  является сложное финансовое состояние предприятия сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженности и убыточностью. Основными причинами являются  диспаритет цен  в сельском хозяйстве.  Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства.

Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли. Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов.

Промышленность

Промышленных предприятий на территории поселения не зарегистрировано.

Малое предпринимательство и торговля

На территории муниципального образования, зарегистрированы и действуют три индивидуальных предпринимателя, функционирует 19 торговых точек и два предприятия общественного питания.

Таблица 18

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, ед. | Площадь, м2 | Работающих, чел. | Кол-во | Посад.мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| п.Майский | 5 | 540,4 | 16 |  |  |  | 2 | 246 | 2 |
| п.Бариново | 2 | 46,0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| п.Отважный | 2 | 139,2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| с.Ярки | 3 | 92,6 | 6 | 1 | 24 | 3 |  |  |  |
| с.Крутишка | 4 | 377,3 | 13 | 1 | 40 | 4 |  |  |  |
| с.Карагужево | 3 | 354,0 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего за сельсовет | 19 | 1549,5 | 47 | 2 | 64 | 7 | 2 | 246 | 2 |

Таблица 19

Основные показатели развития малого предпринимательства

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество малых предприятий, ед. | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 |

Жилищный фонд

Объемы жилой застройки соответствуют потребностями в обеспечении жильем существующего населения, и составляет 51,7 тыс. м². Ветхое и аварийное жилье на территории поселения отсутствует.  По сравнению с 2008 годом жилищный фонд не возрос. В среднем на одного жителя приходится 15,61 кв. метра площади.

Муниципальный жилой фонд составил 33,3 тыс. кв. м и по сравнению с 2008 годом  не увеличился.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие ЖКХ «Майское», которые предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Таблица 20

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2012 год

| Населенные пункты | Жилой фонд, кв.м | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | 18030,85 | 221 | 0 | 3 |
| п.Бариново | 2931,14 | 37 | 0 | 4 |
| п.Отважный | 3602,4 | 38 | 0 | 1 |
| с.Ярки | 10833,14 | 150 | 0 | 31 |
| с.Крутишка | 12719,9 | 137 | 0 | 16 |
| с.Карагужево | 4527,9 | 82 | 0 | 0 |
| Всего за с\с | 52645,33 | 665 | 0 | 55 |

Особенностью жилого фонда поселения является то, что практически все домохозяйства располагаются в многоквартирных жилых постройках.

Таблица 21

Виды жилых домов населенных пунктов Майского сельсовета

| Вид | Количество квартир | Количество этажей | Количество домов | Общее количество квартир (домохозяйств) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный | 16 | 2 | 2 | 32 |
| Многоквартирный | 12 | 2 | 4 | 48 |
| Многоквартирный | 8 | 2 | 4 | 32 |
| Многоквартирный | 4 | 1 | 10 | 40 |
| Трехквартирный | 3 | 1 | 16 | 48 |
| Двухквартирный | 2 | 1 | 288 | 576 |
| Индивидуальный | 1 | 1 | 34 | 34 |
| Всего | - | - | 358 | 810 |

Потребность в улучшении жилищных условий существует и отдельные семьи даже берут участки, но фактически жилье строится очень медленно, и за последние годы фактов завершения строительства жилых домов нет. Наряду с финансовыми проблемами, строительство жилья тормозит отсутствие в поселении сетевого газа. В числе коммунальных услуг, которыми обеспечен жилой фонд поселения, имеются электроэнергия и уличный водопровод.

Таблица 22

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных

источников на 01.01.2012 года.

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | 5307,89 | 17320,95 | 5609, 72 | 4770,48 |
| п.Бариново | - | 2931,14 |  | 0 |
| п.Отважный | - | 3545,43 |  | 0 |
| с.Ярки | - | 12031,12 |  | 0 |
| с.Крутишка | - | 10734,5 |  | 0 |
| с.Карагужево | - | 3948,0 |  | 0 |
| Всего за сельсовет | - | 50511,14 |  | 4770,48 |

Образование

На территории муниципального образования Майский сельсовет действуют три средние общеобразовательные школы в поселке Майский, селах Ярки и Крутишка. Число учащихся год от года снижается.

Таблица 23

Общеобразовательные учреждения

| Местонахождение | Название | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав | Подвоз детей/ н.п., ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Майский | МОУ «Майская СОШ» | 320 | 208 | 38/25 | п.Бариново, п.Отважный, 53 |
| с. Ярки | МОУ «Ярковская СОШ» | 320 | 88 | 28/18 | - |
| с. Крутишка | МОУ «Крутишинская СОШ» | 180 | 97 | 31/16 | с.Карагужево 24 |
| Всего сельсовет |  | 820 | 393 | 97/59 |  |

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача по обеспечению качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Одним из важнейших приоритетов развития системы образования является дополнительное образование детей и подростков, которым охвачено более 30% детей. Образовательные учреждения успешно прошли процедуру лицензирования, аттестации, государственной аккредитации.

Уровень подготовки выпускников школ подтверждается достаточно высоким, в сравнении с другими поселениями района, средним баллом ЕГЭ. Полученные учениками знания позволяют им поступать в ВУЗы. Расширилось внедрение в образовательный процесс информационно – коммуникативных технологий,  школы подключены к сети Интернет, имеют необходимое компьютерное оборудование и оргтехнику.

Таблица 24

Показатели распределения выпускников школ в 2011 году.

| Населенные пункты | Всего окончивших школу в 2011 году | Продолжили учебу в Новосибирске и др. городах | Остались в поселении | Работают в поселении | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| с.Ярки | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с.Крутишка | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Сельсовет | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 |

Значительно улучшена материально-техническая база учреждений. Особое внимание уделяется созданию безопасных условий обучения. За истекший период в учреждениях установлена автоматическая противопожарная сигнализация. Ежегодно проводятся текущие ремонты. За последние четыре года сеть школ не изменилась. Число учащихся в общеобразовательных школах остается без изменений.

Доставка детей для обучения из трех малых сел сельсовета организована ежедневно автобусом.	Организовано бесплатное питание для  детей из малоимущих и многодетных семей.  В школах работает 4 группы продленного дня, которые посещают 98 учеников.

В 2009 году Майская СОШ участвовала в конкурсе «Лучшая школа России», «Учитель года», был получен  грант 1000000 рублей, на которые был оборудован компьютерный класс, приобретена интерактивная доска, приобретен спортинвентарь.

Таблица 25

Учреждения дошкольного образования (включая дошкольные группы)

| Местонахождение | Наименование ДОУ | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | МДОУ детский сад «Березка» | 140 | 130 | 32 |
| с.Ярки (группа на базе СОШ) | (группа на базе СОШ) | 35 | 35 | 9 |
| с.Крутишка | МДОУ детский сад «Родничок» | 75 | 41 | 11 |
| Всего сельсовет |  | 250 | 206 | 52 |

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введенного в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица  26

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее кол-во мест | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2032) | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Майская СОШ» | 206 | 320 | 169 | 28 | 123 | - |
| МОУ «Ярковская СОШ» | 87 | 320 | 71 | 12 | 4 | - |
| МОУ «Крутишинская СОШ» | 109 | 180 | 89 | 15 | 76 | - |

В поселении наблюдается значительный избыток мест в учреждениях образования. Новое строительство образовательных учреждений не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 27

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2033) | Новое строительство |
| МДОУ детский сад «Березка» | 154 | 140 | 131 | - | - |
| группа на базе МОУ «Ярковская СОШ» | 53 | 35 | 45 | 10 | 1 |
| МДОУ детский сад «Родничок» | 77 | 75 | 65 | - | - |

В с. Ярки наблюдается нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, на расчетный период потребуется открытие 1 дошкольной группы. Потенциалом для открытия дошкольной группы может послужить МОУ «Ярковская СОШ».

Здравоохранение и социальное обеспечение

Население Майского муниципального образования обслуживает шесть фельдшерско-акушерских пункта (Майский, Бариновский, Отважнинский, Ярковский, Крутишинский, Карагужовский). Укомплектованность мед. кадрами 100%.

Таблица 28

Медицинские учреждения сельсовета

| Медицинское учреждение (название) | Дислокация (с адресной привязкой) | Количество коек | Количество врачей | Количество среднего медперсонала | Количество младшего медперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП п.Майский | ул. Школьная 9 | - | - | 1 | 1 |
| ФАП п. Бариново | ул.Шоссейная 2 | - | - | 1 | 1 |
| ФАП п. Отважный | ул. Молодёжная 8 | - | - | 1 | 1 |
| ФАП с.Ярки | ул. Новая 1/2 | - | - | 1 | 1 |
| ФАП с. Крутишка | ул. Светлая 6 | - | - | 1 | 1 |
| ФАП с. Карагужево | ул. Широкая 2 | - | - | 1 | 1 |

Профилактическая работа проводится планово. План прививок выполняется 100%. Флюорографическое обследование населения – 70-85%. Охват профилактическим осмотром – 100%. Охват диспансерным наблюдением составляет 75%, социально-значимых заболеваний – 100% (сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулёз, онкозаболевания).

Физическая культура и спорт

За последние годы в поселении значительно улучшились условия для занятий физической культурой и спортом. Построена хоккейная коробка в 2009 году, имеется три спортивных зала, три спортивных площадки. Растет число спортсменов – разрядников. Численность занимающихся в спортивных секциях составила более 200 человек. Работают секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, футбола.

Таблица 29

Количество и площадь спортивных объектов (включая школьные)

| Сельсовет/населенный пункт | Стадионы, спортивные площадки | Площадь объекта м2 | Крытые спортивные залы | Площадь объекта м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с\с | 7 | 4576 | 3 | 623,0 |
| п.Майский | 2 | 2250 | 1 | 275,0 |
| п.Бариново | 1 | 30 | 0 | 0 |
| п.Отважный | 1 | 100 | 0 | 0 |
| с.Ярки | 1 | 800 | 1 | 186,0 |
| с.Крутишка | 1 | 100 | 1 | 162,0 |
| с.Карагужево | 1 | 1296 | 0 | 0 |

Население принимает активное участие в районных спортивных соревнованиях, в том числе: зимних и летних спартакиадах среди муниципальных образований поселений, легкоатлетических эстафетах и других видах соревнований.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

В соответствии с нормативами   обеспечения   населения  спортивными объектами для поддержания минимальной   двигательной   активности   предусмотренными  СП 42.13330.2011, утверждённого  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введенного в действие 20 мая 2011 года, указанные объекты для населенных пунктов менее двух тысяч жителей не нормируются.

Культурно-бытовое обслуживание

На территории муниципального образования сохранены и успешно работают учреждения культуры. Так в поселке Майском, селах Ярки и Крутишка функционируют сельские дома культуры, в поселке Бариново и селе Карагужево их филиалы и филиал централизованной библиотечной системы района.

Таблица 30

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения поселения

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Персонал, чел. | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Майский сельский дом культуры | п.Майский, ул.Шоссейная, 19 | 14 | 330 |
| Ярковский сельский дом культуры | с.Ярки, ул.Новая, 1/1 | 8 | 120 |
| Крутишинский сельский дом культуры | с.Крутишка, ул.Школьная, 1А | 7 | 100 |
| Филиал Майского СДК Бариновский клуб | п.Бариново, ул.Шоссейная, 4 | 2 | 40 |
| Филиал Крутишинского СДК Карагужевский клуб | с.Карагужево, ул.Широкая, 6 | 5 | 80 |

Филиалы централизованной библиотечной системы района действуют в четырех населенных пунктах поселения.

Таблица 31

Перечень библиотек на территории сельского поселения

| Муниципальное образование/населенный пункт | Количество объектов | Фонд библиотеки тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
| Всего с\с | 4 | 32,794 |
| п.Майский | 1 | 12,342 |
| п.Бариново | 0 | 0 |
| п.Отважный | 0 | 0 |
| с.Ярки | 1 | 10,507 |
| с.Крутишка | 1 | 5,993 |
| с.Карагужево | 1 | 3,952 |

На территории  Майского сельсовета функционирует 9 учреждений культуры, из них 5  домов культуры и 4 библиотеки. За прошедший год  было проведено 188  культурно-массовых мероприятия. Оказываются также платные услуги. Клуб «Ветеран» функционирует в 5 населенных пунктах. В учреждениях культуры работают творческие коллективы, в которых занимаются 76  человек.  Ежегодно на территории Майского сельсовета проводится конкурс по благоустройству сел и поселков, также стало традиционным проведение праздника «День поселка». Ежегодно проводятся косметические ремонты. В 2008 году ремонт кровли Майский СДК, в Крутишке в 2009 году ремонт систем отопления. В 2009 году было приобретено здание Ярковского СДК.

Основные мероприятия. В таблице приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Майского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введен в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 32

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей  может  отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 33

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| п. Бариново | 179 | 40 | * |
| п. Майский | 1227 | 330 | 282-368 |
| п. Отважный | 253 | - | 76-126 |
| с. Карагужево | 224 | 80 | 67-112 |
| с. Крутишка | 667 | 100 | 200-333 |
| с. Ярки | 835 | 120 | 250-417 |

В с. Крутишка и с. Ярки наблюдается значительная нехватка мест в клубных учреждениях, следует рассмотреть возможность реконструкции существующих зданий с целью увеличения вместительной способности. В п. Отважный согласно нормативам требуется строительство дома культуры.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице.

Таблица 34

| Численность населения, чел | тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 35

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| п. Бариново | 179 |  | * |
| п. Майский | 1227 | 12,342 | 7975-9202,5 |
| п. Отважный | 253 |  | * |
| с. Карагужево | 224 | 3,952 | * |
| с. Крутишка | 667 | 5,993 | * |
| с. Ярки | 835 | 10,507 | * |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые.

Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Майского сельсовета в настоящее время справедливо оценивать, как удовлетворительное. Реально действует один вид транспорта – автомобильный. Из шести населенных пунктов сельсовета все имеют дороги с твердым покрытием, в том числе центр сельсовета (поселок Майский) соединен с районной сетью дорогой с усовершенствованным типом покрытия.

Из шести поселений Черепановского района, с которыми Майский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение с использованием дорог общего пользования возможно с четырьмя сельсоветами и городом Черепаново. С поселениями Сузунского района с которым Майский сельсовет имеет общую границу, возможности для непосредственного транспортного сообщения с использованием дорог общего пользования отсутствуют.

В целом, географическое положение Майского сельсовета можно охарактеризовать как достаточно выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности.

По территории поселения проходит участок дороги федерального значения М-52 (Новосибирск – Ташанта) Чуйский тракт протяженностью 10,1 км, имеется участок дороги регионального значения К-14 (Черепаново-Сузун). Следует учитывать, что в соответствии с ФЗ №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зоне 75 м от дороги не могут быть размещены объекты жилищного строительства и социальной сферы.

Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории Майского сельсовета составляет 24,326 км, из них  длина автодорог регионального значения – 10,3 км, межмуниципального значения – 14,026 км. В числе указанных дорог, имеющие усовершенствованный тип покрытия – 20,158 км асфальтобетон, переходный тип покрытия – 4,168 км щебень. Грунтовых дорог в поселении нет. Дорога федерального значения второй технической категории, дорога регионального значения третьей технической категории, дороги межмуниципального значения четвертой технической категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории поселения представлен в таблице.

Таблица 36

Автодороги Майского сельсовета

| Наименование дороги | Номер (код) дороги | Протяженность по территории сельсовета (км) |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |
| 105 км а/д "М-52" - Сузун(в границах поселения) | К-14 | 10,3 |
| Межмуниципального значения |  |  |
| Черепаново - Майский - 108 км а/д "М-52" | Н-3004 | 4,069 |
| 108 км а/д "М-52" - Ярки | Н-3012 | 5,193 |
| 13 км а/д "К-14" - Карагужево | Н-3031 | 4,764 |

Дорожная сеть Майского сельсовета является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание качественной, устойчиво функционирующей дорожной сети - необходимое условие подъема и развития экономики поселения. Совершенствование и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения и повышение уровня жизни населения.

Таблица 37

Автобусные маршруты в сельском поселении

| Маршрут | Длина пути, км. | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Черепаново- п.Майский, п.Бариново- с.Ярки | 14 | 5 | Ежедневно | - |
| г.Черепаново- с.Карагужево | 25 | 2 | Среда, четверг, воскресенье | - |
| г.Черепаново- п.Майский | 5 | 1 | Ежедневно | - |
| г.Черепаново- с.Карагужево | 25 | 3 | Понедельник, вторник, пятница, суббота | - |
| г.Черепаново-с.Безменово (остановка п.Отважный) | 8 км | 5 | Ежедневно | - |

Перевозки пассажиров в районе осуществляет автопредприятие Черепановское АТП. Пять внутрирайонных маршрута связывают населенные пункты Майского сельсовета с районным центром городом Черепаново. Ежедневно совершается по несколько рейсов на каждом маршруте.

Грузовые перевозки в поселении осуществляются автотранспортом сельхозтоваропроизводителей и частными предпринимателями. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к снижению.

В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов.

Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Благоустройство сельского поселения это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории сельских населённых пунктов и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием "градостроительство", и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоёмов и почвы. Благоустройство включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию транспорта; строительству капитальных сооружений и прокладке коммунальных сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения.

Благоустройство включает отдельные мероприятия по озеленению населенных мест, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума, уменьшению возможности уличного травматизма. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Майского сельсовета Черепановского района на период 2011-2025 годы в качестве основной задачи ставит обеспечение благоприятных условий для проживания населения. В числе основных мероприятий обозначены:

- Восстановление уличного освещения в п. Майский, с. Карагужево, с. Ярки, п. Отважный;

- Строительство хоккейной коробки и детской площадки в с. Ярки;

- Строительство детской площадки в с. Крутишка;

- Разбивка  и озеленение парка в с. Крутишка

- Спил тополей – 6 шт.;

- Содержание, очистка кладбища;

- Очистка, буртовка свалок;

- Уничтожение зарослей конопли;

Таблица 38

Благоустройство населенных пунктов в 2012 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км. | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км. | Количество домов обеспеченных сетевым газом | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | 7,65 | 2,77 | 26 | 5 |
| п.Бариново | 2,8 | 0,3 | 0 | 2 |
| п.Отважный | 1,73 | 0,25 | 0 | 2 |
| с.Ярки | 10,98 | 4,62 | 0 | 3 |
| с.Крутишка | 5,83 | 3,05 | 0 | 4 |
| с.Карагужево | 5 | 4,4 | 0 | 3 |
| Сельсовет всего | 33,99 | 15,39 | 26 | 19 |

Основными источниками загрязнения атмосферы в поселении являются автомобильный транспорт и отопительные котельные.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Существует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов

На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП ЖКХ «Майское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Водоснабжение. Действующие водопроводные сооружения устарели, эксплуатируются по 20-25 лет без капитального ремонта в результате регистрируются прорывы.

Таблица 39

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения  населенных пунктов сельсовета на 1.01.2012 года.

| Населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производитель ность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен | В т.ч. недействующих водонапорных башен, ед. | Количество и объем дополнительных емкостей, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| п.Бариново | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| п.Отважный | 1 | 3,5 | 1 | 0 | 0 |
| с.Ярки | 2 | 12,3 | 1 | 0 | 0 |
| с.Крутишка | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| с.Карагужево | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Всего сельсовет | 10 | 56,8 | 7 | 1 | 0 |

Качество питьевой воды в поселении не везде отвечает нормативным документам по санитарно – химическим  показателям  (цветность,  мутность, окисляемость,  содержание железа).

Таблица 40

Баланс водоснабжения по населенным пунктам сельсовета в 2011 году, тыс. м3

| Сельсовет/ населенный пункт | Поднято воды | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Население | Прочим |
| п.Майский | 46,58 | 1,99 | 44,52 | 39,74 | 4,78 |
| п.Бариново | 7,88 | 0,38 | 7,5 | 7,5 | 0 |
| п.Отважный | 7,08 | 0,34 | 6,74 | 6,74 | 0 |
| с.Ярки | 29,77 | 1,38 | 28,39 | 27,5 | 0,89 |
| с.Крутишка | 24,73 | 1,05 | 23,68 | 20,9 | 2,78 |
| с.Карагужево | 8,73 | 0,41 | 8,32 | 8,17 | 0,15 |
| Всего сельсовет | 124,77 | 5,55 | 119,5 | 110,55 | 8,6 |

В целом водопотребление сельских поселений Черепановского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Такая тенденция характерна и для Майского сельсовета. Объемные показатели водопотребления в поселении приведены в таблице.

Таблица 41

Состояние водопроводных сетей на 1.01. 2012, км.

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| п.Майский | 8100 | Все |
| п.Бариново | 1650 | Все |
| п.Отважный | 1750 | 1200 |
| с.Ярки | 7560 | 200 |
| с.Крутишка | 4500 | 0 |
| с.Карагужево | 1750 | 0 |
| Итого | 23670 | 1400 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Проектом предлагается сохранение в населенных пунктах централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета не менее 50 литров в сутки на человека к 2022 году и отчетному периоду.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г. и введенным в действие 1 июня 2002 г. для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

В соответствии с новым сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» выбор удельного водопотребления должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Майском сельсовете существенно выше существующих норм. Сложившееся в поселении удельное водопотребление не требует дополнительного строительства соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения может быть направлено в сторону повышения качества потребляемой воды.

Для реализации этой задачи первой необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести при необходимости замены выходящих из строя элементов и объектов системы водоснабжения.

При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с возможной реализацией новых хозяйственных проектов.

Комплексная программа поселения предусматривает выполнение мероприятий по целевой программе «обеспечение населения Новосибирской области чистой водой».

Таблица 42

Основные мероприятия, которые необходимо осуществить для выполнения плана

| - № - п/п | - Основные мероприятия | - Срок - исполнения | - Объем, - источники - финансирования | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Выполнение работ по бурению - скважины в п. Майский со строительством павильона, зо- - ной сан. Охраны, станцией водоподготовки | - 2013 г. | - 2604 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 2 | - Выполнение работ по ремонту, - замене водопроводных сетей - в п. Майский 2 км | - 2013-2014 гг | - 2990 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 3 | - Выполнение работ по бурению - скважины в п. Бариново со строительством павильона, зо- - ной сан. Охраны, станцией водоподготовки | - 2013 г. | - 4204 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 4 | - Выполнение работ по ремонту, - замене водопроводных сетей - в п. Бариново 1 км | - 2013-2014 г | - 1495 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 5 | - Выполнение работ по бурению - скважины в п. Отважный со строительством павильона, зоной сан. охраны, станцией водоподготовки | - 2013-2014 г | - 2604 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 6 | - Выполнение работ по ремонту, - замене водопроводных сетей - в п. Отважный 1,5 км | - 2013-2014 г | - 2230 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 7 | - Выполнение работ по строительству водонапорной башни - и станции водоподготовки в с. - Ярки | - 2013 г. | - 1361 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 8 | - Выполнение работ по ремонту скважины, ремонту, замене водопроводных сетей - в с. Ярки 0,1 км | - 2012-2013 г | - 980 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 9 | - Выполнение работ по строительству водонапорной башни - и станции водоподготовки в с. - Крутишка | - 2013 г. | - 1361 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 10 | - Выполнение работ по ремонту скважины в с. Крутишка | - 2013 г. | - 600 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 11 | - Выполнение работ по бурению - скважины в с. Карагужево со строительством водонапорной башни, павильона, зоной сан. охраны, станцией водоподготовки | - 2013 г. | - 3254 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 12 | - Выполнение работ по ремонту скважины в с. Карагужево | - 2013 г. | - 550 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |

Канализация. Для сбора жидких бытовых стоков в поселении используются выгребные ямы. Обслуживанием выгребных ям занимается предприятие МУП ЖКХ «Майское».

Канализирование бытовых стоков в населенных пунктах с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

Таблица 43

Обеспеченность специальной техникой предприятий ЖКХ

| № | Сельсовет/ населенный пункт | Предприятие ЖКХ | Ассенизационная машина, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Майский | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Майское» | 1 (КО-503В-2) |
| 2 | П.Майский | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Майское» | Мусоровоз 1 (К-440) |
|  | Всего сельсовет | 1 | 2 |

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 1,1 Гкал, находящиеся в муниципальной собственности. Источник теплоснабжения требует замены котла и ремонта здания котельной. Обеспечением теплоснабжения объектов муниципального образования занимается предприятие МУП ЖКХ  «Майское»

Таблица 44

Теплоснабжение населенных пунктов сельсовета в 2011 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Майский | 1 | 1,1 Гкал/ч. | 3412,3 | 2,86/6,0 | 1,9 | 80 |

За последние годы улучшилось качество предоставляемых услуг по теплоснабжению. Ежегодно проводится ремонт тепловых сетей.

Из таблицы видно, что большой процент тепловых сетей в сельсовете нуждаются в замене. Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Майского сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20 – 25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по сельсовету, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 45

Расчет годового теплопотребления населением Майского сельсовета

| Муниципальное образование/ населенный пункт | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| п. Майский | 1235 | 1227 | 3855,9 | 4357,16 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 20 м2 на человека, а на первую очередь 17,8 м2, годовая потребность в тепле к 2023 году на коммунально-бытовые нужды составит 3855,9 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по сельсовету возрастет до 4357,16 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Майского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

«Комплексной программой социально-экономического развития Майского сельсовета» запланирован ряд мероприятий в сфере теплоснабжения:

Таблица 46

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Объем, источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - Замена теплотрассы протяженностью 3 км в п. Май- - ский | - 2013-2015г | - 3900 т.р. | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
| - 14 | - Установка приборов учета теп- - ловой энергии в здании АМО, - Майского СДК | - - | - - | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |

- Таблица 47

- Модернизация котельной п. Майский

| - № - п/п | - Основные мероприятия | - Срок - исполнения | - Объем, - источники - финансирования | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Установка котла КВр-1,2 Гкал в - час, установка теплообмен- - Ников – 2 шт., установка насо- - Сов 1 контура – 2 шт., установка тепло-и электросчетчиков, про- - Ектно-сметная документация, - Экспертиза проекта, кредит по - договору | - 2011 - 2-я очередь | - 3762,312 | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
|  | - Замена электротехнического оборудования, замена тепло- - трассы 0,7 км | - 2012 - 3-я очередь | - 2234,444 | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |
|  | - Ремонт здания котельной |  | - 1500,0 | - АМО, - МУП ЖКХ - «Майское» |

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. № 98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Соответствующие данные приведены в таблице.

Таблица 48

Нормативы электропотребления в зависимости от благоустройства поселений

| Степень благоустройства поселений (поселки и сельские поселения без кондиционеров): | Электропотребление, кВт. ч /год на чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| Оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных в СаНПиН, опираясь на данные энергоснабжения поселения в 2010-2011 годах, пересчитаем уровень удельного электропотребления для получения корректных данных для сравнения с принятыми нормами. При этом основой для расчета укрупненного показателя электропотребления на одного человека в год для сельских поселений является сумма отпуска электрической энергии для населения.

Подавляющее большинство домохозяйств Майского поселения пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт · ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в районе не достигает рекомендуемой нормы.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Таблица 49

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Сельсовет | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| п. Бариново | 187 | 179 | 177,65 | 170,05 |
| п. Майский | 1235 | 1227 | 1173,25 | 1165,65 |
| п. Отважный | 242 | 253 | 229,9 | 240,35 |
| с. Карагужево | 219 | 224 | 208,05 | 212,8 |
| с. Крутишка | 655 | 667 | 622,25 | 633,65 |
| с. Ярки | 838 | 835 | 796,1 | 793,25 |
| Майский сельсовет | 3376 | 3385 | 3207,2 | 3215,75 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Майского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Здвинского района.

Газоснабжение. В настоящее время в сельсовете население преимущественно использует сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды. Газораспределительные сети для снабжения потребителей сетевым газом имеются только в поселке Майский. Из 18,03 тысяч кв. м жилого фонда поселка сетевым газом обеспечены 4,77 тысячи кв. м жилья или 26,5%.

Таблица 50

Трубопроводы на территории поселения

| Участки трубопроводов | Диаметр, мм | Собственник | Участков/ Протяженность, ед./км |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления |  |  |  |
| Надземный | 57*3,5 | МО Майского сельсовета | 0,101 |
| Надземный | 159*4,5 |  |  |
| Подземный | 160*14,6 | МО Майского сельсовета | 2, 6715 |
| Подземный | 63*5,8 |  |  |
| Газопровод низкого давления (1 очередь) |  |  |  |
| Надземный | 57*3,5 | МО Майского сельсовета | 1, 303 |
| Надземный | 76*3,5 | МО Майского сельсовета | 0,34 |
| Надземный | 108*4 | МО Майского сельсовета | 0, 368 |
| Газопровод низкого давления (1 очередь) |  |  |  |
| Надземный | 159*4,5 | МО Майского сельсовета | 0,375 |
| Надземный | 133*4 | МО Майского сельсовета | 0,55 |
| Надземный | 108*3,5 | МО Майского сельсовета | 0,24 |
| Надземный | 89*3,5 | МО Майского сельсовета | 0,395 |
| Надземный | 76*3,5 | МО Майского сельсовета | 0,157 |
| Надземный | 57*3,5 | МО Майского сельсовета | 2,03 |

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация района несет большую социальную нагрузку.

При переводе муниципальных котельных на использование природного газа в среднем экономия составляет более 300 тыс. руб. в год, наибольший эффект достигается от перевода котельных с жидкого вида топлива. Такая экономия получается при учете цены топлива и ее доставки. Однако необходимо учитывать что, во-первых, переоборудование котлов придется проводить за свой счет, а это обойдется довольно дорого, это особенно ощутимо при скудных местных бюджетах. Во-вторых, для окупаемости этого проекта необходимо будет повышать тарифы на тепло.

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2 - 4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Связь.

На территории поселения услуги связи предоставляет Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком». Благодаря современному оборудованию население имеет возможность получать полный спектр услуг связи с высоким качеством. По состоянию на 2012 год общая монтированная емкость составляла 550 номеров, из них задействовано 530.

Сотовой связью операторов Би Лайн, МТС, Мегафон охвачены все населенные пункты поселения.

Услуги почтовой связи оказывает Черепановский почтамт, на территории поселения функционирует 1 отделение почтовой связи.

Таблица 51

Обеспеченность телефонной связью сельсовета в 2012 году

| Сельсовет/ населенный пункт | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Майский | 250 | 250 | 1 |
| п.Бариново | 50 | 50 | 1 |
| п.Отважный |  |  | 1 |
| с.Ярки | 100 | 100 | 1 |
| с.Крутишка | 150 | 130 | 1 |
| с.Карагужево |  |  | 1 |
| Всего сельсовет | 550 | 530 | 6 |

Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Майского сельсовета функционирует 6 полигонов для складирования твёрдых бытовых отходов, 3 скотомогильника и 4 кладбища. Их состояние неудовлетворительное. Все объекты возникли фактически стихийно, без проектирования и выделения специальной территории. Объекты специального назначения на территории Майского сельсовета представлены в таблице.

Таблица 52

Объекты специального назначения на территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта, населенный пункт | Категория земель | Расстояние и направление расположения от жилой застройки | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалки ТБО |  |  |  |  |
| 1 | п. Майский | Земли сельскохозяйственного назначения | 500 м. на юго-запад относительно ориентира: ул.Майская, 30 | 1,0 |
| 2 | п. Отважный | Земли сельскохозяйственного назначения | северо-западная часть | 0,5 |
| 3 | с. Ярки | Земли сельскохозяйственного назначения | северо-восточная часть, отмежевана | 1,44 |
| 4 | с. Крутишка | Земли особо охраняемых природных территорий | Отмежевана, граничит с землями заказника «Инской», не проходит по СЗЗ | 0,77 |
| 5 | с. Карагужево | Земли сельскохозяйственного назначения | Восточная часть, граничит с землями заказника «Инской» | 1,0 |
| 6 | п. Бариново | Земли сельскохозяйственного назначения | Отмежевана, не проходит по СЗЗ | 0,65 |
| Скотомогильники |  |  |  |  |
| 1 | п. Майский | Земли сельскохозяйственного назначения | 1000 м. в северо-западном направлении от ориентира: ул.Шоссейная,1 не действует | 0,68 |
| 2 | п. Отважный | Земли сельскохозяйственного назначения | 1000 м. не действует | 0,24 |
| 3 | п. Крутишка | Земли сельскохозяйственного назначения | 1000 м. в северо-восточном направлении от ориентира: ул.Светлая,1 не действует | 0,12 |
| Кладбища |  |  |  |  |
| 1 | п. Майский | Земли сельскохозяйственного назначения | 300 м. в северо-восточном направлении от ориентира: ул.Шоссейная,1 | 2,25 |
| 2 | с. Ярки | Земли сельскохозяйственного назначения | 450 м. в южном направлении от ориентира: пер.Набережный, 1 | 0,93 |
| 3 | с. Крутишка | Земли сельскохозяйственного назначения | 350 м. в северо-западном направлении от ориентира: ул.Светлая, 1 | 0,92 |
| 4 | с. Карагужево | Земли сельскохозяйственного назначения | 200 м. в южном направлении от ориентира: ул.Украинская, 36 | 0,86 |

Часть объектов не санкционирована и находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Для нормального функционирования этих объектов необходимо их расширение и реконструкция, а также приведение документации об их существовании  в соответствие с действующими градостроительными и санитарно-экологическими нормами.

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Решение проблемы требует проведения мониторинга ситуации, разработки проектной документации и приведения объектов специального назначения к нормативному состоянию в соответствии с действующими требованиями.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

Проблема утилизации отходов как бытовых, так и промышленных - системная, многоаспектная и связана с большими вложениями.

Экологическое состояние

Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт и котельная.

Отсутствуют отстойники в системах водопровода поселения, что отражается в конечном результате на качестве питьевой воды, которая  не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода в поселении и пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Существует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов.

В целом, уровень экологической безопасности поселения характеризуется, как высокий (незначительное загрязнение территории).

3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Черепановского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Черепановского района Новосибирской  области  представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и  проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов  власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории   тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Майского сельсовета Черепановского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Майского сельсовета содержит аргументированное обоснование его  стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в  конечном итоге достижение главных целей социально-экономического  развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации поселения  за последние годы,  выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса  жителей сёл поселения.

3.6 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Майского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата сельсовета, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19С – +40, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь в сельсовете возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории сельсовета, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Заболачивание для территории поселения не характерно, развитию данного процесса препятствуют  в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Согласно карте сейсмического районирования ОСР-97 (А, В, С) поселение относится к 6-7 бальной сейсмической зоне. В зоне возможного землетрясения интенсивностью до 7 баллов сильные разрушения получает деревянные постройки (более 80%). Средние разрушения получат кирпичные, каменные, блочные и крупнопанельные постройки, подвалы, смотровые колодцы КЭС. Слабые разрушения (до 20%) получат многоэтажные бетонные и железобетонные постройки, ТЭЦ, дороги с асфальтовым покрытием. Ожидается выход из строя до 60% коммунально-энергетических сетей.

За последние 10 лет тектонической активности на территории поселения зафиксировано не было, но приемлемо допустимый риск возникновения сейсмических событий на территории сельсовета существует.

Затопление. Весеннее половодье приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды происходит постепенно, более выражен в многоводные годы.

Основным источником является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа, искусственно образованных емкостях, что приводит к подпитке и подъему грунтовых вод.

Неблагоприятное воздействие вод вызвано естественными и техногенными факторами.

К естественным относят:

- отсутствие стока поверхностных вод из-за плоского равнинного рельефа территории;

- слабая водопроницаемость грунтов;

- зарастание, заиливание, захламление стоков;

- дно существующих водопропускных сооружений выше дна канала;

Техногенные факторы:

- отсутствие ливневой канализации;

- недостаточный объем существующей канализации;

- утечки воды из существующих сетей водоснабжения и канализации

- строительство дорог без достаточного количества водопропускных сооружений.

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозирование масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Природные пожары. Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Майского сельсовета, представлены в Таблице.

Таблица 53

Силы и средств, привлекаемые на тушение пожаров на территории Майского сельсовета

| Наименование адрес подразделения | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта | Время прибытия к месту вызова | Техника в расчете | Техника в резерве | Численность личного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| п.Майский |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-74 | ФПС | 5 | 10 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-40 (43202) АЦ-2,5-40 (5313) | 45 | 9 |
| ПЧ-104 | ГПС НСО |  | 60 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-40 (43202) | 16 | 3 |
| п.Бариново |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-74 | ФПС | 9 | 14 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-40 (43202) АЦ-2,5-40 (5313) | 45 | 9 |
| ПЧ-104 | ГПС НСО |  | 60 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-2,5-40 (5313) | 16 | 3 |
| п.Отважный |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-74 | ФПС | 9 | 11 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-40 (43202) АЦ-2,5-40 (5313) | 45 | 9 |
| ПЧ-104 | ГПС НСО |  | 60 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-2,5-40 (5313) | 16 | 3 |
| с.Ярки |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-74 | ФПС | 13 | 18 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-40 (43202) АЦ-2,5-40 (5313) | 45 | 9 |
| ПЧ-104 | ГПС НСО |  | 62 | АЦ-40 (43202) АЦ-40 (130) | АЦ-2,5-40 (5313) | 16 | 3 |
| с.Крутишка |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-74 | ФПС | 18 | 24 | АЦ-40 (43202) | АЦ-40 (130) | 45 | 9 |
| ПЧ-104 | ГПС НСО |  | 14 | АЦ-3,0-40 (5313) |  | 9 | 2 |
| ДПК3 ЗАО Крутишинское | ДПО |  | 10 | МТЗ-80 РЖТ-5 |  | 1 | 1 |
| с.Карагужево |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-74 | ФПС | 23 | 30 | АЦ-40 (43202) | АЦ-40 (130) | 45 | 9 |
| ПЧ-104 | ГПС НСО |  | 19 | АЦ-3,0-40 (5313) |  | 9 | 2 |
| ДПК3 ЗАО Крутишинское | ДПО |  | 40 | МТЗ-80 РЖТ-5 |  | 1 | 1 |

Дополнительные силы и средства пожарной охраны на территории поселения:

1. Добровольная пожарная дружина в п.Майский, на базе МУП ЖКХ «Майское», в составе 3 человек. Обеспечена пожарной мотопомпой и первичными средствами пожаротушения.

2. Добровольная пожарная дружина  в с. Ярки, в составе 3 человек. Обеспечена пожарной мотопомпой и первичными средствами пожаротушения.

3. Добровольная пожарная дружина в п. Бариново,  из числа проживающего населения, в составе 4 человек. Обеспечена пожарной мотопомпой и первичными средствами пожаротушения.

Сельсовет не является пожароопасным. Лесистость сельсовета небольшая и распределение лесов по территории неравномерное. Охрана леса проводится силами наземной лесной охраны, в зону ответственности авиалесоохраны территория поселения не входит.

В период с мая  по сентябрь возможно возникновение природных пожаров очагового характера. Основные причины возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Переход природных пожаров в жилую зону возможен

Таблица 54

Риски возникновения природных пожаров на территории Майского поселения

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 0 пожаров, погибших 0 | 0 пожаров, погибших 0 | 0 пожаров, погибших 0 | 0 пожаров, погибших 0 | Переход природного пожара на территорию поселения маловероятен |

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий). Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части сельсовета. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный. Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий. Свойственен для сельских поселений без перерабатывающих предприятий.

- Лесохозяйственный. Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный. Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный). Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный. Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- планирование застройки без учета гидрогеологической и гидродинамической обстановки;

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Источники химической опасности:

Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Техногенные пожары.

При возникновении пожара в котельной возможно перекидывание пожара в жилой сектор и возгорание до 10 домов в жилом секторе.

Таблица 55

Риски возникновения техногенных пожаров на территории Майского сельсовета

|  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 0 пожара, погибших нет | 1 пожара, погибших нет | 1 пожара, погибших нет | 0 пожар, погибших нет | На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

Прогноз возможного развития техногенных пожаров

На территории Майского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Аварии на автотранспорте.

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Таблица 56

Риски возникновения ЧС на автотранспорте

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Исходя из статистических данных следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах сельского поселения нет. |
| На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 0 ДТП, 0 пострадавших из них - 0 погибших, 0 -спасено. |  |

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 57

Характеристика зон заражения  при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлившегося бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести  будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8.5 куб.м, S=170кв.м).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов.

Таблица 58

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов. |
| Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано |  |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Майском сельсовете имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице.

Таблица 59

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (Адрес) | Максимальное количество населения (персонал+посетители) |
| --- | --- | --- | --- |
| ШКОЛЫ |  |  |  |
|  | МОУ «Майская СОШ» | П.Майский, ул.Шоссейная, 2 | 63+208 |
|  | МОУ «Ярковская СОШ» | С.Ярки, ул.Школьная, 22 | 46+88 |
|  | МОУ Крутишинская СОШ» | С.Крутишка, ул.Школьная, 2А | 47+97 |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |
|  | МДОУ Детский сад «Березка» | п.Майский, ул.Молодежная, 1 | 32+130 |
|  | МДОУ детский сад «Родничок» | С.Крутишка, ул.Светлая, 6 | 11+41 |
|  | дошкольная группа на базе МОУ «Ярковская СОШ» | С.Ярки, ул.Школьная, 22 | 9+35 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
|  | ФАП | П.Отважный, ул.Молодежная, 8 кв.1 | 2+10 |
|  | ФАП | п.Майский, ул.Школьная, 9 | 3+20 |
|  | ФАП | С.Ярки, ул.Новая, 1/2 | 2+10 |
|  | ФАП | С.Крутишка, ул.Светлая, 6 | 2+10 |
|  | ФАП | Ул.Широкая, 2 | 2+10 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ и другие |  |  |  |
|  | МУ «Майский СДК» | П.Майский, ул.Шоссейная, 19 | 14+330 |
|  | Филиал МУ «Майский СДК» Бариновский клуб | п.Бариново, ул.Шоссейная, 4 | 2+40 |
|  | МУ «Ярковский СДК» | С.Ярки, ул.Новая, 1/1 | 8+120 |
|  | МУ «Крутишинский СДК» | С.Крутишка, ул.Школьная, 1А | 7+100 |
|  | Филиал МУ «Крутишинский СДК» Карагужевский клуб | С.Карагужево, ул.Широкая, 6 | 5+80 |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Майском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока.  Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии  на  электроэнергетических  системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности муниципальных образований, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации невозможно исключить из повседневной действительности. Предотвратить их все практически не реально, ибо явления, которые приводят к опасности потери людей и материальных средств - для природы естественны, а в техносфере на сегодня полностью не устранимы.  Человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Речь идет не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а о неосмотрительности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих происшествий.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета и  развития муниципальных образований на протяжении всего отчетного периода документы схемы территориального планирования составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Майского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 N 63-ОСД).

- 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Майский сельсовет

Таблица 60

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 27768 | 27768 | 27768 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 393 | 650,8 | 650,8 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 20411 | 20138,7 | 20138,7 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 0 | 14,5 | 14,5 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 4273 | 4273 | 4273 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 116 | 116 | 116 |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | 2575 | 2575 | 2575 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 3373 | 3376 | 3385 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 6 | 6 | 6 |
|  | Более 1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 800-900 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 600-700 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 200-400 | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | Менее 200 | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел/% от общего населения | 766/22,7% | 760/22,5% | 751/22,2% |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 2104/62,4% | 2120/62,8% | 2116/62,5% |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 592/17,6% | 496/14,7% | 518/15,3% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 1614 | 1630 | 1679 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 559/34,6% | 571/35 | 591/35,2 |
|  | - в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 241/14,9% | 246/15,1 | 259/15,4 |
|  | - прочие | чел/% от занятого населения | 814/50,4% | 813/49,9 | 829/49,4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 52,6 | 52,7 | 52,8 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 3/820 | 3/820 | 3/820 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 3/250 | 3/250 | 3/250 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 6 | 6 | 6 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 5/670 | 5/670 | 6/746 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 3/623 | 3/623 | 3/623 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | 7/4576 | 7/4576 | 7/4576 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 34,426 | 34,426 | 34,426 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | - регионального значения | км | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | - межмуниципального значения | км | 14,026 | 14,026 | 14,026 |
| 5.2 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 34,426 | 34,426 | 34,426 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт/в год | - | 3207,2 | 3215,75 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | л/сут. | 303,5 | 236,3 | 270,8 |
| 6.3 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 550 | 550 | 550 |
| 6.4 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 6 | 6 | 6 |