Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования город Черепаново Черепановского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Заказчик: Администрация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования город Черепаново Черепановского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Заказчик: Администрация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области - Муниципальный контракт от 15.04.2013 Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта С.С. Добряков Ведущий специалист проекта Б.Е. Павлючик г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение                                      Б.Е. Павлючик

Заведующий группой                                                                    Л.А. Куприянов

Экономический раздел                                                                  Ю.П. Воронов

С.С. Добряков

А.Е. Лопаткина

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение       С.С. Добряков

О.Б. Куприянова

Охрана окружающей среды	                                                      А.А. Кошелев

Особо охраняемые территории

историко-культурного наследия				          	  О.Б. Куприянова

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
| 1 | Общие сведения о поселении | 10 |
| 1.1 | Особенности поселения | 10 |
| 1.2 | Историческая справка | 11 |
| 2 | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования. | 14 |
| 2.1 | Природные условия | 14 |
|  | Рельеф | 14 |
|  | Климат | 14 |
|  | Геологическое строение | 16 |
|  | Гидрография и гидрология | 16 |
|  | Инженерно-геологические условия | 23 |
| 2.2 | Природные ресурсы территории | 26 |
|  | Почвы | 26 |
|  | Растительность | 26 |
|  | Минеральные ресурсы | 26 |
|  | Рекреационные ресурсы | 29 |
| 2.3 | Положение г. Черепаново и Черепановского района в экономике Новосибирской области и внешние связи, влияющие на его развитие. | 32 |
| 2.4 | Объекты историко-культурного наследия | 41 |
|  | Памятники истории и архитектуры | 41 |
|  | Меры по сохранению памятников историко-культурного значения | 43 |
| 2.5 | Анализ комплексного развития территории поселения. Основные проблемы развития | 45 |
|  | Система расселения и демографическая ситуация | 45 |
|  | Занятость и трудовые ресурсы | 48 |
|  | Прогноз численности населения | 51 |
|  | Современное состояние планировочной структуры города | 52 |
|  | Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений | 53 |
|  | Промышленность | 53 |
|  | Сельское хозяйство | 58 |
|  | Малое предпринимательство и торговля | 59 |
|  | Туризм и рекреация | 63 |
|  | Жилищный фонд и строительство | 64 |
|  | Образование | 69 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение | 74 |
|  | Физическая культура и спорт | 75 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание населения | 77 |
|  | Транспортная инфраструктура | 79 |
|  | Инженерное обеспечение и благоустройство | 90 |
|  | Связь и информатизация | 103 |
|  | Объекты специального назначения | 105 |
|  | Экологическое состояние | 106 |
| 2.6 | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 107 |
| 2.7 | Объекты местного значения, планируемые для размещения на территории поселения | 109 |
| 2.8 | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории | 120 |
| 3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры по ликвидации их последствий | 122 |
|  | Природные чрезвычайные ситуации | 122 |
|  | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 124 |
| 4 | Технико-экономические показатели планируемого развития территории | 135 |
|  | Приложение | 138 |

Введение

Данная пояснительная записка отчет отражает результаты работы по разработке генерального плана муниципального образования город Черепаново Черепановского района Новосибирской области, а также по подготовке информационной базы для разработки проектной документации. В ходе выполнения работы были использованы данные по состоянию территории и сложившейся инфраструктуры на 2012 год (отчеты за 2011-2012 гг. и предыдущие годы), предоставленные службами и учреждениями администрации Муниципального образования города Черепаново, организациями коммунального комплекса, данные официальной статистики.

Генеральный план Муниципального образования город Черепаново Черепановского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ; Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820);

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегионразвития России от 26.05.2011 года № 244;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па "О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области";

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 -п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

Настоящая работа выполняется в соответствии с Муниципальным контрактом от 15.04.2013 года на Разработку  проектной документации генерального плана города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, а также требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиПа 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Выполненный комплекс работ представляет исследование сложившегося состояния и актуальных проблем муниципального образования, его особенностей, имеющихся ресурсов и внешних факторов, которые легли в основу документа «Материалы обоснований генерального плана муниципального образования Город Черепаново» (I том).

Генеральный план города Черепаново является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет, соответственно охватывает период 2013 – 2033 годы. Решения генерального плана Города Черепаново основываются на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

В настоящее время поселение город Черепаново сформировано как муниципальное образование, которое имеет относительно компактную для городского поселения территорию и население около 20 тысяч человек. На территории поселения имеются предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и предприятия строительной отрасли. Не смотря на определенные трудности, поселение постепенно продолжает развиваться.

Современные экономические условия и политические преобразования указывают на необходимость экономически взвешенного, достаточно обеспеченного информационно и при этом комплексного подхода к планированию территориального развития муниципального образования город Черепаново. В Градостроительном кодексе прямо указывается на необходимость анализа ситуации, изучения своеобразия территорий, выявления особенностей их развития. В ходе работы была создана необходимая информационная база для выработки и обоснования ключевых положений развития муниципального образования город Черепаново и подготовки проекта генерального плана в современных социально-экономических условиях. Соответственно информационные ресурсы нашли отражение в тематических слоях электронной версии графических материалов генерального плана (в геоинформационной системе MapInfo).

Исходя из вышесказанного, при разработке материалов генерального плана были поставлены следующие задачи:

- согласовать с Заказчиком состав и особенности выполняемого комплекса работ и предлагаемого исполнителями подхода;

- ознакомиться со сложившейся социально-экономической ситуацией в муниципальном образовании город Черепаново;

- осуществить сбор и актуализацию необходимой исходной информации по состоянию поселения и его инфраструктур, по социально-экономическому потенциалу развития территории;

- провести натурное обследование муниципального образования;

- получить от Заказчика материалы, касающиеся состояния и перспектив развития города Черепаново;

- получить необходимую картографическую основу для подготовки цифровой схемы Муниципального образования в рамках существующей городской черты и материалы по застроенным (активно используемым) участкам территории муниципального образования, адресный план поселения;

- выполнить комплекс аналитических работ по состоянию поселения и его инфраструктур;

- выполнить анализ внешних условий и всех факторов развития поселения;

- на основе выявленных ресурсов развития и с учетом ограничений использования территории дать концептуальные предложения по пространственному развитию поселения. Согласовать предложения с Заказчиком;

- на основе согласованной стратегии пространственного развития поселения разработать материалы генерального плана города Черепаново;

- подготовить пояснительную записку генерального плана и графические материалы в виде схем и электронной версии в геоинформационной системе MapInfo.

В качестве исходных материалов использованы полученные по запросам от служб поселения и района, а также соответствующих организаций официальные данные, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории поселения, а также материалы «Комплексной программы социально-экономического развития города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

Результаты работ предоставлены в форме пояснительной записки (аналитического отчета) в двух томах: Материалы по обоснованию решений генерального плана. Проектные предложения. (1 том) и Положения о территориальном планировании (2 том). Они служат основой дальнейшей аналитической и проектной работы, для разработки комплексной системы управления развитием территории муниципального образования город Черепаново Черепановского района Новосибирской области, в том числе для разработки местного нормативно-правового акта Правила землепользования и застройки.

1. Общие сведения о поселении

  - Особенности поселения

Административный центр – г. Черепаново с населением 19536 человек, находится к юго-востоку от города Новосибирска в 108 км по железной дороге Новосибирск-Барнаул. Город расположен на пересечении автомобильных дорог, идущих в следующих направлениях: р.п. Сузун, р.п. Маслянино, г. Барнаул, г. Новосибирск и представляет собой компактный массив, в котором сосредоточены большинство предприятий практически всех производственных отраслей, имеющихся на территории района.

Общая площадь территории поселения составляет 2423 гектар, из них незастроенные территории составляют  более 1384 гектар, пригодные для  застройки  территории составляют более 700 гектар.

Численность экономически активного населения города составляет 11674 человек, численность занятого в экономике населения составляет 8,7 тысяч человек. На протяжении последних лет общая численность населения постепенно снижается.

Таблица 1

Численность населения города Черепаново на начало года, 2008-2013 гг., чел.

| Муниципальное образование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Черепаново | 20097 | 19896 | 19651 | 19436 | 19614 | 19536 |

Город обладает достаточно развитой социальной инфраструктурой, на территории города расположены  и действуют 6 детских дошкольных учреждений, проектная мощность данных учреждений составляет 990 мест, численность детей посещающих данные учреждения составляет 1007 человек.

В городе функционируют 6 общеобразовательных учреждений, проектная мощность школ составляет 2970 учащихся, численность учащихся составляет 2367 человек. Образовательные учреждения используют свои мощности не в полном объеме.

1.2 Историческая справка

Поселок "Свободный" (ныне город Черепаново) возник в 1912 году в связи со строительством Алтайской железной дороги.

В июне 1921 года поселок "Свободный" по приказу Черепановского ревкома переименован в г. Черепаново. Название городу дала железнодорожная станция Черепаново, получившая такое название от ближайшей деревни Черепаново (ныне Бочкари).

Город Черепаново обязан своим образованием   Западно-Сибирской железной дороге, на одном из участков  строящейся железной дороги появился станционный  поселок Свободный, впоследствии переименованный в Черепаново.

Название  пошло от владельца охотничьей избушки расположенной  на месте станции и принадлежавшей крестьянину по фамилии Черепанов.

Благодаря притоку переселенцев  численность жителей поселка  быстро увеличивалась  и через несколько лет поселок, слившись со станцией  превратился в основной центр торговых связей окружающих его сел.

К началу гражданской войны в поселке действовало пять кожевенных и пять мыловаренных заводов, два крахмальных завода, артель выпускающая сани, телеги, две шорные мастерские, три кирпичных завода и ряд других заведений по производству  веревок, выделке овчин. За три-четыре года численность жителей поселка выросла с нескольких сот до 12 тысяч.

Период 30-х годов характеризовался многочисленными реформами и трагическими последствиями коллективизации и национализации предприятий города, в это время происходили многочисленные  территориальные слияния и разделы, что отрицательно сказывалось на  развитии предприятий и положении населения в целом.

Промышленность города пережила наибольший подъем в годы войны. Стимулом роста стали многочисленные военные заказы и потребности населения  в предметах быта и массового потребления.

К концу 1941 года большинство предприятий Черепаново перестроились на выпуск продукции для армии. Промышленные артели шили теплую одежду, рукавицы, телогрейки, катали валенки. Было налажено производство лыж, саней, тачанок.

В Черепаново было размещено 980 человек, эвакуированных и депортированных граждан, в основном из Поволжья и семей военнослужащих  Дальневосточного военного округа, в октябре 1941 года был развернут  госпиталь для 600 раненых солдат и офицеров, несколько позже были развернуты еще два госпиталя. Численность населения в городе к ноябрю 1943 года  выросла до 19 тысяч человек.

Важную роль в развитии местной промышленности сыграла промкооперация, в 1942 году  были открыты новые цеха: мебельная мастерская, кондитерский, трикотажный и веревочный. В райпищекомбинате, ранее выпускавшим  безалкогольные напитки были освоены новые виды продукции: повидло из сахарной свеклы, сироп, варенье.

На базе завода-артели «Самотруд», выпускавшего кирпич и другие стройматериалы, постепенно выросло  предприятие с механизированным массовым производством. С декабря 1943 года  в Черепаново начала действовать  новая городская электростанция.

В послевоенный период широкая реконструкция развернулась на ранее действующих предприятиях: мясокомбинате, кирпичном заводе № 8, мелькомбинате. В конце 50-х годов на комбинате запустили в эксплуатацию пять новых зерносушилок и элеватор, а в последующие годы – обойную и сортовую мельницы, а также крупный комбикормовый завод. Производство муки на комбинате к 1958 году поднялось и составило 55 тысяч тонн.

В тоже время жилищно-коммунальная отрасль находилась в крайне отсталом положении. Жилых помещений не хватало сотням семей, не было городского водопровода, а электроэнергией пользовалась только часть населения Черепаново.

В 1950 году в Черепаново построили булыжную мостовую, оборудовали 417 метров тротуаров, проложили 2 километра электросетей и в 450 квартир провели электричество, высадили 2100 деревьев на улицах города.

В 1951 году в городе началось строительство стадиона, где с весны следующего года начали проводиться культурные и спортивные мероприятия.

В 50-е годы очень остро стоял вопрос с жильем, на одного жителя приходилось только 3,4 кв. метра жилой площади, в целях быстрейшего решения проблемы в 1956 году было выделено 224 земельных участка под индивидуальную застройку, и уже в 1957 году были возведены и заселены 172 дома.

Одновременно развивалось и общественное городское строительство. В 1959 году центральную часть города украсило трехэтажное здание Дома культуры, в это же время  были построены школа-интернат, типография районной газеты, холодильник мясокомбината, жилой 8-ми  квартирный коммунальный дом.

С октября 1957 года жители города стали пользоваться телевизорами.

Совершенствовалась и развивалась система образования, в городе стали действовать педагогическое училище и школа строительного мастерства.

За 50-е годы заметный прогресс произошел и в сфере здравоохранения, показателем роста благополучия и здоровья населения стал высокий процент рождаемости – 2,7%, а также низкий уровень смертности – 0,7%.

60-е годы были охарактеризованы значительными улучшениями в сферах строительной индустрии и социальной инфраструктуры. Именно в этот период появились крупные специализированные строительные организации: ПМК-578, ПМК-558, СМУ «Новосибцелинстрой», ДЭУ-993, СМУ «Целинстрой».

Дальнейшее развитие получило производство строительных материалов, завод строительных материалов стал производить до 40 миллионов штук кирпича в год, было освоено производство опор для линий электропередач.

Обновленный вид принял город, были завершены работы по благоустройству привокзальной площади, в восточной части города выросло трехэтажное здание школы, были выстроены Дом быта, районная больница, фабрика химчистки, по улице Партизанской целый ряд двухэтажных жилых домов.

В 70-е годы проявились негативные тенденции экономического развития города, большинство промышленных предприятий города не обеспечили рост производства продукции,  среднегодовые темпы развития предприятий  промышленности составили не более 3,5 %, что ниже средних по области показателей в 1,7 раза.

К середине 80-х годов стала наблюдаться выраженную направленность на дальнейшее снижение объемов производства продукции.

Перерабатывающие, строительные и торговые предприятия и сейчас сохраняют свое значение, они составляют костяк промышленности города и являются основой развития экономики поселения.

Основные предприятия промышленности: ООО «Черепановский завод строительных материалов», ООО «Мясозаготовительный комбинат», ООО «Сибирские продукты», ООО «Агроресурс», ООО «Черепановское пиво», ЗАО «Черепановскферммаш», Черепановское ПТПО.

Данные предприятия сумели не только сохранить объемы производства продукции в период с 2005 по 2009 год, но и привлекли инвестиции в расширение и модернизацию производственных  мощностей.

Производство кирпича и железобетонных изделий на территории города позволяет значительно снизить  издержки строительных организаций, что является одним из  факторов, оказывающим положительное влияние на рост объема инвестиции в экономику города.

ООО «Черепановский завод строительных материалов» выпускает около 1/3 от производимого на территории всей  Новосибирской области, в результате проводимой модернизации предприятия, предусматривается увеличить производство кирпича в 1,5 раза и довести его до 95 - 100 млн. штук.

В течение  ряда последних лет было вновь создано несколько предприятий, таких, как: ООО «Агроресурс», колбасный цех.

В основе данного фактора лежит инвестиционная привлекательность территории, обусловленная наличием свободных производственных площадей, развитой инженерной инфраструктурой, а также  свободной и достаточно высококвалифицированной рабочей силы.

2. Анализ использования территории поселения, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования

2.1 Природные условия

Рельеф. Рельеф имеет холмисто-волнистый характер. Территория г. Черепаново является водоразделом между бассейнами рек Бердь и Чумыш. Она подразделяется на три подрайона: Черепановская степная равнина, Караканский увал и высокая ступень Предсалаирья.

Черепановская стенная равнина занимает территорию южнее Черепаново, характеризуется весьма незначительным расчленением. Немногочисленные реки врезаны на глубину до 40 метров, а балки - до 20-25 метров. Склоны пологие, их крутизна не превышает 4-5°.

Территория Черепаново приурочена к Караканскому увалу, характеризующемуся волнисто-увалистым рельефом с отдельными невысокими сопками. Складчатое основание перекрыто мощной толщей рыхлых отложений. Плоские водоразделы слабо расчленены и имеют линейно-вытянутую форму. Абсолютные отметки на вершине увала достигает 300 метров. Склоны увала северо-западной и юго-восточной ориентации наклонены и умеренно расчленены реками, берущими начало с вершин увала. Балки и реки врезаны на глубину до 100 метров. Крутизна приводораздельных склонов достигает 8-9°.

Абсолютные отметки высот составляют 250-300 метров. Основные черты рельефа этого подрайона сформировались под влиянием нетектонических движений, выразившихся в относительных перемещениях отдельных блоков. Экзогенные процессы явились основным моделирующим фактором в оформлении тектонического рельефа.

Рельеф города Черепаново преимущественно ровный. Грунты относятся преимущественно к просадочным первого типа. По степени морозного пучения грунты не пучинистые и пучинистые.

Климат. Территория г. Черепаново относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха -0,4°C. Период температур выше 10°C составляет в среднем – 117 дней.

Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 408 мм. Максимум приходится на летние месяцы. В течение года наблюдается 170 дней с осадками.

Таким образом, агроклиматические ресурсы поселения можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

В течение года преобладают ветра юго-западного направления. Скорость ветров в среднем составляет 3,7 м/с. Наибольшей силы ветра наблюдаются в холодный период года. Количество дней со штилем составляет – 9%.

В поселении в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой и суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6.

Территория благоприятна для возделывания средне- и позднеспелых сельскохозяйственных культур, условия увлажнения достаточно благоприятны, для организации массового отдыха населения – ограниченно-благоприятные.

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России г. Черепаново отнесен к району –I, подрайону – I В.

Климат данного района резко континентальный с резкими колебаниями температуры, с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом.

Климат города Черепаново резко-континентальный характеризуется  суровой продолжительной зимой и жарким коротким летом. Переходные периоды весны и осени коротки, с резкими колебаниями температуры. Самый холодный месяц – январь, самый жаркий месяц – июль. Преобладающими направлениями ветров являются юго-западный и южный.  Основные климатические показатели г. Черепаново приведены в таблице 2.

Таблица 2

Климатические показатели г. Черепаново

| Климатические характеристики | Единицы измерения. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | °С | -39 |
| Средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) | °С | -24 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | °С | -19 |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) | °С | +18,7 |
| Продолжительность отопительного периода | Сут. | 230 |

По данным Посевной метеорологической станции, климат характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

Климатическая характеристика района

| Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха, ° С | -0,4 |
| Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5° С выше +10° С | 155 117 |
| Продолжительность безморозного периода (дни) | 116 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 408 |
| Гидротермический коэффициент | 1,2-1,4 |
| Высота снежного покрова (см) | 29 |
| Длительность залегания снежного покрова (дней) | 166 |
| Число суховейных дней (суммарно) | 18 |
| Абсолютный минимум температуры | -48 |
| Абсолютный максимум температуры | +38 |
| Средняя глубина промерзания почвы (см) | 110 |

Геологическое строение. Инженерно-геологические условия территории обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5 м, до 15-20 м на водораздельных поверхностях.

Гидрогеологические условия характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод. В периоды выпадения значительных осадков на плоских водораздельных пространствах возможно образование грунтовых вод типа "верховодки".

Наличие минерально-сырьевых ресурсов на территории обусловлено сложностью геологического сложения и сопряжением структур Колывань-Томской складчатой зоны, Горловского прогиба и Салаирской складчатой структуры.

Гидрография и гидрология. Значительные водотоки на территории г. Черепаново отсутствуют. Рассматриваемая территория принадлежит бассейну Средней Оби. Рельеф представляет собой повышенную равнину, по северной половине которой с востока на запад проходит водораздел. Отсюда берут начало небольшие многочисленные реки. Реки, текущие на север: Верх Каракан, Мильтюш, Койниха, на юг: Верх. Сузун, Иня, Еловка, Тальменка. В речных поймах встречается небольшие озера и болота.

Густота речной сети составляет 0,3-0,4 км/км2. Реки имеют равнинный характер, течение спокойное, поймы широкие. Речные долины открытые, преимущественно ящикообразной, местами У-образной формы. Для рек характерен процесс меандрирования русла. Озерность составляет менее 1%, заболоченность – 5%.

Таблица 4

Наиболее значительные водотоки Черепановского района

| Название водотока | Куда впадает, с какого берега | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | общая длина, км |
| Мильтюш | р. Обь (пр.) | 3008 | 76 | 612 | 21 | 41 |
| Койниха | р. Бердь (лев.) | 53 | 86 | 728 | 9 | 30 |
| Иня | р. Обь (пр.) | 3271 | 28 |  | 11 | 22 |
| Еловка | р. Иня (лев.) | 597 | 18 |  | 19 | 36 |
| Верх-Сузун | р. Обь (пр.) | 3245 | 93 | 981 | 26 | 41 |
| Верх-Каракан | р. Обь (пр.) | 3047 | 86 | 1290 | 79 | 134 |
| Тальменка | р. Чумыш (пр.) | 73 | 99 | 1660 | 10 | 26 |

В питании рек принимают участие талые воды, жидкие осадки и подземные воды. Зимние осадки формируют 60-90% годового стока. Грунтовое питание составляет 5% и менее.

Реки района относятся к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года.

В период весеннего половодья проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Гидрохимические особенности рассматриваемой территории проявляются в водах местного стока, сформировавшихся в почвенно-грунтовой толще, достаточно малых водосборов.

Воды маломинерализованные (до 1000 мг/л) с преобладанием (6% экв.) гидрокарбонатных ионов (НСО3I). Питьевые качества речных вод по величине минерализации и жесткости могут быть охарактеризованы удовлетворительные.

Месторождения подземных вод

В черте города Черепаново разведанные месторождения подземных вод не выявлены. На территории Черепановского района разведаны 5 месторождений подземных вод.

Таблица 5

Каталог месторождений подземных вод в Черепановском районе

| № п/п | Наименование месторождения (участка), индекс геологического возраста оцененного водоносного горизонт | Местоположение месторождения (участка) | Инстанция утверждения запасов дата, № протокола | Целевое назначение МПВ | Утвержденные эксплуатационные запасы. тыс. м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | А | В | С1 | С2 |
| 1 | Безменовский 1 | Черепановский. в 15 км на ЮВ от г.Черепаново | ТКЗ, 29.12.1976, № 12/349 | ХПВ | 20,00 | 6.70 | 13,30 |  |  |
| 2 | Безменовский 2 | Черепановский. в 15 км на ЮВ от г.Черепаново | ТКЗ, 29.12.1976. № 12/349 | ХПВ | 8,80 |  | 8,80 |  |  |
| 3 | Дорогинский | Черепановский, в 3,5 км на ЮВ от пгт.Дорогино | НТС, 29.03.1989 | ХПВ | 0.90 |  |  |  | 0,9 |
| 4 | Майский | Черепановский, 4,5 км на Ю-ЮB от г.Черепаново | . 29.12.1976, № 12/349 | ХПВ | 3,76 |  |  | 3,76 |  |
| 5 | Никоновская площадь. | Маслянинский, Черепановский р-н | НТС, 02.12.2005. №27 | ХПВ | 6.73 |  |  |  | 6,73 |
|  |  |  |  | Итого | 40,19 | 6,7 | 22,1 | 3.76 | 7.63 |

Участок месторождения подземных вод Безменовский I- расположен в 15 км на ЮВ от г. Черепаново и относится к типу месторождений в бассейнах и потоках грунтовых вод. Водоносный горизонт приурочен к нижне-среднечетвертичным отложениям безменовской свиты. Формирование эксплуатационных запасов происходит за счет естественных запасов подземных вод. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В пределах расчетной схемы водозабора, глубина залегания кровли водоносного горизонта колеблется от 6,6 м до 26,0 м, подошвы - 78,0- 92,5 м. Мощность водоносного горизонта составляет 60-86,4 м, средняя 55 м. В кровле горизонта вскрыты преимущественно суглинки и пески; в подошве - неогеновые и четвертичные глинистые отложения. Подземные воды безнапорные или слабонапорные. Глубина залегания уровня подземных вод 4,7-14,9 м, величина напора 3,6-15,9 м. Годовая амплитуда колебаний уровня не более 1 м. Общее направление движения подземных вод с севера на юг.

Дебиты разведочных скважин составляли 3,6-20,1 л/сек. при понижении уровня на 17-43,2 м, удельный дебит - 0,08-1,18 л/сек. Коэффициент фильтрации составляет 7.4-16.5 м/сутки, принято среднее значение 10 м/сутки. Водопроводимость горизонта 674-1153 м2/сутки. Для расчета принято средневзвешенное по площади значение 553 м2/сутки.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые, с сухим остатком 0,3-0,5 г/л, общей жесткостью 3-7 мг- экв/л. Отмечается повышенное содержание железа - в среднем 1,9 мг/л. По остальным компонентам химического состава и бактериологическому состоянию, подземные воды четвертичных отложений отвечают требованиям ГОСТ 2874-73.

Подсчитаны эксплуатационные запасы подземных вод в количестве по категориям А - 6,7 и В - 13,3 тыс.м3/сутки, всего 20 тыс. м /сутки (протокол ТКЗ № 12/349 от 29.12.1976г.).

В настоящее время в границах участка Безменовский-I добыча подземных вод осуществляется предприятием «Дочернее Государственное унитарное предприятие «Черепановская передвижная механизированная колонна «Водстрой» (лицензия НОВ 01208 ВЭ).

По данным ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГМГС в 2000 г. суммарная производительность водозабора из 5 скважин составила 1200 м3/сутки. В 2005-2009 гг. водоотбор составил 0,328 тыс. м3/сутки. В 2010 г. водоотбор - 0,9 м3/сутки, что в настоящий момент составляет =4,5 % от общего числа эксплуатационных запасов (20 тыс. м3/сутки) подземных вод на участке Безменовский-1.

Месторождение относится к распределенному фонду недр и используется для водоснабжения потребителей города Черепаново.

Участок месторождения подземных вод Безменовский - II расположен в 15 км на ЮВ от г.Черепаново и относится к типу месторождений в 01раниченных по площади структурах.

В качестве водоносного горизонта, на оценку подземных вод которого были ориентированы детальные разведочные работы в юго-западной части Безменовской площади, является водоносная зона трещиноватости нижнекембрийских известняков кинтерепской свиты. Водоносный пласт нижнекембрийских известняков кинтерепской свиты распространен в виде полосы, простирающейся с северо-востока на юго-запад,, длина 19 км в границах участка детальной разведки. Ширина пласта-полосы в пределах участка 2,5-4,5 км, в районе проектного водозабора составляет 3,35 км (определена путем нахождения площади полосы и деления на её длину - 48 км2 : 14,5 ==3,35 км).

Мощность трещиноватых зон от 1-3 м до 16-37 м. Глубина залегания кровли известняков 31-61 м, в юго-западной части -98 м. Изучены известняки до глубины 58,5-134,2 м. Подземные воды имеют напорный характер. Уровни воды устанавливаются на отметках +8,6-20,7 м, напор над кровлей пласта составляет 33,7-95,9 м, чаще 40-60 м. Наименьшая глубина залегания подземных вод отмечена в центральной части пласта, где подземные воды самоизливаются. Дебиты разведочных скважин 10-39,3 л/сек при понижении уровня воды на 2,0-11,1м, удельный дебит изменяется в пределах 2,34-5,0 л/сек. Водопроводимость известняков составляет 756-1265 м2/сутки, среднее значение 979 м2/сутки (принятое для расчета). Коэффициент пьезопроводности колеблется в пределах (2-6)-106 м2/сутки, принято для расчетов 2-106 м2/сутки.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциево-магниево-натриевые. Подземные воды пресные, с сухим остатком 408-568 мг/л. Общая жесткость 2,93-7,29, в основном 5,02-6,69 мг-экв/л. Содержание микрокомпонентов в воде: фтор -до 1,1 мг/л (ПДК-0,7 мг/л), марганец до 0,7 мг/л (ПДК-0,3 мг/л), повышенное содержание стронция 2,624-3,686 мг/л обнаружено в двух скважинах, в остальных скважинах (6 проб) содержание его не превышает ПДК (2,0 мг/л). Содержание суммарного железа колеблется в пределах «следы» -4,5 мг/л. Среднее содержание железа в скважинах в пределах границ месторождения составляет 1,5 мг/л. Содержание фенолов 0,001-0,002 мг/л. По результатам бактериологического анализа, подземные воды в основном считаются «здоровыми».

Радиационная безопасность подземных вод определялась по содержанию урана (в г/дм ), который не превышал установленных нормативов.

Качество оцениваемых подземных вод) по большинству основных показателей отвечает требованиям ГОСТа 2874-73 для питьевого назначения. Недостатками является повышенное содержание железа и марганца. Для использования воды в хозяйственно-питьевых целях рекомендуется производить её обезжелезивание способом упрощенной аэрации с последующим фильтрованием, при этом будет удаляться марганец.

Подсчитаны эксплуатационные запасы подземных вод в количестве по категории В - 8,8 тыс.м3/сутки (протокол ТКЗ № 12/349 от 29.12.1976 г.).

Участок Безменовский-Н  в настоящее время находится в нераспределенном фонде недр.

Участок месторождения подземных вод Майский расположен в 4,5 км на Ю-ЮВ от г.Черепаново и относится к типу месторождений в бассейнах и потоках грунтовых вод и в потоках трещинно-жильных вод.

В геологическом строении принимают участие среднедевонские отложения и нижне-среднечетвертичные отложения безменовской свиты.

В пределах участка проектного водозабора водовмещающие девонские отложения вскрыты на глубине 124-135 м. Вскрытая мощность 35,5-50 м. Статический уровень 6,4-10,5 м. Напор над кровлей 113,5-128,6 м. Дебит 2,0-1,8 л/сек при понижении уровня воды 32,1-33,7 м; удельный дебит 0,06-0,05 л/сек. Водопроводимость 24 м2/сутки, коэффициент пьезопроводности 105 м /сутки.

Отложения четвертичных отложений безменовской свиты сплошным чехлом покрывают всю описываемую площадь и представлены сложным переслаиванием глин, суглинков, супесей и песков. На участке верхняя часть разреза до глубины 7-20 м представлена суглинками, ниже супеси средние с прослоями суглинков до 5 см, песчаные слои залегают в интервале 35-38 м, 31-40,5 м. Пески тонкозернистые пылеватые. Мощность водовмещающих песков и супесей 40 м. Водопроводимость горизонта 29 м2/сутки, коэффициент фильтрации 0,7 м/сутки.

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод произведена по двум водоносным горизонтам, при условии, что в каждой расчетной точке будут эксплуатироваться одновременно подземные воды палеозойских и четвертичных отложений. Оба горизонта имеют неограниченное распространение по площади.

Качество подземных вод на Майской площади хорошее. Минерализация не превышает 0,6 г/л, воды умеренно жесткие, недостатком является повышенное содержание железа в воде до 1,6-3,5 мг/л, чаще не превышает 1,0 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод четвертичных отложений, подсчитанные применительно к водозабору из 10-ти скважин с периметром 2,5 км, составляют 0,96 м /сутки, эксплуатационные запасы подземных вод девонских отложений - 2,8 м3/сутки. Эксплуатационные запасы подземных вод на Майской площади для водоснабжения города Черепаново на 25-летний срок эксплуатации по категории С] 3,760 тыс. м /сутки приняты к сведению (протокол ТКЗ № 12/349 от 29.12.1976 г.).

Месторождение относится к нераспределенному фонду недр.

Участок месторождения подземных вод Дорогинский расположен в 3,5 км на ЮВ от пгт. Дорогино, и относится к типу месторождений в потоках трещинно-жильных вод.

В пределах Дорогинского участка распространены водовмещающие нижне-среднекаменноугольные отложения острогской свиты (Cios) и представлены песчаниками тонкозернистыми, кварц-полевошпатовыми, алевролитами и аргиллитами. Отложения острогской свиты вскрыты на глубине 57,2 94,8 м, вскрытая мощность составляет 52,8-80,2 м и характеризуются крайне неравномерной трещиноватостью.

На поверхности палеозойских отложений прослеживаются образования древней коры выветривания пород палеозоя, мощностью до 24,0 м. Выше залегают кайнозойские отложения неогеновой системы-глины кочковской свиты (мощность 48,2 м) и суглинки нижне-среднечетвертичные краснодубровской свиты, мощность которых 9-10,4 м.

Подземные воды, приурочены к верхней трещиноватой зоне нижне-среднекаменноугольных отложения острогской свиты. Воды напорные, величина напора 36,5-49,8 м; статический уровень установлен на глубине 20,7-45,0 м. Дебиты скважин составили 3,3-4,6 л/сек при при понижении уровня на 4,8-6,7 м; удельный дебит - 0,7 л/сек. Водопроводимость пород - 40 м2/сутки.

По физическим свойствам, минерализации, содержанию микрокомпонентов подземные воды верхней трещиноватой зоны отложений острогской свиты , в основном, отвечают требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» за исключением повышенного содержания железа, марганца и пониженного содержания фтора.

Балансовые эксплуатационные запасы подземных вод, подсчитанные на срок эксплуатации 25 лет, составляют 0,9 тыс. м3/сутки и приняты к сведению по категории Сг (протокол НТС ПГО «Новосибирскгеология» от 29.03.1989 г.).

Участок месторождения подземных вод Дорогинский относится к нераспределенному фонду недр.

Участок месторождения подземных вод Никоновская площадь

На Никоновской площади водовмещающие породы представлены преимущественно нижнекембрийскими отложениями суенгинской и кинтерепской свит сложенные глинистыми сланцами, песчаниками, известняками. Средний удельный дебит по этой площади составляет 0,28 л/сек. Среднее значение водопроводимости - 151 м /сутки. По конфигурации площадь имеет форму вытянутой полосы длиной 38 км и шириной 5-14 км. Приняты к сведению эксплуатационные запасы подземных вод Никоновской площади в количестве 6,73 тыс.м /сутки по категории С2 (протокол №27 от 02.12.2005 г. НТС Регионального агентства по Сибирскому федеральному округу). В пределах Никоновской площади в Черепановском районе расположен крупный водопотребитель «Администрация Огнево-Заимковского сельсовета (общий водоотбор 0,39 тыс. м3/сутки, 7 скважин), с населенными пунктами: ее. Огнево-Заимка, Бураново, Лихановский, Ново-Шмаково, Ясная Поляна.

Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод

По результатам оценки прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (Колтунова Г.М., 2004 г.). прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод (ПЭРПВ) в Черепановском районе составляют 107,56 тыс.м /сутки. Для г. Черепаново прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в радиусе 4 км оценены в количестве 0,95 тыс.м /сут. При отборе подземных вод более 2,0 тыс.м3/сут, обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами составляет 44%. Модули прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод по площади района изменяются в северо-западной половине района от 0 до 0,4-л/с-км2; в юго-юго-восточной части 0,4-0,8 л/с-км2, в среднем по району 0,37 л/с-км2.

В целом, следует отметить, что на территории Черепановского района гидрогеологические условия довольно сложные. Для водоснабжения крупных водопотребителей рекомендуется освоение разведанных участков с разведанными и утвержденными запасами подземных вод. Учитывая, что водоносный комплекс пород палеозоя отличается невысокой и крайне неравномерной по площади водообильностью, рекомендуется проведение опережающих площадных геофизических исследований, с целью выделения водообильных зон. При сооружении скважин на водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений безменовской свиты, следует соблюдать технологию бурения, при этом избегать глинизации водоносных песков. Рекомендуется устанавливать песчано-гравийные фильтры.

Инженерно-геологические условия. Инженерно-геологические условия территории обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5м, до 15-20м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению оврагов и их росту способствует:

1)	слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

2)	неурегулированность поверхностного стока;

3)	уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

По склонам балок и оврагов наблюдается оползни и обвалы, а по днищам - заболачивание.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лессовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков.

Нормативное давление на грунты оснований составит 1,5-2 кг/см2. Так как грунты участками могут обладать просадочными и пучинистыми свойствами, то при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов основания.

В инженероно-геологическом разрезе до глубины 4-8 м., в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», на территории поселения можно выделить 6 инженерно-геологических элемента:

1. ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3-0,4 м.

2. ИГЭ-2а. Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердой консистенции, непросадочный желто-бурого цвета, мощность от 0,5 до 1,7 м., вскрыт повсеместно под почвенно-растительным слоем.

- природная влажность грунта составляет 0,16-0,24;

- влажность на границе текучести 0,27-0,36, на границе раскатывания 0,18-0,22;

- число пластичности 0,11-0,16;

- по показателю текучести (0,08) суглинок полутвердый;

- степень влажности составляет 0,81 – грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется от 1,90 до 1,96 г/куб. см. при коэффициенте пористости от 0,669 до 0,739;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 4,7 мПа.

Прочностные показатели при естественной влажности:

- угол внутреннего трения 23о;

- удельное сцепление 24 кПа.

3. ИГЭ – 2б. Суглинок желтовато-бурого цвета, легкий пылеватый, тугопластичной консистенции, с прослойками мелкозернистого песка, мощность от 0,2-1,5 м. подстилает полутвердые суглинки (ИГЭ 2а):

- природная влажность грунта колеблется от 0,19 до 0,26;

- влажность на границе текучести 0,26-0,35, на границе раскатывания 0,16-0,22;

- число пластичности 0,09-0,13;

- по показателю текучести (0,36) суглинок тугопластичной консистенции;

- степень влажности составляет 0,88 - грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется от 1,90 до 1,94 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,709 до 0,795;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 7,1 мПа.

Прочностные показатели при естественной влажности:

- угол внутреннего трения 18о;

- удельное сцепление 19 кПа.

4. ИГЭ-2в. Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичной консистенции, желто-бурого и голубовато-серого цвета, с прослойкой мелкозернистого песка, мощность составляет 0,5-3,9 м.:

- природная влажность грунта составляет 0,21-0,31;

- влажность на границе текучести 0,25-0,32, на границе раскатывания 0,17-0,22;

- число пластичности 0,07-0,13;

- по показателю текучести (0,67) суглинок мягкопластичной консистенции;

- степень влажности составляет 0,88 - грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется от 1,84 до 1,98 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,648 до 0,895;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 4,5 мПа.

Прочностные показатели при естественной влажности:

- угол внутреннего трения 17о;

- удельное сцепление 18 кПа.

5. ИГЭ-3. Глина легкая пылеватая, полутвердой консистенции, серовато-бурого цвета, сильно карбонатизирована:

- природная влажность грунта составляет 0,18-0,38;

- влажность на границе текучести 0,43-0,57, на границе раскатывания 0,22-0,35;

- число пластичности 0,18-0,25;

- по показателю текучести (0,10) глина полутвердой консистенции;

- степень влажности составляет 0,91 - грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется 1,89 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,877;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 6,3 мПа.

Прочностные показатели при естественной влажности:

- угол внутреннего трения 17о;

- удельное сцепление 45 кПа.

6. ИГЭ-4. Супесь песчанистая, пластичной консистенции, серовато-бурого и голубого цвета, вскрытая мощность 0,4-0,9 м.:

- природная влажность грунта составляет 0,19-0,29;

- влажность на границе текучести 0,23-0,28, на границе раскатывания 0,19-0,21;

- число пластичности 0,03-0,07;

- по показателю текучести (0,50) супесь пластичной консистенции;

- степень влажности составляет 0,86 - грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется 1,93 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,720;

Прочностные показатели при естественной влажности:

- угол внутреннего трения 24о;

- удельное сцепление 23 кПа.

2.2 Природные ресурсы территории

Почвы.

Почвенный покров поселения сложный, ввиду разнообразия условий формирования почв и характеризуется комплексностью, мозаичностью. Минимальную площадь занимают дерново-подзолистные почвы.

Серые лесные почвы относятся к одному из главнейших генетических почвенных типов. Они отражают особенности ландшафтов переходной области от лесной к степной. Серые лесные почвы распространены на возвышенных элементах рельефа, хорошо обеспечены поверхностным стоком с относительно глубоким залеганием грунтовых вод.

В пределах г. Черепаново значительная часть территории занята чернозёмами. Чернозёмы формируются на повышенных элементах рельефа – плоских водораздельных пространствах. Они являются основным фондом пахотнопригодных земель.

Таким образом, господствующими типами почв в городе являются чернозёмы выщелочные, пахотные угодья расположены, в основном, на чернозёмах, а также серых лесных почвах.

Растительность.

Территория г. Черепаново расположена в зоне березово-осиновой лесостепи Западной Сибири Предсалаирского лесорастительного округа. Леса по территории города отсутствуют.

По ботанико-географическому районированию территория г. Черепаново входит в лесостепную зону.

На 2014-2016 гг. планом социально-экономического развития города Черепаново запланированы мероприятия по озеленению города.

Минеральные ресурсы

На территории города Черепаново месторождений полезных ископаемых в настоящее время  не выявлено. На территории Черепановского района территориальным балансом запасов учтено 17 месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Таблица 6

Месторождения полезных ископаемых в Черепановском районе Новосибирской области на 01.01.2012г.

| № пп | Полезное ископаемое, месторождения, участки | Ед. изм. | Запасы на 01.01.2012 г. |  |  | Добыча за 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | балансовые |  | Забалан-совые |  |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |
|  | 1. Торф (нераспределенный фонд недр) |  |  |  |  |  |
|  | Резервные, подготовленные к эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 1 | Яснополянская Согра, № 515 | тыс. т | 64 |  |  |  |
| 2 | Лиханово - 2, № 512 | тыс. т | 80 |  |  |  |
| 3 | Дубровская Согра, № 513 | тыс. т | 128 |  | 21 |  |
| 4 | Воскресенская Согра, № 526 | тыс. т | 4822 |  | 5323 |  |
|  | Перспективные для постановки разведочных работ |  |  |  |  |  |
| 5 | Лиханово - 1, № 511 | тыс. т | 137 |  |  |  |
| 6 | Чистополянская Согра, № 514 | тыс. т | 56 |  |  |  |
| 7 | Черепановское - 1, № 516 | тыс. т |  | 46 |  |  |
| 8 | Серебрянка, № 519 | тыс. т |  | 80 |  |  |
| 9 | Тёмная Согра, № 522 | тыс. т |  | 416 |  |  |
| 10 | Черпановская Согра, № 524 | тыс. т |  | 84 |  |  |
| 11 | Мочищенская Согра , № 525 | тыс. т | 27 |  | 185 |  |
| 12 | Развил, № 527 | тыс. т | 156 |  | 70 |  |
| 13 | Шипунихинская Согра, № 508 | тыс. т |  |  | 26 |  |
|  | 2. Камни строительные |  |  |  |  |  |
| 14 | Медведское, распределенный фонд недр | тыс.м3 | 23381 | 10590 |  | 356 |
|  | 3. Суглинки кирпичные |  |  |  |  |  |
| 15 | Дорогинское (уч. Восточный), нераспределенный фонд | тыс.м3 | 81 |  |  |  |
| 16 | Черепановское - 2 (уч.2), распределенный фонд недр | тыс.м3 | 2547 |  | 516 | 189 |
| 17 | Черепановское - 2 (уч.3,4), распределенный фонд недр | тыс.м3 | 9819 | 1254 |  |  |

- Месторождения торфа

На территории Черепановского района разведанные месторождения торфа в основном приурочены к речным долинам, реже - к водоразделам рек. Площади месторождений в границе промышленной глубины торфяной залежи (по глубинам 0,7- 0,9 м) редко превышают 100 га. Исключение составляет месторождение Воскресенская Согра площадью 1998 га. Средние мощности торфяных пластов от 1,1 до 2,46 м. Все месторождения низинного типа. Среди подтипов торфяной залежи преобладают лесотопяной, лесной и топяной, сформированные древесным, древесно-осоковым, древесно-травяным и осоковым видами торфа. Торф средней и высокой степени разложения (30-50 %), средне- и высокозольный (15-34 %), пригодный для производства бытового топлива и удобрений на торфяной основе. Значительно улучшает эффективность торфяных удобрений повышенное содержание в торфе оксидов кальция (3,39-29,9 %) и фосфора (0,67-3,07 %).

Месторождения строительных материалов

Камни строительные

На территории Черепановского района известно только одно разведанное месторождение строительного камня - Медведское, которое разрабатывается с 1951 года.

Медведское месторождение строительного камня расположено в 4 км к югу от с.Медведское, в 15 км к востоку от ж.д. ст.Дорогино и приурочено к сопке несколько вытянутой в северо-восточном направлении и возвышающейся над окружающей равниной на 40-50 м.

Месторождение сложено эффузивно-осадочными породами среднего-верхнего кембрия и эффузивно-туфогенно-осадочными породами верхнего кембрия нижнего ордовика (порфиритами андезитовыми, андезито-базальтовыми, дибазовыми, песчаниками, алевролитами, туфопесчаниками). Все породы  интенсивно метаморфизованы. Средняя мощность полезного ископаемого 58,28 м.

Полезная толща перекрыта рыхлыми четвертичными отложениями и глинистыми продуктами коры выветривания эффузивно-туфогенно-осадочных пород суммарной мощностью в среднем 5,68 м.

По данным лабораторных исследований щебень, изготовленный из пород месторождения имеет марки: по дробимости-1200, по истираемости - И-I, И-И, по сопротивлению удару на копре ПМ-У-75. Содержание пластинчатых и игловатых зёрен 0.5 мм - 15 %, насыпная масса 1160-1410 кг/м3.

Породы месторождения могут быть использованы для изготовления бутового камня марки 800-1200 и щебня марки 1200, который может быть использован в качестве крупного заполнителя тяжёлых и дорожных бетонов и асфальтобетонов. Песок, полученный из отходов дробления (фракция 0-5мм) после промывки пригоден для строительных работ.

Рыхлые вскрышные породы, представленные глинами и суглинками, пригодны для производства обыкновенного керамического кирпича и керамзитового гравия при условии добавления в шихту 1,5 % мазута.

Суглинки кирпичные

На территории Черепановского района территориальным балансом запасов учтено три месторождения: Черепановское-2 (участок 2), Черепановское-2 (участки 3 и 4) и Дорогинское (участок Восточный). Полезной толщей этих месторождений обычно являются верхнечетвертичные суглинки, в связи, с чем геологические строения их весьма близкие. Изготавливаемый из суглинков кирпич соответствует маркам 75, 100, реже 150. Для улучшения качества кирпича используются отощающие и выгорающие добавки в шихту - опилки, уголь, шамот и пр.

Месторождение Черепановское 2 (участок 2) расположено в 2 км к юго-востоку от г.Черепаново. Продуктивная толща, мощностью 5,4-6,0 м, имеет пластообразное, довольно выдержанное строение. Глинистое сырье представлено суглинками пылеватыми, с низким содержанием природных крупнозернистых включений, низкодисперсными, умеренно пластичными, кислыми, неспекающимися. Сырьё пригодно для производства кирпича керамической марки "75-100" по ГОСТ 530-80. Месторождение Черепановское 2 (участки 3 и 4) расположено на юго-восточной окраине г.Черепаново.

По форме залегания месторождение представляет собой пластообразную залежь, мощностью от 3,4 до 9,6 м, сложенной серовато-коричневыми умеренно - и малопластичными суглинками, низкодисперсными с карбонатными включениями, преимущественно тонкораспылёнными. Суглинки относятся к группам полиминерального, кислого и полукислого сырья, с высоким содержанием красящих окислов, средне- и высокочувствительных к сушке.

Выпускаемый кирпич на Черепановском заводе строительных материалов из суглинков Черепановского-2 месторождения соответствует марке 100 Мрз 25.

Дорогинское месторождение кирпичного сырья расположено в 1,5 км на север-северо-восток от ж.д.ст. Дорогино. Продуктивная толща представлена суглинком и глиной бурого цвета, плотными мощностью от 0,5 до 11,8 м. Вскрыша 0,5-0,7 м. Сырьё пригодно для производства ленточной черепицы. Месторождение находится в нераспределенном фонде.

##### Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, города и другие населенные пункты, уникальные технические сооружения.

Среди всех видов туризма наиболее востребован туризм, ориентированный на восстановление и развитие физических и психологических сил человека, повышение его трудоспособности, здоровья, увеличение продолжительности жизни. Рекреационный потенциал территории имеет решающее значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Однако наличие туристско-рекреационного потенциала не является достаточным условием развития современного рынка туриндустрии, на который влияют состояние материально-технической базы, инфраструктура, объем привлекаемых инвестиций.

Развитие въездного и внутреннего туризма в г. Черепаново существенно сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой отдыха, малым ассортиментом туристического продукта.

Туризм эффективно может развиваться только при создании круглогодично действующих туристско-рекреационных парков, состоящих из набора комплексов-кластеров с единой инженерной инфраструктурой, транспортной доступностью.
Туристско-рекреационный парк – это комплекс природных, исторических, социально-культурных ресурсов и объектов туристского показа, сконцентрированных на определенной территории и приспособленных для организации отдыха и оздоровления граждан. В нем максимально используется природно-ресурсный потенциал, способный приносить значительный социально-экономический эффект.

Группа взаимосвязанных специализированных объектов, инфраструктуры и услуг – кластеров, сконцентрированная на территории туристско-рекреационного парка, взаимно дополняет друг друга и усиливает его конкуренцию.

В период финансового кризиса затруднен поиск и возможность привлечения крупного инвестора на освоение всего комплекса туристско-рекреационного парка. В то же время малый и средний бизнес Новосибирской области и Сибири в состоянии участвовать в таких программах с объемом инвестиций от 2 до 10 миллионов рублей.

В целях создания конкуренции на рынке услуг, а также для снижения нагрузки по созданию инженерной инфраструктуры на одного инвестора, предлагается территорию туристско-рекреационного парка разделить на участки для привлечения двух и более участников для ускорения строительства объектов парка. При этом стоимость строительства инженерной инфраструктуры всего парка предлагается разделить на площадь парка и, таким образом, участник оплачивает часть стоимости инженерных сетей, пропорциональную занимаемой площади. На выделенном участке, имея возможность подключения к инженерной инфраструктуре (электроэнергии, теплоснабжению, воде, канализации и т.п.), участник, в соответствии с генеральным планом возводит объект или кластер за счет собственных ресурсов или на привлеченные кредиты коммерческого банка. В дальнейшем участник имеет возможность получить право собственности на построенный им объект, а также выкупить у управляющей компании объекты инфраструктуры по их оценочной стоимости.

Развитие туристическо - рекреационного потенциала Черепановского района должно происходить в рамках развития туристской индустрии Новосибирской области  на основании «Концепции развития туризма в Новосибирской области до 2025 года». В рамках данной концепции Черепановский район характеризуется как территория, расположенная в юго-восточной части области на границе с Алтайским краем, обладающая значительными лесными массивами богатыми охотничьими ресурсами. В г.  Черепаново действует краеведческий музей с богатым собранием предметов быта сибирских крестьян.

Имеется возможность проведения лыжных, пеших  и других комбинированных маршрутов.

Проведены работы по реконструкции зданий оздоровительного  лагеря «Радуга» для создания базы отдыха , введены в эксплуатацию спальные корпуса, кафе, игровой зал, сауна        .  Функционирует лыжный спуск с подъемником.

На территории района расположен уникальный памятник природы, имеющий не только эстетическую ценность, но и играющий огромную роль в сохранении флоры и фауны:   в 1984 году образован государственный биологический заказник областного значения «Инской» общей площадью 12000 га с целью сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, охраны мест обитаний природных редких и исчезающих видов животных, поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

Основные лимитирующие факторы освоения ресурсно-рекреационного потенциала поселения обусловлены:

- 	недостаточным уровнем поддержки развития ресурсно-рекреационного комплекса на федеральном и субъектном уровне;

- отсутствием у руководителей муниципального образования и туристических фирм и компаний понимания  роли и места рекреационного сектора  в  экономике поселений и необходимости инвестирования средств в его развитие;

- невысокой степенью изученности ресурсно-рекреационного потенциала, включая оценку, прогноз и перспективы его освоения и воспроизводства.

Актуальной на сегодняшний день остается проблема охраны и воспроизводства ресурсно-рекреационного потенциала. Для традиционных районов рекреационной специализации остро стоят вопросы охраны рекреационных ресурсов и реконструкции природоохранных объектов, а для районов нового рекреационного освоения - их воспроизводство, включающее изучение, описание и развитие собственно рекреационной и социально-рекреационной инфраструктуры.

Болота рассматриваются нами как потенциальные районы освоения нелесных ресурсов (дикоросов), места сбора, грибов, ягод, лекарственных растений, а также - как места обитания многих ценных видов животных и растений, занесенных в Красные книги области и  России.

2.3 Положение г. Черепаново и Черепановского района в экономике Новосибирской области  и внешние связи, влияющие на его развитие

Город Черепаново - районный центр  Черепановского района, находится  к юго-востоку от города Новосибирска в 108 км по железной дороге  Новосибирск-Барнаул.

Город Черепаново обязан своим образованием   Западно-Сибирской железной дороге, на одном из участков  строящейся железной дороги появился станционный  поселок Свободный, впоследствии переименованный в Черепаново.

Общая площадь территории поселения составляет 2423 гектар, из них незастроенные территории составляют  более 1384 гектар, пригодные для  застройки  территории составляют более 700 гектар.

Численность экономически активного населения города составляет 11674 человек, численность занятого в экономике населения составляет 8,7 тысяч человек.

Город обладает достаточно развитой социальной инфраструктурой, на территории города расположены  и действуют 6 детских дошкольных учреждений, проектная мощность данных учреждений составляет 990 мест, численность детей посещающих данные учреждения составляет 1007 человек.

В городе функционируют 6 общеобразовательных учреждений, проектная мощность школ составляет 2970 учащихся, численность учащихся составляет 2367 человек. Образовательные учреждения используют свои мощности не в полном объеме.

Предприятия строительной индустрии, перерабатывающие предприятия  и торговля сохранили свое значение и в настоящие время, они составляют костяк промышленности  города и являются основой развития  экономики поселения.

По итогам деятельности за 2012 год предприятиями города обеспечен  рост произведенной  продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 121%, рост розничного товарооборота составил 12,6%.

В настоящее время на территории города  работают  крупные промышленные предприятия:

ОАО «Черепановский  завод  строительных материалов» - производство кирпича;

ЗАО «Черепановскферммаш» - производство  котлов  и котельного оборудования

ООО «Фили»; ООО «СибПолитекс- производство тары  из полимерных материалов;

ООО «Черепановское пиво» -  производство пива;

ООО «Успех» - производство чулочно-носочных  изделий;

ОАО «Мясозаготовительный комбинат» - мясо и мясная продукция;

ООО «Успех» - производство чулочно –носочных изделий.

Свою промышленную продукцию  производят субъекты малого предпринимательства и предприятия системы потребительской кооперации.

Значительное место в развитии промышленного  производства в городе и обеспечении  занятости населения играют расположенные на его территории структурные  подразделения предприятий железнодорожного транспорта, энергетики, связи,  сферы торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2012 году стабильно функционировала социальная сфера города Черепаново. Сохранена сеть учреждений, предоставляющих бесплатное общее, коррекционное и дополнительное образование. На уровне прошлого года сохранился показатель  количества дошкольных  учреждений.

Основным показателем  достижения  стабильности  социально-экономического  развития  города  и эффективности работы местной администрации служит исполнение бюджета.

Доходы бюджета города в 2012 году составили 105 992,8 тыс.рублей или 101,4%.

Расходная часть бюджета  105 023,5 тыс.руб. или 99,6% от годовых назначений.

Исполнен  бюджет города Черепаново за 2012 год с профицитом в сумме  969,3 тыс.рублей, при  установленном дефиците бюджета в сумме 946,9 тыс.рублей.  Отклонения в результате  исполнения бюджета связаны с поступлением значительных средств в последние рабочие дни 2012 года и наличием на счете бюджета остатка средств в сумме 1899,3 тыс.рублей по состоянию на 01.01.2013года.

Во исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и в объеме ассигнований, предусмотренных в бюджете, в  городе Черепаново  реализуются  10 муниципальных целевых программ.

В рамках мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года» направлено бюджетных средств в сумме 3 131,1 тыс.руб., средства получены по  ВЦП «Государственная поддержка муниципальных  образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно  - коммунальном хозяйстве на 2011-2013 гг.» и  использованы    на  установку приборов учета в количестве 75 штук.

В рамках реализации мероприятий МЦП «Модернизация коммунальных электрических сетей» в отчетном периоде были выполнены работы  по модернизации сетей на территории Черепановского детского дома – школы № 5 на сумму 208,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета на озеленение территории поселения за отчетный период составили 295,9 тыс.рублей и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 16%.

Расходы на содержание мест захоронений составили за отчетный период 187,3 тыс.рублей и увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошло года  в 6 раз.

Расходы на прочее благоустройство, связанные с содержанием  фонтанов, остановочных павильонов, памятников  составили за отчетный период 2025,3 тыс.рублей и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 32% за счет устройства новых остановочных павильонов по маршруту движения пассажирского транспорта.

В 2012 году МУП « Коммунальщик» ликвидировано 15 несанкционированных свалок  (Пересечение ул. Некрасова и ул. Барнаульская (вдоль  железнодорожного  пути) – свалка убиралась дважды  (апрель, июнь месяц),  по ул. Свердлова (июнь), территория насосной станции 5-го подъема (июнь),  ул. Цыцаркина,1 (август),  у путепровода ( между домами по ул. Фурманова) (сентябрь), вдоль проселочной  дороги на п.Пятилетка, за остановкой возле магазина «Гигант», ул. Партизанская, 98 ( общежитие, сентябрь), 8. ул. Жуковского ( август),  ул. Комиссаровская (за территорией ДК), в микрорайоне  ПМК  у нефтебазы ( осень, весна), у магазина  «Маяк» по ул.Романова).

Вместе с тем  несанкционированные свалки образуются постоянно на территории города Черепаново. Их появлению  способствуют  бесконтрольность за водителями транспорта, вывозящего мусор с территорий предприятий со стороны руководителей, организаций, физических лиц, а также нежелание населения и юридических лиц оплачивать услуги за  сбор и размещение ТБО на свалке. Администрацией города реализованы мероприятия  в рамках ДЦП  «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы», согласно которой были  приобретены два автомобиля по вывозу ТБО на сумму 3624,8 тыс.рублей.

В рамках реализации комплексной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2012- 2015 годы и с перспективой до 2020 года»  построены новые  водопроводные сети в западной части города, освоено 1 788,7 тыс. рублей; в целях стабильной подачи воды потребителям пробурены 2 скважины (ст. Безменово) на сумму 2 522,8 тыс. рублей.

По программе «Ликвидация аварийных деревьев на территории города Черепаново на 2011- 2013 гг.», направлено бюджетных ассигнований в сумме 336,8 тыс. рублей, ликвидировано 30 аварийных деревьев.

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2013 гг.», при плановых назначениях 20,0 тыс. рублей в отчетном периоде средства освоены не были.

В рамках реализации программы «Обеспечение первичных  мер пожарной безопасности города Черепаново на 2011 – 2014 годы» освоено 145,2 тыс. рублей, приобретен пожарный гидрант, произведена опашка лесных насаждений вокруг городской территории.

По программе «Восстановление  и развитие сети уличного освещения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011- 2013 гг.»  освоены бюджетные ассигнования на  восстановление уличного освещения по ул. Баринова в сумме 158,6 тыс. рублей, установлено 19 светильников, восстановлена линия освещения пер. Деповской, установлено 29 светильников.

На реализацию программы «Газификация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2013 гг.» средства направлены на подготовку проектно – сметной документации и ее экспертизы, на строительство  газопроводной сети в 2012 году всего освоено 12 468,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2013 гг.», из бюджета города направлено бюджетных ассигнований в сумме 80,0 тыс. рублей на приобретение системы видеонаблюдения.

В целом за весь период реализации мероприятий муниципальных целевых программ из бюджета Черепаново было направлено 16 195,8 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 13 333,6 тыс. рублей. Программные мероприятия были профинансированы на 89,0 % от утвержденных в бюджете ассигнований, что можно считать хорошим итогом с учетом кризисных явлений и экстренных мер по обеспечению сбалансированности городского бюджета.

Проведена значительная работа, направленная на поддержание в хорошем техническом состоянии городских дорог.

По разделу  «Дорожное хозяйство» расходы  составили 15375,8 тыс.рублей; в сравнении с 2011 годом , увеличились в 2  раза, в том числе и за счет увеличения ассигнований,  полученных из бюджета Новосибирской области на реализацию  Долгосрочной  целевой  программы «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2014 годы»,  в рамках данной программы   осуществлен ремонт дорог по ул. Социалистическая, Баринова, Заводская ( 8153,2 тыс. руб.).

На финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а это содержание дорожных знаков, светофоров, устройство дорожных разметок, использовано 1019,5 тыс. рублей, в сравнении с 2011 годом  расходы увеличились в 1,3 раза, что связано с  устройством разметок   и установкой новых дорожных знаков.

Возросли  объемы  бюджетных ассигнований,  направленных  на содержание и ремонт дорог.  В 2012 году  объем таких ассигнований составил 6313,9 тыс.рублей, что   позволило   провести ямочный ремонт  по большинству дорог и обеспечить  своевременную очистку  и  содержание их в зимнее время.

В 2012 году  проведен капитальный  ремонт 4 многоквартирных жилых домов на сумму 8336,2  тыс. рублей.

На содержание  муниципального  жилого фонда, в том числе  и его ремонт из бюджета  было направлено 778,7 тыс.рублей

В городе 378 строящихся  жилых  индивидуальных домов, подготовлено и выдано разрешений на строительство, реконструкцию  индивидуальных жилых домов и   других объектов  -235  (в 2011-180), на новое строительство  – 139 ( в 2011-67), 96 разрешений на реконструкцию  жилых домов ( в 2011- 53). Введено в эксплуатацию 17 индивидуальных  жилых домов, общей площадью  2004,9 кв. м, (в 2011 г. -19 домов, общей площадью  2293.2 кв.м).

В системе жилищно-коммунального хозяйства города организована работа, направленная на обеспечение бесперебойной работы предприятий.

Значительный объем бюджетных ассигнований в отчетном периоде был направлен  на развитие  коммунальной сферы города Черепаново, составил 35163,9 тыс.рублей, что в 2 раза больше, чем в прошлый год.  Были реализованы мероприятия по подготовке предприятий коммунального  комплекса к отопительному сезону, объем предоставленных субсидий составил 7666,5 тыс.рублей, субсидии Новосибирской области – 4732,7 тыс.руб.. Кроме того из бюджета были выделены субсидии предприятиям на возмещение расходов по работе  коммунальной бани и покрыты расходы по разнице в цене на топливо в сумме 7639,7 тыс.рублей. Поддержка коммунального хозяйства из бюджета города обеспечила  его своевременную подготовку к началу отопительного сезона 2012-2013гг.

За счет средств резервного фонда  администрации Новосибирской области в отчетном периоде были выполнены работы по бурению скважины на территории Черепановского детского дома – школы № 5 и обеспечена стабильная подача воды потребителям, на это было направлено 2551,4 тыс.руб. Проложено новых сетей для обеспечения  бесперебойной подачи воды по ул. Майская, пер. Энергетиков на сумму 500,0 тыс.рублей, отремонтирован  водопровод под железной дорогой на сумму 549 тыс. рублей ( из бюджета города).

Увеличение объема ассигнований в  развитие коммунальной инфраструктуры позволило повысить качество коммунальных услуг, оказываемых населению.

Выполняя требования по защите от чрезвычайных ситуаций,  в 2012 году проводилась противоклещевая обработка территорий ипподрома, городского кладбища, парка ЧЭС, городского парка.

По разделу  «Природоохранные мероприятия»  расходы бюджета составили  346,3 тыс.рублей и были направлены на приобретение и установку пылегазоочистного оборудования в котельной  № 10 ( в сравнении  с прошлым годом расходы на природоохранные мероприятия сократились на 17%).

В целях реализации полномочий  по организации ритуальных услуг  содержанию мест  захоронения  создано  муниципальное  казенное учреждение «СФЕРА». В ближайшее время нам необходимо вплотную заняться вопросом оформления земельного участка для нового городского кладбища.

В реестре муниципальной собственности  внесено 1429 объектов,  в 2012 году зарегистрировано  42  объекта недвижимости, 3 земельных участка, 5 газопроводов и 34 квартиры, переведено из  специализированного жилого фонда 2 здания общежитий в многоквартирные дома социального использования, поставлено на учет 3 бесхозяйных объекта имущества.

Заключено 47 договоров на передачу жилого помещения в собственность граждан.

В муниципальной собственности города Черепаново  находится 394 квартиры и  8 индивидуальных жилых домов, более 700 наименований линий  электропередач и трансформаторных подстанций, а также более 300 объектов недвижимости (котельные и тепловые сети и коллекторы, газопроводы и газораспределительные шкафные пункты) необходимые для осуществления  тепло-водоснабжения и водоотведения, газоснабжения поселений.

На территории города Черепаново расположено  583  многоквартирных  домов, из них 12 домов  находятся в аварийном состоянии, непригодно  для проживания. Принято постановление и утвержден график переселения граждан, проживающих в жилищном фонде, признано непригодным для проживания  и подлежащему сносу на 2013-2015 гг.

Задачи  на 2013 год:

На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования на период 2014-2016 годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием города Черепаново в перспективе стоят следующие цели и задачи:

1)	Развитие и укрепление системы жилищно-коммунального хозяйства.

2)	Модернизация муниципальных котельных и замена устаревшего котельного оборудования.

3)	Поддержание и развитие достигнутого уровня благоустройства города, в том числе дорог и улиц.

4)	Развитие зон отдыха, расположенных в городской черте.

5)	Содействие развитию жилищного строительства.

6)	Повышение качества и доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обоснованности утвержденных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Оперативные локальные цели:

1)	Выполнение работ по благоустройству города в соответствии с ежегодными планами работ.

2)	Осуществления контроля за разработкой и выполнением производственных программ предприятий коммунального комплекса и обоснованностью затрат включаемых в состав тарифа.

3)	Реализация мероприятий ОЦП «Газификация Новосибирской области 2013-2016 годов» на территории города и газифицирование к 2016 году не менее 1600 жилых домов.

4)	Обеспечение стабильной работы предприятий коммунального комплекса города Черепаново и сохранение качества предоставляемых населению ЖКУ.

5)	Реализация утвержденных на период 2014-2016 годов муниципальных целевых программ:

Таблица 7

Действующие на территории города Черепаново Муниципальные целевые программы

| Наименование программы | Содержание | Принято | Средства (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет области |  | Бюджет города |  | Привлеченные средства |
| Благоустройство города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2014- 2016 гг. | - Улучшение общего санитарного состояния города. - Благоустройство дворов и внутридомовых территорий. - Восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров. - Плановое озеленение города | Постановление № 744 от 01.10.2013 г. |  |  | 2014-11563,0 2015-11423,0 2016-11433,0 |  |  |
| Восстановление и развитие сети уличного освещения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2014- 2016 гг. | - Реконструкция и строительство линий уличного освещения. - Приведение в нормальное и высокоэффективное состояние уличное освещение. - Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения. | Постановление № 742 от 01.10.2013 г. |  |  | 2014-1000,0 2015-1000,0 2016-1000,0 |  |  |
| Модернизация коммунальных электрических сетей города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2014- 2016 гг. | - Реконструкция кабельных и воздушных сетей | Постановление № 737 от 01.10.2013 г. |  |  | 2014-1000,0 2015-1100,0 2016-1100,0 |  |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на2014 – 2016 гг. | - Увеличение и оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса. - Обеспечение занятости населения | Постановление № 740 от 01.10.2013 г. |  |  | 2011-20,0 2012-20,0 2013-20,0 |  |  |
| Газификация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2013 – 2016 гг. | - Газифицирование жилого фонда, создание высокого уровня благоустройства частного сектора. | Постановление № 547 от 30.11.2012 г. | 2013-5500,0 2014-9350,0 2015-9350,0 2016-9650,0 |  | 2013-275,0 2014-8000,0 2015-5200,0 2016-5200,0 |  | 2013-17500,0 2014-65000,0 2015-40000,0 2016-185000,0 |
| Ликвидация аварийных деревьев на территории города Черепаново на 2014- 2016 гг. | - Уборка высокорослых аварийно – опасных и старых деревьев. - Предотвращении аварийных ситуаций | Постановление № 743 от 01.10.2013 г. |  |  | 2014-700,0 2015-700,0 2016-700,0 |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года |  | Постановление № 415 от 29.12.2010 г. | 2011-7047,6 2012-7047,6 2013-7047,6 2014-7047,6 2015-7047,6 |  | 2010-130,0 2011-1784,0 2012-1629,0 2013-1679,0 2014-1614,0 2015-1614,0 до 2020-8500,0 |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Черепаново на 2011 – 2014 годы |  | Постановление № 131 от 04.04.2012 г. |  |  | 2012-30,0 2013-150,0 2014-150,0 |  |  |
| Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2014 – 2016 гг. | - Снижение уровня преступности - Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьснством, алклголизмом, наркоманией. | Постановление № 739 от 01.10.2013 г. |  |  | 2014-300,0 2015-250,0 2016-250,0 |  |  |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2012- 2015 годы и с перспективой до 2020 года; |  | Решение 27 сессии совета депутатов 4 созыва города Черепаново №9 от 21.06.2012 г. | 2012-13020,0 2013-29180,0 2014-244697,7 2015-231980,0 2016-85000,0 |  |  |  |  |
| Создание муниципального маневренного жилищного фонда города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2013-2015 гг. | - Приобретение маневренного жилого фонда для предоставления временного жилья пострадавшим в чрезвычайных ситуациях | Постановление № 522 от 19.11.2012 г. |  |  | 2013-1200,0 2014-1200,0 2015-1200,0 |  |  |
| Строительство и реконструкция улично – дорожной сети в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2014-2016 гг. | - Модернизация и поэтапное развитие улично – дорожной сети города, отвечающей интересам граждан и общества в целом путем проведения строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление № 745 от 01.10.2013 г. | 2014- 35 000,0 2015-36 000,0 2016-35 000,0 |  |  |  |  |
| Обустройство и содержание детских игровых площадок в городе Черепаново на 2014-2016гг. | - Оснащение детских игровых площадок современным и безопасным оборудованием | Постановление № 741 от 01.10.2013 г. |  | 2014-800,0 2015-800,0 2016-800,0 |  |  |  |
| Молодежь города Черепаново 201-2016 гг. | - Интеграция молодежи в социально – экономические, общественно - политические отношения. | Постановление № 738 от 01.10.2013 г. |  | 2014-300,0 2015-350,0 2016-400,0 |  |  |  |

2.4 Объекты историко-культурного наследия

##### Памятники истории и архитектуры

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники подлежат государственной охране с момента их выявления. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры); изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст.ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

Согласно «Перечню объектов культурного наследия, расположенных в районах новосибирской области» Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области на территории Города Черепаново располагается 1 зарегистрированный памятник истории и архитектуры, состоящих на государственной охране.

Таблица 8

Перечень памятников истории и архитектуры областного значения, состоящие на государственной охране

| № П/П | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение | Типология | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник на братской могиле 18 партизан Гражданской войны, расстрелянных колчаковцами | 1919 г., обелиск 1920 г., 1989 г. | г. Черепаново, Партизанская площадь | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 №868 |

Таблица 9

Перечень памятников архитектуры Черепаново местного значения

| Название памятника | Место нахождения | Год установки |
| --- | --- | --- |
| Памятник архитектуры местного значения Храм святителя Алексия | г. Черепаново | 1914, открытие 7.01.2008 |
| Памятник архитектуры местного значения Водонапорная башня | г. Черепаново | 1914 |
| Памятник архитектуры местного значения Здание райисполкома | г. Черепаново | 1938 |
| Памятник архитектуры местного значения Здание шк. №80, | г. Черепаново | 1937 |

Рисунок 1 – Памятник архитектуры - Храм святителя Алексия (до реконструкции)

Далее представлены памятники истории, находящиеся на территории города Черепаново.

Таблица 10

Перечень памятников истории местного значения г.Черепаново 01.01.2010 г.

| Название памятника | Место нахождения | Год установки |
| --- | --- | --- |
| Памятник воинам, павшим на фронтах ВОВ | г. Черепаново | 9 мая 1970 года |
| Танк Т-34 №635 | г. Черепаново | 1997 |
| Гаубица времен ВОВ | г. Черепаново | 9 мая 2006 |
| Памятник В. И. Ленину | г. Черепаново | 26 октября 1974 |
| Памятник выпускникам школы №3 (80) погибшим во времена ВОВ | г. Черепаново | 9 мая 1968 |
| Памятник воинам-интернационалистам и погибшим в локальных войнах | г. Черепаново | 9 мая 2005 |

Меры по сохранению памятников историко-культурного значения

Сегодня на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

- Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее - хозяйственных работ):

- разработка в проектах хозяйственных работ разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия: ремонтно-реставрационных, научно-производственных, по консервации, приспособлению к современному использованию, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых мероприятий (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия.

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия;

- изменение особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

- Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ исполнитель этих работ должен приостановить работы и проинформировать Министерство культуры Новосибирской области об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания Министерства Новосибирской области по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5.	При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

2.5 Анализ комплексного развития территории поселения

Основные проблемы развития

Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Черепаново совпадает с тенденциями демографического развития области. По состоянию на 1 января 2012 года численность населения Черепановского района составила 47 720 человек.

Динамика демографической ситуации в городе Черепаново совпадает с тенденциями демографического развития Черепановского района и Новосибирской области в целом. В следующей таблице представлена численность населения города Черепаново.

Таблица 11

Численность населения города Черепаново на начало года, 2007-2012 гг., тыс. чел.

| Муниципальное образование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Черепаново | 20097 | 19896 | 19651 | 19436 | 19771 | 19536 |

На следующем рисунке четко видно, что в целом с 2008 по 2013 годы в городе Черепаново наблюдается снижение численности населения.

Рисунок 2 – Динамика численности населения города Черепаново на начало года, 2007-2012 гг., человек

Численность населения города Черепаново по возрастным группам представлена в следующей таблице.

Таблица 12

Распределение численности населения города Черепаново по возрастным группам,

на начало 2012 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| г. Черепаново | 19614 | 4799 | 11674 | 3141 |

Возрастная структура населения города Черепаново за последние годы не претерпела значительных изменений: наибольшую долю в возрастной структуре населения занимают лица трудоспособного возраста.

По городу Черепаново складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 24,47 % от общей численности (4799 человек), в трудоспособном возрасте – 59,52 % (11674 человека), старше трудоспособного – 16,01 % (3141 человек).

Численность населения города по данным переписи 2010 года составляла 19436 человек, с учетом отрицательного миграционного сальдо и превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, численность населения по городу продолжает в целом снижаться. Среднегодовой показатель сокращения численности населения города за 2005-2006 годы составлял 1,45%, среднеобластной показатель сокращения численности населения составлял 0,4%.

Демографическая ситуация города характеризуется отрицательными показателями, которые проявились с середины 90-х годов и сохранили стабильность в течение 2000 годов. За последние годы в городе Черепаново показатели смертности превышают показатели рождаемости.

Миграционные процессы характеризуются отрицательным сальдо, что свидетельствует о превышении численности выбывшего из города населения над прибывшими. В основе этой тенденции лежат социальные факторы: низкий уровень заработной платы, недостаток рабочих мест, отсутствие жилья  и низкий уровень его благоустройства, другие социальные проблемы, что побуждает молодое поколение выезжать в город Новосибирск, в поисках более высоких заработков и лучших условий жизни.

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является высокий показатель заболеваемости населения, рост детской и взрослой инвалидности. Основной причиной повышения заболеваемости и смертности является снижение духовных ценностей людей, разложение населения и, в первую очередь, молодежи, при помощи средств массовой информации, отсутствие духовных ориентиров в воспитании детей и молодежи.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения города Черепаново является отрицательное сальдо миграции. Основные показатели демографического развития города согласно данным плана социально-экономического развития 2013-2015 гг. представлены в следующей таблице.

Таблица 13

Индикативные показатели социально-экономического развития муниципального образования города Черепаново

| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | -19 | -19 | -21 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 8 | 8 | 13 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 12,6 | 12,6 | 12,3 |
| Коэффициент младенческой смертности | на 1000 человек, родившихся живыми | 8 | 7,9 | 7,7 |
| Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте | на 1000 человек соответствующего возраста | 7,6 | 7,8 | 7,6 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 человек населения | -57 | -55 | -53 |

Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия будут способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня рождаемости.

Главной целью является увеличение численности населения города, рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей города.

Далее представлен анализ занятости и трудовых ресурсов в городе Черепаново.

Занятость и трудовые ресурсы

Численность экономически активного населения города составляет 11674 человек, численность занятого в экономике населения составляет 8,7 тысяч человек. На протяжении последних лет общая численность населения постепенно снижается.

Таблица 14

Численность населения города Черепаново на начало года, 2008-2013 гг., чел.

| Муниципальное образование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Черепаново | 20097 | 19896 | 19651 | 19436 | 19614 | 19536 |

Согласно плану социально-экономического развития города Черепаново на 2013-2015 гг., планируемый уровень зарегистрированной безработицы составит в плановом периоде 1,4% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Размер среднемесячной заработной платы составит 13 900 рублей. Среднедушевой доход составит 8 600 рублей. В городе состоит на учете 5 820 пенсионеров. Средний размер назначенной пенсии составит 8 600 рублей.

Характеристика трудовых ресурсов города Черепаново в 2007-2011 годах представлена в следующей таблице.

Таблица 15

Характеристика трудовых ресурсов города Черепаново, 2003-2006 гг.

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 8500 | 8700 | 9118 | 9300 |
| 2. Распределение численности занятых по отраслям экономики (%): |  |  |  |  |
| - промышленность | 31 | 29,2 | 31,5 | 32,2 |
| - сельское хозяйство | - | - | - | - |
| - лесное хозяйство | - | - | - | - |
| - строительство | 3 | 3 | 3 | 3 |
| -транспорт и связь | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - здравоохранение | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - образование | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Торговля, общественное питание | 4 | 4,6 | 5 | 5,0 |
| - прочие отрасли | 37,6 | 37 | 37,0 | 36,8 |
| 4. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 270 | 250 | 215 | 180 |

Наиболее значительное увеличение численности работающих произошло в торговле и общепите – порядка 36,8%, также увеличилась численность рабочих. Занятых в промышленности – 13,6%. Одновременно стабильной остается среднесписочная численность работников в отраслях, обеспечивающих формирование рыночной инфраструктуры: в управлении, материально-техническом снабжении и сбыте, здравоохранении, социальном обеспечении, образовании.

Численность безработных постепенно снижалась в течение рассматриваемого периода. Если говорить об относительных показателях, то она снизилась с 3,18% в 2003 году до 1,94% в 2006 году от численности всех занятых в экономике.

На начало 2012 года численность занятых в экономике в городе Черепаново составила 8945 человек. Ее распределение по отраслям представлено на следующем рисунке.

Рисунок 3 – Распределение занятых в экономике жителей Черепаново по отраслям, на начало 2012 года

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения. За 2012 год денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 9110 рублей и возросли к  уровню 2008 года на 57,1 %.

Таблица 16

Денежные доходы населения по городу Черепаново, 2008-2012 гг.

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) | 5800 | 6100 | 8300 | 9100 | 9110 |
| 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц) | 10737 | 11250 | 11260 | 13100 | 14850 |
| 3. Средний размер пенсий по учету в органах социальной защиты (руб. в месяц) | 4849 | 5778 | 6694 | 7556 | 8331 |
| 4. Доля пенсионных выплат (органами социальной защиты) в денежных доходах населения (%) | 83,60 | 94,72 | 80,65 | 83,03 | 91,45 |
| 5. Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 4600 | 5200 | 6000 | 6720 | 7240 |

Рисунок 4 – Соотношение среднедушевых денежного дохода населения и объема прожиточного минимума в городе Черепаново, рублей в месяц, 2008-2012 гг.

Среднемесячная заработная плата за пять лет возросла на 38,3% и составила на конец 2012 года 14850 рублей. Кроме того, как видно из предыдущего рисунка, среднедушевые доходы населения превышают уровень прожиточного минимума на протяжении рассматриваемого времени. Просроченной задолженности по выплате заработной платы в целом по городу Черепаново не отмечается.

Далее представлен прогноз численности населения города Черепаново на первую очередь (2023 год) и расчетный срок (2033 год).

Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

На общий коэффициент смертности оказывают влияние структурные факторы, такие как возрастной состав населения. Чем больше в составе населения лиц старше трудоспособного возраста, тем выше общий коэффициент смертности.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий.

Таким образом, коэффициенты естественного прироста (убыли) были подсчитаны, исходя из имеющихся данных. Коэффициенты рождаемости рассматривались общие.

Прогноз общей численности населения по городу Черепаново представлен в следующей таблице. Численности детей дошкольного и школьного возрастов в городе Черепаново представлена ниже.

Таблица 17

Прогноз численности населения по городу Черепаново

| Муниципальное образование | 2012 | 1 очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Черепаново | 19536 | 19213 | 19487 |

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения в городе Черепаново на первую очередь (2023 год) несколько снизится (на 323 человека) и составит 19 213 человек, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию города Черепаново и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, ежегодные темпы снижения численности населения будут уменьшаться, и численность жителей Черепаново составит на расчетный срок (2033 год) 19 487 человек. Этот показатель ниже существующей численности на 49 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по городу Черепаново представлена ниже.

Таблица 18

Прогноз численности населения города Черепаново в дошкольном возрасте (0-7 лет), человек

| Муниципальное образование | 2012 | 1 очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Черепаново | 1603 | 1570 | 1593 |

Таблица 19

Прогноз численности населения города Черепаново в школьном возрасте (8-17 лет), человек

| Муниципальное образование | 2012 | 1 очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Черепаново | 2983 | 2922 | 2964 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения города Черепаново в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

Современное состояние планировочной структуры города

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура города Черепаново формировались под влиянием станции транссибирской железнодорожной магистрали, находятся в тесной взаимосвязи с планировочной структурой района.

Территория г. Черепаново имеет развитую сеть дорог. Основными путями транспорта общего пользования на территории Черепановского района, расположенными либо в границах г. Черепаново, либо в непосредственной близости, являются железнодорожные линии: Западно-Сибирской железной дороги, а также автомобильная дорога федерального значения М-52 «Чуйский тракт» и автодорога регионального значения К-15 Черепаново-Маслянино.

Внешние связи обусловливают формирование основных планировочных осей Черепаново. Главной и основной планировочной осью является широтная ось Транссибирской железнодорожной магистрали.

Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений.

Город Черепаново в соответствии с законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» является административно-территориальной единицей Новосибирской области и как муниципальное образование обладает статусом городского поселения. Статьей 5 данного Закона утверждены границы г. Черепаново в соответствии с их картографическим описанием.

В поселении отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Такие документы должны быть приняты в предусмотренные Градостроительным кодексом РФ сроки.

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории города с целью его непрерывного поступательного развития и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей города являются:

1) принятие генплана города;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана;

3) обеспечение контроля реализации генерального плана города;

4) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана города.

Промышленность

По итогам деятельности за 2012 год предприятиями города обеспечен  рост произведенной  продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 121%, рост розничного товарооборота составил 12,6%.

В настоящее время на территории города  работают  крупные промышленные предприятия:

ОАО «Черепановский  завод  строительных материалов» - производство кирпича;

ЗАО «Черепановскферммаш» - производство  котлов  и котельного оборудования

ООО «Фили»; ООО «СибПолитекс- производство тары  из полимерных материалов;

ООО «Черепановское пиво» -  производство пива;

ООО «Успех» - производство чулочно-носочных  изделий;

ОАО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский» - мясо и мясная продукция;

ООО «Успех» - производство чулочно –носочных изделий.

Свою промышленную продукцию  производят субъекты малого предпринимательства и предприятия системы потребительской кооперации.

Значительное место в развитии промышленного  производства в городе и обеспечении  занятости населения играют расположенные на его территории структурные  подразделения предприятий железнодорожного транспорта, энергетики, связи,  сферы торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Из ранее действующих промышленных предприятий наиболее значительные инвестиционные проекты реализованы ОАО «ЧЗСМ», которым за 2005-2009 годы направлено на модернизацию производства 189 миллионов рублей.

Таблица 20

Промышленные предприятия города Черепаново

| Название, местоположение (адрес) | Основные виды продукции | Объем производства, Млн. руб. |  |  |  | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| ОАО «ЧЗСМ» | кирпич | 228,0 | 194,0 | 197,0 | 217,6 | 70 |
| ЗАО «Черепановскферммаш» | котлы | 37,0 | 42,0 | 120,0 | 137,9 | 109 |
| ООО «Мясозаготовительный комбинат» | мясо | 368,0 | 429,0 | 1122,7 | 1390,1 | 196 |
| ООО «Черепановское пиво» | пиво | 39,0 | 22,0 | 17,3 | 55,3 | 100 |
| ОКП райпо | торговля | 11,4 | 12,3 | 12,9 | 13,0 | 50 |
| ООО «Агроресурс» | тара | 140,0 | 150,0 | 153,0 | 146,0 | 15 |

Рисунок 5 – Объем фактическопроизводства промышленных предприятий города Черепаново, 2009-2012 гг., млн.рублей

Как видно из представленных выше таблицы и рисунка, суммарный объем производства промышленных предприятий города Черепаново за 4 рассматриваемых года вырос в 2,4 раза. У каждого отдельно взятого предприятия значение этого показателя также выросло, в разной степени. Больше всего – у ООО «Мясозаготовительный комбинат» - 3,8 раз. Меньше всего – у ООО «Агроресурс» - в 1,04 раза. У производителя кирпича ОАО «ЧЗСМ» - объем производства с 2009 по 2012 годы снизился на 4,6%, однако на суммарные показатели это никак не повлияло.

На следующем рисунке представлено распределение промышленных предприятий города Черепаново по объему производства за 2012 год.

Рисунок 6 – Распределение промышленных предприятий города Черепаново по объему производства за 2012 год, млн. рублей

Как видно из представленного выше рисунка, наибольший объем производства в 2012 году был отмечен у ОАО «Мясозаготовительный комбинат». Он составил порядка 1,4 млн. рублей, наименьший – у ОКП Райпо.

Рисунок 7 – Распределение промышленных предприятий города Черепаново по численности рабочих за 2012 год, человек

Касательно численности работающих на предприятиях города складывается следующая ситуация: на первом месте опять же располагается ОАО «Мясозаготовительный комбинат» (196 человек). Меньше всего человек задействовано для работы в ООО «Агроресурс» - 15 человек.

Согласно плану социально-экономического развития города Черепаново, предприятиями города планируется получить следующий объем производства продукции.

Таблица 21

Планируемые объемы производства продукции промышленными предприятиями города Черепаново на 2014-2016 гг. в действующих ценах, млн. рублей

| Предприятия | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Черепановскферммаш» | 165 | 167 | 170 |
| ОАО ЧЗСМ | 214,0 | 236,0 | 260,0 |
| ОАО «Мясозаготовительный комбинат Черепановский» | 1769,0 | 1950,0 | 2140,0 |
| ООО «Черепановский пиввинкомбинат» | 64 | 68 | 70 |
| ОКП райпо | 13 | 14 | 15 |

Рисунок 8 – Планируемые объемы производства продукции промышленными предприятиями города Черепаново на 2012-2015 гг. в действующих ценах

Основными целями и задачами промышленного производства, являются:

- сохранение объемов  производства промышленной продукции на уровне 2011 года и обеспечение прироста производства не менее 1% в год, в сопоставимой оценке;

- увеличение численности работающих на промышленных предприятиях  не менее чем на 1 % ежегодно;

- инвестирование в развитие и модернизацию производства не менее  9 млн. рублей ежегодно.

Проблемы развития промышленности:

Финансовое состояние предприятий ослаблено. Имеет место рост издержек производства, связанных с повышением цен на энергоносители, комплектующие. Остается высокой себестоимость производимой продукции, что снижает рентабельность производства. Высокая кредиторская и дебиторская задолженность. Из-за нехватки собственных средств значительно уменьшилось инвестирование в основной капитал предприятий.

Основные мероприятия:

Согласно Актуализированной программе СЭР Черепановского района на 2011-2025 гг., Точками промышленного роста в районе будут являться:

Развитие действующих производств:

- производство строительных материалов (производство кирпича – Черепановский Завод строительных материалов);

- пищевая промышленность – устойчивое развитие предприятий и наращивание объемов производимой мясной продукции (ООО «Мясозаготовительный комбинат»), производство пива - ООО «Черепановское пиво»).

Среди перспективных инвестиционных проектов на ближайшие годы значится:

- Строительство шихтозапасника и газовой котельной цеха №2, перевод печей обжига на газ ООО «Черепановский завод строительных материалов» (2011 – 1013гг.)

Сценарием Программы предусматривается достижение более высоких стандартов и качества жизни населения: трехкратный рост средней зарплаты жителей района и, как следствие, сокращение масштабов бедности, уменьшение доли низкообеспеченных слоев населения с 50% до одной трети. Преобладающей группой (53%) станут относительно обеспеченные слои населения.

Согласно плану социально-экономического развития города Черепаново на 2012-2015 гг. запланировано Строительство новой линии производства кирпича (ОАО «Черепановский завод строительных материалов) до 2015 г.

##### Сельское хозяйство

На территории городского поселения нет условий для полноценного развития сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные предприятия на территории города отсутствуют.

Таблица 22

Характеристики развития сельского хозяйства в г. Черепаново, 2013 г.:

| Населенные пункты | экономический потенциал |  |  | Наличие скота у населения (ЛПХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующие с/х предпрятия | Крестьнские фермерские хозяйства | ЛПХ |  | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| Г. Черепаново |  | - | 700 |  | 50 | 37 | 280 | 0 | 20 | 5 | 3000 | 1000 | 20 |

Как видно из приведенной выше таблицы, на территории города Черепаново расположено 700 личных подсобных хозяйств. Действующих сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств на территории города нет. По поголовью в личных подсобных хозяйствах лидируют кролики, на втором месте находится птица, на третьем – свиньи.

Проблемы в сфере агропромышленного комплекса. Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе района является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженностью, себестоимости с/х продукции. Основными причинами являются: слабая поддержка государства с/х предприятий, высокие цены на ГСМ, с/х технику и электроэнергию, слабое обновление основных средств производства, недостаточное количество квалифицированных работников. Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства. Так же существует проблема переоснащения сельского хозяйства современной техникой и оборудованием.

Среди перспективных инвестиционных проектов Черепаново в сфере агропромышленного комплекса на ближайшие годы значится:

- Создание элеватора, строительство молочного перерабатывающего завода г. Черепаново (2011 – 2013 гг.)

Малое предпринимательство и торговля

Стратегической целью развития города является повышение конкурентоспособности предпринимательской среды и усиление роли  малого бизнеса в социально-экономическом развитии города.

Микрокредитование является эффективным инструментом расширения занятости населения. Упрощение государственных регулирующих процедур в отношении субъектов малого предпринимательства должно являться основной частью системы государственной поддержки малого предпринимательства.

Таблица 23

Основные показатели развития малого предпринимательства

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество малых предприятий, ед. | 108 | 112 | 113 | 117 | 120 | 122 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 1484 | 1536 | 1577 | 1580 | 1595 | 1620 |
| Выпуск продукции, работ, услуг, млн. руб. (оборот организаций) | 208 | 202 | 165 | 384 | 461 | 497 |
| Удельный вес продукции малых предприятий в общем объеме продукции предприятий района, % | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 914 | 990 | 1036 | 1035 | 1067 | 1054 |

Как видно из приведенной выше таблицы, показатели развития малого предпринимательства на территории города Черепаново в последнее время растут с каждым годом.

Поддержка предпринимательства или малого бизнеса выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития поселения. Актуальными проблемами развития предпринимательской деятельности являются внешние проблемы:

- уровень налогообложения;

- противоречия и пробелы  в правовом поле;

- административные барьеры;

и внутренние:

- непродуктивная инвестиционная среда;

- маркетинговые проблемы.

Политика поддержки предпринимательства может быть реализована в виде:

- Удержания и расширения действующих предприятий через:

- уменьшение действия факторов, мешающих расширению этих фирм;

- стимулирование спроса на их продукцию.

- Оказание помощи новым фирмам и разработки программ развития для предпринимателей

- Привлечение новых предприятий.

Наиболее эффективным методом является развитие и расширение действующих предприятий.

В целях реализации на территории поселения мероприятий по развитию предпринимательства, необходимо разработать  соответствующие нормативные акты  и довести их до предпринимателей.

Оказывать помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в виде оказания  администрацией города  консультаций в области  земельных и имущественных отношений, разработки планов  городского развития с учетом интересов предпринимателей, оказание поддержки при обращении субъектов  предпринимательства в официальные организации и учреждения, содействия в привлечении инвестиций в бизнес города.

Материально - финансовая поддержка предпринимателей, может быть оказана через  участие в реализации муниципальных заказов, субсидирование из бюджета города  мероприятий по организации и проведению ярмарочно - выставочной деятельности.

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития территории. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных предприятий  сферы, дает значительную часть  валового продукта на территории города.

Потребительский рынок сегодня - это существенная часть экономики, затрагивающая интересы всего населения.

Основной составляющей (63%) объема розничного товарооборота по-прежнему составляют объемы продаж индивидуальными предпринимателями. Рост товарооборота обусловлен тем, что на территории города появляются новые виды обслуживания населения такие, как применение скидок и дисконтных карт, продажа товаров в кредит, круглосуточная торговля.

Таблица 24

Основные показатели развития потребительского рынка в г. Черепаново, 2007-2010 гг.

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 580 | 600 | 625 | 735 |
| Структура оборота розничной торговли (%) продовольственные товары непродовольственные товары | 48 52 | 47 53 | 46 54 | 45 55 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 7874 | 9100 | 10200 | 11800 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 106 | 107,0 | 102,2 | 105,2 |
| Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) | 150 | 198 | 234 | 130,0 |
| Объем платных услуг на душу населения, руб. | 7717 | 10187 | 12040 | 6688 |
| Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему г. | 103 | 110 | 101,8 | 119,8 |

Оборот розничной торговли включая общественное питание в 2010 году составил 735 млн. рублей, что выше соответствующего периода 2009 года на 12%. Объем платных услуг  за 2010 год составил 130,0 млн. рублей.

Как видно из представленного ниже рисунка, оборот розничной торговли в городе Черепаново как в абсолютном показателе, так и в расчете на душу населения в период с 2007 по 2010 годы стабильно увеличивался.

Рисунок 9 – Оборот розничной торговли всего (млн. рублей) и на душу населения (рублей) в г. Черепаново, 2007-2010 гг.

Для развития потребительского рынка и сферы услуг предполагается решить следующие задачи:

- создание условий для развития и строительства торговой сети;

- обеспечение защиты прав потребителей, внедрение систем контроля качества товаров;

- создать не менее 50 новых рабочих мест;

- обеспечить увеличение объема товарооборота  не менее чем на 5% ежегодно.

По состоянию на 01.01.2012 года в поселении функционировало 115 магазинов, 22 кафе и столовых.

Таблица 25

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг

| населенный пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад.мест | Работающих |
| Г. Черепаново | 115 | 30737,2 | 718 | 22 | 984 | 95 |

Перечень предприятий общественного питания, функционирующих на территории Черепаново, представлен в Приложении.

Туризм и рекреация

Сфера туризма и рекреации в городе Черепаново развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Черепаново весьма ограничено и ориентировано на низкобюджетные группы потребителей из соседних регионов, а также на местных жителей. Объективно в городе отсутствуют необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь туриста, располагающего высокими доходами.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Черепаново:

1. Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- «точечная» модернизация и строительство современного гостиничного фонда в отрыве от прочих объектов;

- стихийное использование турресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

2. Отсутствие воздушного сообщения:

3. Низкий уровень сервиса:

- туризм в районе занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

4. Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

5. Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

6. Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

7. Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Черепаново необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

Значению восприятия города Черепаново как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- сложившийся стереотип не туристского города;

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы.

Согласно заключению проектного института «Новосибгражданпроект», большая часть Черепановского района и г. Черепаново в том числе является ограниченно-благоприятной для рекреационных целей.

В составе пригородной зоны для населения города Черепаново необходимо наличие не менее 200 гектар зеленых насаждений, из расчета 100 кв.м. на человека. Эти площади  обеспечиваются естественными лесными угодьями  и  защитными лесонасаждениями.

Жилищный фонд и строительство

Объемы жилой застройки соответствуют потребностями в обеспечении жильем существующего населения в городском поселении, где на начало 2013 года жилищный фонд составил 345,2 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя приходится 19,0 кв. м. площади жилого фонда, по сравнению с уровнем 2010 года этот показатель несколько увеличился.

Таблица 26

Индикативные показатели инфраструктурного потенциала города Черепаново, 2010-2012 гг.

| Показатель | Единица измерения | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Обеспеченность жильем | кв. м на душу населения | 17,2 | 17,4 | 17,6 |
| Ввод жилья за счет всех источников финансирования | кв. м на 1000 человек населения | 55,9 | 109,1 | 111,3 |

Как видно из приведенной выше таблицы, ввод жилья за счет всех источников финансирования в городе Черепаново в период 2010-2012 годов ежегодно увеличивался. В 2012 году он составил более 100 квадратных метров на 1000 человек населения.

В следующей таблице представлена характеристика жилищного фонда города Черепаново на начало 2013 года.

Таблица 27

Характеристика жилищного фонда по состоянию на конец 2012 г.

| Населенные пункты | Жилой фонд, кв. м | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2012 год, шт. | Построено домов за 2012 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Черепаново | 345200 | 5216 | 12 |  | 19 |

По данным федерального статистического наблюдения, в 2011 году в городе Черепаново получило жилые помещения и улучшило жилищные условия 32 семьи. Общая заселенная площадь составила 1249,5 кв. метров. Число семей, принятых на учет в течение года для получения жилого помещения составило 63 семьи.

На начало 2012 года из 703 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 12 проживало в общежитиях, 76 – в аварийном жилом фонде. Кроме того, 291 семья состоит в этом списка от 10 и более лет.

Инвестиционный потенциал города складывается из множества факторов – политических, экономических.

Полномочия администрации города Черепаново в целях создания  условий благоприятных  для инвестирования должны быть реализованы через обеспечение инвесторов свободными инвестиционными площадками, развитие  городской инфраструктуры.

Основные показатели инвестиционной деятельности города Черепаново представлены в следующей таблице.

Таблица 28

Основные показатели инвестиционной деятельности

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Общий объем инвестиций, млн. руб. | 96 | 100 | 120 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.кв.м. | 10 ед./900 кв.м. | 10/900 | 35/2429 |
| В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков, тыс. кв.м. | 10 ед./900 кв.м | 10/900 | 35/2429 |

Рисунок 10 – Динамика общего объема инвестиций и ввода в действие общей площади жилых домов в г. Черепаново, 2008-2010 гг.

Инвестиционная привлекательность муниципального образования  является одним из важных инструментов, оказывающих  влияние на экономическое и социальное  развитие территории города.

Острейшей проблемой  для органов местного самоуправления, даже в условиях высокой активности населения и предпринимателей, является решение задачи по формированию инвестиционной привлекательности территории.

Основными параметрами конкурентоспособности муниципального образования при привлечении инвестиций являются:

- структура местной экономики, которая оценивается структурой   валового продукта создаваемого на территории и  удельным весом занятости в  секторах экономики, при этом преобладание занятости в первичном секторе свидетельствует о низкой ступени развития экономики, и чем выше доля  занятых в третичном секторе, тем выше уровень экономического  развития территории.

По структуре валового продукта, создаваемого на территории города Черепаново, наибольший удельный вес занимает валовый продукт, созданный в предприятиях промышленности, сфера услуг занимает второе место по объемам услуг и товарообороту.

По структуре занятости населения в экономике города распределение по отраслям экономики выглядит следующим образом:

Первичный - в добывающих отраслях занято менее 10%  от численности работающих.

Вторичный - в перерабатывающих отраслях, данные отрасли  занимают ведущее место в экономике города, в данных предприятиях  занято  более 25% работающих

Третичный - в сфере услуг занято более 4,5 тысяч  работающих, или  50 % от численности занятого в экономике населения. Данное соотношение свидетельствует о довольно высоком уровне экономического развития города Черепаново:

- динамика роста экономики;

- структура потребителей, качество жизни, покупательная способность;

- трудовые ресурсы и их характеристика;

- местное развитие в сравнении с экономическим развитием региона;

- наличие доступных земельных участков.

Функционирование жилищно-коммунального хозяйства:

- транспорт, состояние дорожной сети;

- возможность получения образования;

- экономико-географическое  положение города.

Для решения социально-экономических задач города будут реализовываться инвестиционные (коммерческие) проекты и социальные (некоммерческие) мероприятия. Основу всех целевых программ составляют инвестиционные проекты и мероприятия по их реализации.

Основным условием социально-экономического развития города на этот период должно стать улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, без решения которой не возможен экономический рост.

Регулирование инвестиционной деятельности в городе будет осуществляться через систему поддержки определенных приоритетных направлений и ряда инвестиционных проектов, имеющих высокую эффективность и значимость для города Черепаново. В ряду этих приоритетных направлений фигурируют:

- ремонт и строительство дорог;

- укрепление жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- газификация поселения.

Основной  проблемой для органов местного самоуправления, является решение задач по формированию инвестиционной привлекательности территории.

В целях развития конкурентного потенциала - способности эффективного функционирования  муниципального образования в перспективе необходимо  реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка  стратегии развития муниципального образования.

2. Определение потенциала  рынка труда в городе.

3. Разработка прогноза  развития рыночных отношений.

4. Развитие  отношений с  администрацией Черепановского района и правительством Новосибирской области

5. Систематическое проведение мониторинга конкурентного потенциала города и социально-экономического положения.

Таблица 29

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных  источников на 01.01.2013 года.

| Населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Черепаново | 31,33 | 69,5 | Н.д. | 36,7 | Н.д. |

Согласно плану мероприятий по выполнению долгосрочного плана социально-экономического развития Черепановского района на 2011-2020 гг. в целях доступности жилья для населения района и улучшения жилищных условий, а также создания условий для повышения уровня жизни населения планируется:

•	жилое строительство при участии местного и областного бюджетов и инвесторов в г. Черепаново и поселениях района (до 5 тыс. квадратных метров ежегодно)

•	начало реализации проекта создания в г. Черепаново многофункционального центра оказания услуг для населения (областная целевая программа):

•	Реализация проектов строительства в районе спортзала школы №3 г. Черепаново, строительства водопроводных сетей восточной части г. Черепаново.

В сфере ЖКХ планируется осуществлять решение вопросов подтопления и затопления западной части г. Черепаново, улучшение качества воды за счет завершения строительства станции обезжелезивания воды в г. Черепаново. Кроме того, среди точек экономического роста Черепановского района в сфере строительства и ЖКХ отдельным пунктом выделяется вхождение в программу капитальный ремонт домов по ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Одним из основных направлений модернизации системы ЖКХ района в 2012-2014 году станет реализация мероприятий для получения финансовой помощи на ремонт многоквартирных домов за счет государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ» (Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») в г. Черепаново.

В 2013 году по ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016годы»  на газификацию Черепановского района в текущем году направлено 79,1 млн рублей. По федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2015 года» выделен 9,9 млн рублей.

Сданы в эксплуатацию 46,1 км газораспределительных сетей низкого давления в п Искра, в с. Огнево-Заимка, в г Черепаново, п Майский, с. Бочкарево, р.п. Дорогино, р.п. Посевная, газопроводы высокого давления в р.п.  Посевная и р.п. Дорогино. За счет областного и местного бюджетов, средств населения в объеме 7,8 млн рублей подготовлена проектно-сметная документация по строительству в 2014 году девяти объектов газоснабжения в шести поселениях района. Все объекты газоснабжения, согласно плана 2013 года, построены и сданы в эксплуатацию.  В общей сложности из всех  источников финансирования будет освоено 95,5 млн рублей.

За год  подключено к газу 648 домовладений.

Таблица 30

Программа газификации города Черепаново

| Наименование программы | Содержание | Принято | Средства (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет области | Бюджет города | Привлеченные средства |
| Газификация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2013 – 2016 гг. | - Газифицирование жилого фонда, создание высокого уровня благоустройства частного сектора. | Постановление № 547 от 30.11.2012 г. | 2013-5500,0 2014-9350,0 2015-9350,0 2016-9650,0 | 2013-275,0 2014-8000,0 2015-5200,0 2016-5200,0 | 2013-17500,0 2014-65000,0 2015-40000,0 2016-185000,0 |

Планируется развитие индивидуального жилищного строительства, за период 2012-2014 годы запланировано ввести более 10 тысяч кв. м. жилья, в том числе при участии бюджета и средств инвесторов. В планах 2012-2014 годы  предусмотрено:

- завершение строительства 2-х жилых 3-х этажных домов в г. Черепаново (ул. Партизанская, Романова,  400 кв. м. каждый);

- завершение строительства 36 квартирного жилого дома в районе ЧЗСМ, создание на прилегающей площадке аналогичного жилого дома.

Кроме того,  по строительной программе на 2012-2014 годы планируется за счет средств областного бюджета:

- защита от подтопления и затопления западной части г. Черепаново –  32  млн. руб.;

- ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания в г. Черепаново;

- строительство спортивного зала школы № 3.

Среди точек роста в инфраструктурном развитии города Черепаново в 2011-2020 годах выделяется строительство служебного жилья для  работников милиции, здравоохранения, образования, культуры.

Образование

Среднее образование.

В городском поселении действуют 5 средних общеобразовательных школ. В дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных школах обучается 2219 человек. Число учащихся в общеобразовательных школах снижается.

Таблица 31

Общеобразовательные учреждения

| Местонахождение | Наименование ОУ | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала /педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 633521, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Цыцаркина, д. 1-a | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Черепаново | 800 | 616 | 66/45 |
| 633521, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Энгельса, д. 101 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Черепаново | 400 | 239 | 38/22 |
| 633525, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Толстого, д. 6 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Черепаново | 580 (в одну смену) | 800 | 91/62 |
| 633525, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Ломоносова, д. 64/а | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черепаново | 1027 | 422 | 63/32 |
| 633525, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Ломоносова, д. 64/а | Муниципальное образовательное учреждение Черепановская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 75 | 142 | 10/8 |

Так же на территории поселения действуют:

- МКОУ - Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на 120 мест, где обучаются 127 детей;

- МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Черепановский детский дом школе №5.

Перед педагогическими коллективами школ стоит задача по обеспечению качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Одним из важнейших приоритетов развития системы образования является дополнительное образование детей и подростков, которым охвачено более 30% детей. Образовательные учреждения успешно прошли процедуру лицензирования, аттестации, государственной аккредитации.

Уровень подготовки выпускников школ подтверждается достаточно высоким, в сравнении с другими райцентрами области, средним баллом ЕГЭ. Полученные учениками знания позволяют им поступать в ВУЗы. Расширилось внедрение в образовательный процесс информационно – коммуникативных технологий,  школы подключены к сети Интернет, имеют необходимое компьютерное оборудование и оргтехнику.

Таблица 32

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 3552 | 3552 | 4016 | 4016 | 2207 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 2632 | 2583 | 2564 | 2553 | 2257 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 294 | 254 | 257 | 256 | 269 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 111,7 | 98,3 | 100,2 | 100,3 | 119,2 |

Значительно улучшена материально-техническая база учреждений. Особое внимание уделяется созданию безопасных условий обучения. За истекший период в учреждениях установлена автоматическая противопожарная сигнализация. Ежегодно проводятся текущие ремонты.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице 33, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введенного в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 33

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Муниципальное образование | Количество детей, школьного возраста (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест в общеобразовательных школах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2033) | Новое строительство |
| г. Черепаново | 3106 | 2970 | 2522 | 420 | 2541 | 424 | 5 | - |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Дошкольное образование

В системе образования поселения на 01.01.2013 функционирует 6 дошкольных учреждений на 950 мест, которые посещают 970 человек.

Таблица 34

Учреждения дошкольного образования (включая дошкольные группы)

| Местонахождение | Наименование ОУ | количество мест | количество обучающихся | количество персонала /педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 633525, г.Черепаново, ул.Спирякова,83 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №1 «Рябинка» комбинированного вида | 250 | 254 | 55/21 |
| 633522, г.Черепаново, ул.Чернышевского, 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №3 «Тополек» | 130 | 140 | 35/15 |
| 633521, г.Черепаново, ул.Майская, 17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №5 «Березка» | 130 | 130 | 34/16 |
| 633521 г.Черепаново, ул.Заводская, 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №7 «Светлячок» | 170 | 174 | 47/20 |
| 633521, г.Черепаново, ул.Заводская, 24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №10 «Колокольчик» | 130 | 132 | 35/16 |
| 633525, г.Черепаново м-н Северный, 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №12 «Золотая рыбка» | 140 | 140 | 32/18 |

Основные мероприятия: норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 35

Расчет требуемой мощности дошкольных учреждений на расчетный срок

| Муниципальное образование | Количество детей, дошкольного возраста (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2033) | Новое строительство, групп |
| г. Черепаново | 2160 | 950 | 1817 | 1836 | 886 | 45 |

Поселение испытывает острый недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период потребуется открытие 45 дошкольных групп. Для обеспечения населения местами в детских дошкольных учреждения потребуется строительство двух детских садов суммарной вместимостью 440 мест. Потенциалом для открытия ещё 20 дошкольных групп могут послужить общеобразовательные школы города, суммарной недозагруженностью в 1310 мест.

Согласно «Плану социально-экономического развития г. Черепаново на 2012-2014 годы» планируется строительство пристройки к детскому саду № 5 с целью увеличения его вместимости.

Среди точек роста в инфраструктурном развитии города Черепаново отмечено:

- строительство детского сада г. Черепаново на 220 мест в период 2013-2020 годов;

- создание дополнительных групп при дошкольных и образовательных учреждениях не менее 205 мест в этот же период.

Дополнительное, профессиональное и иное образование детей

В городе работает  два  учреждения дополнительного образования, объединяющих в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Это такие учреждения: детская школа искусств, детско-юношеский клуб физической подготовки.

Таблица 36

Учреждения дополнительного, профессионального и иного образования

| Наименование учреждения, местонахождение | Специализация | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепановское педагогическое училище, ул. Кирова, 2б | Учителя, воспитатели | 270 | 220 | 22/19 |
| Черепановский политехнический техникум, ОГОУ НПО, ул. Мичурина, 4 | Сварщик, повар – кондитер, водитель | 450 | 265 | 38/19 |
| МБОУ ДОД «Черепановская детская школа искусств» ул. Партизанская,10 б | - | 90 | н.д. | 12 |
| МБОУ ДОД «Черепановская детско-юношеская спортивная школа» имени А.В.Звонкова ул. Б-Хмельницкого 1а | - | - | н.д. | 12 |
| МОУ ДОД «Дом детского творчества» Черепановского района Новосибирской области |  |  | 715 | 28 |

Система профессионального образования в городе представлена двумя учреждениями среднего профессионального образования, в которых обучается 485 человек: педагогическое училище и профессиональное училище № 99.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Медицинское обслуживание жителей города Черепаново осуществляет МУЗ Черепановская ЦРБ и поликлиника города Черепаново.

Таблица 37

Медицинские учреждения поселения

| Медицинское учреждение (название) | Дислокация (с адресной привязкой) | Количество коек | Количество врачей | Количество среднего медперсонала | Количество младшего медперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - МУЗ Черепановская ЦРБ | Ул. Советская, 70 | 245 | 23 | 116 | 125 |
| Поликлиника | Ул. Пролетарская, | - | 50 | 159 | 50 |

Коечная мощность в центральной районной больнице составляет 245. Обеспеченность больничными койками составляет 13 коек на 1 тыс. жителей, что в 7,8 раза превышает  показатель по Новосибирской области, и в  1,5 раза превышает показатель Черепановского района). Обеспеченность населения города врачами составляет 33,9 на 10 тыс. населения (по Новосибирской области - 55,8), средним медицинским персоналом 44,3 на 10 тыс. населения (108,1 по Новосибирской области).

В области здравоохранения  проявляются положительные тенденции в связи с реализацией национального проекта в области здравоохранения, в 2006 году центральной районной больницей было получено: ЭКГ-аппаратов -3 штуки, УЗИ-аппарата- 1 штука, рентгеновское оборудование -2 единицы, стоимостью 4516,7 тысяч рублей, поступило 2 автомобиля скорой помощи стоимостью 1021,4 тысяч рублей.

В последние годы в городе Черепаново наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения. Об этом свидетельствует высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности.

Охват профосмотром составил 100 % от общего количества населения, подлежащего профессиональным осмотрам. Осуществляется диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

План профилактических прививок выполнен на 93 %, улучшились показатели привитости взрослого населения. В результате проводимых мероприятий снижается заболеваемость острыми кишечными инфекциями, заболеваемость по туберкулезу, опухоли со злокачественными новообразованиями.

Среди точек роста в инфраструктурном развитии города Черепаново в 2011-2020 годах отмечено оснащение оборудованием поликлиники районной больницы.

Согласно «Плану социально-экономического развития г. Черепаново на 2012-2014 годы» запланированы следующие мероприятия:

- Открытие отделения дневного пребывания граждан попавших в трудную жизненную ситуацию в г. Черепаново в 2013 году;

- Создание учебного центра для получения профессий детьми с ограниченными возможностями в г. Черепаново в 2014 году.

Физическая культура и спорт

Перечень объектов физической культуры и спорта представлен в приведенных ниже таблицах.

Таблица 38

Количество и площадь спортивных залов (включая школьные)

| Наименование объекта и ардес | Количество объектов | Площадь объекта м2 |
| --- | --- | --- |
| ГОУ Спортивный комплекс «Энергия», ул. Юбилейная, 9 а | 1 | 540 |
| СОШ №1, ул. Цыцаркина, 1а | 1 | 286 |
| СОШ №2, ул. Энгельса, 101 | 1 | 288 |
| СОШ №3, ул. Толстого,6 | 1 | 216 |
| СОШ №4, ул. Ломоносова, 64а | 1 | 286 |
| СОШ №5, ул. Свободная, 59а | 1 | 216 |
| ул. Цыцаркина, 15 | 1 | 72 |
| Черепановский политехнический техникум | 2 | 320 |
| Черепановское педагогическое училище | 1 | 210 |
| Всего по г. Черепаново | 7 | 2434 |

Таблица 39

Количество и площадь плоскостных спортивных сооружений (включая школьные)

| Наименование объекта и адрес | Количество объектов | Площадь объекта М2 |
| --- | --- | --- |
| СК «Энергия»,ул. Юбилейная, 9а | 1 | 6000 |
| СОШ №1, ул. Цыцаркина, 1а | 1 | 2000 |
| СОШ №2, ул. Энгельса, 101 | 1 | 1000 |
| СОШ №3, ул. Толстого,6 | 1 | 500 |
| СОШ №5, ул. Свободная, 59а | 1 | 2000 |
| Черепановский политехнический техникум | 1 | 2000 |
| Черепановское педагогическое училище | 1 | 2000 |
| Всего по г. Черепаново | 5 | 15500 |

Численность населения занимающегося спортом составляет около 2 тысяч человек,  расходы на финансирование спортивных  мероприятий составили более 400 тысяч рублей.

Силами учреждений физической культуры и спорта за 2009 год подготовлено спортсменов массовых  спортивных разрядов более 900 человек.

В 2005-2006 гг. в городском парке культуры построены спортивные площадки по баскетболу, волейболу, минифутболу, бадминтону. В 2006 году проведен капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 3 г. Черепаново, построен спортивный  зал  школы № 2. Ежегодно, своевременно проводится подготовка спортивных площадок школ к летнему оздоровительному периоду школьников.

Основные мероприятия:

Нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения  в соответствии с нормативами обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённом  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введенном в действие 20 мая 2011 года:

- S = N x (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив  обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным  60-80 м2 на 1000 населения);

- C - численность населения.

Таблица 40

Расчет потребности в спортивных залах на расчетный срок

| Населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность, м2 | Существующие сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Черепаново | 19487 | 1169-1600 | 2434 |

Обеспеченность населения города Черепаново спортивными залами соответствует нормативам. Крытые спортивные сооружения представлены в городе Черепаново в основном школьными спортивными залами. Для создания новой сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Бассейны крытые и открытые общего пользования согласно нормативам должны составлять 20-25 м2 зеркала воды  на 1 тыс. чел.

Таблица 41

Расчет потребности в крытых и открытых бассейнах общего пользования

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность площади зеркала воды (м2) | Существующая площадь зеркала воды, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Черепаново | 19487 | 390-487 | - |

Поселение нуждается в строительстве бассейна, площадью зеркала воды не менее 390 м2.

Согласно «Плану социально-экономического развития г. Черепаново на 2012-2014 годы» запланированы следующие мероприятия:

Таблица 42

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта согласно плану СЭР

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Объёмы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство спортзала СОШ №3 г. Черепаново | 2013 | Улучшение условий обучения | Согласно бюджета НСО на 2012-2014гг. – 38,7 млн. рублей |
|  | Строительство крытого катка в г. Черепаново | 2012-2014 | Улучшение условий жизни населения | 180000 тыс. руб. |

Культурно-бытовое обслуживание

В городе сохранена сеть учреждений,  которые поддерживают  на определенном уровне развитие художественного процесса. В городе Черепаново сформировалась широкая сеть учреждений культуры - 1 краеведческий музей, дом культуры, 3 единицы массовых библиотек, МКУ «Молодежный центр».

Работу по хранению культурного наследия ведет городской краеведческий музей, в котором хранится 3723 предмета основного фонда и 1787 предметов научно-вспомогательного фонда. Число памятников истории и культуры на территории города Черепаново составляет 3 единицы. Памятники находятся в удовлетворительном состоянии.

Подведомственные учреждение культуры, МУК «Городской Дом Культуры», обеспечил проведение общегородских культурно - массовых, мероприятий, в течение года данными учреждениями проведено более 10 мероприятий на платной основе, в бюджет города поступило средств от платных услуг в сумме 47,0 тыс. рублей.

Таблица 43

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения поселения

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Персонал, чел. | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| - Районный дворец культуры | ул. Партизанская,10 а | 31 | 500 |
| МКУ «Молодежный центр» | ул. Пролетарская, 81 | 24 | 260 |
| Краеведческий музей | ул. Партизанская,10 а | 2 | 40 |
| Всего по г. Черепаново | - | 57 | 800 |

Таблица 44

Перечень библиотек на территории города

| Наименование объекта и адрес | Количество объектов | Фонд библиотеки тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
| МУК Центральная библиотечная система, ул. Заводская, 20 | 1 | 26,6 |
| Районный дворец культуры, ул. Партизанская, 10 а | 1 | 53,9 |
| Филиал центральной библиотеки, ул. Б.Хмельницкого, 1а | 1 | 10,8 |
| Всего по г. Черепаново | 3 | 91,3 |

Основные мероприятия:

В таблице приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в г. Черепаново на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011 утверждённым  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Нормативная обеспеченность посадочными местами в клубных учреждениях городских поселений составляет 80 мест на 1 тыс. населения,

Количество зрительских мест на 1000 жителей  может  отличаться от рекомендуемого в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 45

Расчет потребности учреждений культурно-досугового назначения на расчетный срок

| Населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест |
| г. Черепаново | 19487 | 800 | 1600 |

Поселение испытывает недостаток мест в клубных учреждениях, обеспеченность составляет 50% от нормативов. К расчетному сроку потребуется существенно расширить сеть клубных учреждений, а также рассмотреть возможность реконструкции существующих учреждений с целью увеличения их вместимости.

Транспортная инфраструктура

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры города Черепаново  в настоящее время справедливо оценивается как удовлетворительное. Транспортная инфраструктура представлена двумя видами транспорта – автомобильным и  железнодорожным. Улично-дорожная сеть развита слабо. Большая часть дорог городского поселения не имеют твердого покрытия. Поселение имеет значительную площадь территории, граничит с четырьмя (Бочкаревский, Искровский, Майский и Питилетский сельсоветы) сельскими поселениями Черепановского района Новосибирской области, и имеет со всеми ними устойчивую транспортную связь. Внешние транспортные связи городского поселения хорошо развиты. Город Черепаново один из немногих районных центров Новосибирской области, который имеет семь автодорожных выходов на территории соседних поселений:

- два выхода на автодорогу регионального значения К-15;

- выход на автодорогу межмуниципального значения Н-3001;

- выход на автодорогу межмуниципального значения Н-3002;

- выход на автодорогу межмуниципального значения Н-3004;

- два выхода на автодороги хозяйственного значения к поселкам Пушной и Пятилетка.

А с учетом федеральной автомагистрали М-52, проходящей по его территории на небольшом участке, таких связей можно считать девять. Транспортная ситуация осложняется несколькими объективными обстоятельствами:

- относительной удаленностью поселения, расстояние до областного центра - города Новосибирск составляет 109 км;

- малой плотностью населения в целом (на один кв. км площади поселения приходится 809,5 человека населения), восемь человек на гектар площади города;

- низкой плотностью автомобильных дорог с покрытием – 1,32 км/кв. км;

- неразвитостью экономики поселения, и как следствие, отсутствием грузопотоков;

- высокой стоимостью дорожного строительства.

В целом, географическое положение Черепаново можно охарактеризовать как довольно выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к крупным торговым и промышленным центрам Сибири.

Таблица 46

Расстояние от города Черепаново до ближайших населенных пунктов

| Населенный пункт | По автодорогам, км | По железной дороге, км |
| --- | --- | --- |
| Линёво (Койниха) | 35 | 31 |
| Искитим | 53 | 52 |
| Тальменка (Усть-Тальменская) | 56 | 50 |
| Маслянино | 53 | - |
| Бердск | 71 | 71 |
| Сибирский (Березки) | 87 | 87 |
| Сузун | 80 | 147 |
| Новосибирск | 104 | 109 |
| Барнаул | 123 | 119 |
| Новоалтайск (Алтайская) | 110 | 104 |
| Дорогино | 27 | 19 |
| Посевная | 14 | 9 |

По территории городского поселения проходит дрога регионального значения:  К-15 (105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино), и незначительный по протяженности (0,3 км) участок дороги федерального значения М-52 «Чуйский тракт». Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории городского поселения составляет 5,271 км, из них длина автодорог регионального значения – 2,072 км, межмуниципального значения – 2,895 км. В числе указанных дорог, имеющие усовершенствованный тип покрытия – 4,491 км асфальтобетон, переходный тип покрытия – 0,78 км щебень. Дорога регионального значения выполнены по третьей технической категории, дороги межмуниципального значения имеют четвертую техническую категорию.

Перечень автомобильных дорог общего пользования в городской черте Черепаново, относящихся к государственной собственности, представлен в таблице.

Таблица 47

Автомобильные дороги государственной собственности

| Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги (в границах поселения), км. |
| --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |
| Новосибирск - Ташанта | М-52 | 0,304 |
| Регионального значения |  |  |
| 105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино | К-15 | 2,072 |
| Межмуниципального значения |  |  |
| Черепаново - Листвянка | Н-3001 | 0,780 |
| Черепаново - Искра - Безменово | Н-3002 | 1,374 |
| Черепаново - Майский - 108 км а/д "М-52" | Н-3004 | 0,741 |

Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности  на территории города Черепаново представлена в таблице.

Таблица 48

Характеристика автомобильных дорог госсобственности

| Учетный номер (код) | Протяженность, км. | Тип покрытия, км |  |  | Техническая категория, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усовер шенство ванный | Перехо дный | Грунто вые | 3 | 4 | 5 |
| М-52 | 0,304 | 0,304 |  |  | 0,304 |  |  |
| К-15 | 2,072 | 2,072 |  |  | 2,072 |  |  |
| Н-3001 | 0,780 |  | 0,780 |  |  | 0,780 |  |
| Н-3002 | 1,374 | 1,374 |  |  |  | 1,374 |  |
| Н-3004 | 0,741 | 0,741 |  |  |  | 0,741 |  |
| Все дороги | 5,271 | 4,491 | 0,78 |  | 2,376 | 2,895 |  |

Транспортная система города Черепаново является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы - необходимое условие подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Дороги, относящиеся к государственной собственности, на территории города составляют незначительную часть улично-дорожной сети. Количество улиц, переулков и проездов и их протяженность указаны в таблице.

Таблица 49

Характеристика улично-дорожной сети города

| Объекты улично-дорожной сети города | Количество, шт. | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Улицы | 80 | 93,634 |
| Переулки и проезды | 35 | 14,181 |
| Всего |  |  |

Из 30 райцентров Новосибирской области 17 имеют железнодорожное сообщение, в том числе 13 обслуживаются электропоездами, что выгодно отличает их от остальных центров муниципальных районов области. Аналогичная ситуация на автомобильном транспорте – 12 райцентров области обслуживаются федеральными магистральными автодорогами.

Черепаново входит в число районных центров, имеющих железнодорожное сообщение, и в число населенных пунктов имеющих на своей территории автомагистрали федерального значения. Эти обстоятельства действуют стимулирующим образом на социально-экономическое развитие поселения.

Полное отсутствие воздушного и водного транспорта, сосредоточенность железнодорожного транспорта на межрегиональных перевозках, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы поселения как удовлетворительное. Возможности для развития транспортной системы у администрации города имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

Транспортный комплекс города Черепаново представлен автомобильным и железнодорожным транспортом. Грузовые перевозки в районе осуществляет муниципальное предприятие ООО «Черепановское АТП», автомобильный транспорт предприятий и частные перевозчики. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к постепенному снижению. Снижение объемов перевозок в целом по городу происходит по причине падения объемов перевозок на основных  предприятиях в результате негативного влияния экономического кризиса последних лет, многие строительные организации вынуждены были приостановить свою деятельность.

Таблица 50

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 1482,0 | 819,9 | 986,0 | 950,0 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 815,0 | 1074,9 | 1075,0 | 1294,3 |

Транспортная схема по обеспечению автобусным сообщением пассажиров городского поселения включает два маршрута. Подвижной состав представлен такими видами транспортных средств, как автобус ПАЗ, микроавтобус Газель. Вместимость и количество подвижного состава определяется экономической целесообразностью. Пассажирские перевозки на территории города осуществляются автомобильным транспортом ООО «Черепановское АТП» и индивидуальными предпринимателями.

Количество перевезенных автомобильным транспортом пассажиров за последние годы постоянно увеличивается. Увеличение данного показателя в первую очередь обусловлено ростом доли пассажироперевозок индивидуальными предпринимателями, на маршрутных такси.

Проблемы транспортно-дорожного комплекса:

Перед дорожным хозяйством города стоят сложные задачи. В частности  необходимо повышение качества их содержания и ремонта.

В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Транспортные коммуникации нуждаются в существенной реконструкции. Низкий технический уровень существующих дорог в городе способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание. Мало  дорог с твердым покрытием. Не все участки магистральной улично-дорожной сети имеют твердое покрытие.

В сфере пассажирских перевозок основной проблемой является высокая степень изношенности автобусного парка, значительная часть автобусов отработали нормативный срок эксплуатации.

Среднесрочный план социально- экономического развития города предусматривает ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети изложенные в таблице.

Таблица 51

Основные  мероприятия по модернизации улично-дорожной сети города Черепаново.

| Наименование работ | Объем финансирования, руб. | Источники финансирования |  | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
| Асфальтирование участка дороги ул. Б. Хмельницкого (Кирова – Интернациональная) | 1000000 | 1 000 000 |  | 2011 г. |
| Щебенение ул. Ломоносова | 2603000 | 2 600 000 | 3 000 | 2014 г. |
| Асфальтирование участка дороги ул. Спирякова | 1200000 |  | 1 200 000 | 2013 г. |
| Ремонт тратуара ул. Спирякова | 300000 |  | 300 000 | 2014 г. |
| Ремонт дорог: |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, | 5000 | 5000 |  |  |
| ул. Социалистическая, | 270000 | 270 000 |  |  |
| ул. Мичурина, | 940500 | 940 500 |  |  |
| ул. Кутузова | 400000 | 400 000 |  |  |
| Асфальтирование участка дороги ул. Баринова (Спирякова – Кутузова) | 1000000 | 1 000 000 |  | 2013 |
| Асфальтирование участка дороги ул. Алтайская – ул. Обская – Кр. Проспект (от Цыцаркина до переходного ж/д моста) | 2000000 |  | 2 000 000 | 2012 |
| Щебенение ул. Обская - ул. Восточная | 250000 | 250 000 |  | 2011 |
| Ремонт дорог пер. Энергетиков, ул. Юбилейная | 300000 |  | 300 000 | 2012 |
| Асфальтирование участка дороги ул. Заводская (Некрасова – Тельмана) | 1000000 | 1 000 000 |  | 2012 |

Важным обстоятельством является транзитная транспортная роль города Черепаново связанная с федеральной автомагистралью М-52 и дорогой регионального значения К-15. Транзитная роль обязывает поднимать на более высокий уровень качественное обслуживание водителей и пассажиров на протяжении всего пути следования по территории города. В этой связи необходимо предусмотреть оптимальное расположение и полный набор основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, пункты питания, площадки отдыха.

Транзитный потенциал автомобильного транспорта определяет объективные возможности транспортно-географического положения поселения, характеризуемые объемом транзитных перевозок грузов и пассажиров. В связи с развитием соседних поселений транзитное значение дорожной сети Черепаново будет возрастать. В дальнейшем эта тенденция может получить свое развитие. Увеличение грузопотока имеет важнейшее значение для сохранения и развития дорожной сети города.

В реестре улиц, переулков и проездов города Черепаново числится 115 линейных объектов. Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 107,814 км, (с учетом дорог местного значения 120,192 км) из них 32,596 км  или 30,2 % дороги с твердым покрытием. Городские улицы без покрытия составляют 75,218 км или 69,8 %.

Предлагаются на планируемый период в целях развития потенциала автомобильного транспорта и усовершенствования улично-дорожной сети города Черепаново следующие мероприятия:

1. Строительство и реконструкция до 4 технической категории дорог межмуниципального значения относящихся к государственной собственности с типом покрытия не ниже переходного указанных в таблице

Таблица 52

Дороги, предлагаемые к строительству и реконструкции

| Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность участка дороги с переходным типом покрытия, км |
| --- | --- | --- |
| Переулок Искровский (обход города) от 1 км а/д "Н-3002" – до 1км а/д «Н-3001» | - | 2,260 |

2. Дополнительное строительство дороги по параметрам 4 технической категории с типом покрытием не ниже переходного:

- строительство дороги по улице Мичурина от пересечения с улицей Спирякова через переезд ж.д. до примыкания К-15 протяженностью 1,970 км.

3. Реконструкция участков улично-дорожной сети использующихся в качестве магистральных, в том числе для движения городского пассажирского транспорта,  по параметрам транспортно-пешеходных улиц, с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна указанных в таблице.

Таблица 53

Реконструируемые участки улично-дорожной сети

| № | Улица, проезд | Участок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спирякова | От Кирова до Интернациональной | 0,410 |
| 2 | Баринова | От Партизанской до Кутузова | 1,020 |
| 3 | Алтайская-Обская-Кр.Проспект | От Цыцаркина до пешеходного моста через ж.д. | 0,640 |
| 4 | Бубенчикова | От Ломоносова до Кирова | 0,546 |
| 5 | Толстого | От Партизанской до Спирякова | 0,300 |
| 6 | Вокзальная | От Интернациональной до Пролетарской | 0,416 |
| 7 | Энгельса | От Заводской до Цыцаркина | 0,560 |
| 8 | Рабочая | От Советской до Заводской | 0,300 |
| 9 | Всего |  | 4,192 |

4. Реконструкция участков улично-дорожной сети для движения личного транспорта,  по параметрам транспортно-пешеходных улиц, с применением переходного типа покрытия дорожного полотна указанных в таблице.

Таблица 54

Реконструируемые участки улично-дорожной сети

| № | Улица, проезд | Участок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ломоносова | от Богдано Хмельницкого до Пролетарской | 1,730 |
| 2 | Обская | от Алтайской до Юбилейная | 1,080 |
| 3 | Лазо-Деповской-Кр.Проспект | От Юбилейной до пешеходного моста через ж.д. | 1,450 |
| 4 | Свободная | От Обской до Деповской | 0,570 |
| 5 | Кутузова-Покрышкина | От Мичурина до Кирова | 1,750 |
| 6 | Социалистическая | От Мичурина до Романова | 0,950 |
| 7 | Всего |  | 7,530 |

5. Реконструкция участков улично-дорожной сети для движения транспорта по параметрам транспортно-пешеходных улиц, со строительством железнодорожного переезда и применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна указанных в таблице.

Таблица 55

Реконструируемые участки улично-дорожной сети

| Улица, проезд | Участок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Продолжение улицы Романова | От Пролетарской до Красный проспект | 0,360 |
| Продолжение улицы Пушкина | От Пролетарской до Красный проспект | 0,540 |
| Всего |  | 0,900 |

Общая протяженность строительства и реконструкции участков улично-дорожной сети города Черепаново на планируемый период составит 16,852 км, из них 5,092 км с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна. Общая протяженность улично-дорожной сети города увеличится незначительно. Существенно предлагается увеличить протяженность дорог с улучшенным и переходным типом покрытия. Изменение характеристик улично-дорожной сети отражено в таблице.

Таблица 56

Изменение характеристик УДС города Черепаново

| Тип покрытия | 2013, км | % | 2033, км | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшенное | 25,319 | 23,48 | 31,239 | 28,27 |
| Переходный | 7,277 | 6,75 | 19,037 | 17,23 |
| Без покрытия | 75,218 | 69,77 | 60,228 | 54,50 |
| Всего | 107,814 | 100,00 | 110,504 | 100,00 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, существенной частью стратегии развития территории Новосибирской области, является организация областной транспортной сети во взаимосвязи с развитием транспортной сети южно-сибирского региона. Оно должно обеспечить потребности согласованного обустройства территорий, способствующего развитию не только крупных центров, но и всей системы, культурно и экономически взаимосвязанных поселений региона

Предлагаемая проектом транспортная сеть с учетом новых направлений образует транспортный каркас области как часть межрегионального транспортного каркаса юго-западной части Сибирского региона. Такой каркас включает все автодороги общего пользования регионального значения.

Учитывая предложения программы развития автодорог области, предусмотрены мероприятия по  реконструкции (до 2-3-й категории) и строительству участков существующих региональных дорог. В их числе, «организация нового маршрута Камень-на-Оби – Сузун – Черепаново с выходом на Ленинск-Кузнецкий потребует реконструкции существующих территориальных дорог К-14 и К-15 и строительства нового участка дороги  до границы с Кемеровской  областью».

Схема территориального планирования области предусматривает и организацию новых маршрутов. В состав проектной сети дорог регионального значения входит:

дорога Сузун – Тогучин – Болотное, 3-й категории (с реконструкцией и новым строительством);

Сеть региональных дорог позволит улучшить межрайонные внутриобластные связи, связи районных центров с Новосибирском,  обеспечит доступность территорий урбанизированных, производственных и рекреационных зон, повысит уровень транспортного обслуживания населения. Развитие сети в этой части области позволит перераспределить транспортные потоки по территории, минуя Новосибирский транспортный узел.

Сеть основных дорог регионального значения, в значительной степени определяющих планировочную структуру области, максимально использует существующие участки, а также учитывает направления сложившейся сети дорог местного значения, выявляющей современные  потребности населения в организации транспортных связей.

Дороги местного значения, дополняя основную дорожную сеть, обеспечивают, как правило, внутрирайонные транспортные связи.

В соответствии с тем же документом представляется целесообразным, в рамках региона часть транспортно-распределительных функции областного центра частично делегировать в другие города области, имеющие соответствующий потенциал. В тексте документа прямо говорится, что «предлагается организация транспортно-логистической системы, в составе которой должны быть выделены транспортные узлы, на базе которых могут быть созданы логистические центры или отдельные модули. В их число должны быть включены, прежде всего, города  на федеральной автодороге «Байкал» и, в том числе город Черепаново – узел на пересечении широтных магистралей и меридиональной автодороги в направлении на юг – в Алтайский край, Горный Алтай.

В перспективе можно ожидать роста транзитного потока автомобильного транспорта за счет реализации инвестиционных проектов федерального и регионального значения в Алтайском крае и Республике Алтай, увеличения экономических связей между регионами.

По материалам Схемы  территориального  планирования Новосибирской области предусматривается  создание межрегионального центра второго ранга на базе города Черепаново. Он  смог бы обеспечить удовлетворение потребности, в услугах социальной,  производственной, и межселенной транспортно-инженерной инфраструктуры, для тяготеющих к нему муниципальных образований, в условиях менее чем четырехчасовой транспортной доступности для основной части поселений.

На сегодня ДСУ, действующего на территории района города, достаточно для обслуживания и ремонта автомобильных дорог поселения. Филиал ОАО «Новосибирскавтодор» Черепановское ДРСУ располагается в городе Черепаново по адресу ул. Свердлова №70. Дорожно-строительное управление имеет в своем распоряжении следующие транспортные средства КАВЗ 3976 – 10 шт., КАВЗ м44 – 1 шт., КАВЗ 3397 – 1 шт., КАВЗ 685 – 1 шт., ПАЗ 3205 – 4 шт., ПАЗ 3200 – 4 шт.

Железнодорожный транспорт

В городе Черепаново расположена железнодорожная станция Черепаново Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги, локомотивное депо и другие предприятия железнодорожного транспорта. Станция возникла при строительстве Алтайской железной дороги в 1915 году. Черепаново является не только стыковой станцией между Новосибирским и Алтайским отделениями ЗСЖД, но и станцией стыкования видов тока (на Новосибирск постоянный, на Барнаул переменный), и соответственно смены типов локомотива.

Станция открыта для грузовой работы и выполняет следующие виды операций:

- прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах;

- прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах не общего пользования;

- прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой брутто 3 и 5 т;

- прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках.

На станции имеется вокзал 3-го класса, который реконструировали в 2000 году,  его общая площадь составляет 526 кв. м, вместимость - 150 человек. Станция Черепаново является конечной станцией для маршрутов электропоездов от станции Новосибирск и станции Барнаул, протяженность маршрутов 109 км и 119 км соответственно. Маршрут Барнаул – Черепаново ежедневно обслуживает две пары электропоездов. В городе Черепаново осуществляется пересадка на электропоезда до Новосибирска и наоборот. Сообщение с областным центром районного центра Черепаново ежедневно осуществляют шесть пар электропоездов.

Протяженность магистрального участка железнодорожного пути по территории города составляет 6,62 км. Общая площадь земель городской территории отведенных под объекты железнодорожного транспорта 109 га, что составляет 4,4 % от площади территории городского поселения.

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года провозглашается, что приоритетами развития транспорта в южных районах Сибири, где в наибольшей степени развито промышленное и сельскохозяйственное производство, являются дальнейшее развитие железнодорожных и автодорожных коммуникаций в полосе евроазиатского транспортного направления «Восток-Запад», включая Транссибирскую магистраль, строительство новых автомобильных дорог к населенным пунктам, реконструкция автодорог на подходах к государственной границе в южной части региона для обеспечения прямых выходов на Китай, ускоренное развитие транспортно-логистических центров, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок в связи повышением мобильности населения и развитием рекреационного потенциала регионов.

В разделе для территории Сибирского федерального округа Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года предусматривается ряд важных мероприятий касающихся развития железнодорожного транспорта. В частности, «в период до 2015 года основными направлениями развития транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе станут:

На железнодорожном транспорте:

- строительство социально значимой линии Бийск - Горно-Алтайск.

Принятая в марте 2013 года схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в разделе «Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках» указывает:

- 29. Черепаново - Среднесибирская, строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования протяженностью 54,9 км (Черепановский, Тальменский районы).

В разделе «Организация скоростного движения на участках железных дорог» программы обозначено:

- 7. Новосибирск - Барнаул протяженностью 230 км (Черепановский район, гг. Искитим, Бердск, Новосибирский район, гг. Барнаул, Новоалтайск, Первомайский, Тальменский, Искитимский районы, г. Новосибирск, Сибирский район).

Данные мероприятия существенно меняют значение и пропускную способность участка железной дороги  Новосибирск – Бийск и соответственно работы станции Черепаново.

Трубопроводный транспорт

Транспортный комплекс города Черепаново не представлен транзитным трубопроводным транспортом.  Сети газоснабжения, которые обеспечивают пока еще незначительный процент потребителей города природным газом, относятся к объектам инженерной инфраструктуры. По этому показателю обеспеченности сетевым газоснабжением Черепаново существенно отстает от ряда муниципальных центров Новосибирской области.

Вблизи территории города проходит транзитный трубопровод большого диаметра – Алтайская ветка магистрального газопровода Омск-Новосибирск-Кузбасс ООО "Томсктрансгаз" от которой осуществляется газоснабжение потребителей района и города Черепаново.

Развитию данного вида транспорта способствует географическое положение города расположенного на пути кратчайшей связи между развитыми территориями Сибири, местами добычи и местами переработки и потребления соответствующих видов топлива.

Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство.

Благоустройство городского поселения это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории населённого пункта и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием "градостроительство", и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоёмов и почвы. Благоустройство включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию транспорта; строительству капитальных сооружений и прокладке коммунальных сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения.

Благоустройство включает отдельные мероприятия по озеленению населенных мест, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума, уменьшению возможности уличного травматизма. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Черепаново Новосибирской области на период 2011-2025 годы в качестве основной задачи ставит обеспечение благоприятных условий для проживания населения.

Таблица 57

Благоустройство в 2012 году

| Населенный пункт | Общая протяженность улиц, км. | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км. | Количество домов обеспеченных сетевым газом |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Черепаново | 106 | 22 | 1200 |

Основными источниками загрязнения атмосферы в поселении являются автомобильный транспорт и отопительные котельные.

В 2012 году МУП « Коммунальщик» ликвидировано 15 несанкционированных свалок  (Пересечение ул. Некрасова и ул. Барнаульская (вдоль  железнодорожного  пути) – свалка убиралась дважды  (апрель, июнь месяц),  по ул. Свердлова (июнь), территория насосной станции 5-го подъема (июнь),  ул. Цыцаркина,1 (август),  у путепровода ( между домами по ул. Фурманова) (сентябрь), вдоль проселочной  дороги на п.Пятилетка, за остановкой возле магазина «Гигант», ул. Партизанская, 98 ( общежитие, сентябрь), 8. ул. Жуковского ( август),  ул. Комиссаровская (за территорией ДК), в микрорайоне  ПМК  у нефтебазы ( осень, весна), у магазина  «Маяк» по ул.Романова).

Вместе с тем  несанкционированные свалки образуются постоянно на территории города Черепаново. Их появлению  способствуют  бесконтрольность за водителями транспорта, вывозящего мусор с территорий предприятий со стороны руководителей, организаций, физических лиц, а также нежелание населения и юридических лиц оплачивать услуги за  сбор и размещение ТБО на свалке. Администрацией города реализованы мероприятия  в рамках ДЦП  «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы», согласно которой были  приобретены два автомобиля по вывозу ТБО на сумму 3624,8 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий МЦП «Модернизация коммунальных электрических сетей» в отчетном периоде были выполнены работы  по модернизации сетей на территории Черепановского детского дома – школы № 5 на сумму 208,6 тыс. рублей.

В прошедшем году  на выполнение мероприятий комплексной программы  «Благоустройство города Черепаново  на 2011-2013 гг.»  расходы бюджета сложились в сумме 5330,3 тыс. рублей, что в 1,5 раза превысило уровень расходов 2011 года.

Из них расходы  бюджета на уличное освещение в отчетном периоде составили 1987,0 тыс.рублей и увеличились в сравнении с аналогичным периодом  прошлого года  в 1,6 раза,  что связано с повышением тарифа и увеличением количества  осветительных приборов.

Расходы бюджета на озеленение территории поселения за отчетный период составили 295,9 тыс.рублей и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 16%.

Расходы на содержание мест захоронений составили за отчетный период 187,3 тыс.рублей и увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошло года  в 6 раз.

Расходы на прочее благоустройство, связанные с содержанием  фонтанов, остановочных павильонов, памятников  составили за отчетный период 2025,3 тыс.рублей и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 32% за счет устройства новых остановочных павильонов по маршруту движения пассажирского транспорта.

Оказанием жилищно–коммунальных услуг в городе занимаются 3 предприятия: ООО «Горводоканал», МУП «Коммунальщик», ООО «Мясозаготовительный комбинат черепановский», ООО «Теплосеть-Восточная», ОАО "Черепановский завод строительных материалов", ООО "КИТС", Новосибирский территориальный участок  Западно-Сибирской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала  ОАО "Российские железные дороги". Общая площадь обслуживаемого фонда составит 144,6 тыс. кв. метров. На балансе предприятий числятся 14 котельных и 40 котлов.

Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – неплатежи потребителей услуг, в том числе населения.

В городе проведены мероприятия по реформированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением, с одновременным принятием мер по социальной защите населения.

Наряду с субсидиями населению, оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства. Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно–коммунальных услуг, составит 900, объем субсидий составит около 2 млн. рублей, что в среднем на одну семью составит 2 200 рублей.

Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, неплатежи за потребленные услуги. Рост издержек производства предприятий жилищно-коммунального хозяйства происходит также по причине изношенности автомобильного парка. Практически вся специализированная техника отработала свой нормативный срок эксплуатации.

Водоснабжение.

Водоснабжение города Черепаново осуществляется водозаборами общей производительностью около 200 куб. м воды в час. Подъемом и подачей воды потребителям занимается муниципальное унитарное предприятие ООО «Горводоканал», которое образовано для содержания и эксплуатации соответствующих объектов ЖКХ и оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям.

ООО «Горводоканал» осуществляет водоснабжение из  локальных артезианских скважин в количестве 16  единиц (2 не рабочие), 10 единиц (4 не рабочие) артезианских скважин работающих на один водовод  от «Безменовского водозабора».

Таблица 58

Характеристика систем водоснабжения г. Черепаново

| № п/п | Местонахождение, населённый пункт | Дата ввода в эксплуатацию | № скважины, тех. паспорт | Производительность скважины, м3/час | Фактический дебет насоса,м3 /час | Глубина скважины, м | Количество и объем дополнительных емк.м3 | Диаметр труб мм материал | Протяженность сетей км. |  | Износ в % |  | Наличие водонапорных башен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | г.Черепаново, баня № 2 | 1959 | 476 | 16,5 | 4 | 197 |  | ст.50 | 0,145 |  | 80,0 |  | Есть |
| 2 | г.Черепаново, ПМК-578 не работает | 1963 | 3021 | 10 | 4 | 215 |  | ст.100 ст.50 п/э76 п/э 50 | 0,292 0,190 0,420 0,581 |  | 95,0 95,0 1,0 1,0 |  | Частот-ный насос |
| 3 | г.Черепаново, ПМК-578 | 1982 | 10-482 | 8 | 6 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Черепаново, ОС | 1968 | Н-0327 | 14 | 10 | 190 |  | п/э 100 ст76 | 0,549 0,236 |  | 10,0 95,0 |  | Есть |
| 5 | г.Черепаново, ОС | 1968 | Н-0337 | 16 | 10 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Черепаново, Лесхоз | 1968 | Н-0178 | 16 | 10 | 230 |  | ст.100 ст. 50 п/э 50 | 3,53 2,2 0,27 |  | 100,0 100,0 - |  | Есть |
| 7 | г.Черепаново, ЧЭС | 1992 | НВ-464 | 4 | 4 | 222 |  |  |  |  |  |  | Есть |
| 8 | г.Черепаново, ЧЭС не работает | 1981 | 16923 | 6 | Не работает | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Черепаново, п.Пригородный | 1964 | 0286 | 40 | 6 | 143 |  | ст.50 | 0,8 |  | 100,0 |  | Нет |
| 10 | г.Черепаново, школа № 1 | 1995 | НВ-592 | 9 | 6 | 250 |  | ст.76 ст.57 п/э 32 | 0,610 0,675 0,928 |  | 95,0 95,0 1,0 |  | Частот-ный насос |
| 11 | г. Черепаново школа№5 | 1971 | Н-1336А | 4,5 | 4 | 200 |  |  |  |  |  |  | Частот-ный насос |
| 12 | г.Черепаново, п.Молодёжный | 1983 | 1 | 9,3 | 6 | 200 |  | ст.76 ст.32 | 0,16 1,08 |  | 55,0 50,0 |  | Есть |
| 13 | г.Черепаново, ЗАО «Энергоспецмонтаж» | 1971 | 11260 | 18 | 6 | 153 |  | п/э 50 п/э32 | 0,420 0,750 |  | 5,0 5,0 |  | Есть |
| 14 | г.Черепаново, КХП | 1992 | НПК-13 | 5,2 | 6 | 200 |  | п/э50 п/э76 | 0,286 0,14 |  | 5,0 5,0 |  | Есть |
| 16 | г.Черепаново Райпо | 1991 | НПК-12 | 2,5 | 6 | 202 |  | ст.76 ст.57 п/э32 п/э50 | 0,1 0,178 0,347 0,172 |  | 80,0 80,0 5,0 5,0 |  | Есть |
| 17 | г. Черепаново МК-1 | 1964 | Н-5464 | 9,3 | 6 | 190 |  | п/э50 п/э100 ст.50 ст.100 | 0,1 0,193 0,138 0,293 |  | 10,0 10,0 85,0 85,0 |  | Частот-ный насос |
|  | ИТОГО протяженность водопроводов от локальных скважин 15,780 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ст. Безменово, Черепановского района 10 скважин (4 не работает) | 1995-2001 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 19-25 | 16 | 100 | Резервуары чистой воды в Безменово 2 шт. по 25 м3 в Черепаново 2шт-2500 м3 | Чуг.300 Чуг.400 Чуг.200 п/э110 п/э160 ст.50 |  | 24,4 4,8 6,0 3,6 2,5 12,44 |  | 35,0 35,0 35,0 5,0 5,0 95,0 |  |
|  | ИТОГО протяженность водопроводов от «Безменовского водозабора» 53,74 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО протяженность водопроводов по г. Черепаново 69,52 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспечение водоснабжением г. Черепаново выполняется по водопроводным сетям от ст. Безменово 1 подъем- протяженность 1,129 км, 2-й подъем – протяженность трубопроводов  в две нитки 11,657 км.  и в одну нитку  трубопровод 4,777 км.

Разводящие сети по западной части г. Черепаново  протяженностью 24,52  км. Водоснабжение  от 14 локальных  скважин  осуществляется по внутриквартальным  и уличным сетям  протяженностью 16,1 км. Всего протяженность сетей составляет: 69,52 км. Водопроводных колодцев 326 шт. Износ водопроводных сетей, по состоянию на 01.01. 2013 составляет 54%

Действующие водопроводные сооружения и объекты устарели, они эксплуатируются 20-25 лет без капитального ремонта, в результате все чаще регистрируются прорывы сетей.

Качество питьевой воды в поселении не везде отвечает нормативным документам по санитарно – химическим  показателям  (цветность,  мутность, окисляемость,  содержание железа).

В целом водопотребление города характеризуется незначительным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления в поселении приведены в таблице.

Таблица 59

Баланс водоснабжения в 2012 году, тыс. м3

| населенный пункт | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочим |
| г. Черепаново | 519,5 | 6,5 | 558,3 | 89 | 469,3 | 294,2 | 175,1 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Проектом предлагается сохранение и развитие централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета не менее 50 литров в сутки на человека к 2023 году и отчетному периоду.

Таблица 60

Состояние водопроводных сетей на 1.01. 2012, км.

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Г. Черепаново | 69,5 | 18,5 |

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 года и введенным в действие 1 июня 2002 года для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

В соответствии с новым сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» выбор удельного водопотребления должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в городе Черепаново существенно выше существующих норм. Сложившееся в поселении удельное водопотребление не требует дополнительного строительства соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения может быть направлено в сторону повышения качества потребляемой воды.

Для реализации этой задачи необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести при необходимости замены выходящих из строя элементов и объектов системы водоснабжения.

Среди точек экономического роста в Черепаново в сфере строительства и ЖКХ отдельным пунктом выделяется реконструкция водопроводных сетей в восточной части города Черепаново.

В 2013-2014 годы будут продолжены значительные инвестиционные проекты, в т.ч. защита от подтопления и затопления западной части г. Черепаново (32млн. руб. за счет средств обл. бюджета за 2012-2014гг.) и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания воды г. Черепаново. В перспективе решение вопросов строительство и реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Черепаново с закольцовкой со станцией обезжелезивания.

Канализация.

Услуги водоотведения на территории поселения оказывает ООО «Горводоканал».

Водоотведение в городе Черепаново от объектов, расположенных в зоне действия канализационных сетей, осуществляется централизованно через городской канализационный коллектор. Длина всей городской канализационной сети составляет 36,7 км, в том числе 1 км. сетей нуждающихся в замене. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, в настоящее время решается вопрос о строительстве новых очистных сооружений.

До 2023 года предлагается сосредоточить ресурсы на восстановлении и капитальном ремонте существующей системе канализации и очистки сточных вод, а также начать строительство новых.

На планируемый период необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными устройствами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющими в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения. Локальные системы очистки сточных предусматривается организовать для общественных зданий, а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 куб. м. и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

В отдельных случаях, когда подключение к централизованной системе канализации и очистки сточных вод экономически не целесообразно или технически невозможно, решение может быть найдено на пути использования локальных установок биологической очистки бытовых стоков необходимой производительности.

При проектировании новых или реконструкции существующих предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву. Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Теплоснабжение.

В г. Черепаново в настоящее время действуют три организации, осуществляющие теплоснабжение населения – МУП «КиТС», «Теплосеть-Восточная» и МУП «Коммунальщик»:

– МУП «КиТС», включает в себя 7 котельных на территории г. Черепаново, общей установленной мощностью – 35,67 Гкал/час и тепловые сети котельных протяженностью в двухтрубном исчислении 22 030 м. МУП «КиТС» предоставляет коммунальные услуги для 3495 чел. Потребителями данной организации являются как предприятия г. Черепаново, так и жилые дома.

– ООО «Теплосеть-Восточная», включает в себя 4 котельные на территории г. Черепаново, общей установленной мощностью – 16,45 Гкал/час и тепловые сети котельных протяженностью в двухтрубном исчислении 8 490 м. ООО «Теплосеть-Восточная», предоставляет коммунальные услуги для 2 885 чел. Потребителями данной организации являются как предприятия г. Черепаново, так и жилые дома.

– МУП «Коммунальщик» - котельная г. Черепаново установленной мощностью – 2,2 Гкал/час и тепловые сети котельных протяженностью в двухтрубном исчислении 800 м. МУП «Коммунальщик» предоставляет коммунальные услуги для 27 объектов. Потребителями данной организации являются предприятия и жилые дома г. Черепаново.

Протяженность  тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности составляет  - 31,33  км.

Таблица 61

Теплоснабжение в 2012 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал/час | Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Черепаново | 12 | 54,52 | 46846 | 31,33 | 10,62 | 33,9 |

В 2007 году  переведены  на газовое топливо, такие котельные как: котельная ЦРБ, котельная № 6, Модульная котельная в районе ЧЭС, ОАО «ЧЗСМ». Это позволит значительно улучшить состояние воздушной среды в городе,  за счет сокращения объемов выброса загрязняющих атмосферу веществ.

За период 2008 – 2010 годы переведены на газовое топливо котельные города:

Котельная №7  - 2008 год;

Котельная №10   - 2009 год;

Котельная № 9  - 2009 год;

Котельная №4  - 2010 год.

Электроснабжение.

Обеспечением электроэнергией потребителей муниципального образования город Черепаново занимается Черепановский РЭС компании «Черепановские электрические сети» являющейся филиалом ОАО «Региональные Электрические сети».

Таблица 62

Перечень ЛЭП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ  расположенных на территории г. Черепаново на 01.01.2013

| Наименование ЛЭП | Протяженность на территории города, км | Наименование подстанций |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-35 кВ №131 | 27,5 | Весна - Бурановка |
| ВЛ-35 кВ №130-133 | 14,9 | Весна - Безменово |
| ВЛ-110 кВ Ю-13-14 | 73,8 | Посевная-Усть-Тальменка |

Таблица 63

Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, 2012

| № п/п | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ. | Количество и мощность трансформаторов, мВа | Объём свободной мощности, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весна | 110/35/10 | 1х1;1x25 | 3,95 |
| 2 | Ново-Черепановская | 110/10 | 2х6,3 | 4,92 |
| 3 | Пушная | 110/10 | 1х10 | 6,61 |

Таблица 64

Годовое потребление  электроэнергии города, тыс. кВт. Час

| Населенный пункт | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Черепаново | 66207,2 | 68117,1 | 68180,6 | 70042,8 |

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Значительное число домохозяйств города пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в городе не достигает рекомендуемой нормы.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения г. Черепаново в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для городских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом примем  удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 900 кВт/ч, и на расчетный срок 1000 кВт/ч.

Таблица 65

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды

| Населенный пункт | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| г. Черепаново | 19213 | 19487 | 18252,35 | 19487,35 |

В Черепановском районе имеются свободные мощности для подключения потребителей электрической энергии.

В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. № 98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

При планировании снабжения города электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения города и района в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику города.

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории муниципального образования в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями электрических сетей города Черепаново.

Газоснабжение.

За источник газоснабжения принят магистральный газопровод Омск - Новосибирск - Кузбасс.

Подключение газораспределительной станции осуществляется от основного магистрального газопровода.

ГРС 1 «ЧЕРЕПАНОВО» располагается на землях совхоза «Искра» на расстоянии около 0,8км от юго-восточной окраины г. Черепаново с давлением  газа на выходе 6 кгс/см².

Таблица 66

Характеристика ГРС1 «ЧЕРЕПАНОВО» приведена в таблице 2.

| Номер ГРС | Кол-во выходов | Давление на выходе кгс/см² | Производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовая тыс.м³/год | Часовая м³/час |
| ГРС1 | 1 | 6 | 99058,76 | 41541 |

Основная часть потребителей (населенные пункты, котельные, ГРП для жилых домов)  получают газ от ГРС 1«ЧЕРЕПАНОВО» по газопроводам Р=0,6 МПа. Для жилых домов газ низкого давления до 300 мм. в. ст. подается от газорегуляторных пунктов.

Система газоснабжения города двухступенчатая – газопроводами высокого (Р 6 кгс/см²) и низкого давлений (Р<500 мм. вод. ст.).

К газопроводам высокого давления подключается:

-	крупные отопительные котельные;

-	крупные промышленные предприятия.

-	газорегуляторные пункты (ГРП);

-	крупные коммунально-бытовые потребители;

К газопроводам низкого давления Р 500 мм. вод. ст. подключается:

-	жилые дома;

-	мелкие коммунально-бытовые потребители.

По программе газификации планируется в 2013-2015 годы привлечение средств инвесторов, бюджетных (областных и собственных) средств для продолжения строительства газопроводов низкого давления.

Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей района, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

-низкое развитие сетей для обеспечения потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

-недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

-не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью.

Расчет потребности в газе муниципального образования, при условии полной газификации, представлен в таблице исходя из нормативной потребности тепла на коммунально-бытовые нужды населения и прогнозных данных на расчетный срок.

Таблица 67

Газопотребление поселением на коммунально-бытовые нужды

| Населенный пункт | Население, человек |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| г. Черепаново | 23 574 | 23 983 | 20165,27 | 26083,49 |

При переводе муниципальных котельных на использование природного газа в среднем экономия составляет более 300 тыс. руб. в год, наибольший эффект достигается от перевода котельных с жидкого вида топлива. Такая экономия получается при учете цены топлива и ее доставки. Однако необходимо учитывать, что во-первых, переоборудование котлов придется проводить за свой счет, а это обойдется довольно дорого, это особенно ощутимо при скудных местных бюджетах. Во-вторых, для окупаемости этого проекта необходимо будет повышать тарифы на тепло.

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладения составляет 2 - 4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Согласно плану социально-экономического развития г. Черепаново на 2014-2016 годы запланировано:

Таблица 68

| Наименование программы | Содержание | Принято | Средства (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет области | Бюджет города | Привлеченные средства |
| Газификация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2013 – 2016 гг. | Газифицирование жилого фонда, создание высокого уровня благоустройства частного сектора. | Постановление № 547 от 30.11.2012 г. | 2013-5500,0 2014-9350,0 2015-9350,0 2016-9650,0 | 2013-275,0 2014-8000,0 2015-5200,0 2016-5200,0 | 2013-17500,0 2014-65000,0 2015-40000,0 2016-185000,0 |

Всего по программе газификации планируется в 2014-2016 годы привлечение  средств инвесторов и бюджетных (областных и собственных) средств для продолжения строительства газопроводов высокого и низкого давления в г.Черепаново.

Связь и информатизация

Обеспечение потребителей города Черепаново услугами связи и техническую эксплуатацию средств связи на территории поселения осуществляет Черепановский РУС СП «Искитимский центр телекоммуникаций» Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Основные показатели характеризующие обеспеченность населения услугами стационарной телефонной связи показаны в таблице.

Таблица 69

Обеспеченность телефонной связью в 2012 году

| населенный пункт | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Черепаново | 5000 | 2,8 | - |

Основные мобильные операторы компании МТС, Билайн, Мегафон представлены в городе. Быстрыми темпами продолжает расти количество абонентов сотовой связи. Их количество в несколько раз превышает число обладателей стационарных телефонов.

Основным поставщиком Интернет услуг является компания «Ростелеком». Электронная станция, подключенная по оптоволоконному кабелю, позволяет жителям города и предприятиям предоставлять качественную связь по сети передачи данных Интернет, функционируют пункты коллективного пользования Интернет.

Почтовую связь в городе осуществляет Черепановский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области. В структуре почтамта на территории г. Черепаново функционирует 3 отделения.

Таблица 70

Почтовые отделения Черепановского почтамта на территории  города Черепаново

| № п/п | Индекс | Наименование | Адрес |  | Телефон, код (383-45) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 633520 | ЧЕРЕПАНОВО | Пролетарская | 66а | 2-17-03 |
| 2 | 633521 | ЧЕРЕПАНОВО 1 | Цицаркина | 16 | 2-12-91 |
| 3 | 633522 | ЧЕРЕПАНОВО 2 | Комиссаровская | 71 | 2-17-51 |

На территории города уверенно принимаются 6 телевизионных программ, из них 3 государственные и 3 коммерческие программы. В настоящее время ОАО «Сибирьтелеком» ведет работы по внутридомовой разводке кабеля для предоставления услуг кабельного телевидения и скоростного интернета.

Согласно плану социально-экономического развития Черепановского района на 2012-2014 годы запланировано строительство вышки сотовой связи на территории г. Черепаново в 2013 году.

Объекты специального назначения

Объекты специального назначения, относящиеся к г. Черепаново, представлены в следующей таблице.

Таблица 71

Объекты специального назначения поселения

| № п/п |  | Местонахождение объекта | Площадь га. | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В настоящее время | Проектное предложение |
| 1 | Скотомогильники |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1750 м от границы города Черепаново на северо-восток. На территории Бочкаревского сельсовета | 0,6 | Земли промышленности и иного специального назначения | Земли промышленности и иного специального назначения |
| 2 |  | Полигоны ТБО и ЖБО |  |  |  |
| 2.1 |  | На западной окраине г. Черепаново (недействующий) | 8,8 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2.2 |  | 1030 м от границы города Черепаново на северо-восток. На территории Искровского сельсовета | 8,1 | Земли промышленности и иного специального назначения | Земли промышленности и иного специального назначения |
| 2.3 |  | Отстойники ЖБО. На территории г. Черепаново 520 м на восток-юго-восток от жилой застройки | 5,1 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2.4 |  | Система очистных сооружений. На территории г. Черепаново 320 м на восток-юго-восток от жилой застройки | 3,2 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 |  | Кладбища |  |  |  |
| 3.1 |  | Восточная часть г. Черепаново. Внутри жилой застройки (недействующее). | 7,5 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3.2 |  | 40 м на восток от границы г. Черепаново вдоль дороги К-15. На территории Искровского сельсовета | 12,3 | Земли промышленности и иного специального назначения | Земли промышленности и иного специального назначения |

Согласно Плану мероприятий по выполнению долгосрочного плана социально-экономического развития Черепановского района на 2011-2020 гг., предлагается:

•	Проектирование обустройства полигона ТБО г. Черепаново – 700 тыс. рублей (средства бюджета)

•	Проведение профилактических мероприятий по утилизации ртутьсодержащих отходов, ликвидация несанкционированных свалок, противопожарных мероприятий в лесных угодьях, ремонт газопылеулавливающего  оборудования.

Согласно целевой программе «Развитие системы обращения с отходами в Черепановском районе на 2012-2016 гг.» запланировано строительство полигона ТБО

Таблица 72

| Мероприятие | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство полигона ТБО в г. Черепаново | 2012-2014 | Восстановление полезного значения площади, занятой под размещение отходов. | 2012г.: 210,5 тыс. руб – бюджет района, 4 млн руб – бюджет области 2013г.: 10 млн. руб. – обл бюджет; 526,3 тыс руб – бюджет района |

Экологическое состояние

Экологическая ситуация на территории  города  обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в районах экономической деятельности человека.

Одной из основных проблем экологического характера, на территории города Черепаново, является проблема  сбора и вывоза отходов и мусора, образования несанкционированных свалок  в городской черте, рост выбросов загрязняющих веществ.

В 2007 году  переведены  на газовое топливо, такие котельные как: котельная ЦРБ, котельная № 6, Модульная котельная в районе ЧЭС, ОАО «ЧЗСМ». Это позволит значительно улучшить состояние воздушной среды в городе,  за счет сокращения объемов выброса загрязняющих атмосферу веществ.

За период 2008 – 2010 годы переведены на газовое топливо котельные города:

Котельная №7  - 2008 год;

Котельная №10   - 2009 год;

Котельная № 9  - 2009 год;

Котельная №4  - 2010 год.

Положительное влияние на экологическую обстановку в городе окажет и газификация жилого сектора города, это приведет не только к уменьшению загрязнения воздушного пространства города, но и к уменьшению уровня загрязнения улиц  отходами печного отопления.

Перспективы улучшения экологической обстановки до 2022 г.:

1. Приведение в соответствующие вопросы водопользования (ограждение зон санитарной охраны, установка водоучетных счетчиков, консервация или тампонирование   водозаборных скважин).

2.Ликвидация несанкционированных свалок.

3. Обустройство санкционированных свалок.

4. Снижение объема выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за счет перевода котельных  и использующих уголь на газ.

5. Реконструкция очистных сооружений.

Кроме того,  по строительной программе на 2012-2014 годы планируется за счет средств областного бюджета:

- Выполнение мероприятий по защите от подтопления и затопления западной части г. Черепаново –  32  млн. руб.

2.6 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Черепановского на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Черепановского района Новосибирской области представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития города Черепаново на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития города Черепаново Новосибирской области содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации города Черепаново за последние четыре года, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей.

- План социально-экономического развития города Черепаново на 2013-2015 годы.

План социально-экономического развития представляет собой оценку социально-экономического развития муниципального образования на период 2013-2015 годы, а также анализ основных проблем.

2.7 Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в городе Черепаново.

Таблица 73

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта |  | Параметры объекта |  | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий |  | Площадь участка земли, га |  |  | Необходимость изменения категории земли | Срок Реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
|  | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка ПСД ГНД | ГРП – 28 г Черепаново |  | по проекту |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013 |
| 1.2 | Строительство ГВД и ГНД к | ГРП 28, г. Черепаново |  | по проекту |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2014 |
| 1.3 | Строительство ГВД | по ул.Садовая |  | 390 м. |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.4 | Строительство ГВД | по ул. Интернациональная |  | 1300 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.5 | Строительство ГВД | от ул. Интернациональная до ПМК «Водстрой» |  | 410 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.6 | Строительство ГВД | по ул. Республиканская |  | 370 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.7 | Строительство ГВД | от ул. Республиканская до ППЖКХ |  | 40 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.8 | Строительство ГВД | от ул. Республиканская до РАПО |  | 50 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.9 | Строительство ГВД | от ул. Республиканская до Мясокомбината |  | 190 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.10 | Строительство ГВД | по ул. Пролетарская |  | 1082 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.11 | Строительство ГВД | по ул. Ломоносова |  | 200 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.12 | Строительство ГВД | по ул. Спирякова |  | 410 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.13 | Строительство ГВД | по ул. Кирова |  | 910 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.14 | Строительство ГВД | по ул. С. Разина |  | 720 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.15 | Строительство ГВД | по ул. Свободная |  | 700 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.16 | Строительство ГВД | по ул. Лазо |  | 150 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.17 | Строительство ГВД | по ул. Шолохова |  | 540 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.18 | Строительство ГВД | по ул. Энгельса |  | 500 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.19 | Строительство ГВД | по ул. Барнаульская |  | 300 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.20 | Строительство ГВД | по ул. Некрасова |  | 580 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.21 | Строительство ГВД | по ул. Тельмана |  | 110 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.22 | Строительство ГВД | по ул. Советская |  | 480 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.23 | Строительство ГВД | от ГРП 38 до промбазы потребительских обществ и Мехколонны №1 |  | 310 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.24 | Строительство ГВД | по ул. Чайковского |  | 1200 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.25 | Строительство ГВД | от ГРП 28 до ГРП 29 |  | 270 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.26 | Строительство ГВД | пер. Томский |  | 420 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.27 | Строительство ГВД | по ул. Алтайская |  | 650 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.28 | Строительство ГВД | пер. Отважный |  | 160 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.29 | Строительство ГВД | пер. Степной |  | 100 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.30 | Строительство ГВД | Ул. Фурманова-В сторону п. Майский |  | 1100 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.31 | Строительство ГВД | по ул. Мичурина |  | 1050 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.32 | Строительство ГВД | пер. Северный |  | 2010 м |  | 50 м. |  | Линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.33 | Установка ГРП 4 | ул. Грибоедова |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.34 | Установка ГРП 36 | ул. Ломоносова |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.35 | Установка ГРП 1 | ул. Интернациональная |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.36 | Установка ГРП 3 | ул. Интернациональная |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.37 | Установка ГРП 6 | ул. Пушкина |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.38 | Установка ГРП 5 | ул. Ломоносова |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.39 | Установка ГРП 35 | пер. Северный |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.40 | Установка ГРП 14 | ул. С. Разина |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.41 | Установка ГРП 34 | ул. Шолохова |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.42 | Установка ГРП 16 | ул. Энгельса |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.43 | Установка ГРП 17 | ул. Обская |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.44 | Установка ГРП 38 | пер. Транспортный |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.45 | Установка ГРП 25 | ул. Некрасова |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.46 | Установка ГРП 22 | ул. Барнаульская |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.47 | Установка ГРП 32 | ул. Логовая |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.48 | Установка ГРП 26 | Красный проспект |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.49 | Установка ГРП 27 | ул. Чайкоского |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.50 | Установка ГРП 28 | ул. Фурманова |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.51 | Установка ГРП 30 | ул. Чернышевского |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.52 | Установка ГРП 23 | ул. Красина |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 1.53 | Установка ГРП 7 | ул. Жуковского |  | по проекту |  | 50 м. |  | 0,002 |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция до 4 технической категории | Переулок Искровский (обход города) |  | от 1 км а/д "Н-3002" – до 1км а/д «Н-3001» |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.2 | - Строительство дороги по параметрам 4 технической категории с типом покрытием не ниже переходного | - ул.Мичурина от пересечения с улицей Спирякова через переезд ж.д. до примыкания К-15 |  | 1,970 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.3 | - Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Спирякова, участок От Кирова до Интернациональной |  | 0,410 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013 |
| 2.4 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Баринова, участок От Партизанской до Кутузова |  | 1,020 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.6 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Алтайская-Обская-Кр.Проспект, участок От Цыцаркина до пешеходного моста через ж.д. |  | 0,640 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.7 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Бубенчикова, участок От Ломоносова до Кирова |  | 0,546 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.8 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Толстого, участок От Партизанской до Спирякова |  | 0,300 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.9 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Вокзальная, участок От Интернациональной до Пролетарской |  | 0,416 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.10 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Энгельса, участок От Заводской до Цыцаркина |  | 0,560 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.11 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | ул. Рабочая, участок От Советской до Заводской |  | 0,300 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.12 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением переходного типа покрытия дорожного полотна | ул. Ломоносова, участок от Богдано Хмельницкого до Пролетарской |  | 1,730 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.13 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением переходного типа покрытия дорожного полотна | ул. Обская, участок от Богдано Хмельницкого до Пролетарской |  | 1,080 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.14 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением переходного типа покрытия дорожного полотна | ул. Лазо-Деповской-Кр.Проспект, участок от Богдано Хмельницкого до Пролетарской |  | 1,450 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.15 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением переходного типа покрытия дорожного полотна | ул. Свободная, участок от Богдано Хмельницкого до Пролетарской |  | 0,570 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.16 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением переходного типа покрытия дорожного полотна | ул. Кутузова-Покрышкина, участок от Богдано Хмельницкого до Пролетарской |  | 1,750 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.17 | Реконструкция участков улично-дорожной сети с применением переходного типа покрытия дорожного полотна | ул. Социалистическая, участок от Богдано Хмельницкого до Пролетарской |  | 0,950 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.18 | Реконструкция участков улично-дорожной сети со строительством железнодорожного переезда и применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | Продолжение улицы Романова, участок От Пролетарской до Красный проспект |  | 0,360 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 2.19 | Реконструкция участков улично-дорожной сети со строительством железнодорожного переезда и применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна | Продолжение улицы Пушкина, участок От Пролетарской до Красный проспект |  | 0,540 км |  | в рамках землеотвода |  | линейный объект |  |  | нет | 2013-2033 |
| 3. | - Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Строительство детского сада | г. Черепаново |  | 220 мест |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2013-2020 |
| 3.2 | - Строительство детского сада | г. Черепаново |  | 220 мест |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2023-2033 |
| 3.3 | - Открытие дошкольных групп при школах | г. Черепаново |  | 400 мест |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2013-2033 |
| 3.4 | - Строительство пристройки к детскому саду | г. Черепаново, детский сад №5 |  | 60 мест |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2013-2014 |
| 3.5 | - Строительство спортивного зала школы № 3 | г. Черепаново |  | по проекту |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2013-2015 |
| 3.6 | - Создание учебного центра для получения профессий детьми с ограниченными возможностями | г. Черепаново |  | по проекту |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2014 |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Реконструкция лыже-роллерной трассы | г. Черепаново |  | по проекту |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2013-2014 |
| 4.2 | - Спортивная площадка | г. Черепаново |  | Строительство баскетбольной площадки с тартановым покрытием |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2013-2014 |
|  | ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | - Спортивно-оздоровительный комплекса с искусственным льдом | г. Черепаново |  | по проекту |  | нет |  | по проекту |  |  | нет | 2014-2015 |
| 5 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЦП «Обращение с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Полигон ТБО |  | 750 м. от п. Пушной | по проекту |  |  | 500 м. |  |  | 8,1 Га | нет | 2013 |
| 6 | Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ООО «Черепановский завод строительных материалов» | г. Черепаново |  | Строительство новой линии производства кирпича | 300м. |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013-2015 |
| 6.2 | ООО «Черепановский завод строительных материалов» | г. Черепаново |  | Строительство шихтозапасника и газовой котельной цеха №2, перевод печей обжига на газ | 300 м |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013 |
| 6.3 | Новосибирскагроснаб | г. Черепаново |  | Строительство заводов по переработки сельхозпродукции и сборке узлов и агрегатов для сельхозтехники | 100 м. |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013-2015 |
| 6.4 | Строительство молоко перерабатывающего завода | г. Черепаново |  | по проекту | 50 м. |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013 |
| 7 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительсво станции обезжелезивания | г. Черепаново |  | по проекту | 50 м. |  |  |  | 0,25 |  | нет | 2013-2014 |
| 7.2 | Реконструкция водопроводных сетей | Восточная часть г. Черепаново |  | по проекту | 50 м. |  |  |  | линейный объект |  | нет | 203-2020 |
| 8 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - Строительство вышки сотовой связи | г. Черепаново |  | по проекту | нет |  |  |  | 0,25 |  | нет | 2013 |
| 8.2 | - Открытие отделения дневного пребывания граждан попавших в трудную жизненную ситуацию | г. Черепаново |  | по проекту | нет |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013 |
| 8.3 | - Мероприятия по защите от подтопления и затопления | Западная часть г. Черепаново |  | по проекту | нет |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013-2014 |
| 8.4 | Жильё | г. Черепаново ул. Партизанская, Романова, |  | 2 3-х этажных дома, 800 м2 | нет |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013-2014 |
| 8.5 | Жильё | г. Черепаново, район ЧСЗМ |  | 36 кв. | нет |  |  |  | по проекту |  | нет | 2013-2014 |
|  | Комплексная застройка индивидуальным жильём | г. Черепаново, Микрорайон Западный |  | По проекту | нет |  |  |  | 35,2 |  | нет | 2014-2033 |
|  | Комплексная застройка индивидуальным жильём | г. Черепаново, Микрорайон Южный |  | По проекту | нет |  |  |  | 18,08 |  | нет | 2014-2033 |
| 8.8 | Дворец культуры | г. Черепаново |  | 1100 мест | нет |  |  |  | по проекту |  | нет | 2023-2033 |

2.8 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории

Жилая застройка города Черепаново характеризуется сравнительно малой плотностью, средней степенью благоустройства жилищного фонда.

Обеспечение жителей поселения качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из острейших проблем, в связи с чем, назрела необходимость реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Одним из вариантов улучшения жилищных условий населения является строительство индивидуального жилья, но оно замедляется из-за неспособности большого количества населения за свой счет улучшить жилищные условия, в результате проводимых мероприятий по строительству жилищного фонда к расчетному сроку он возрастет с 345,2 до 389,74 тыс. м2 общей площади, жилищная обеспеченность вырастет с 17,6 до 20 м2/чел..

Удешевление строительства возможно за счет использования местных строительных материалов, развития соответствующих производств на территории поселения. Это позволит, с одной стороны, создать новые рабочие места в населенных пунктах, прилегающих к его осевым транспортным коридорам, оживить экономику. С другой стороны, улучшится демографическая ситуация, поскольку уменьшится отток трудоспособного населения, численность населения к расчетному сроку составит 19487 чел.

Помимо территориально-планировочных мероприятий для решения проблемы доступности жилья требуются и экономические мероприятия: льготное кредитование, привлечение средств федерального бюджета, выделяемых на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ, и т.п.

Общая протяженность строительства и реконструкции участков улично-дорожной сети города Черепаново на планируемый период составит 16,852 км, из них 5,092 км – дороги с применением усовершенствованного типа покрытия дорожного полотна. Общая протяженность улично-дорожной сети города увеличится незначительно и составит в сумму 110,504км. Существенно предлагается увеличить протяженность дорог с улучшенным типом покрытия, с 23,48 до 28,27 процентов.

Уровень развития социальной сферы района характеризуется в настоящее время низкой вооруженностью основными фондами, устаревшим оборудованием, низким уровнем зарплат, нехваткой мест  в культурно-досуговых учреждениях. Требуется строительство дома культуры в г. Черепаново на 1100 мест.  Количество посетительских мест возрастет с 950 до 1850.

Большинство объектов социальной инфраструктуры нуждаются в укреплении материально-технической базы.

В системе здравоохранения не требуется увеличение количества учреждений, однако необходимо улучшить качество медицинского обслуживания за счет реконструкции (замены) помещений и обновления оборудования.

В поселении наблюдается недостаток мест в дошкольных учреждениях. «Комплексной программой социально-экономического развития города Черепаново на 2011-2025 гг.» запланирован ряд мероприятий по расширению сети образовательных учреждений:

- строительство детского сада на 220 мест в 2013-2014 году;

- строительство пристройки к детскому саду №5.

Однако данных мероприятий недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить население местами в дошкольных учреждениях. К расчетному сроку потребуется:

- строительство детского сада на 220 мест;

- открытие 20 дошкольных групп при школах города.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями соответствует нормативам, изложенным в СП 42.13330.2011. Спортивные залы в городе Черепаново представлены, в основном, школьными.

Город Черепаново  расположен в благоприятной зоне обеспеченности транспортными коммуникациями местного значения. Внешние транспортные связи городского поселения хорошо развиты. Город Черепаново один из немногих районных центров Новосибирской области, который имеет семь автодорожных выходов на территории соседних поселений. А с учетом федеральной автомагистрали М-52, проходящей по его территории на небольшом участке, таких связей можно считать девять.

Специфика социально-экономического развития поселения дает возможности рассмотрения и обоснования широкого спектра вариантов планировочной организации территории.

В перспективе на формирование баланса территорий определяющее влияние окажет выбор стратегии развития поселения и его экономической специализации. В качестве приоритетной экономической специализации предлагается развитие промышленности. Развитие туристско-рекреационной деятельности будет иметь важное вспомогательное значение. На территориях, благоприятных для развития сельского хозяйства, наиболее интенсивно будет развиваться кормопроизводство, нацеленное на обеспечение потребностей собственного животноводства.

Основные варианты планировочной организации территории связаны с выбором наиболее перспективных для градостроительного развития территорий и населенных пунктов.

Развитие муниципального образования будет реализовываться на основе на выбора территорий, расположенных в зоне влияния региональных автодорог без реализации крупных транспортных проектов с выделением и развитием дополнительных опорных пунктов (планировочных точек роста). Предполагается размещение учреждений социальной инфраструктуры, резервирование территорий для развития промышленной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также жилищного строительства. Для развития резервируются площадки под индивидуальное жилищное строительство (преимущественно на тех территориях поселения, где отмечается активизация градостроительной деятельности) с возможным появлением инвестиционных площадок под строительство объектов туризма, спорта, досуга. Развитие сразу нескольких опорных центров позволит к расчетному сроку активизировать экономическое развитие большей части территории города, а развитие транспортной и инженерной инфраструктур позволит повысить эффективность использования конкурентных преимуществ большей части территории, в первую очередь развития промышленного потенциала.

К расчетному сроку, в результате реализации всех запланированных мероприятий, будут решены следующие задачи:

- интенсивное развития промышленного комплекса;

- обеспеченность населения объектами социальной сферы в соответствии с нормативными требованиями;

- газификации поселения, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и переходе на энергосберегающие технологии (и частично на возобновимые источники (ЖКХ);

- стабилизация демографической обстановки к 2033 г., минимизации негативных демографических трендов.

3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории города Черепаново, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории города. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата города, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19С – +40, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь в районе возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории города.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в районе возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Риски подтопления и затопления отсутствуют

Заболачивание характерно для западной части города.

Тектоническая активность. Согласно карт сейсмического районирования ОСР-97 (А, В, С) город Черепаново относится к 6-7 бальной сейсмической зоне. В зоне возможного землетрясения интенсивностью до 7 баллов сильные разрушения получает деревянные постройки (более 80%). Средние разрушения получат кирпичные, каменные, блочные и крупнопанельные постройки, подвалы, смотровые колодцы КЭС. Слабые разрушения (до 20%) получат многоэтажные бетонные и железобетонные постройки, дороги с асфальтовым покрытием. Ожидается выход из строя до 60% коммунально-энергетических сетей.

За последние 10 лет тектонической активности на территории города зафиксировано не было, но приемлемо допустимый риск возникновения сейсмических событий на территории города существует.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория города является староосвоенной, что подтверждается развитой и густой сетью дорог разного качества. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов. Природные и хозяйственные особенности города позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный). Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий). Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части города. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный. Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий. Свойственен для сельских поселений без перерабатывающих предприятий.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный). Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов города.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- планирование застройки без учета гидрогеологической и гидродинамической обстановки;

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Техногенные пожары.

За последние 5 лет на территории города аварий на ПОО не зафиксировано. Исходя из статистики аварий  потенциально опасных объектов на территории города г.Черепаново следует, что вероятность возникновения ЧС ,связанных с авариями на ПОО, незначительна.

Пожароопасные объекты на территории г. Черепаново:

ООО «Черепановский завод строительных материалов»;

ООО нефтебаза  «АЗС-Сибирь»;

АЗС ул. Партизанская/ул. Пролетарская;

АЗС ул. Пролетарская;

АЗС ул. Романова, 80 Роснефть;

АЗС ул. Спирякова/ул. Фурманова;

АЗС ул. Юбилейная.

При возникновении техногенных пожаров в г. Черепаново предусмотрено временное размещение эвакуированного населения в административных зданиях, с последующим предоставлением временного жилья из маневренного фонда администрации города. Эвакуация населения в другие населенные пункты не требуется, ввиду локального характера техногенных пожаров.

Аварии на автотранспорте.

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Таблица 74

Риски возникновения ЧС на автотранспорте

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | В результате низкого качества подготовки автовладельцев и постоянно увеличивающего количества транспортных средств в городе прогнозируется незначительное увеличение ДТП на улицах города. |
| 23 ДТП | 22 ДТП | 20 ДТП | 13 ДТП |  |

Таблица 75

Расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации и оказанию помощи при ДТП

| Наименование гарнизона | ГПС |  | Спас отряд |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во л/с, чел. | Кол-во пож. авт., ед. | Кол-во л/с, чел. | Кол-во пож. авт., ед. | Кол-во л/с, чел. | Кол-во пож. авт., ед. |
| Черепановский | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 |

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 76

Характеристика зон заражения  при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлившегося бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести  будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8.5 куб.м, S=170кв.м).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Таблица 77

Вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ

| Статистика |  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| нет | нет | нет | нет | нет | Вероятность средняя 0,5-0,6 |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

На территории города имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 78.

Таблица 78

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (Адрес) | Максимальное количество населения (персонал+посетители) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Железнодорожный вокзал станции Черепаново | 633525, Россия, Новосибирская область, Черепаново, Вокзальная, 1 | 20+150 |
|  | Автовокзал | 633525, Россия, Новосибирская область, Черепаново, Вокзальная, 16 | 15+100 |
| ШКОЛЫ |  |  |  |
|  | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Черепанова | 633521, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Цыцаркина, д. 1-a | 111+616 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Черепанова | 633521, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Энгельса, д. 101 | 60+239 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Черепанова | 633525, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Толстого, д. 6 | 153+800 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черепанова | 633525, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Ломоносова, д. 64/а | 95+422 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение Черепановская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 633525, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Ломоносова, д. 64/а | 18+142 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида | 633521, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Цыцаркина, 15 | 95+115 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей оставшихся, без попечения родителей Черепановский детский дом – школа № 5 имени Героя социалистического труда Лыкова Г.Д. | 633521, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Свободная, д. 59а | 137+290 |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №1 «Рябинка» комбинированного вида | 633525, г.Черепаново, ул.Спирякова,83 | 76+254 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №3 «Тополек» | 633522, г.Черепаново, ул.Чернышевского, 4 | 50+140 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №5 «Березка» | 633521, г.Черепаново, ул.Майская, 17 | 50+130 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №7 «Светлячок» | 633521 г.Черепаново, ул.Заводская, 12 | 67+174 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №10 «Колокольчик» | 633521, г.Черепаново, ул.Заводская, 24 | 51+132 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №12 «Золотая рыбка» | 633525, г.Черепаново м-н Северный, 4 | 50+140 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
|  | МУ здравоохранения «Черепановская Центральная районная больница» | г Черепаново, ул Советская, 70 | 264+320 |
|  | МУ здравоохранения Поликлиника г. Черепаново | г Черепаново, Ул. Пролетарская | 259+600 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ и другие |  |  |  |
|  | ### Районный дворец культуры | ул. Партизанская,10 а | 31+500 |
|  | МКУ «Молодежный центр» | ул. Пролетарская, 81 | 24+260 |
|  | Музей | ул. Партизанская,10 а | 2+40 |
|  | ГБОУ СПО НСО «Черепановский политехнический техникум» | 633 520 г.Черепаново, ул.Мичурина, 4 | 57+265 |
|  | ГАОУ СПО НСО «Черепановский педагогический техникум» | 633 520 г.Черепаново, ул. Кирова, 2б | 41+220 |
|  | МОУДОД «Черепановская детская школа искусств» | г Черепаново, ул Партизанская, 10 | 12 |
|  | МОУДОД «Молодежный центр развития физической культуры и спорта» Черепановского района НСО | Черепаново, ул Юбилейная, 9а | 90 |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории Города Черепаново довольно высока.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории города от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии  на  электроэнергетических  системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Чрезвычайные ситуации на автотранспорте.

Наличие в районе развитых автотранспортных связей в том числе и федерального значения создает угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций, т.к. по автомагистралям перевозятся пассажиры, различные грузы, в том числе взрыво-, пожаро- и  аварийно химически опасные вещества, что является потенциальной опасностью для населения и территории города. Дороги города обеспечивают бесперебойное поступление  необходимых для ликвидации ЧС сил, материальных средств, энергоносителей, продовольствия и техники. Для проведения эвакуации, отселения населения и вывоза материальных и культурных ценностей в районе имеется  необходимый  транспорт, который способен осуществить эти мероприятия.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории города и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности муниципальных образований, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации невозможно исключить из повседневной действительности. Предотвратить их все практически не реально, ибо явления, которые приводят к опасности потери людей и материальных средств - для природы естественны, а в техносфере на сегодня полностью не устранимы.  Человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Речь идет не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а о неосмотрительности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих происшествий.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики города и  развития муниципальных образований на протяжении всего отчетного периода документы схемы территориального планирования составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Города Черепаново, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Города Черепаново.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 N 63-ОСД).

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном автотранспорте, связанный с перевозкой опасных грузов

Опасные материалы могут быть определены как "вещества или материалы, для которых установлено, что при перевозке они могут представлять собой неоправданный риск для здоровья, безопасности или объектов собственности". "Неоправданный риск" охватывает широкий спектр соображений пожарной безопасности, здравоохранения и охраны окружающей среды. К таким веществам относятся взрывчатые вещества, горючие газы, токсичные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, горючие твердые вещества, вещества, которые становятся опасными при увлажнении, окисляющиеся вещества и токсичные жидкости.

Риск проистекает непосредственно из высвобождения перевозимых опасных веществ, их воспламенения и т.д. К угрожающим ситуациям железных дорогах относятся те, которые могут вызвать крупные аварии, "которые могут воздействовать как на персонал, так и на других членов общества. Эти опасные ситуации могут возникать при погрузке или разгрузке материалов или на маршруте их следования. Население, подверженное риску-это люди, живущие рядом железными дорогами, и люди, которые могут попасть в аварию, находясь в других средствах передвижения по железнодорожным путям. К зонам риска относятся места временных остановок в пути, такие, как железнодорожные сортировочные станции.

Круг происшествий, которые могут возникнуть в связи с перевозкой опасных веществ, как при движении, так и в стационарных сооружениях, включает перегрев химических веществ, их расплескивание (рассыпание), утечка паров или газа, пожар и взрыв. Два основных события, вызывающие происшествия,- это столкновение и пожар. В целом у железнодорожных средств, пожары, не являющиеся результатом столкновения, более часты, чем пожары, вызванные столкновением. Эти транспортные происшествия могут происходить в сельской местности и в городских промышленных и населенных зонах, и в них могут быть вовлечены как охваченные обслуживанием, так и необслуживаемые поезда. Лишь относительно небольшое число происшествий бывает вызвано именно аварией.

Технико-экономические показатели

Таблица 79

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь на 2023 г. | Расчетный срок на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | Га | 2423 | 2423 | 2423 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов (всего) | Га | 2423 | 2423 | 2423 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли водного фонда | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Земли запаса | Га | 0 | 0 | 0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 19536 | 19213 | 19487 |
| 2.2 | Показатель естественного прироста населения, на 1000 человек |  | -21 | -11 | -3 |
| 2.3 | Показатель миграции населения, на 1000 человек |  | -53 | -29 | 14 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/Га | 8,094 | 7,929 | 8,042 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | -дети до 16 лет | чел | 4799 | 4701 | 4768 |
|  | -население в трудоспособном возрасте | чел | 11674 | 11435 | 11598 |
|  | -старше трудоспособного возраста | чел. | 3141 | 3077 | 3121 |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 8525 | 84460 | 84487 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн. руб. | 1959,9 | 2939,85 | 4409,775 |
| 3.2 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | - | - | - |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. кв. м. общей площади | 345,2 | 361,2 | 389,74 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 17,6 | 18,8 | 20,0 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 5/3462 | 5/3462 | 5/3462 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 6/950 | 7/1230 | 8/1850 |
|  | Среднее специальное заведение | объект/мест | 2/720 | 2/720 | 2/720 |
|  | Учреждения дополнительного образования детей | объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | Ед./коек | 1/320 | 1/320 | 1/320 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Ед./посещен. В смену | 1/600 | 1/600 | 1/600 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 3/800 | 3/800 | 4/1900 |
|  | Музей | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 7/1904 | 7/1904 | 7/1904 |
|  | Бассейн | объект | - | - | 1 |
|  | ДЮСШ | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Стадионы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты торгового назначения (магазины, рынки, общепит) | Объект/мест | 137/984 | 168/1080 | 201/1196 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ кв.км | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | - автомобильной с твердым покрытием | км/кв.км | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в государственной собственности Всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
|  | - регионального значения | км | 2,072 | 2,072 | 2,072 |
|  | - межмуниципального значения | км | 2,895 | 5,155 | 5,155 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 5,271 | 7,531 | 7,531 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. кВт. Ч. /в год | 17856,13 | 18252,35 | 19487,35 |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | н.д. | 20165,27 | 26083,49 |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность сетей высокого давления всего | км | 17,659 | 25,785 | 33,911 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

Приложение 1

Таблица 80

Дислокация предприятий общественного питания по городу Черепаново по состоянию  на 01.01.2011 года

| Тип и наименование предприятия | Наименование субъекта | Адрес | Спец-я по ассорт. | Обслуживае-мый контингент | Специализация по контингенту, специфика обслуживания | Колич. посад. мест | Колич. работников, чел. | Площадь торг. зала, кв.м. | Доп. усл. нас. | ФИО руковод., телефон | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Столовая | И.п. Мешкова | г. Черепаново, ул. Вокзальная, 1 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 70 | 6 | 120 | обслуж. торжеств, аренда помещения | Мешкова Л.В. 49-347 | с 8-00 до 17-00 |
| Кафе | "Финист" | г. Черепаново, ул. Вокзальная, 16 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 16 | 4 | 40 | аренда помещения | Усоа Е.Н., 913-987-22 27 | с 8-00 до 15-00 |
| Столовая | Путевые мастерские | г. Черепаново, м-н Молодежный | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 80 | 4 | 150 | аренда помещения | Потокин С.Н., 48-508 | с 8-00 до 20-00 |
| Столовая | ОГУЗ ЦРБ | г. Черепаново, ул. Советская 70 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 60 | 5 | 105 | аренда помещения | Талалаева Н.В. | с 8-00 до 15-00 |
| Ресторан | "Русское поле" ООО "Успех" | г. Черепаново, ул. Партизанская | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 90 | 4 | 250 | аренда помещения | Максимова Н.С. | с 8-00 до 23-00 |
| Кафе | "Зал для проведения карпоративов" | г. Черепаново, ул. Партизанская | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 30 | 3 | 70 | субаренда помещения | Максимова Н.С. 21-880 | с 15-00 до 24-00 |
| Закусочная | "Бистро" | г. Черепаново, ул. Пролетарская, 97 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 30 | 4 | 55 | аренда помещения | Погодинский А.А. | с 8-00 до 23-00 |
| Столовая | ОАО "Черепановский завод строительных материалов" | г. Черепаново, ул. Свободная, 105 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 100 | 3 | 240 | аренда помещения | Лавриенко Г.К. | с 8-00 до 15-00 |
| Столовая | Столовая цеха №2 | г. Черепаново, ул. Свободная, 105 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 100 | 3 | 230 | аренда помещения | Лавриенко Г.К. | с 8-00 до 15-00 |
| Столовая | ЗАО "Черепановскферммаш" | г. Черепаново, ул. Фурманова, 3 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 30 | 2 | 55 | аренда помещения | Михайловский П.Н. | с 8-00 до 15-00 |
| Столовая | Столовая №2, в т.ч. арендаторы: Вельчинский А.В. | г. Черепаново, ул. Партизанская, 18 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 60 | 6 | 98 | аренда помещения | Вельчинская Т.И. | с 8-00 до 17-00 |
| Столовая | СПК "Мясокомбинат Черепановский" | г. Черепаново, ул. Кирова, 66 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 60 | 3 | 160 | аренда помещения | Шкундин А.А. | с 8-00 до 17-00 |
| Кафе | И.п. Павлюченко Н.В. | г. Черепаново, ул. Кирова, 2 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 20 | 2 | 35 |  | Павлюченко Н.В. 23-169 | с 8-00 до 17-00 |
| Кафе | "Рябинка" | г. Черепаново, ул. Вокзальная, 6 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 30 | 2 | 50 | аренда помещения | Матвеева Н.В. | с 8-00 до 23-00 |
| Кафе | "Мантная" | г. Черепаново, ул. Партизанская, 65 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 24 | 5 | 45 |  | Шапоренко Л.И. | с 8-00 до 24-00 |
| Столовая | И.п. Сапоцкая Н.В. | г. Черепаново, ул. Партизанская, 12 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 70 | 8 | 70 | аренда помещения | Сапоцкая Н.В. 21-448, +7-923-154-93-65 | с 8-00 до 15-00 |
| Кафе | И.п. Филиппи Т.Н. | г. Черепаново, ул. Пролетарская, 97а/3 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 30 | 2 | 42 |  | Филиппи Т.Н. | с 8-00 до 15-00 |
| Закусочная | И.п. Вишняк О.Ф. | г. Черепаново, пер. Комсомольский, 4 | пирожковая | общедоступное предприятие | общедоступное | 15 | 2 | 25 |  | Вишняк О.Ф. | с 8-00 до 15-00 |
| Кафе | "ЧЭС" | г. Черепаново, ул. Карла маркса, 1 | русская кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 50 | 4 | 88 | аренда помещения | Тропников А.А. | с 8-00 до 15-00 |
| Кафе "Золотой лев" | и.п. Дьяков | г. Черепаново, ул. Пролетарская,77 | смешенная кухня | общедоступное предприятие | общедоступное | 50 | 5 | 100 | аренда помещения | Дьяков С.В. | с 8-00 до 24-00 |

Таблица 81

Список  предприятий города Черепаново Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Название организации и дата ее образования | ФИО руководителя | Почтовый адрес организации | Телефон, факс, эл. почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Мясозаготовительный комбинат» | Никулин Дмитрий Александрович | 633520 Новосибирская обл, г Черепаново, ул Кирова,62 | Т (факс) 8-(383-45)-24-564 |
| 2 | ООО «Черепановский завод строительных материалов» | Корсун Александр Евгеньевич | 633521 Новосибирская обл, г Черепаново ул Свободная,105 | Тел/факс 8(383-45)21-600, 22-747 |
| 3 | ЗАО «Черепановскферммаш» | Михайловский Павел Николаевич | 633520 Новосибирская обл, г Черепаново, ул.Фурманова,3 | Тел/Факс 8(383-45)22-466; 22-315 |
| 4 | ООО «Черепановское пиво» | Мамурков Петр Юрьевич | 633520 Новосибирская обл, г Черепаново, ул Партизанская,42 | Тел/Факс 8-(383-45)21-794; 2-15-31 |
| 5 | ООО «Агроресурс» | Сарасват Ашктош, Русакова Ольга Степановна | 633521 Новосибирская обл, г Черепаново, ул Цыцаркина, 60 | Тел/Факс 8-(383-45)23-582 2-18-77 |
| 6 | ООО «Черепановская швейная фабрика» | Подолякин Виктор Иванович | г Черепаново, ул Пролетарская,70-а | Тел 22-296 |
| 7 | ООО «Успех» | Чжан Юнгуан, Хохлов Сергей Васильевич | г Черепаново, ул Цыцаркина,60 | Тел 21-838 |
| 8 | ООО «КазСиб» | Шаманаева Светлана Алексадровна | г Черепаново, ул Фурманова, 1 | Тел 23-763, 23-767 |
| 9 | ОКП райпо | Иващенко Татьяна Валентиновна | г Черепаново, ул Цыцаркина,60 | Тел 21-350 |
| 10 | МУ АТП «Черепановское» | Черняков Анатолий Александрович | 633521 Новосибирская обл, г Черепаново, ул Цыцаркина, 54 | Тел (факс) 8-(383-45)-22-132 |
| 11 | ДРСУ «Черепановский», филиал ОАО «Новосибирсавтодор» | Шестопалов Владимир Георгиевич | 633520 Новосибирская обл, г Черепаново, ул Свердлова,70 | Тел/факс 8-(383-45)-2-11-22 |
| 12 | Черепановский РУС | Рудаков Федор Владимирович | г Черепаново, ул Пролетарская, | Тел 2-15-62 Факс 23-551 |
| 13 | СХПК «Заря» | Лейхтлинг Александр Матвеевич | г Черепаново, ул Барнаульская,2 | Тел 23-457 |
| 14 | ООО «Фили» | Русакова Ольга Степановна | г.Черепаново, ул.Цыцаркина, 16 |  |
| 15 | ООО «Димак» | Русакова Ольга Степановна | г.Черепаново, Ул.Цыцаркина, 60 |  |
| 16 | ООО «Мен» | Свиридов Владимир Егорович | Г.Черепаново, Ул.Строителей,1а |  |
| 17 | ООО «Горводоканал» | Щербаков Александр Сергеевич | г.Черепаново Ул.Строителей, 1а |  |
| 18 | МУП «Коммунальщик» | Вязов Виталий Николаевич | г.Черепаново Ул.Пролетарская, 71а |  |
| 19 | МУП «Котельные и тепловые сети» | Бернгардт Геннадий Владимирович | г.Черепаново Ул.Пролетарская, 97а |  |
| 20 | ГУП НСО «Черепановский лесхоз» | Баранов Алексей Валерьевич | г.Черепаново, Тельмана, 1г |  |
| 21 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Редакция газеты "Черепановские вести" | Никифоров Петр Федорович | 633525, Новосибирская область, г Черепаново, ул Жуковского, 2а |  |
| 22 | Черепановский почтамт-обособленное структурное подразделение Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области-филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | Беспятова Марина Вольдемаровна | 633529, Новосибирская область, г Черепаново, ул Пролетарская, 66а | 22-459 |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр занятости населения Черепановского района" | Ржанникова Наталья Алексеевна | 633525, Новосибирская область, г Черепаново, ул Республиканская, 47 | 240-48 |
| 24 | Местная православная религиозная организация "Приход в честь Всех Святых в земле Сибирской просиявших г. Черепаново Новосибирской области" Новосибирской епархии Русской Православной Церкви | н.д | 633523, Новосибирская область, г Черепаново, ул Социалистическая, 51 а | н.д |
| 25 | ЗАО «Черепановский райтоп» | н.д | г.Черепаново, ул.Спирякова,226 | н.д |
| 26 | ООО «Черепановская ПМК «Водхоз» | н.д | г.Черепаново, ул.Б.Хмельницкого,1 | н.д |
| 27 | ГБУЗ по НСО Медсклады «Резерв» | н.д | г.Черепаново, ул.Мичурина, 38 | н.д |
| 28 | ООО «Эсто-дент» | н.д | г.Черепаново, ул.Жуковского, 1б | н.д |
| 29 | Магазин № 20 | Матяхин А.Д. | Г.Черепаново, Ул.Энгельса, 21а | н.д |
| 30 | Магазин № 2 | н.д | г Черепаново, Ул.Пролетарская, 62 | н.д |
| 31 | Магазин № 9 | н.д | г Черепаново, Ул.Кирова,22 | н.д |
| 32 | Магазин № 17 | н.д | г Черепаново, Кр.проспект,80 | н.д |
| 33 | Магазин «Автозапчасть» | н.д | Ул.Цыцаркина, 40 | н.д |
| 34 | Магазин «Бытовая техника» | н.д | г Черепаново, Ул.Интернациональная, 1 | н.д |
| 35 | Магазин бытовой техники «ТехноЛюкс» | н.д | г Черепаново, Партизанская, 46 | н.д |
| 36 | Магазин «Восток» | н.д | г Черепаново, г Черепаново, Микрорайон, 3а | н.д |
| 37 | Магазин «Галочка» | н.д | г Черепаново, Тельмана,25 | н.д |
| 38 | Магазин ИП МАксимова | н.д | г Черепаново, Ул.Интернациональная, 1а | н.д |
| 39 | Магазин ИП Пивень | н.д | г Черепаново, Советская, 1а | н.д |
| 40 | Магазин ИП Пойда | н.д | г Черепаново, Ул.Барнаульская, 2 | н.д |
| 41 | Магазин ИП Прокопьева | н.д | г Черепаново, Ул.Партизанская, 53 | н.д |
| 42 | Магазин «Князь» | н.д | г Черепаново, Ул.Интернациональная, 34 | н.д |
| 43 | Магазин «Ключ» | н.д | г Черепаново, Партизанская. 48/3 | н.д |
| 44 | Магазин «Калинка» | н.д | г Черепаново, Ул.Союза Молодежи,21 | н.д |
| 45 | Магазин «Каприз» | н.д | г Черепаново, Ул.Интернациональная, 1 | н.д |
| 46 | Магазин «Каре» | н.д | г Черепаново, Ул.Романова,6 | н.д |
| 47 | Магазин «Мария-РА» | н.д | г Черепаново, Ул.Романова,2 | н.д |
| 48 | Магазин «Меркурий» | н.д | г Черепаново, Партизанская, 69 | н.д |
| 49 | Магазин «Маяк» | н.д | г Черепаново, Романова, 38 | н.д |
| 50 | Магазин «Мясная лавка» | н.д | г Черепаново, Романова, 5а | н.д |
| 51 | Магазин «Обской» | н.д | г Черепаново, Обская, 4 | н.д |
| 52 | Магазин «Советский» | н.д | г Черепаново, Советская, 32 | н.д |
| 53 | Магазин «Цветочный рай» | н.д | г Черепаново, Партизанская, 10а/1 | н.д |
| 54 | Магазин «Электрика» | н.д | г Черепаново, Пролетарская, 66б | н.д |
| 55 | Церковь Симеона Верхотуринского | н.д | г Черепаново, Юбилейная,25а | н.д |
| 56 | Храм святителя Алексия Митрополита Московского | н.д | г Черепаново, Пролетарская, 81 | н.д |

Таблица 82

Учреждения города Черепаново Черепановского района

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес, телефон | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г Черепаново | г Черепаново, ул Цыцаркина, 1-а т 21-601 | Смольникова Светлана Алексеевна |
| 2 | МОУ СОШ № 2 г Черепаново | г Черепаново, ул Энгельса, 101 т 22-661 | Левкович Сергей николаевич |
| 3 | МОУ СОШ № 3 г Черепаново | г Черепаново, ул Толстого,6 т 21-611 | Петушкова Ирина Михайловна |
| 4 | МОУ СОШ № 4 г Черепаново | г Черепаново, ул Ломоносова,64 т 21-986 | Лихоманов Геннадий Александрович |
| 5 | МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Черепановский детский дом школа № 5 имени Героя Социалистического труда | г Черепаново, ул Свободная, 59-а т 2-17-47 | Набиулина Наталья Юрьевна |
| 6 | МОУ Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | г Черепаново, ул Цыцаркина, 15 т 2-13-47 | Миллер Людмила Юрьевна |
| 7 | МОУ Черепановская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | г Черепаново т 21-473 | Прейс Ирина Владимировна |
| 8 | МДОУ детский сад № 1 «Рябинка» комбинированного вида | г Черепаново, ул Спирякова,83 т 22-242 | Куприна Людмила Эдуардовна |
| 9 | МДОУ детский сад № 3 «Тополек» | г Черепаново, ул Чернышевского, т 22-419 | н.д |
| 10 | МДОУ детский сад № 5 «Березка» | г Черепаново, ул Майская,17 т 21-325 | н.д |
| 11 | МДОУ детский сад № 7 «Светлячок» | г Черепаново, ул Заводская, 12 т 45-144; 45-011 | н.д |
| 12 | МДОУ детский сад № 10 «Колокольчик» | г Черепаново, ул Заводская, 24 т 45-395 | н.д |
| 13 | МДОУ детский сад № 12 «Золотая рыбка» | г Черепаново, Микрорайон «Северный», т 22-028 | Сульдина Наталья Алексеевна |
| 14 | МОУДОД Дом детского творчества Черепановского района | г Черепаново ул Пролетарская, т 21-201 | н.д |
| 15 | МОУДОД «Черепановская детская школа искусств» | г Черепаново, ул Партизанская, 10 т 22-466 | н.д |
| 16 | МОУДОД «Молодежный центр развития физической культуры и спорта» Черепановского района НСО | г Черепаново, ул Юбилейная, 9а т 21-536 | н.д |
| 17 | МУ «Районный Дворец культуры» Черепановского района НСО | г Черепаново, ул Партизанская, 10 т 2-10-66 | н.д |
| 18 | МУ «Черепановский краеведческий музей» Черепановского района, НСО | г Черепаново, ул Партизанская,10 т 22-021 | н.д |
| 19 | МУ культуры «Черепановская централизованная библиотечная система» | г Черепаново, ул Партизанская, 10 т 22-404 | н.д |
| 20 | МУ «Центр бухгалтерского и информационного обеспечения Черепановского района» | г Черепаново, ул Партизанская, 12 т 22-611 | н.д |
|  | МУ здравоохранения «Черепановская Центральная районная больница» | г Черепаново, ул Советская, 70 т 2-11-67 | н.д |
| 21 | МУ «Социальный приют для детей и подростков «Незабудка» Черепановского района Новосибирской области | г Черепаново, ул Республиканская, 35 т 24-514 | н.д |
| 22 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района НСО» | г Черепаново, ул Кирова, т 24-417 | н.д |
| 23 | МУ «Центр материально-технического обеспечения Черепановского района» | г Черепаново, ул Партизанская,12 т 23-709 | н.д |
| 24 | МУП «Торговый центр» администрации Черепановского района | г Черепаново, пер Пионерский,4 т 22-009 | н.д |
| 25 | МУП «Салаир» | г Черепаново, ул Жуковского, 2а т 22-970 | н.д |
| 26 | МУП «Промэнерго» | г Черепаново, ул Линейная, 63 т 22-832 | н.д |
| 27 | МУП «Автоэкспресс» муниципального образования Черепановского района | г Черепаново, ул Цыцаркина, 54 т 45-502 | н.д |
| 28 | МУП автотранспортное предприятие «Черепановское» муниципального образования Черепановского района. | г Черепаново, ул Цыцаркина, 54 т 45-502 | н.д |
| 29 | ГБОУ СПО НСО «Черепановский политехнический техникум» | 633 520 г.Черепаново, ул.Мичурина, 4 | н.д |
| 30 | ГАОУ СПО НСО «Черепановский педагогический техникум» | 633 520 г.Черепаново, ул. Кирова, 2б | н.д |
| 31 | ГБУЗ НСО Специализированный дом ребенка | 633 520 Г.Черепаново, ул.Б.Хмельницкого, 8а | Вахромеева Надежда Ивановна |

Численность населения Новосибирской области по муниципальным районам и городским округам на начало 2012 года, человек. URL: http://www.novosibstat.ru/digital/region1/DocLib/region1_5.htm