| 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9, | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail: info@gis.su , www.gis.su

тел. подразделения в г. Курске (4712) 39-07-50, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

от 15 января 2008 года)

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Глава 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

г. Долгопрудный 2010 г.

|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

от 15 января 2008 года)

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Глава 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор							Томилин В.В.

Главный инженер 					Пущина Ж.В.

Руководитель проекта 					Сытько Ю.В.

г. Долгопрудный 2010 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Регион»

| Фамилия И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Назин О.С. | Заместитель руководителя обособленного подразделения ООО НВЦ «Регион» в г. Курске |  |
| Сытько Ю.В. | Руководитель проекта, главный архитектор проекта |  |
| Черных М.С. | Архитектор проектов |  |
| Мальцева О.Н. | Архитектор проектов |  |
| Шаптала Е.М. | Архитектор проектов |  |
| Жмыхова Г.В. | Начальник отдела геоэкономического анализа |  |
| Кондаурова Л.Л. | Экономист-географ отдела ГЭА |  |
| Асанова Н.В. | Экономист-географ отдела ГЭА |  |
| Володина А.В. | Экономист-географ отдела ГЭА |  |
| Водопьянова М.С. | Экономист-географ отдела ГЭА |  |
| Гончарова Н.Н. | Экономист-географ отдела ГЭА |  |
| Тутова Т.В. | Экономист-географ отдела ГЭА |  |
| Осьминина О.С. | Редактор-корректор |  |
| Бурцева Н. А. | Начальник отдела картографии |  |
| Морозов И.С. | Старший инженер-картограф |  |
| Тимофеева К.А. | Инженер-картограф |  |
| Борисенко И.В. | Инженер-картограф |  |
| Бурцев А.В. | Инженер-картограф |  |
| Минаева М.А. | Инженер-картограф |  |
| Мезенцев А.С. | Инженер-картограф |  |
| Гальчанский К.Б. | Гео-системный администратор |  |
| Павлова Н.А. | Начальник отдела информационно-правового обеспечения |  |
| Визильтир Е.Н. | Юрисконсульт отдела ИПО |  |

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

Глава 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	9

1.1 Анализ состояния территории рабочего поселка Дорогино, проблем и направлений ее комплексного развития	9

1.1.1	 Общие сведения о поселке. Историческая справка	9

1.1.2 Анализ реализации ранее разработанных и утвержденных документов территориального планирования (1989 г.)	10

1.1.3 Природные условия и ресурсы	12

1.1.3.1 Климатическая характеристика	12

1.1.3.2 Рельеф	15

1.1.3.3 Геологическое строение	15

1.1.3.4 Гидрогеологические условия	16

1.1.3.5 Инженерно-геологическая характеристика	18

1.1.4	 Градостроительная ситуация	19

1.1.4.1 Существующая территориально-планировочная организация территории	19

1.1.4.2 Экономическая база	21

1.1.4.3 Население	23

1.1.4.4 Жилищный фонд	24

1.1.4.5 Культурно-бытовое обслуживание	25

1.1.5	 Распределение земель по составу и форме собственности	28

1.1.6 Транспортная инфраструктура	29

1.1.6.1 Внешний транспорт	29

1.1.6.2 Улично-дорожная сеть	30

1.1.6.3 Автотранспорт поселения	33

1.1.7 Инженерное оборудование территории	34

1.1.7.1 Водоснабжение	34

1.1.7.2 Водоотведение	34

1.1.7.3 Теплоснабжение	36

1.1.7.4 Газоснабжение	36

1.1.7.5 Электроснабжение	36

1.1.7.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	37

1.1.8 Зеленый фонд	37

1.1.9 Санитарная очистка территории	38

1.1.10 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	39

1.1.10.1 Атмосферный воздух	39

1.1.10.2 Поверхностные и подземные воды	39

1.1.10.3 Почвы	40

1.1.10.4 Радиационная обстановка	40

1.1.11 Зоны с особыми условиями использования территории	41

1.1.11.1 Зоны охраны памятников истории и культуры	41

1.1.11.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	42

1.1.11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	44

1.1.11.4 Санитарно-защитные зоны	47

1.1.12 Зона специального назначения	49

1.2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	49

1.2.1 Комплексная оценка условий развития территорий	49

1.2.2 Варианты планируемого развития территорий	53

1.3 Перечень мероприятий по территориальному планированию	54

1.4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	57

1.4.1 Социально-экономическое развитие	57

1.4.1.1 Перспективы развития промышленности	57

1.4.1.2 Прогноз численности населения	57

1.4.1.3 Жилищный фонд	59

1.4.1.4 Система культурно-бытового обслуживания	61

1.4.2 Транспортная инфраструктура	65

1.4.2.1 Внешний транспорт	65

1.4.2.2 Улично-дорожная сеть	67

1.4.3 Инженерное оборудование	68

1.4.3.1 Водоснабжение	68

1.4.3.2 Водоотведение	71

1.4.3.3 Теплоснабжение	72

1.4.3.4 Газоснабжение	73

1.4.3.5 Электроснабжение	74

1.4.3.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	76

1.4.3.7 Инженерная подготовка территории	77

1.4.4 Санитарная очистка территории	78

1.4.5 Озеленение	81

1.4.6 Охрана окружающей среды	82

1.4.7 Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры	84

1.4.8 Зона специального назначения	85

1.4.9 Проектируемая территориально-планировочная организация	86

1.4.9.1 Проектируемый баланс территории	86

1.4.9.2 Функциональное зонирование	88

1.4.10 Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана	93

1.5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	94

1.5.1 Задачи и цели оценки риска	94

1.5.2 Оценка основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	96

1.5.3 Проектные предложения по минимизации риска возникновения ЧС	99

1.5.3.1 Обеспечение безопасности на транспортных магистралях (чрезвычайные ситуации с АХОВ, ГСМ и СУГ)	99

1.5.3.2 Обеспечение безопасности на водных объектах (чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях)	102

1.5.3.3 Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС)	104

1.5.3.4 Развитие территории и размещения объектов капитального строительства	106

1.5.3.5 Обеспечение пожарной безопасности	107

1.5.3.6 Обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры	109

1.5.3.7 Ликвидация ЧС, мониторинг и прогнозирование, организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения	113

1.6 Инвестиционный паспорт	114

Глава 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	118

2.1 Цели и задачи территориального планирования	118

2.2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	120

2.2.1 Предложения по строительству объектов социально-экономической сферы	120

2.2.2 Предложения по размещению объектов капитального строительства в области транспортной инфраструктуры	122

2.2.3 Предложения по размещению объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры	123

2.2.4 Предложения по изменению использования территорий в пределах существующей границы рабочего поселка	125

2.2.5 Предложение по формированию строительных программ в области жилищного строительства	128

2.2.6 Предложения по охране окружающей среды	128

2.2.7 Основные технико-экономические показатели генерального плана	129

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	135

ВВЕДЕНИЕ

Проект корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области разработан ООО НВЦ «Регион» на основании муниципального контракта от 15.01.2008 г. № б/н с администрацией Черепановского района Новосибирской области.

Проект корректировки генерального плана разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с целями и задачами развития Новосибирской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Новосибирской области:

- схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе InGeo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проект корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь – 10 лет – до 2019 года;

- расчетный срок – 20 лет (10 лет от I очереди) – до 2029 года.

Состав проекта:

I. Пояснительная записка к проекту корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино:

Глава 1 Материалы по обоснованию.

Глава 2 Положения о территориальном планировании.

II. Графические материалы:

1. План современного использования территорий (опорный план). Масштаб 1:5000.

2. Карта (схема) комплексной оценки территории. Масштаб 1:5000.

3. Генеральный план (основной чертеж). Масштаб 1:5000.

4. Карта (схема) зонирования территорий. Масштаб 1:5000.

5. Карта (схема) транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:5000.

6. Карта (схема) инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. Масштаб 1:5000.

Глава 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1.1 Анализ состояния территории рабочего поселка Дорогино, проблем и направлений ее комплексного развития

1.1.1	 Общие сведения о поселке. Историческая справка

Рабочий поселок Дорогино Черепановского района Новосибирской области расположен в 18 км от районного центра г. Черепаново и в 90 км от областного центра г.Новосибирска. Территория поселка в границах составляет 368 га.

Граница рабочего поселка и статус его как городского поселения установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

С западной стороны от железной дороги «Новосибирск-Барнаул» проходит автомагистраль федерального значения М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск – Ташанта.

На 1 января 2010 года население поселка составляло 4258 человек.

В поселке расположено 6 промышленных предприятий: ООО «Дорогинский кирпич», ООО «Катадор», ООО Завод керамических изделий «Универсал», ООО «БИНОМ», ОАО «Второгнеупор», МУП «Теплосети-Дорогино».

Главной улицей поселка является улица Центральная, проходящая в меридиональном направлении между промышленной и жилой зонами.

Историческая справка

В 1924-1930 гг. проводилась реконструкция железной дороги «Новосибирск-Барнаул», которая предусматривала замену деревянных мостов и усиление полотна пути. В связи с реконструкцией в 1924 году был построен разъезд №8 (Дорогино), где было проложено два железнодорожных пути. В 1926 году были построены деревянное здание вокзала и жилье для обслуживающего персонала. В связи с повторной реконструкцией железной дороги, вызванной увеличением грузоперевозок, в 1938 году на ст. Дорогино был построен третий путь. В июле 1942 года на ст. Дорогино развернулось строительство минного завода, но к концу войны необходимость в его строительстве исчезла.

В 1946 году было принято решение на базе Евсинского и Дорогинского месторождений глин построить завод по выпуску керамических канализационных труб производственной мощностью 7 тыс. тонн продукции в год. В декабре 1948 года была сдана в эксплуатацию первая очередь строительства завода. На полную мощность завод пущен в 1950 году. В 1953 году было принято постановление о строительстве в Дорогино керамического комбината, для строительства которого было создано новое строительно-монтажное управление. В 1967 году Дорогинский керамико-трубный завод по приказу МПСМ РСФСР был переименован в Новосибирский завод керамических изделий.

На базе Дорогинского керамико-трубного завода и был образован поселок Дорогино.

1.1.2 Анализ реализации ранее разработанных и утвержденных документов территориального планирования (1989 г.)

Предыдущий генеральный план рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области разработан по заданию Главного управления по архитектуре и градостроительству Новосибирского облисполкома АПЗ № 23 от  19.02.1986 г. проектным институтом «НОВОСИБГРАЖДАНПРОЕКТ».

Население

Проектная численность населения предусматривалась следующая:

- первая очередь (1995 г.) – 6500 чел.;

- расчетный срок (2010 г.) – 8000 чел.

На 01.01.2010 г. численность населения рабочего поселка Дорогино составляла 4258 человек.

За период с 1995 по 2009 год население поселка сокращалось как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате механической убыли.

Жилищный фонд

Проектом предусматривалась норма обеспеченности общей жилой площадью на 1 жителя:

- на первую очередь строительства – 14,5 м²;

- на расчетный срок – 18,0 м².

Жилищный фонд рабочего поселка на 01.01.2009 г. характеризовался показателем обеспеченности жилой площадью равным 18,21 м2 на одного человека. Таким образом, проектная обеспеченность жилой площадью достигнута.

На I очередь строительства учитывались существующие жилые дома с остаточным сроком службы 5 и более лет, на расчетный срок – свыше 25 лет. Генеральным планом проектировались жилые дома секционного типа в 2-5 этажей и усадебные 1-этажные. На сегодняшний день секционная застройка составляет 32% общего объема жилого фонда (25,2 тыс. м2 общей площади квартир).

Инженерная инфраструктура

Таблица 1 - Перечень предложений, отраженных в генеральном плане 1989 года, по инженерному оборудованию рабочего поселка Дорогино

| Мероприятия, запланированные в генеральном плане 1989 года | Выполнение (состояние на 01.01.2010 г.) |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| Строительство водопровода из чугунных труб 7,5 км (по состоянию на 01.01.1995 г. протяженность водопроводных сетей поселка составляла 11,8 км, протяженность сетей к 2010 г. должна была составлять 18,3 км, то есть строительство уличного водопровода предусматривалось по всем улицам) | Водопроводными сетями обеспечены все объекты социально-бытового обслуживания и 70% жилищного фонда. Таким образом, мероприятие выполнено не полностью |
| Водоотведение |  |
| Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 2,7 тыс. м3/сутки к 1995году | Не выполнено |
| Теплоснабжение |  |
| Строительство теплотрассы 2д = 200мм от котельной завода керамических изделий к микрорайонам 1-1,1-2,1-3, L=1,0 км до 1995г. | Выполнено |
| Строительство теплотрассы 2 д = 300 мм от котельной завода керамических изделий к микрорайонам П-3, П-4, L=0,6 км до 1995 г. | Выполнено |
| Электроснабжение |  |
| Строительство п/ст. Гранит (вместо существующей) напряжением 10 кВ с двумя трансформаторами по 25 МВа до 1995 г. | Выполнено |
| Строительство ВЛ-110 Кв – 2 км. На первую очередь до 1995 г. | Строительство сетей не выполнено. Поселение электрифицировано на 100% |
| Строительство ВЛ-35 Кв – 8,5 км до 1995г. |  |
| Строительство двухсекционного РП-10 кВ до 1995г. | Выполнено |
| Прокладка кабельных линий сечением 3*240 мм2 напряжением 10 Кв – 6,6 км | Выполнено |
| Газоснабжение |  |
| Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления, ГРС-1шт, ГРП-3шт (для полной газификации поселения) | Выполнено строительство только газопровода высокого и низкого давления |
| Строительство газораспределительной станции на первую очередь до 1995 г. | Не выполнено |
| Строительство трех газорегуляторных пунктов до 1995года | Построено два |
| Устройства связи и радиовещания |  |
| Предусматривалось расширение станции АТС к 2010 г. на 2000 номеров | Не выполнено |

1.1.3 Природные условия и ресурсы

1.1.3.1 Климатическая характеристика

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России рабочий поселок Дорогино отнесен к району I, подрайону I В. Климат данного района резко континентальный с резкими колебаниями температуры, с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом.

Температура воздуха подвержена резким изменениям по сезонам года, месяцам и суткам. Средняя многолетняя температура воздуха за год – 0,3о С. Самым холодным месяцем является январь со средней многолетней температурой – 19,4о С, но в некоторые годы температура других зимних месяцев оказывается ниже январской. Самый теплый месяц – июль со средней многолетней температурой +18,4о С, но возможны случаи, когда максимальная температура воздуха наблюдалась в июне или августе.

Абсолютный минимум температуры воздуха -53о С наблюдается в январе (бывает редко, один раз в 20-30 лет), абсолютный максимум +48о С наблюдается в отдельные дни июля. Переход средних суточных температур воздуха через 0о С весной происходит 15 апреля, осенью – 20 октября. Заморозки наступают с 18 сентября, а прекращаются 20 мая.

Продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной температурой колеблется в пределах 183-195 дней, а безморозный период длится в среднем 120 дней. Продолжительность периода со среднесуточной температурой наружного воздуха равной 0о С – 178 дней.

Продолжительность отопительного периода – 227 суток со средней температурой воздуха наиболее холодного периода -25о С.

Относительная влажность воздуха на территории рассматриваемого климатического района в разрезе года изменяется незначительно и колеблется в пределах 59-78%. Наиболее низкая относительная влажность наблюдается в мае-июне (59-65%), что обусловлено быстрым прогреванием приземных слоев воздуха и небольшим количеством выпадающих осадков. Затем ее значения повышаются, достигая в августе 77%. С переходом к устойчивым отрицательным температурам в ноябре-декабре наступает максимум относительной влажности – 78-79%.

Недостаток насыщения влагой в среднем за год характеризуется незначительными величинами и имеет значение 3,0 мб. В течение года наблюдается увеличение дефицита влажности от зимы к лету: зимой, когда относительная влажность характеризуется значительными величинами, дефицит влажности незначителен и составляет 0,4-0,6 мб; летом, в соответствии с повышением температуры воздуха (в июне, июле), дефицит влажности увеличивается до 7,3-7,8 мб.

Среднее количество выпадающих осадков за год, по многолетним наблюдениям, составляет 514 мм. Внутригодовое распределение осадков характеризуется преобладанием осадков в теплый период года. Из общего количества осадков 63% приходится на жидкие осадки, 28% – на твердые и 9% – на смешанные.

С апреля по октябрь наблюдается постепенное увеличение количества осадков, максимума они достигают в июле и составляют 79 мм. Летние осадки имеют ливневый характер, часто с грозами.

Наименьшее количество осадков в году выпадает в феврале-марте и составляет 18-20 мм.

Испарение в зимние месяцы очень незначительно. Резкое увеличение испарения наблюдается в конце апреля после схода снежного покрова, оттаивания и прогревания верхнего слоя почвы.

Интенсивные процессы испарения протекают в период с мая по август, испарение за который составляет 85% годового. Величина испарения этого периода почти равна количеству выпадающих осадков. Так, в многолетнем плане с мая по август выпадает 249 мм осадков, испаряется 245 мм. Максимальное испарение приходится на июнь и июль и составляет соответственно 77 и 60 мм.

По многолетним наблюдениям, установление первого еще неустойчивого снежного покрова приходится в среднем на 18 октября. Примерно только через месяц после выпадения первого снега образуется устойчивый снежный покров и сохраняется в среднем 168 дней с отклонениями в отдельные годы до 30 дней. Полное разрушение устойчивого снежного покрова в среднем происходит с 10 апреля, но возможны колебания от 9 до 12 дней. Окончательный сход снежного покрова наблюдается 24 апреля.

Высота снежного покрова в течение зимы на открытых участках в среднем составляет 37 см, наибольшее ее значение равно 98 см, наименьшее – 1 см.

Для ветрового режима района в течение года характерны ветры южного и юго-западного направлений повторяемостью соответственно 27 и 31% в зимний период и 11-15% в летний период. В летний период увеличивается число случаев ветра северного и северо-восточного направлений повторяемостью 12 и 18%. Штиль в среднем за год наблюдается в 15% случаев зимой и в 18% случаев летом.

Распределение скоростей ветра по направлениям аналогично распределению повторяемости направлений ветра по румбам, а именно: наибольшая средняя скорость совпадает с наибольшей повторяемостью направлений. По среднемесячным значениям, наибольшие скорости ветра 3,5-4,2 м/сек наблюдаются в зимний и переходные периоды, а наименьшие 2,3-2,9 м/сек летом.

Наибольшую повторяемость 79,8% имеют скорости ветра от 0 до 5 м/сек, т.е. преобладают ветры слабые и умеренные. Однако ветры со скоростью 20 м/сек наблюдаются ежегодно и преимущественно в январе-марте. Сильный ветер зимой сопровождается метелями и снегопадом, летом – сильными бурями и ливневыми дождями. В отдельные годы наибольшие порывы ветра достигают 28-40 м/сек (1954 г.). В среднем, в году наблюдается 25 дней с сильным ветром (более 15 м/сек). Самая большая скорость ветра повторяемостью один раз в 5 лет равна 25 м/сек, в 10 лет – 24 м/сек, в 15 лет – 25 м/сек.

Для поселка характерны метели. Метели наблюдаются, в основном, с октября по май. В среднем за сезон отмечается 47 дней с метелью. Наибольшее количество дней с метелью приходится на декабрь, январь. Общая продолжительность метелей за год в среднем составляет 410 часов. Метели сопровождаются ветром от 6 до 13 м/сек, реже – ветром более 18 м/сек.

В 86% случаев метели наблюдаются при южном и юго-западном ветрах. Основной объем снегопереноса при метелях наблюдается с юга и юго-запада, среднегодовой объем снегопереноса за зиму, согласно СНиП 2.01.01.-82, составляет             1000 м3/м.

Облачность в холодное и теплое время года различается незначительно. В годовом ходе как общей, так и нижней облачности максимум среднего ее количества отмечается в октябре.

Минимальные значения общей облачности наблюдаются в июле (6,3 балла), а нижней облачности – в феврале (2,3 балла). В среднем за год наблюдается 40 ясных дней по общей облачности и 126 – по нижней.

В поселке число дней с туманом за год в среднем равно 27, и наблюдаются они в течение всего года. Наиболее частотны туманы (4 дня в месяц) в августе, сентябре, редко наблюдаются (0,4-0,9 дня) в мае, июне. Суммарная продолжительность туманов зимнего периода составляет 85 часов, летнего – 45 часов. Более половины количества туманов наблюдается при штиле.

Грозы характерны для теплого периода – с мая по сентябрь. Наибольшее их количество приходится на лето – с июня по август. В отдельные годы грозы возможны в апреле и октябре. В среднем количество дней с грозой составляет 29. Наибольшее число дней с грозой за год равно 44.

Гололедно-изморозевые явления наблюдаются с октября по апрель. Наибольшее число дней с гололедом приходится на декабрь-январь. Изморозь имеет такое же распространение, как и гололед.

Продолжительность оледенения изменяется в больших пределах от нескольких минут до 5-6 суток.

Максимальная величина большого диаметра гололеда составляет 12 мм, кристаллической изморози – 36 мм, сложного отложения – 60 мм. Наибольшая масса такого оледенения как гололед равна 32 г/п.м. Масса гололедно-изморозевого отложения, равная 20 г/п.м., возможна один раз в 2 года, равная 36 г/п.м. – один раз в 5 лет, равная 56 г/п.м. – один раз в 10 лет, 71 г/п.м. – один раз в 15 лет.

1.1.3.2 Рельеф

В геоморфологическом отношении территория рабочего поселка Дорогино относится к району Приобского увала Приобского степного плато с эрозионно-аккумулятивным рельефом.

Территория поселка по условиям уклона поверхности (от 1,8% до 2,5%) и отсутствия физико-геологических процессов относится к благоприятным для строительства.

1.1.3.3 Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие породы палеозойского фундамента, перекрытые рыхлыми отложениями мезо-кайнозоя. Ниже приведено описание стратиграфических единиц от более древних к более молодым.

Нерасчлененный средний карбон – нижняя пермь.

Балахонская свита

Литологические отложения балахонской свиты представлены серыми глинистыми и песчано-глинистыми сланцами, в верхней части разреза трещиноватыми, в нижней плотными, местами окремленными: аргиллитами плотными, с прослоями разрушенных сланцев, переслаивающимися аргиллитами, песчаниками, углистыми сланцами. Вскрытая мощность – 29-III м.

Меловая и палеогеновая системы

Кора выветривания представлена глиной серовато-желтой, плотной, гидрослюдистого состава, на отдельных участках с включениями дресвы и щебня. Мощность – 0,0-26,5 м.

Неогеновая система

Представлена осадками бурлинской серии. Сложена глинами красновато- и желтовато-коричневыми, желтыми, синими, на отдельных участках с включениями гальки. Мощность – 17,3-84,0 м.

Четвертичная система

Краснодубровская свита

Эолово-делювиальные отложения краснодубровской свиты представлены желто-бурыми суглинками, супесями, желтыми глинами, карбонатизированными. Распространены повсеместно и покрывают сплошным чехлом осадки бурлинской серии. Мощность – 0,0-15,2 м.

Антропогенные отложения

Антропогенные отложения распространены на отдельных участках рассматриваемой площадки, в основном, в пределах территории завода керамических изделий. Грунты неоднородного состава и сложения представлены свалками производственных отходов завода (битая керамика, кирпич, резина, обломки дерева, металлолом) и бытовых отходов (шлак с включением битого кирпича, щебня до 15%, обломков керамики до 40%). Максимальная мощность антропогенных отложений достигает 2,2 м.

Физико-механические характеристики грунтов для всех слоев определены по данным лабораторных изысканий прошлых лет.

1.1.3.4 Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к юго-западной части обширного Западно-Сибирского артезианского бассейна. В поселке выделяется 2 горизонта подземных вод:

- Грунтовые безнапорные воды.

- Напорные трещинные воды палеозоя (балахонская свита).

Водоносный горизонт среднечетвертичных эолово-делювиальных отложений краснодубровской свиты является первым от поверхности. По типу и гидравлическим условиям воды этого водоносного горизонта относятся к грунтовым безнапорным, пластовопоровым с местной областью питания.

Одним из факторов, влияющим на условия формирования водоносного горизонта, является наличие близко залегающего к дневной поверхности водоупора, представленного пестроцветными глинами бурлинской серии. Водоупор распространен почти на всей исследованной территории на глубине 2,0-12,2 м (на отметках 249,12-277,48 м). Только в юго-восточной части площадки выработками глубиной 10-15 м кровля водоупора не вскрыта. Поверхность водоупора неровная, волнистая, с понижениями глубиной 2,8-6,4 м, на отдельных участках достигающей 12,2 м. Общее направление уклона кровли водоупора западное и северо-западное. В северной части территории купол водоупора имеет наивысшие отметки 267,50-277,48 м с глубиной залегания кровли от дневной поверхности 1,8-3,0 м.

Водовмещающими породами являются суглинки. Коэффициент фильтрации грунтов по справочной литературе ориентировочно составляет 0,005-0,01 м/сутки.

Глубина залегания уровня грунтовых вод на равнинных участках рельефа 1,0-7,2м (на отметках 254,95-278,22 м), на повышенных – 6,2-11,8 м (на отметках 278,06-280,90 м).

На участке куполообразного поднятия кровли водоупора грунтовые воды выработками не вскрыты.

Мощность водоносного горизонта колеблется от 0,3 до 8,0 м, наиболее характерные мощности – 1,5-6,7 м.

Основные направления грунтового потока: западное и северо-западное.

В районе куполообразного поднятия неогеновых глин, играющих роль местного водораздела, движение грунтового потока сложное и становится как бы разнонаправленным. Так, поток грунтовых вод к югу и юго-западу от купола имеет уклон в западном и северо-западном направлениях, а к юго-востоку от купола – в северном и северо-восточном.

Грунтовые воды гидравлически связанны с поверхностными водами замкнутых водоемов, которые оказывают как дренирующие, так и питающие воздействие на поток грунтовых вод в зависимости от общего уклона и движения грунтовых вод.

Как указано выше, область питания грунтовых вод совпадает с областью распространения, в связи с чем основным источником питания является инфильтрация атмосферных осадков.

Наиболее низкие уровни отмечаются в конце зимы – начале весны, наиболее высокие – в период интенсивного снеготаяния.

Амплитуда сезонного колебания, по данным наблюдений, составляет 2,0 м. Минимальный уровень грунтовых вод на площадке следует ожидать в марте-апреле на  1,0 м ниже зафиксированного в момент изысканий, максимальный – в мае-июне на 1,0 м выше в условиях естественного режима.

Наличие понижений в кровле водоупора создает условия для образования локальных обводненных участков при максимальном состоянии уровня грунтовых вод.

По общим сведениям, водообильность и водоотдача пород слабая, поэтому воды эксплуатируются только для приусадебного водоснабжения, для хозяйственных целей шахтными колодцами.

По химическому составу исследуемые воды относятся к классу хлоридов, кальциевой группе. Воды слабоминерализированные (сухой остаток 1240-1340 мг/л), очень жесткие (общая жесткость 19,40-20,0 мг/экв). Реакция воды нейтральная и слабощелочная (РН=7,0-7,37).

Водоносный горизонт нижнепермских-среднекарбоновых отложений балахонской свиты

Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым аргиллитам, глинистым сланцам, залегающим под палеогеновыми и неогеновыми отложениями на глубине        45-89 м. Глубина залегания водоносного горизонта – 45-115 м, вскрытая мощность –      28-85 м.

Воды напорные. Величина напора составляет 34-104 м. Статический уровень воды в скважинах 3,1-19,0 м. Дебит скважин изменяется от 0,33 до 1,69 л/сек при понижении 9,0-62,0 м. По химическому составу воды пресные гидрокабонатно-кальциевого типа. Коли-титр – 333, коли-индекс – 3.

Резервом для увеличения водопотребления в р.п. Дорогино является Дорогинское месторождение грунтовых вод, расположенное в 5 км от р.п. Дорогино, у водохранилища на р. Койниха.

1.1.3.5 Инженерно-геологическая характеристика

Оценка территории рабочего поселка Дорогино по условиям строительства проведена на основе анализа геоморфологических, гидрогеологических и инженерно-геологических данных.

По условиям залегания уровня грунтовых вод выделяются следующие участки:

1) благоприятные для строительства – уровень грунтовых вод 5 м от поверхности, восточная и северо-восточная окраины поселка и два небольших пятна в центральной части поселка;

2) условно-благоприятные для строительства – глубина залегания уровня вод от          2 до 4 метров, участки расположены полосой с юга на север по восточной части поселка с изгибом в центральной части на запад и с переходом в западную часть поселка;

3) неблагоприятные для строительства – глубина залегания уровня вод до 2-х метров, эти участки занимают западную, северную части и в центре поселка перемещаются на благоприятные и условно-благоприятные участки для строительства.

Общая площадь неблагоприятных для строительства участков по условиям грунтовых вод составляет около 50% общей территории. К неблагоприятным относятся также два участка с торфяниками мощностью до 2 м, расположенные восточнее школы. Таким образом, рельеф территории поселка позволяет без значительных объемов земляных работ решить проблему отвода поверхностного стока с застраиваемых территорий, а наличие значительных участков территории с высоким уровнем грунтовых вод требует устройства дренажей и гидроизоляций подземных сооружений.

1.1.4	 Градостроительная ситуация

1.1.4.1 Существующая территориально-планировочная организация территории

Рабочий поселок Дорогино находится в северной части Черепановского муниципального района Новосибирской области.

Планировочная структура поселка определена как естественными природными факторами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

Характерная особенность поселка – его вытянутость вдоль железной дороги «Новосибирск-Барнаул». Рабочий поселок Дорогино по характеру застройки можно разделить на две части: южную и северную. В южной части поселка общественным центром является улица Ленина, в северной – улица Светлая, вдоль которых сосредоточен основной объем учреждений социально-культурного и бытового назначения. Улица Центральная – основная улица, пересекает поселок с севера на юг, обслуживает как промышленную зону, так и жилые кварталы рабочего поселка.

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона специального назначения.

Планировочная организация жилой зоны

В жилой зоне рабочего поселка выделяются 2 жилых района: первый – в южной части поселка, включающий индивидуальную застройку со сложившимся центром по улице Центральная, второй – к северу от него, представленный преимущественно 5-ти и  2-х этажной застройкой. Границей между ними служит улица Шоссейная.

Планировочная организация зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования представлена сельскохозяйственными угодьями, расположенными вдоль восточной границы, а также на северо-западе и юго-западе рабочего поселка.

Планировочная организация общественно-деловой зоны

Главными планировочными осями общественно-деловой зоны являются улицы Светлая и Ленина, вдоль которых сосредоточен основной объем объектов социально-культурного и бытового назначения (школа, детский сад, больница, детский дом, отделение связи, дом культуры).

Планировочная организация зоны рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представлена природными территориями в восточной и центральной части поселка, а также парком на пересечении улиц Центральная и Ленина.

Планировочная организация зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры включает в себя зону железнодорожного транспорта, представленную полосой отвода железнодорожной магистрали «Новосибирск-Барнаул» и железнодорожной станцией «Дорогино», зону улично-дорожной сети, представленную улицами и дорогами рабочего поселка, двумя остановками по улице Центральная, автомобильными переездами и мостами, а также зону автомобильного транспорта, включающую в себя объекты для хранения транспорта (территории застройки гаражами на северо-востоке, по ул. Светлая и Ломоносова).

Планировочная организация зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры рабочего поселка включает в себя объекты водоснабжения (очистные сооружения, насосные станции на северо-востоке), теплоснабжения (центрально-тепловой пункт в районе школы).

Планировочная организация производственной зоны

Производственная зона размещена в северо-западной части поселка параллельно железной дороге и на северо-востоке. Зона представлена следующими промышленными предприятиями: ООО «Дорогинский кирпич», ООО «Катадор», ООО Завод керамических изделий «Универсал», ООО «БИНОМ», ОАО «Второгнеупор» (склад), МУП «Теплосети-Дорогино», филиал Новосибирского завода им. Коминтерна. Большая часть предприятий имеют подъездные железнодорожные пути и дороги для автотранспорта.

Планировочная организация зоны специального назначения

Зона специального назначения представлена двумя полигонами ТБО (один из которых – законсервированный) на северо-востоке и кладбищем в центральной части рабочего поселка, а также несанкционированной свалкой в районе пруда на северо-западе.

Общая площадь земель в границах рабочего поселка Дорогино – 368 га.

1.1.4.2 Экономическая база

В рабочем поселке Дорогино сосредоточены следующие промышленные предприятия:

- ООО «Дорогинский кирпич» (производство строительного кирпича). Сырьевая база кирпичного завода расположена на территории Исктимского района Новосибирской области – это Линевское месторождение кирпичных суглинков, общие запасы которых оцениваются в 612 тыс м3 глины, что обеспечит потребности предприятия на ближайшие 10 лет. В перспективе имеется возможность разработки разведанных, но неиспользуемых запасов кирпичных суглинков в Евсинском месторождении, которые оцениваются более чем в 1 млн. кубических метров. Разработка карьера, добыча суглинков и транспортировка до места переработки обеспечивается собственными силами предприятия. С 2008 года на предприятие идет процесс модернизации действующего производства направленный на автоматизацию основных технологических процессов, что скажется на объемах выпускаемой продукции и ее качестве. Инвестиции, вливаемые в модернизацию, должны составить 450 млн. руб., объем выпускаемой продукции увеличится на 100% и будет составлять 50-60 млн. шт. условного кирпича в год.

- ООО «Катадор» (производство катализаторов и носителей для химической промышленности, разработка технологий и выпуск опытно-промышленных и промышленных партий катализаторов, носителей и сорбентов для нужд химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, транспорта, а также медицины). ЗАО «Катализаторная компания» с начала 2000 года планомерно выполняет согласованную с областной и районной администрациями антикризисную инвестиционную программу, направленную на расширение производства катализаторов, возрождение Новосибирского завода керамических изделий и организацию новых рабочих мест в рабочем поселке Дорогино. На первом этапе осуществления этой программы выкуплен и перепрофилирован под производство носителей цех фасадной плитки, простаивавший более 5 лет. Здесь создано высокоэффективное производство микросферического носителя для катализатора дегидрирования парафиновых углеводородов, что позволит создать в Дорогино около 50 новых рабочих мест. Производство запущено в конце января 2001.

- ООО Завод керамических изделий «Универсал» (производство керамических изделий).

- ООО «БИНОМ» (изготовление мебельной фурнитуры и товаров народного потребления из пластмасс).

- ОАО «Второгнеупор» (офис склада формованных огнеупоров в поселке Дорогино).

- МУП «Теплосети-Дорогино», ул. Шоссейная, 3, корп. 1 (производство тепловой энергии).

Таблица 2 - Показатели работы основных промышленных предприятий поселка

| Предприятия | Деятельность предприятия | Численность занятого населения, чел. | Объем промышленного производства в действовавших ценах, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 / 2008,% |
| ООО «Дорогинский кирпич» | производство кирпича | 187 | 25,6 | 55 | 110,7 | 196,3 | 128 | 65,2% |
| ООО Завод керамических изделий «Универсал» | производство сантехнических изделий | 260 | 47 | 50 | 89,7 | 130 | 134 | 103% |
| ООО «Катадор» | производство носителей катализаторов | 40 | 3,1 | 5,6 | - | - | - | - |

В течение ряда последних лет на территории поселка высокими темпами идет создание новых производств. В конце 2004 г. начато производство продукции на                ООО Завод керамических изделий «Универсал» (на базе бывшего НЗКИ).

1.1.4.3 Население

Численность населения рабочего поселка Дорогино на 1 января 2010 г. составляла 4258 человек. Как мы видим из предоставленных ниже статистических данных численность населения рабочего поселка Дорогино на протяжения последних лет находится примерно в одном диапазоне.

Таблица 3 - Численность населения рабочего поселка Дорогино за 2004-2009 гг.

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 4255 | 4300 | 4265 | 4258 |

На Рисунке 1 представлено колебание численности населения за 2005-2009 гг.

Рисунок 1 – Динамика численности населения рабочего поселка Дорогино за 2004-2009 гг.

Сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью. Среди причин смертности наиболее распространены заболевания органов кровообращения – 42,1%, травматизм – 19,4% и новообразования (доброкачественные и недоброкачественные опухоли) – 13,1 %. За 2009 год умерло 64 человека, родилось 54 человека.

Таблица 4 - Половозрастная структура населения

| Показатели | Единица измерения | Показатель на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего человек | человек | 4258 |
| Численность мужчин | человек | 1700 |
| Численность женщин | человек | 2558 |
| Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста | человек | 848 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | человек | 2480 |
| Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | человек | 930 |
| Число многодетных семей | единиц | 28 |

Численность трудовых ресурсов в р.п. Дорогино на 2010г. составила 2,1 тыс.чел, в том числе  население занятого в экономике поселка, составляет 1,2 тыс. человек, или 57% населения рабочего поселка.

Численность официально зарегистрированных безработных в 2010 году составила 31 человека, что соответствует уровню 2009 году.

1.1.4.4 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда рабочего поселка Дорогино составляет                 78,3 тыс. м2. Характеристика жилищного фонда представлена в следующей таблице.

Таблица 5 - Характеристика жилищного фонда рабочего поселка Дорогино

| № п/п | Наименование | Единица измерения | По состоянию на 01.01.09 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общ. пл. | 78,3 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии | тыс. м2 | 6,71 |
| 3 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 310 |
| 4 | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 54 |
| 5 | Обеспеченность жилищным фондом | м2 общ. пл/чел. | 18,21 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |
|  | водопроводом |  | 70 |
|  | канализацией |  | 68 |
|  | газом |  | 2 |
|  | центральным отоплением |  | 13 |
|  | горячим водоснабжением |  | 0 |

В ветхом и аварийном состоянии находится около 10% жилищного фонда                (6,71 тыс. м2). Износ жилищного фонда частного сектора составляет 40-50%, муниципального (многоквартирные двухэтажные дома) – 80-90%. Пятиэтажные здания построены в 70-80 годах. Материалы постройки – смешанные: блочные, кирпичные, панельные, деревянные. Преобладают кирпичные и блочные.

Анализ жилищного фонда рабочего поселка выявил ряд проблем:

1. Необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов общей площадью  6,71 тыс. м2 с обеспечением проживающих в них людей жильем.

2. Снижение объемов ввода жилищного фонда (и в том числе социального) замедляет процесс улучшения условий проживания. На конец 2009 года число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составило 46 единиц.

3. Жилищный фонд рабочего поселка характеризуется достаточно низкими показателями обеспеченности площадью на одного человека (18,21 м2 общей площади на человека) и по уровню инженерного оборудования.

1.1.4.5 Культурно-бытовое обслуживание

Система социально-бытового обслуживания рабочего поселка Дорогино формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся коммуникационных связей;

- экономического и социально-культурного потенциала поселка;

- особенностей системы расселения по территории;

- уровня развития транспортной сети.

Таблица 6 - Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2010 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование и воспитание |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 220 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1100 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | коек | 35 |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение/смена | 36 |
| 3 | Аптеки | объект | 1 |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 1 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площадь зала | 300 |
| 2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0 |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Клубы | мест | 277 |
| 2 | Библиотеки | тысяч единиц хранения | 13,71 |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |
| 1 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торговой площади | 489 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 0 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 170 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 1 |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |
| 1 | Отделение Сбербанка | объект | 1 |
| 2 | Отделение связи | объект | 1 |
| 3 | Пожарное депо | объект | 1 |
| 4 | Отделение милиции | объект | 1 |

Образовательная система рабочего поселка Дорогино – совокупность образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить потребности населения в образовательных услугах и качественном образовании.

Детские дошкольные учреждения

На 01.01.2010 г. в поселке функционирует 1 детское дошкольное учреждение на 220 мест, в 2007 г. его посещало 150 человек. Таким образом, наполняемость ДДУ составляет 68%.

Общеобразовательные школы

На территории рабочего поселка Дорогино действует 1 общеобразовательная школа на 1100 мест, на 01.01.2010 г. в ней обучалось 417 человек. Наполняемость школы составляет 38%.

Средняя численность работников образовательной сферы – 118 человек (43 педагога, в том числе: с вышей квалификационной категорией – 5 человек;                                   I квалификационной категорией – 15 человек; II квалификационной категорией –                      15 человек), средняя заработная плата отрасли – 8331 рублей.

В марте 2007 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» получен автобус в Дорогинскую СОШ.

Внешкольное образование

В рабочем поселке Дорогино имеется музыкальная (ДШИ) школа на 100 мест, занимающая часть крыла детского сада. В рамках программы «Развитие культуры Черепановского района на 2007-2009 годы» произведен капитальный ремонт кровли и пола МОУ ДОД «Дорогинская ДШИ» на сумму 100,00 тысяч рублей.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Жителям поселка медицинские услуги оказывает Дорогинская больница (мощностью 35 коек), врачебная амбулатория (36 пос./смену) и аптека.

Численность врачей всех специальностей составляет 3 человека, численность среднего медицинского персонала – 22 человека.

Социальная защита населения

На 01.01.2010 г. социальная защита населения поселка представлена:

- отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в 2009 году на учете в отделении стояло 12 человек); расположенном в здании администрации;

- Дорогинским детским домом. На сегодняшний день в нем проживают 68 детей, в том числе имеющих задержку психического развития. Для них в специальных коррекционных классах реализуется начальная образовательная программа (7-го вида).

Спортивные сооружения

В рабочем поселке Дорогино имеется 1 спортивный стадион и 1 спортивный зал при общеобразовательной школе.

Учреждения культуры

В настоящее время рабочий поселок Дорогино представлен следующими учреждениями культуры:

- библиотекой с книжным фондом 13,713 тыс. экземпляров (находится в арендованном помещении в здании детского сада);

- Дорогинским Домом культуры (ГДК) на 277 мест (в здании имеется кинотеатр).

В рамках программы «Развитие культуры Черепановского района на                      2007-2009 годы» произведен капитальный ремонт крыши Дорогинского ГДК на сумму 400 тысяч рублей.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Торговля и общественное питание в Дорогино представлены предприятиями розничной торговли (30 павильонов, 6 магазинов) и ведомственными столовыми (СОШ, Кирпичный завод, завод Универсал, детский дом). Бытовое обслуживание населения представлено парикмахерской на одно место, расположенной в здании отделения связи.

Административно-деловые учреждения

На территории рабочего поселка Дорогино имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации;

- отделение Сбербанка;

- отделение связи;

- пожарное депо;

- отделение милиции.

Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг населению.

1.1.5	 Распределение земель по составу и форме собственности

Баланс земель рабочего поселка Дорогино включает следующие категории земель, представленные в таблице.

Таблица 7 - Баланс земель рабочего поселка Дорогино

| № п/п | Состав земель | По состоянию на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего земель: | 368 |
| 1.1 | в т.ч.: земли жилой застройки | 54 |
| 1.2 | земли общественно-деловой застройки |  |
| 1.3 | земли производственной застройки |  |
| 1.4 | земли инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 1.5 | земли рекреационного использования |  |
| 1.6 | земли сельскохозяйственного использования | 213 |
| 1.7 | земли специального назначения |  |
| 1.8 | земли водного фонда |  |
| 1.9 | прочие земли |  |
| 1.10 | земли иного использования |  |
| 2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования | 85 |
| 2.1 | из них: зеленые насаждения общего пользования | 39 |
| 2.2 | улицы, дороги, проезды, площади | 46 |
| 2.3 | прочие территории общего пользования |  |
| 3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | 15 |
| 4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения |  |

Согласно данным Таблицы 7, наибольший удельный вес имеют земли сельскохозяйственного использования, они составляют 58% общей площади земель в границах рабочего поселка.

1.1.6 Транспортная инфраструктура

1.1.6.1 Внешний транспорт

Из внешних видов транспорта в рабочем поселке Дорогино получили развитие железнодорожный и автомобильный транспорт. Воздушного и водного сообщения поселок не имеет. Ближайший аэропорт и речной порт находятся в г.Новосибирске.

Станция Дорогино Западно-Сибирской железной дороги расположена на железнодорожной магистрали «Новосибирск-Барнаул», у границы поселка с Искитимском муниципальным районом. Станция электрифицирована, по основному характеру является грузовой.

Примыкающие к станции подходы:

- со стороны ст. Алтайская – 2-путный с односторонней автоблокировкой;

- со стороны ст. Новосибирск – однопутный с 2-сторонней автоблокировкой.

Станция оборудована устройствами диспетчерской централизации. Полезная длина путей – 858-913 м, вытяжки – 290 м. Имеется пассажирская платформа 175х3,5 м, расположенная с юго-восточной стороны путей. К четной горловине станции примыкают пути протяженностью 0,4 км и 3,2 км, к нечетной тяговой подстанции – 0,3 км.

Станция выполняет функции как по обслуживанию пассажиров, так и по переправке грузов.

Через станцию проходят пассажирские поезда в следующих направлениях: Бийск – Томск, Кулунда – Новосибирск, Бийск – Новосибирск, Ташкент – Новосибирск, Новосибирск – Рубцовск № 641Н, Алма-Ата – Новосибирск-Главный № 326Н, Барнаул – Кисловодск № 326Н, Кулунда – Новосибирск-Главный № 604Н, Новосибирск – Алма-Ата 1 № 325Н, Рубцовск – Новосибирск-Главный № 642Н, Санкт-Петербург Ладож. – Барнаул № 014А, Симферополь Пасс. – Барнаул № 254П.

Пригородные электропоезда следуют через станцию Дорогино от станции Новосибирск-главный до города Черепаново.

Кроме того, станция производит обработку сборных поездов, переработку вагонопотока на подъездных путях, а также погрузку и выгрузку вагонов для предприятий поселка.

Во внешних связях рабочего поселка Дорогино автомобильный транспорт играет значительную роль. К западу от поселка, в 730 м за железнодорожной линией «Новосибирск-Барнаул», проходит федеральная дорога II категории М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск – Ташанта, ширина земляного полотна – 13 м, проезжая часть – 7,5 м. Связь с автомагистралью осуществляется местной дорогой к северу от поселка, имеющей твердое 8-метровое покрытие на 10-метровом основании. Пересечение с железной дорогой осуществляется по охраняемому переезду.

Имеется также ряд грунтовых дорог местного значения, связывающих рабочий поселок Дорогино с близлежащими поселками (Посевная, Евсино).

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажироперевозки, так и грузоперевозки.

Непосредственно через поселок курсирует автобусный маршрут «Черепаново-Посевная-Дорогино-Запрудный».

1.1.6.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть поселка входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть рабочего поселка Дорогино ориентирована на железнодорожную линию «Новосибирск-Барнаул».

Улица Центральная – основная улица, пересекает поселок с севера на юг, обслуживает как промышленную зону, так и жилые кварталы поселка. Большую часть транспортного потока составляет грузовой автотранспорт, в том числе и транзитный. Частично благоустроены улицы Ленина, Гоголя, Толстого, Пушкина, Некрасова. Протяженность благоустроенных поселковых улиц жилой зоны с укрепленными проезжими частями составляет 4,2 км.

Категории улиц и дорог определены в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

Таблица 8 - Категория улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях. |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне. |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги, на внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне. |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги. |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района. |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей. |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов). |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов. |

Таблица 9 – Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Улица Центральная является магистральной улицей общегородского значения с проезжей частью 9,0 м. Она осуществляет связь жилых кварталов с центром, местами приложения труда. Улица Шоссейная выполняет роль районной, служит для выхода на внешние местные дороги. Сеть улиц жилых зон связывает внутренние жилые кварталы.

Таблица 10 - Характеристика улично-дорожной сети рабочего поселка Дорогино

| № | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная | 5660 | 9 | 50940 | асфальт |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Ленина | 1300 | 9 | 11700 | грунт |
| 3 | Гоголя | 1300 | 5 | 6500 | грунт |
| 4 | Толстого | 1300 | 5 | 6500 | грунт |
| 5 | Пушкина | 900 | 5 | 4500 | грунт |
| 6 | Некрасова | 900 | 5 | 4500 | грунт |
| 7 | Фурманова | 1300 | 5 | 6500 | грунт |
| 8 | Комсомольская | 1000 | 5 | 5000 | грунт |
| 9 | Заводская | 1100 | 5 | 5500 | грунт |
| 10 | Кирова | 400 | 5 | 2000 | грунт |
| 11 | Шоссейная | 1000 | 5 | 5000 | грунт |
| 12 | Вокзальная | 900 | 5 | 4500 | грунт |
| 13 | Светлая | 1500 | 5 | 7500 | грунт |
| 14 | Ломоносова | 1700 | 5 | 8500 | грунт |
| 15 | Лермонтова | 300 | 5 | 1500 | грунт |
| 16 | Молодежная | 500 | 5 | 2500 | грунт |
| 17 | Промышленная | 1000 | 5 | 5000 | грунт |
| 18 | Майская | 600 | 5 | 3000 | грунт |
| 19 | Дорога до кладбища | 490 | 5 | 2450 | грунт |
|  | ИТОГО | 23150 |  |  |  |

Общая протяженность улично-дорожной сети равна 23,15 км, в том числе 5,66 км улицы с твердым покрытием. Длина магистральных улиц составляет 5,66 км, улиц местного значения – 17,49 км. Плотность улично-дорожной сети рабочего поселка Дорогино составляет 6,3 км/км2.

1.1.6.3 Автотранспорт поселения

Автотранспорт представлен личным транспортом населения и транспортом юридических лиц.

Кооперативные боксовые гаражи расположены в восточной части поселка (два блока по 200 шт.). В районе детского сада имеются гаражи самовольной постройки (приблизительно 100 шт.). Личный транспорт населения также содержится в личных гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта в промышленной зоне рабочего поселка.

Общественный транспорт в рабочем поселке Дорогино отсутствует. Непосредственно через поселок курсирует автобусный маршрут «Черепаново-Посевная-Дорогино-Запрудный». Имеются две автобусные остановки, расположенные около завода «Универсал» и Дома культуры.

1.1.7 Инженерное оборудование территории

1.1.7.1 Водоснабжение

Водоснабжение р.п. Дорогино осуществляется по водоводу «Искитим – Евсино – Черепаново» (диаметром 600 мм)  от насосной станции 4-го подъема мощностью в объеме 800 м3/сут, качество водопроводной воды соответствует требованиям СНиП.

Завод керамических изделий имеет свой источник для технического водоснабжения – водохранилище на реке Койниха. Вода из водохранилища насосами ЦНС 180/128 подается на производственные нужды и отопление завода. Берега пруда устойчивые, покрыты травой, не размываются. На берегах пруда строений нет, сточные воды в пруд не попадают. На территории завода имеется два пожарных подземных железобетонных резервуара емкостью 750 м3.

Водоснабжение приусадебных участков рабочего поселка Дорогино осуществляется шахтными колодцами, каптирующими неглубоко залегающий грунтовый водоносный горизонт.

Питьевое водоснабжение поселка осуществляется централизованно, т.е. посредством уличного водопровода. В поселке в разные годы пробурено 14 артезианских скважин на воду глубиной 94-220 м. Все существующие скважины в настоящее время недействующие.

В юго-восточной части поселка, в зоне индивидуальной жилой застройки, водопровод не проложен.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 12 км (в том числе нуждается в замене – 5,2 км, требует ремонта – 3 км). Износ системы водоснабжения (объектов и сетей) – 80%.

Поверхностный водозабор ведется из р.Койниха (для нужд котельной) -  137,3 тыс. м3/год

1.1.7.2 Водоотведение

Водоотведение в поселке представлено бытовой, дренажно-ливневой и ливневой канализацией. Все системы канализации – самотечные.

В дренажно-ливневую канализацию собираются стоки от секционной застройки и объектов социально-бытового обслуживания. Ливневая канализация собирает стоки от ЗАО «Дорогинский кирпич» и ООО «Универсал» (промышленная зона).

По ул. Шоссейная (диаметром 300 мм) и ул. Вокзальная (диаметром 200 мм) проходят самотечные коллекторы, в которые поступают все хозяйственно-фекальные стоки от жилых, общественных и производственных зданий. По коллекторам все стоки поступают на очистные сооружения.

Стоки хозяйственной ливневой и дренажно-ливневой канализации поступают на поселковые очистные сооружения, расположенные в 1,2 км к северо-западу от рабочего поселка и ограничены со всех сторон водоотводной канавой. Площадь участка, занимаемая объектами очистных сооружений, равна 3,71 га.

Сточные воды проходят полную биологическую очистку, степень очистки воды – достаточно очищенная. Очистка стоков происходит на двух параллельно функционирующих комплексах биологической очистки. В первый комплекс очистки (1962 года постройки) производительностью 500 м3/сутки входят двухъярусные отстойники, биофильтры, хлораторная. Во втором комплексе (1980 года постройки) производительностью до 700 м3/сутки входят приемная камера, решетки-дробилки, первичные отстойники, ареотенки, два вторичных отстойника, хлораторная. Мощность двух очистных сооружений составляет 1200 м3/сутки.

Очищенные стоки из контактных резервуаров первого и второго комплексов по трубопроводам выпускаются на рельеф в пониженное место, затем в лог ручья Ившун-Падун, где расположены два пруда-отстойника, а затем и в сам ручей (протяженностью  10 км), который является левым притоком реки Шипунихи.

На КОС отсутствует собственная лаборатория. Контроль над качеством сбрасываемых стоков ведется сторонними лабораториями. Химический анализ проводит Искитимский межрайонный отдел ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому ФО». Бактериологические исследования проводит филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО в Искитимском районе.

Протяженность уличной канализационной сети – 13 км (нуждающейся в замене – 4,7 км). Износ системы хозяйственно-бытовой канализации (объектов и сетей) составляет 80%. Водоотведение в 2009 году составило 259,5 тыс. м3/ год .

В 2006 году проводились строительные работы в рамках выполнения реконструкции КОС в рабочем поселке Дорогино. Начались работы по строительству двух песколовок и трубопровода, соединяющего старый и новый коллекторы. Работы не были закончены и не законсервированы.

1.1.7.3 Теплоснабжение

На территории рабочего поселка Дорогино располагаются 4 действующие котельные. Две котельные находятся на территории промышленных предприятий:           ООО Завод керамических изделий «Универсал» и филиала Новосибирского завода              им. Коминтерна. Две котельные располагаются в жилой зоне. Котельные работают на твердом топливе.

Индивидуальная жилая застройка отапливается как газом, так и печным отоплением.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 10,6 км (нуждающихся в замене – 1,8 км).

1.1.7.4 Газоснабжение

Газоснабжение р.п. Дорогино осуществляется от ГРС-Черепаново через два газораспределительных пункта. Общая протяженность газопроводов на территории рабочего поселка составляет 3,3 км. Газифицировано 63 дома (11% всего жилфонда). Два газораспределительных пункта находятся на ул. Ломоносова и ул. Вокзальная.

Таблица 11 - Характеристика газоснабжения

| Наименование ГРС, обслуживающей газовые сети рабочего поселка | Количество ГРП на территории рабочего поселка | Протяженность газопровода, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокого давления | среднего давления | низкого давления | всего |
| ГРС-Черепаново | 2 | 0,9 |  | 2,4 | 3,3 |

1.1.7.5 Электроснабжение

Электроснабжение рабочего поселка Дорогино осуществляется с шин 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ «Гранит» через два трансформатора мощностью 10 и 7,5 МВА.

Таблица 12 - Характеристика силовых трансформаторов 35-220 кВ

| Наименование подстанции (объекта электроснабжения) | Место расположения | № Транс-форматора | Мощность, МВА | Год включения | % износа | Состояние трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАНИТ | р.п. Дорогино | 2Т | 10 | 1985 | 91 | удовлетворительное |
|  |  | 1Т | 7,5 | 1962 | 91 | удовлетворительное |

В поселке 17 отдельно стоящих трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность трансформаторов – 14060 кВ. Существующая нагрузка –                   3,53 МВт. Распределительные сети построены по петлевой схеме. Линии – кабельные и воздушные, общая протяженность ЛЭП - 8,5 км.

Максимальное месячное потребление электроэнергии составляет 990,3 тыс. кВт/ч.

1.1.7.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Услуги телефонной связи предоставляются компанией «Новосибирск Телеком». Имеется АТС на 765 номеров. Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 семей составляет 21,2 аппарата. Отделение связи расположено по улице Светлая. На выезде из поселка в сторону с. Медведск есть 1 вышка сотовой связи.

Телевидение в поселке представлено основными федеральными и региональными каналами. Вещание осуществляется от Искитимской и Черепановской телевизионных вышек. Рабочий поселок Дорогино входит в зону неуверенного приема. Для расширения приема каналов телевещания население поселка использует спутниковое телевидение.

В течение 2008 года Черепановским РУС велась работа по строительству и расширению широкополосного доступа к сети «Интернет» в р. п. Дорогино. Запущена новая услуга Webstream – высокоскоростной доступ к сети Интернет (32 порта).

1.1.8 Зеленый фонд

Зеленый фонд рабочего поселка представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах поселка.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселка, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленый фонд рабочего поселка Дорогино представлен насаждениями общего пользования (естественные и искусственные лесные колки, парк на пересечении улиц Центральная и Ленина) площадью 0,6 га, а также:

- защитными насаждениями – 8,0 га;

- садоводческими участками – 9,0 га;

- березовыми колками – 8,5 га.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах поселка составляет 26,1 га, из них общего пользования – 0,6 га. На одного жителя поселка приходится 1,54 м2 зеленых насаждений общего пользования, что ниже нормативного требования на 84,6% (норматив – 10 м2 на 1 человека).

Частично благоустроены участки зеленых насаждений общего пользования у здания школы, детского сада и на привокзальной площади.

Природный состав зеленых насаждений представлен березой, кленом ясенелистным, тополем. В березовых колках есть незначительное количество осины.

Охрана зеленого фонда поселка предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

1.1.9 Санитарная очистка территории

Вывоз мусора от населения, проживающего в частном секторе, в муниципальных домах, от предприятий и организаций поселка, а также мусора, образованного при санитарной очистке улиц и ликвидации несанкционированных свалок, производит МУП «Дорогинское ЖКХ». Вывоз мусора осуществляется три раза в неделю.

Санитарной очисткой охвачена не вся территория рабочего поселка Дорогино. Встречаются захламленные территории, особенно в промышленной зоне, в районе пруда на севере рабочего поселка находится несанкционированная свалка.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО площадью 2 га (эксплуатируется с 2000 г.) расположенный за границей поселка.

Таблица 13 - Характеристика полигона ТБО

| Местонахождение | Расстояние до ближайшего водного объекта, км | Площадь, га | Мощность, т/м3 в год | Кол-во ТБО, т/м3 в год | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий поселок Дорогино | 0,2 | 2 | 2,0 | 1,1 | 2000 |

1.1.10 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды рабочего поселка Дорогино выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Черепановский район, в состав, которого входит рабочий поселок Дорогино по данным об эколого-гигиеническом состоянии районов Новосибирской области отнесен к районам с относительно благоприятными эколого-гигиеническими условиями.

1.1.10.1 Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в рабочем поселке Дорогино обусловлено деятельностью предприятий, возросшим числом автотранспорта, возгоранием несанкционированных свалок. За 2009 год в атмосферу выброшено 0,692 тыс. тонн загрязняющих веществ от стационарных источников.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе рабочего поселка Дорогино следующие:

- пыль – 0,3 мг/м3;

- оксид углерода – 1,0 мг/м3;

- двуокись серы – 0,07 мг/м3;

- двуокись азота – 0,02 мг/м3.

1.1.10.2 Поверхностные и подземные воды

На территории поселка имеются небольшие пруды, которые используются населением для разведения домашней водоплавающей птицы. Основными источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод на территории р.п. Дорогино являются:

- недостаточно очищенные сточные воды;

- размещение промышленных участков на землях водоохранных зон;

- порывы хозяйственно-фекальных коллекторов предприятий;

- ливневые и талые воды со свалок и дорог;

- захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

В год в р.п. Дорогино сбрасывается порядка 300 тыс. м3 сточных вод.

1.1.10.3 Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселка содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

1.1.10.4 Радиационная обстановка

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 №3-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Радиационная обстановка в рабочем поселке Дорогино благоприятная. Поселок не является отнесенным к группе по ГО, категорированных объектов на его территории нет, не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии.

Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 11-102-97.

1.1.11 Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

1.1.11.1 Зоны охраны памятников истории и культуры

На объекты культурного наследия, находящиеся в рабочем поселке Дорогино, охранные зоны не установлены. В поселке имеются 2 памятника истории местного значения, их перечень и характеристика приведены в таблице.

Таблица 14 - Перечень памятников истории рабочего поселка Дорогино

| Наименование памятника | Адрес | Датировка |
| --- | --- | --- |
| Памятник погибшим в годы ВОВ | р.п. Дорогино | отсутствует |
| Могила Романовского С.И., погибшего в Афганистане | ст. Дорогино (на могиле установлено мраморное надгробие) | 16.08.1984 |

Также в рабочем поселке есть православный приход во имя святителя Иоанна, расположенный по ул. Ленина, 2. 6 января 2000 года приход зарегистрировали в Управлении юстиции Новосибирской области.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

1.1.11.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования, охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного Кодекса РФ.

На территории поселка имеется 6 водных объектов (прудов). Ширина их водоохранных зон приведена в таблице.

Таблица 15 - Ширина водоохранной зоны прудов рабочего поселка Дорогино

| Наименование водного объекта | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Пруды рабочего поселка Дорогино | 50 | от береговой линии |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине прудов рабочего поселка Дорогино необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод. Применительно к рассматриваемому участку нарушение условий режима водоохранной зоны выражается в устройстве свалок, мест складирования мусора, проведении земляных работ, отсыпке и захвате поймы под строительство без проведения необходимых согласований и расчетов.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

В водоохранной зоне выделяется прибрежная полоса. Прибрежную защитную полосу прудов рабочего поселка Дорогино необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса).

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Таблица 16 - Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

1.1.11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО водозабора в рабочем поселке Дорогино.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 17 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |
| I пояс ЗСО |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |
| I пояс ЗСО |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |  |
| - отведения сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |  |
| - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

а) в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до                  1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1.1.11.4 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Представленные в следующей ниже таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 18 - Перечень предприятий и других объектов рабочего поселка Дорогино, для которых требуется разработка проектов СЗЗ

| Название | Местонахождение | Статус объекта | Класс | СЗЗ (м) установленные | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО | восточная часть поселка | существующий | I | 1000 | 1 |
| ООО «Катадор» | ул. Центральная | существующий | II | 500 | 1 |
| ООО «Дорогинский кирпич» | ул. Центральная | существующий | III | 300 | 1 |
| ООО Завод керамических изделий «Универсал» | ул. Центральная | существующий | III | 300 | 1 |
| Очистные сооружения | ул. Вокзальная | существующий | - | 200 | 2 |
| Кладбище | на пересечении улиц Центральная и Шоссейная | существующий | I V | 100 | 1 |
| ООО «БИНОМ» | ул. Ленина | существующий | V | 50 | 1 |
| Скотомогильник | восточная часть поселка | проектируемый | I | 1000 | 1 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех поселковых образований, как селитебных, так промышленных и коммунально-складских, генеральным планом предлагается разработать проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов и сетей производственно-коммунальной и транспортно-инженерной инфраструктур с проведением мероприятий по:

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

Жилищный фонд по ул. Вокзальной предполагается к сносу по мере амортизационного износа, так как попадает в санитарно-защитные зоны от железной дороги и промышленных предприятий.

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 19 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств; - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

1.1.12 Зона специального назначения

Территории зон специального назначения выделяют для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон рабочего поселка.

Зона специального назначения рабочего поселка Дорогино включает зону ритуального назначения, представленную кладбищем площадью 0,2 га в центральной части рабочего поселка, действующим полигоном ТБО площадью 2 га (мощность – 2 т/м3 в год), законсервированным полигоном ТБО.

1.2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

1.2.1 Комплексная оценка условий развития территорий

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики: инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения. Результаты комплексной оценки территории приведены в следующей таблице.

Таблица 20 - Комплексная оценка территории

| №№ п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1 | Строительно-климатические условия | Рабочий поселок Дорогино отнесен к району I, подрайону IВ по схематической карте климатического районирования для строительства территории. |
| 2 | Преобладающие направления ветра | В течение года характерны ветры южного и юго-западного направлений, в летний период увеличивается число случаев ветра северного и северо-восточного направлений. |
| 3 | Потенциал загрязнения атмосферы | За 2009 год в атмосферу выброшено 0,403 тыс. тонн загрязняющих веществ от стационарных источников. |
| 4 | Гидрология | Территория приурочена к юго-западной части обширного Западно-Сибирского артезианского бассейна. Глубина залегания уровня грунтовых вод на равнинных участках рельефа – 1,0-7,2 м, на повышенных – 6,2-11,8 м. |
| 5 | Инженерно-геологические условия | Общая площадь неблагоприятных для строительства участков по условиям грунтовых вод составляет около 50% от общей территории. Требуется устройство дренажей и гидроизоляций подземных сооружений. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1 | Поверхностные воды | На территории поселка имеется 5 водных объектов (прудов). |
| 2 | Подземные воды | В поселке выделяется 2 горизонта подземных вод: - грунтовые безнапорные воды; - напорные трещинные воды палеозоя (балахонская свита). |
| 3 | Минерально-сырьевые ресурсы | Полезные ископаемые представлены углем, тугоплавкими глинами, кирпичными суглинками. |
| 4 | Рекреационный потенциал | Рекреация представлена зелеными насаждениями, расположенными в восточной части поселка, и парком не пересечении улиц Центральная и Ленина. Объектов туризма нет. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1 | Жилищный фонд | Обеспеченность жилищным фондом находится на достаточно низком уровне и составляет 18,21 м2 общ/чел. В ветхом и аварийном состоянии находится 6714 тыс.м2. |
| 2 | Культурно-бытовое обслуживание | Общий уровень обеспеченности населения учреждениями обслуживания удовлетворительный как по количеству, так и по номенклатуре. В качестве проблем отмечается следующее: - низкое обеспечение физкультурно-спортивными объектами; - недостаточная обеспеченность населения торговой площадью, предприятиями бытового обслуживания и культуры. |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1 | Внешний транспорт | Внешние транспортные связи поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. |
| 2 | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть рабочего поселка Дорогино имеет низкую степень благоустройства, ориентирована на железнодорожную линию «Новосибирск-Барнаул». Улица Центральная – магистральная улица общегородского значения, пересекает поселок с севера на юг, обслуживает как промышленную зону, так и жилые кварталы поселка. В систему улично-дорожной сети муниципального образования входят также жилые улицы, связывающие жилые районы с центральной зоной. Общая протяженность улиц составляет 23,15 км. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1 | Водоснабжение | Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Дорогино является водовод «Искитим-Евсино-Черепаново» диаметром 600 мм от насосной станции 4-го подъема мощностью 30 тыс. м3 в месяц. Централизованное водоснабжение характерно для большей части территории рабочего поселка. |
| 2 | Канализация | Водоотведение в поселке представлено бытовой, дренажно-ливневой и ливневой канализацией. В дренажно-ливневую канализацию собираются стоки от секционной застройки и объектов социально-бытового обслуживания. Ливневая канализация собирает стоки от ЗАО «Дорогинский кирпич» и ООО «Универсал» (промышленная зона). Хозяйственно-бытовые стоки (бытовая канализация) по коллекторам, проложенным по ул. Шоссейная и ул.Вокзальная, направляются на очистные сооружения. В поселке действует 2 комплекса биологической очистки суммарной производительностью 1200 м3/сутки. |
| 3 | Теплоснабжение | На территории рабочего поселка Дорогино располагаются 4 действующие котельные. Котельные работают на твердом топливе. Индивидуальная жилая застройка отапливается газом, присутствует также печное отопление. |
| 4 | Газоснабжение | Снабжение р.п. Дорогино сетевым газом осуществляется от ГРС-Черепаново через два газораспределительных пункта. |
| 5 | Электроснабжение | Электроснабжение рабочего поселка Дорогино осуществляется с шин 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ «Гранит» через два трансформатора мощностью 10 и 7,5 МВА. В поселке 17 отдельно стоящих трансформаторных подстанций. |
| 6 | Связь | Услуги телефонной связи предоставляются компанией «Новосибирск Телеком». Имеется 1 вышка сотовой связи. Телевизионное вещание осуществляется от Искитимской и Черепановской телевизионных вышек. Для расширения приема каналов телевещания население поселка использует спутниковое телевидение. |
| 7 | Санитарная очистка | Вывоз мусора производит МУП «Дорогинское ЖКХ». Имеется несанкционированная свалка. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1 | Атмосферный воздух | Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в рабочем поселке Дорогино обусловлено наличием стационарных источников загрязнения и наличием автотранспорта. |
| 2 | Поверхностные воды | Концентрации загрязняющих веществ на выпусках канализационных очистных превышают предельно допустимые нормы в несколько раз. |
| 3 | Зеленые насаждения | Зеленый фонд рабочего поселка Дорогино представлен насаждениями общего пользования (естественные и искусственные лесные колки). На одного жителя поселка приходится 1,54 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив – 10 м2 на 1 человека). |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1 | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | На водные объекты рабочего поселка проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос не разработаны. |
| 2 | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | На производственно-коммунальные и инженерные объекты рабочего поселка проекты санитарно-защитных зон не разработаны. В частности, по ул. Вокзальная в нормативных (установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09) границах санитарно-защитных зон находится основная часть жилищного фонда. |
| VIII | Территориальные ресурсы | Развитие жилых зон проектом предполагается за счет строительства на новых территориях (на северо-востоке рабочего поселка и на территории неработающего завода им. Коминтерна), а также на землях, высвобождающихся в результате сноса ветхого и аварийного жилья. |

Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования. В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны             р.п. Дорогино, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 21 - SWOT-анализ рабочего поселка Дорогино

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| - благоприятное транспортно-географическое положение; - транспортная связь с районным центром по федеральной автодороге М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск - Ташанта; - наличие крупных промышленных предприятий перерабатывающей промышленности (ООО «Дорогинский кирпич», ООО Завод керамических изделий «Универсал»); - высокий уровень газификации поселка по сравнению с другими населенными пунктами Черепановского района, как следствие, дополнительная инвестиционная привлекательность; - наличие свободных площадок под строительство (на севере рабочего поселка – в том числе на площадке неработающего завода Коминтерн; на северо-востоке – между ул. Ломоносова и ул. Светлая; на востоке – в районе школы; на юго-западе – между ул. Толстого и ул. Фурманова). | - неблагоприятная демографическая ситуация; - дефицит высококвалифицированных управляющих и инженерно-технических работников; - наличие грунтовых дорог замедляет развитие бизнеса, привлечение инвестиций; - транзитное положение относительно рынков приложения труда, как следствие, высокая интенсивность трудовых миграций; - несоответствие потенциала качественных услуг в области медицины, образования, бытового обслуживания, отдыха относительно низкому платежеспособному спросу населения; - высокая изношенность и необходимость ремонта многих объектов ЖКХ; - низкий уровень благоустройства жилищного фонда инженерной инфраструктурой. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| - интенсификация субурбанизационных процессов, в том числе и за счет строительства в поселке малоэтажного социального жилья; - возможности наращивания деловой активности за счет мобилизации безработных; - развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; - восстановление и развитие потенциала территории посредством привлечения инвесторов и развития промышленности строительных материалов; - активизация участия в федеральных, областных целевых программах и возможность привлечения внебюджетных средств для реализации социально-значимых мероприятий. | - положение поселка на незначительном удалении от экономического центра района (г. Черепаново), обладающего существенно большим потенциалом и лучшими условиями для экономического развития. |

Оценка условий использования территории с учетом планировочных ограничений проводилась по трем их градациям: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные.

При оценке условия использования территории для градостроительного развития учитывались инженерно-геологические условия (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод, оползни, овражная эрозия и др.), почвенно-растительные (тип почв), лесистость территории, обеспеченность водными ресурсами, состав и запасы полезных ископаемых, геоморфологические условия, состояние воздушного и водного бассейнов, биоресурсный потенциал, климатические, экологические и др. условия.

Существенное влияние на разработку планировочных решений оказывает действие новых требований законодательства в области градостроительства, совершенствование земельных отношений, упорядочение прав собственности и другие правовые нормы гражданского общества.

Проект сохраняет преемственность предыдущим градостроительным документам в части размещения основных функциональных зон и развивает в большей части уже сложившиеся планировочные образования. При этом осуществление намеченных генеральным планом объемов строительства потребует частичного перераспределения территории по ее функциональному назначению и повышения эффективности ее использования.

Совершенствование планировочной организации территории рабочего поселка направлено на повышение комфортности проживания, в том числе формирование компактного размещения на его территории жилой застройки, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, систем рекреации, транспортного обслуживания.

1.2.2 Варианты планируемого развития территорий

Генеральным планом рабочего поселка Дорогино определены 2 сценария социально-экономического развития: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие поселка по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой убыли населения, численность которого к 2029 должна будет составить 3812 человек.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения (к 2029 г. число жителей поселка составит 4266 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах Черепановского муниципального района с целью включения их в программы экономического и социального развития Новосибирской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселка, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест.

Мероприятия по территориальному планированию (развитию инженерной и транспортной инфраструктур, социально-культурного и жилищного строительства), предложенные в генеральном плане, рассчитывались исходя из инновационного сценария развития рабочего поселка Дорогино.

1.3 Перечень мероприятий по генеральному плану

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа: первая очередь и расчетный срок.

Расчетный срок генерального плана – 2029 год. Численность населения на расчетный срок составит 4266 человек, на первую очередь строительства – 2019 год – 4283 человек.

Развитие планировочной организации территории рабочего поселка в период первой очереди строительства предусматривает:

- развитие транспортной зоны (асфальтирование улиц поселка с грунтовым покрытием, организация автостоянок для легковых автомобилей);

- развитие жилой зоны - осуществление нового жилищного строительства (3651м2);

- строительство газопроводов высокого и низкого давления;

- строительство и реконструкцию очистных сооружений сточных вод;

- реконструкцию системы водоснабжения (водопроводных сетей);

- замену ветхих теплосетей, уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- строительство модульной газовой котельной (на территории завода «Универсал»), модернизация двух существующих котельных (в жилой зоне);

- регенерация зеленых насаждений и благоустройство территории;

- разработку и внедрение схемы обращения с отходами на территории рабочего поселка;

- строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;

- строительство ГРП.

Развитие планировочной организации территории рабочего поселка на расчетный срок предусматривает:

- развитие промышленной зоны (строительство завода по производству строительных плит);

- развитие жилой зоны – осуществление нового жилищного строительства              (5 817 м2 );

- строительство объектов социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн);

- развитие зоны специального назначения (организация скотомогильника);

- развитие системы водоснабжения поселка – строительство скважин;

- строительство газопровода низкого давления.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана р.п. Дорогино с указанием очередности мероприятий представлен в следующей таблице.

Таблица 22 - Проектные предложения корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |  |  |  |
| 1 | Ремонт ДШИ | объект | 1 |
| 2 | Оснащение школы компьютерной техникой |  |  |
| 3 | Подключение школы к интернету |  |  |
| 4 | Обеспечение пожарной безопасности школы |  |  |
| 5 | Организация дома-интерната временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов | штук | 1 |
| 6 | Приобретение трактора МТЗ-82 для детского дома | штук | 1 |
| 7 | Реконструкция здания по ул. Ленина, для последующего размещения в нем новой больницы | объект | 1 |
| 8 | Оснащение медицинским оборудованием и инвентарем |  |  |
| 9 | Реконструкция Дорогинского ГДК | объект | 1 |
| 10 | Строительство торгового центра | объект | 1 |
| 11 | Капитальный ремонт здания администрации рабочего поселка | объект | 1 |
| 12 | Окончание строительства газопроводов высокого давления | км | 0,4 |
| 13 | Строительство газовой модульной котельной | объект | 1 |
| 14 | Строительство газопровода низкого давления с подключением домовладений | км | 2,8 |
| 15 | Строительство ГРП | объект | 1 |
| 16 | Реконструкция комплекса очистных сооружений | объект | 1 |
| 17 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 17,49 |
| 18 | Организация автостоянок для легковых автомобилей | объект | 5 |
| 19 | Замена водопроводных сетей | км | 5,2 |
| 20 | Текущий ремонт водопроводных сетей | км | 3 |
| 21 | Замена изношенной уличной канализационной сети | км | 0,8 |
| 22 | Перевод на газовое снабжение котельных, работающих на твердом топливе, капитальный ремонт и модернизация двух существующих котельных (в жилой зоне) | объект | 2 |
| 23 | Строительство Дома быта | объект | 1 |
| 24 | Организация парка | га | 2,5 |
| 25 | Организация сквера | га | 1,2 |
| 26 | Строительство бани | объект | 1 |
| 27 | Замена ветхих теплосетей | км | 1,8 |
| 28 | Ликвидация несанкционированной свалки | га | 0,35 |
| 29 | Завершение строительства мачты сотовой связи | объект | 1 |
| 30 | Модернизация ООО «Завод Керамических изделий» Универсал» | объект | 1 |
| 31 | Модернизация кирпичного завода (ЗАО «Дорогинский кирпич») | объект | 1 |
| 32 | Малоэтажная индивидуальная застройка | м2 | 3651 |
| 33 | Установка мусорных контейнеров | штук | 18 |
| 34 | Модернизация существующей АТС | объект | 1 |
| 35 | Организация скотомогильника | га | 0,06 |
| 36 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | млн. руб. | 6,4 |
| 37 | Строительство новых и восстановление старых линий уличного освещения | млн. руб | 0,48 |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Строительство завода по производству строительных плит | объект | 1 |
| 2 | Реконструкция кинотеатра | объект | 1 |
| 3 | Реконструкция электроподстанции (ПС 100 кВ) Гранит | обьект | 1 |
| 4 | Строительство крытого бассейна | объект | 1 |
| 5 | Строительство ФОК | объект | 1 |
| 6 | Реконструкция скважин | объект | 2 |
| 7 | Малоэтажная индивидуальная застройка | м2 | 5817 |
| 8 | Строительство здания ДШИ | объект | 1 |
| 9 | Строительство газопровода низкого давления с подключением домовладений | км | 6,5 |

1.4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

1.4.1 Социально-экономическое развитие

1.4.1.1 Перспективы развития промышленности

Генеральным планом предполагается, что развитие экономики рабочего поселка Дорогино будет проходить в основном на базе существующих предприятий. Прогнозируется возобновление производства ранее действовавших, но не работающих в настоящее время предприятий, а также модернизация кирпичного завода с увеличением производства кирпича до 40 млн. шт. в год (ЗАО «Дорогинский кирпич»). В 2010 году ООО «Завод Керамических изделий» Универсал» планирует увеличивать производственные мощности путем установки импортной печи производительностью    800-1000 тыс. шт. в год, установки второй литьевой машины для литья под средним давлением смывных бачков, установки стендов для унитазов, установки для литья умывальных столов под средним давлением. Всего заводом запланировано инвестиций на 90 млн. рублей. В экономику поселка по предварительной оценке Администрации будет дополнительно вовлечено около 150 человек.

Наличие полезных ископаемых на севере поселка предопределяет возможность создания предприятия строительной специализации.

Таблица 23 - Наличие и запасы полезных ископаемых рабочего поселка Дорогино

| Наименование месторождения | Степень освоения | Единица измерения | Запасы |  |  | Ресурсы |  |  | Основные качествен-ные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | балансовые |  | забалан-совые | Р1 | Р2 | Р3 |  |
|  |  |  | А+В+С | С2 |  |  |  |  |  |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка угля |
| Дорогинское | Резерв | тыс. т | - | 225507 | - | 72879 | - | - | А |
| Глины тугоплавкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорогинское | Резерв | тыс. т | 6054 | - | - | - | - | - | Керамичес-кие трубы, плитка |
| Суглинки кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорогинское | Резерв | тыс. м3 | 982 | - | - | - | - | - | Ленточная черепица |

1.4.1.2 Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в рабочем поселке Дорогино: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в поселке, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2032 года.

Для данного прогноза были использованы данные о динамике численности населения в период с 2005 по 2009 гг.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в рабочем поселке Дорогино, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 24 - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел. | 4258 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,60 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел. | 4 049 |
| Ожидаемая численность населения в 2029 году, чел. | 3 812 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране и постепенный выход из кризисного состояния. Соответственно прогнозируется сокращение миграционного оттока населения, даже возможный выход его в положительную зону.

Таблица 25 - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел. | 4258 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,04 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел. | 4283 |
| Ожидаемая численность населения в 2029 году, чел. | 4266 |

Для дальнейших расчетов численность населения принимается по инновационному сценарию.

Согласно инновационному сценарию, численность населения рабочего поселка Дорогино к 2029 году составит 4266 человек. На 1 очередь, принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 4283 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития населенного пункта необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития рабочего поселка Дорогино будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

1.4.1.3 Жилищный фонд

Проектная организация селитебной территории основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 78300 м2 общей площади.

- Снос жилищного фонда за период до 2029 г. – 6714 м2 общей площади (жилищный фонд, который в настоящее время находится в ветхом и аварийном состоянии).

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

78300 - 6714 = 71586 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

4266 х 19 = 81054 м2 общей площади,

где: 4266 – численность населения на расчетный срок, человек;

19 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом, м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

81054 – 71586 = 9468 м2 общей площади.

Увеличение объема нового жилищного строительства возможно за счет:

- реконструкции существующего жилищного фонда;

- строительства нового жилищного фонда на свободных территориях;

- строительства нового жилищного фонда под снос ветхого и аварийного.

Размещение и объемы реконструкции и строительства жилья должны быть определены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в рабочем поселке Дорогино в 2009 году составила 18,2 м2 на человека.

Генеральным планом предусматривается, что обеспеченность жилой площадью на одного человека к расчетному сроку составит 19 м2 на человека. С учетом прогнозной численности населения на расчетный срок необходимо построить 4266 м2 жилищного фонда.

Таблица 26 - Движение жилищного фонда на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование | Единица измерения | По состоянию на 2009 г. | I очередь (2010-2019 г.) | 2020-2029 г. | Всего за период с 2010 по 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилого фонда | м2 | Х | 4 000 | 2 714 | 6 714 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | м2 | Х | 74 300 | 75 237 | Х |
| Разница между потребностью в жилом фонде и сохраняемым жилым фондом |  |  | 3 651 | 5 817 | Х |
| Объемы нового строительства | м2 | Х | 3 651 | 5 817 | 9 468 |
| Жилой фонд | м2 | 78 300 | 77 951 | 81 054 | Х |
| Население | чел. | 4258 | 4 283 | 4 266 | Х |
| Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/чел | 18,2 | 18,20 | 19,00 | Х |

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства являются:

· определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы);

· выработка предложений по типологии и объемам жилищного строительства.

Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 77951 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 18,2 м2/чел.

Сносу на I очередь подлежит аварийный фонд общей площадью 4000 м2.

Объемы нового строительства на I очередь представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 3651 м2.

Расчетный срок

Размер жилищного фонда на расчетный срок составит 81054 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 19 м2/чел.

Сносу на расчетный срок подлежит аварийный фонд общей площадью 2714 м2.

Объемы нового строительства на 2 очередь представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 5817 м2.

1.4.1.4 Система культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, положений СНиПа 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила градостроительства. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 7), архитектурно-планировочной структуре рабочего поселка Дорогино.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы поселка – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

По количеству мест обеспеченность детскими садами, общеобразовательными школами и внешкольным образованием поселка выше нормативного уровня.

Дорогинская ДШИ занимает часть крыла детского сада и требует капитального ремонта.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- недостаток спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Здравоохранение

Дорогинская больница находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Дорогинский дом культуры (ГДК) и расположенный в нем кинотеатр требуют реконструкции.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Обеспеченность населения торговой площадью значительно ниже нормативных значений.

Задачей генерального плана является совершенствование системы торговли путем:

- достижения нормативного значения уровня обеспеченности населения торговой площадью и предприятиями бытового обслуживания;

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

- перевода торговли из мелких временных объектов в стационары.

Таблица 27 - Расчет объемов нового строительства системы культурно-бытового обслуживания рабочего поселка Дорогино

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчет-ная емкость объектов | Проектная емкость существующих объектов |  | Количест-во объектов, ед. | Новое строительство |  | Отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | % обеспечен-ности |  | до 2019 г. | до 2029 г. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 85% обеспеченности детей ДДУ | 218 | 220 | 101,1 | 1 |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей 1-9 классами и 75% охват детей 10-11 классами | 499 | 1100 | 220,3 | 1 |  |  |  |
| Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | мест | 10% общего числа школьников | 110 | 100 | 90,9 | 1 |  |  | -10 |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | 1 |  |  |  |
| Отделение связи | объект | по нормам министерства связи | - | 1 | - | 1 |  |  |  |
| Отделение милиции | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | 1 |  |  |  |
| Предприятия торгового и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 280 | 1 204 | 489 | 40,6 | 10 | 1 торговый центр |  | -715 |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ. | 40 | 172 | 0 | 0,0 |  |  |  | -172 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 172 | 170 | 98,8 | 1 |  |  | -2 |
| Прачечные | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | 516 | 0 | 0,0 |  | 1 Дом быта |  | -516 |
| Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | 49 | 0 | 0,0 |  |  |  | -49 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 39 | 0 | 0,0 |  |  |  | -39 |
| Бани | место на 1000 чел. | 5 | 22 | 0 | 0,0 |  | 1 баня |  | -22 |
| Библиотека | тыс.т. | 4 | 17,2 | 13,713 | 79,7 | 1 |  |  | -3 |
| Кинотеатры | мест | 35 | 151 | 0 | 0,0 |  |  | реконструкция кинотеатра | -151 |
| Клубные помещения | мест | 80 | 344 | 277 | 80,5 | 1 | реконструкция ГДК |  | -67 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | 1 |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | автомоби-лей | 1 на 10 тыс. человек в пределах зоны 15 минутной доступности | 0,4 | 1 | 232,6 | 1 |  |  | 1 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | 36 | - | 1 | увеличение мощности Дорогинской больницы |  |  |
| Стационары всех типов | коек | по заданию на проектирование | - | 35 | - | 1 |  |  |  |
| 5. Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площади зала | 80 | 344 | 300 | 87,2 | 1 |  |  | -44 |
| ФОК | га | по заданию на проектирование | - | - | - | - |  | 1 ФОК с бассейном |  |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 108 | 0 | 0,0 | - |  |  | -108 |

Выполнение данных мероприятий будет способствовать привлечению молодых специалистов для работы в учреждениях рабочего поселка Дорогино и их закреплению на рабочих местах.

1.4.2 Транспортная инфраструктура

1.4.2.1 Внешний транспорт

На расчетный срок генерального плана внешние связи рабочего поселка Дорогино будут обеспечиваться, как и в настоящее время, железнодорожным и автомобильным транспортом. Поселок обладает благоприятным транспортно-географическим положением. Согласно документам территориального планирования Новосибирской области, строительство новых дорог федерального и регионального значения на территории рабочего поселка Дорогино не предусматривается. Развитие транспортной инфраструктуры предусматривается за счет улучшения качества существующей улично-дорожной сети, ее реконструкции и асфальтизации.

Рисунок 2 – Транспортно-географическое положение рабочего поселка Дорогино (фрагмент атласа автомобильных дорог Черепановского района Новосибирской области)

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Стратегическими приоритетами при разработке конкретных мероприятий являются:

- Повышение связности автодорожной сети внутри Черепановского района Новосибирской области в тех территориях, где существуют интенсивные социальные связи или есть потенциал их образования. Стимулирование появления новых точек роста.

- Повышение связности районных и межрайонных систем расселения. Достройка отдельных местных дорог с целью связать районы, где есть потенциал интенсификации связей.

- Модернизация дорог внутри рабочего поселка с целью повышения качества жизни и улучшения доступности объектов социальной сферы.

Реализация мероприятия позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по приведению внутрипоселковых дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

1.4.2.2 Улично-дорожная сеть

Проектная структура транспортных магистралей предусматривает максимальное сохранение и использование существующей уличной сети, дополняя ее новыми связями, улучшающими транспортное обслуживание как промышленных, так и новых жилых районов поселка.

Улица Центральная сохраняет функцию магистральной улицы общегородского значения с проезжей частью 9,0 м. Она будет осуществлять связь жилых кварталов с центром рабочего поселка и местами приложения труда.

Улицы в жилой застройке будут служить для связей внутри жилых кварталов.

На расчетный срок до 2029 года при ведении жилой застройки необходимо предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков).

В настоящее время в рабочем поселке Дорогино нет стоянок автомобильного транспорта.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

1.4.3 Инженерное оборудование

Развитие инженерной инфраструктуры, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития рабочего поселка Дорогино, привлекательности территории для инвестиций.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры должны стать:

•	100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

•	надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями (электроэнергией и газом);

•	модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ, износ которых составляет более 60%;

•	очистка сточных вод до нормативных требований;

•	повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

•	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

•	обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

•	улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям поселка;

•	экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей всем соответствующим инженерным службам поселка требуется разработать мероприятия по обеспечению рабочего поселка Дорогино необходимыми мощностями и организовать возможность подключения существующих и строящихся объектов.

1.4.3.1 Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения рабочего поселка Дорогино проектом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением. В проекте сохраняется существующая схема водоснабжения однозонная кольцевая.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего состояния и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь и Расчетный срок, обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

В качестве возможных источников централизованного водоснабжения рабочего поселка Дорогино рассматриваются:

1) водовод «Искитим-Евсано-Черепаново» от насосной станции IV подъема 3050 м3/сут;

2) подземные воды на Койнихинском участке, ожидаемые эксплуатационные запасы по предварительным поисковым работам – 1,4 тыс. м3/сут.

Основным источником водоснабжения населения на I очередь и расчетный срок принимаются подземные воды, прошедшие нормативную подготовку качества. Это основной источник водоснабжения населения, поэтому от качества подаваемой воды зависит состояние здоровья жителей.

Численность населения в генеральном плане на расчетный срок прогнозируется на уровне 4266 человека. Максимальный расчетный расход питьевой воды с учетом коэффициента суточной неравномерности для населения на расчетный срок составит           890 м3/сут. Но с учетом коэффициента часовой неравномерности максимальный расход составит 1560 м3/сут. Таким образом, проектируемая мощность системы водоснабжения на расчетный срок должна составлять не менее 1560 м3/сут.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения необходимо проводить согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления рабочего поселка Дорогино приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.04.1986 N 52, в ред. 30.04.1986 года) с учетом водосберегающих мероприятий: на I очередь строительства (до 2019 г.) и расчетный срок (до 2029 г.) – 300 л/чел в сутки (таблица 1, СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта (таблица 1, примечание 4, СНиП 2.04.02-84*).

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий (СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 28 - Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчет-ный срок | I очередь | Расчет-ный срок | I очередь | Расчет-ный срок |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией | 1066 | 1066 | 280 | 300 | 298 | 320 |
| Население, проживающее в жилищном фонде с водопользованием из водоразборных колонок | 3217 | 3200 | 50 | 50 | 161 | 160 |
| Неучтенные расходы (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 46 | 46 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 4283 | 4266 | 50 | 50 | 214 | 213 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 719 | 741 |

Таблица 29 - Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут. | 719 | 741 |
| Коэффициент суточной неравномерности | X | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный суточный расход | м3/сут. | 863 | 889 |
| Средний часовой расход | м3/час | 36 | 37 |
| Коэффициент часовой неравномерности | X | 1,76 | 1,76 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 63 | 65 |
| Максимальный секундный расход | л/сек. | 17,6 | 18,1 |

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расходы воды для целей пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для рабочего поселка Дорогино принят 1 пожар: в жилой застройке поселка с расходом на наружное пожаротушение 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение поселка (на I очередь строительства и расчетный срок):

1*10*3*3600/1000=108 м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода в течение 12 часов.

Существующий пожарный запас поселка хранится в резервуаре чистой воды на площадке насосной станции IV подъема, достаточен для выполнения этих условий и не требует увеличения его объема.

1.4.3.2 Водоотведение

Схема канализации поселка Дорогино принимается с сохранением в данном проекте существующей канализации при ее реконструкции и развитии. Существующие самотечные коллекторы д=200, д=300мм, падающие сточные воды на очистные сооружения проверены на пропуск расходов с учетом перспективного развития поселка. Естественный уклон местности составляет 0,009 м до очистных сооружений, благодаря чему пропускная способность существующих коллекторов достаточна.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 30 - Суточные показатели отведения бытовых сточных вод

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным теплоснабжением | 1066 | 1066 | 1066 | 276 | 290 | 294,2 | 319,8 |
| Население, проживающее в жилищном фонде, оборудованном выгребными ямами | 3224 | 3217 | 3200 | 50 | 40 | 160,9 | 160,0 |
| Всего | 4258 | 4283 | 4266 | Х | Х | 455,2 | 479,8 |
| Неучтенные расходы (5% общего водоотведения) | Х | Х | Х | Х | Х | 22,8 | 23,5 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | 477,8 | 492,69 |

Таблица 31 - Расчетные показатели водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 477,8 | 492,69 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 19,9 | 20,5 |
| Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,1 | 2,1 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 41,8 | 43,1 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 11,6 | 12,0 |

Планируемый объем водоотведения на расчетный срок составит 850 м3/сут. из которых 500 м3/сут. и 350 м3/сут. от предприятий и учреждений.

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены существующим комплексом очистных сооружений.

Мероприятия по развитию системы водоотведения на 1 очередь  включают в себя:

- окончание реконструкции поселковых очистных сооружений;

- прокладка канализационных сетей в планируемой жилой застройке – 1 км.

Все мероприятия по проектированию реконструкции и развитию канализации необходимо выполнять согласно требованиям СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

1.4.3.3 Теплоснабжение

Отсутствие надежных систем теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры (объекты социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры) усложняет процесс поддержания в них комфортного теплового режима, приводит к повышению уровня заболеваемости сотрудников, учащихся, ограничивает возможности организаций по обеспечению необходимой работы, проведению запланированных мероприятий. Все это отрицательно сказывается на успеваемости учащихся, качестве обучения.

Использование каменного угля существенно загрязняет окружающую среду, отрицательно влияет на здоровье населения. Затраты на использование угля и жидкого топлива значительно превосходят затраты на использование природного газа.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в поселке, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года предусматривает повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития.

В соответствии с этим, администрации рабочего поселка Дорогино предлагается разработать программу по энергосбережению, включающую в себя следующие мероприятия:

- совершенствование системы учета использования теплоресурсов;

- оптимизацию режимов работы тепловых сетей, замену морально устаревшего электротехнического оборудования;

- повышение теплозащиты жилья и общественных зданий.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

1.4.3.4 Газоснабжение

Газификация рабочего поселка Дорогино направлена на:

- содействие занятости населения (сохранение рабочих мест в организациях – смежниках на срок реализации мероприятий по газификации);

- улучшение качества и уровня жизни населения, снижение социальной напряженности (снижение расходов населения на отопление, снижение уровня заболеваемости населения);

- развитие жилищно-коммунального комплекса (повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг);

- экологическая безопасность (снижение экологической нагрузки на окружающую среду);

- дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (доходы от предоставления услуг населению).

Строительство газопроводов позволит перевести отопление объектов социальной сферы и жилищного фонда на природный газ. Из-за нарушения теплового режима объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей. Несоблюдение санитарно-технических норм содержания приводит к преждевременному разрушению зданий, увеличивает затраты на текущие ремонты помещений, создает опасность для пребывания в них людей.

Газоснабжение потребителей рабочего поселка Дорогино предусматривается от магистрального газопровода через два газораспределительных пункта на базе природного газа.

Обеспечение индивидуального жилищного фонда газовым отоплением и горячим водоснабжением предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения необходимо принимать укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по «СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы».

1.4.3.5 Электроснабжение

Основная цель развития системы электроснабжения рабочего поселка Дорогино – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей поселка путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения.

Покрытие электрических нагрузок поселка на все сроки проектирования предусматривается от существующей системы ОАО "Новосибирскэнерго" с шин 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ «Гранит» и тяговой подстанции 110/10 кВ «Дорогино» через ЦРИ и РУ-10 кВ (тяговая подстанция «Узловая»).

Основными методами охраны электрических сетей являются: отвод земельных участков, установление охранных зон и минимально допустимых расстояний до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, устройство просек в лесных массивах и зеленых насаждениях, запрещение производства работ, которые могут привести к повреждениям электрических сетей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:

- до 1 киловольта (кВ) – 2 метра;

- до 20 киловольт – 10 метров;

- 35 киловольт – 15 метров;

- 110 киловольт – 20 метров;

- 220 киловольт – 25 метров.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

Предприятия, организации, учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям в частности.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления рабочего поселка Дорогино должны приниматься по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений.

Основной проблемой бесперебойного обеспечения электроэнергией поселка является изношенность электрических сетей 0,4-10 кВ, что происходит из-за недостаточного финансирования этой отрасли. Необходимо осуществлять реконструкцию сетей в полном объеме.

Реализация мероприятий позволит повысить качество жизни граждан поселка, снизить опасность для здоровья и жизни, улучшить деятельность предприятий и торговых организаций.

1.4.3.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85, норма телефонной плотности для городов: 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. В соответствии с данными требованиями потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит 1079 номеров.

Расчет потребности телефонных номеров:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами, численность населения рабочего поселка Дорогино на 2029 год составит 4266 человек. С учетом прогнозируемого снижения среднего размера семьи до 2,5 человек число домохозяйств в сельском поселении может составить 1707 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 1707:

4266 : 2,5 = 1707- телефонных номеров жилищного сектора.

где:

1707 – число квартир и индивидуальных домов;

2,5 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% числа телефонных номеров населения):

1707 * 7% = 120 - телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

4266 : 1000 * 4 = 17 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

1707+120+17 =1844 - всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

5. Требуемое увеличение мощности АТС:

На расчетный срок существующая емкость АТС не удовлетворит потребность населения рабочего поселка в телефонных номерах.

1844-765=1079 – количество номеров, на которое необходимо модернизировать АТС (765 – существующая емкость АТС).

1.4.3.7 Инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Рельеф территории поселка имеет четко выраженные уклоны, что обеспечивает нормальные условия для стока ливневых и талых вод. В связи с благоприятным рельефом высотное решение застроенных территорий и улиц должно решаться с максимальным сохранением рельефа на свободных территориях, подлежащих застройке, с увязкой с существующим благоустройством.

Водостоки

В настоящее время организованный водоотвод с территории поселка отсутствует. Для отвода поверхностных вод с территории пос. Дорогино проектом предусмотрена комбинированная система водостоков, т.е. сочетание открытых (в существующей одноэтажной застройке) и закрытых водостоков. Открытые водостоки приняты в виде канав, из которых вода поступает в закрытую сеть. Сброс из закрытой сети осуществляется по сбросному каналу в р. Койниху ниже по течению существующего пруда.

Защита территории от подтопления

Неизбежное подтопление застроенных территорий обусловливается:

1. Близким залеганием водоупора и наличием с поверхности водопроникающих грунтов.

2. Утечками из водонесущих канализаций и отсутствием хозфекальных канализаций. Наличие выгребных ям обуславливает инфильтрацию сточных вод в грунт.

3. Отсутствием организованного водоотвода от территории поселка.

4. Наличием условий аэрации (испарения) с закрытых застроенных территорий.

Для защиты постройки от подтопления проектом предусмотрено строительство развитой дренажной сети.

1. В существующей застройке предусмотрена прокладка систематического дренажа.

2. Под проектируемыми зданиями предусмотрено строительство пластового дренажа.

3. Для отвода грунтового стока применена совмещенная дренажно-ливневая сеть.

Сброс грунтового стока предусмотрен по дренажно-ливневой сети в р. Койниху. Для исключения образования наледей в сбросном канале предусмотрено строительство зимнего дренажного сброса в урочище Бучило. Переключение сброса дренажных вод в летнее и зимнее время должно осуществляться в колодце, оборудованном запорными устройствами.

Очистка поверхностного стока

Очистка загрязненной части поверхностного стока производится на очистном сооружении, расположенном на устьевом участке водосточной сети, перед сбросом сточных вод в сбросной канал. Отстойник предназначен для отстоя взвешенных частиц маслонефтепродуктов и задержания плавающего мусора.

Охрана окружающей среды

Соблюдение предусмотренных проектом мероприятий по инженерной подготовке территории обеспечит выполнение норм по охране окружающей среды. Строительство дренажно-ливневой канализации снизит отрицательное влияние грунтовых вод на застройку. Наличие водосточной сети позволяет мыть улицы и удалять загрязненную воду для очистки на очистные сооружения, что улучшит санитарное состояние поселка и уменьшит запыленность.

1.4.4 Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем Новосибирской области в целом и поселка в частности является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

За нормативное количество накопления отходов на душу населения в рабочем поселке Дорогино принимается 300 кг (объемом 1,1 м3) в год.

Исходя из этого, количество ТБО в поселке на расчетный срок составит 1279,8 т (4692,6м3) в год.

Таблица 32 - Расчет накопления отходов населения на расчетный срок. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, Приложение 11

| Бытовые отходы | Число жителей на расчетный срок, чел. | Удельная норма накопления на 1 чел. в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | т | м3 |
| Общее количество с учетом общественных зданий | 4266 | 300 | 1100 | 1279,8 | 4692,6 |

На 01.01.2010 год существующий полигон ТБО площадью 2 га заполнен на 80%. Для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в рабочем поселке до 2029 г., требуется увеличение полигона на 1 га. Примерный расчет увеличения площади полигона ТБО приведен ниже:

4266 * 20 * 1,1 : 10 = 9385,2 м2 или 0,94 га,

где 4266 – численность населения на расчетный срок, чел.;

20 – расчетный период, лет;

1,1 – удельная норма накопления на 1 человека в год, м3/год;

10 – высота складирования, м.

Санитарная очистка рабочего поселка

При санитарной очистке рабочего поселка Дорогино необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

У объектов массового посещения размещаются стационарные общественные уборные из расчета 1 прибор на 1000 жителей. На расчетный срок реализации проекта предусмотрено 4 прибора.

Основной системой сбора и удаления ТБО является система «сменяемых» контейнеров с применением контейнерного мусора. Контейнерная система имеет некоторые санитарные преимущества: погрузка ТБО исключает пыление и рассыпание отходов; контейнеры моют вне территории домовладений (на моечных пунктах или в местах обезвреживания ТБО).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры с пакетами объемом 0,75 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

4692,6 : 365 х 1,2 = 15,43 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в 2 дня) количество контейнеров составит:

15,43 х 2 = 31 шт.

На сегодняшний день в рабочем поселке Дорогино установлено 13 контейнеров, с учетом этого на расчетный срок потребуется установить 18 контейнеров.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры 0,75 м3.

При проектировании новых жилых районов, а также реконструкции старых, должны быть предусмотрены площадки для установления на них бункеров-накопителей. Площадка должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон) и располагаться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Размеры площадки для установки бункера-накопителя должны быть не менее 3,5*4 м.

Сбор и вывоз пищевых отходов

Сбор пищевых отходов организуется во всех жилых домах независимо от их ведомственной принадлежности.

Для временного хранения пищевых отходов (до вывоза их в хозяйство) жилищно-эксплуатационная организация по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы оборудует специальные площадки с твердым покрытием.

Сбор и удаление отходов из неканализованных домовладений

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализированном жилом фонде сельского поселения принимается в размере 4,5 м3/год на 1 человека (с учетом общественных зданий).

Проектом предусматривается децентрализованная система канализации рабочего поселка, включающая в себя оборудование канализации в существующих и проектируемых зданиях, имеющих внутренний водопровод и выгребные ямы для жилого сектора с организацией вывоза стоков на очистные сооружения.

Для сбора жидких бытовых отходов в неканализированных домовладениях устанавливаются дворовые помойницы, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой для отделения твердых фракций. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб очищается не реже 1 раза в полгода. Наполнение нечистотами выгреба допускается до 0,35 м от поверхности земли.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселка генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами на территории рабочего поселка. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 18 дополнительных контейнеров для сбора мусора.

1.4.5 Озеленение

Улучшение состояния окружающей среды, ее санитарно-гигиенических условий является одной из важнейших задач градостроительства.

Наиболее эффективным и доступным по реализации первым этапом улучшения состояния окружающей среды является спланированная и осуществленная система озеленения поселка.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах поселка составляет 26,1 га, из них общего пользования – 0,6 га. На одного жителя поселка приходится 1,40 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив – 10 м2 на 1 человека, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Таблица 33 - Расчет потребности в зеленых насаждениях общего пользования

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| Расчетная численность населения | чел. | 4283 | 4266 |
| Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 |
| Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 4,283 | 4,266 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования (современное состояние) | га | 0,6 |  |
| Фактическая площадь зеленых насаждений общего пользования на 1 человека | м2 | 1,40 | 1,41 |
| Потребность (+) / превышение норматива (-) в зеленых насаждениях общего пользования на 1 человека | м2 | 8,60 | 8,59 |

Генеральным планом предлагается развитие пространственной непрерывности природных и полуприродных фрагментов экологического каркаса рабочего поселка Дорогино путем:

•	благоустройства и создания нового парка площадью 2,5 га по                                      ул. Промышленная и сквера площадью 1,2 га по ул. Центральная;

•	развития системы озеленения улиц, технических зон, инженерных коммуникаций;

•	рекультивации и реабилитации пустырей, охранных зон различного назначения.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивые к условиям Новосибирской области (береза, осина, тополь, рябина сибирская, акация желтая, сирень, яблоня сибирская, черемуха, боярышник, лиственница, сосна, ель).

Дендрологическое оформление парка, площадок, учреждений общего пользования рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

При озеленении участка школы и детского сада следует использовать декоративные плодово-ягодные и вьющиеся растения неколючих пород.

Проектируемые защитные полосы создаются из 2-3-летних древесных и кустарниковых пород. Посадка полос производиться рядами, расстояние между рядами деревьев 1-2 м и в рядах 0,7-1,0 м.

Зеленые насаждения позволяют создать более комфортные условия в застройке рабочего поселка Дорогино, служат главным фактором в борьбе с интенсивной ветровой деятельностью и большой снегозаносимостью.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

1.4.6 Охрана окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии рабочего поселка Дорогино.

Основным принципом формирования пространственной концепции поселка является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

В целях улучшения состояния воздушного бассейна настоящим генеральным планом предлагается:

- разработать нормы предельно допустимых выбросов всеми предприятиями поселка;

- провести инвентаризацию очистных сооружений на предприятиях поселка;

- повысить на предприятиях качество очистки воздуха от вредных выбросов, поступающих в атмосферу, с помощью совершенствования технологических процессов на производствах, обеспечить оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, регулярно проводить ремонт и реконструкцию действующих очистных сооружений;

- организовать контроль над содержанием вредных примесей в выхлопных газах автомобилей;

- повысить степень озеленения поселка, качество дорожных покрытий.

В целях улучшения состояния поверхностных вод генеральным планом предлагается:

- благоустройство и озеленение прибрежной территории прудов;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- проведение мониторинга и усиление контроля над соблюдением режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса в размере 30 м;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных, дренажных и ливневых вод за счет реконструкции существующих и строительства новых очистных сооружений канализации, в том числе локальных, а также сетей канализации.

В целях улучшения состояния почвенного покрова генеральным планом предлагается:

- осуществлять плановое благоустройство территории, включая озеленение, ремонт дорог, ликвидацию неорганизованных свалок бытового мусора, оборудование площадок для его сбора и своевременного вывоза;

- обеспечить строгую консервацию кладбищ;

- разработать комплекс мероприятий по предупреждению эрозионных процессов в почвах.

Генеральным планом предусмотрен также ряд первоочередных мер по улучшению экологической ситуации в рабочем поселке Дорогино:

- провести реконструкцию существующих и строительство новых очистных сооружений;

- дополнительно оборудовать в черте поселка контейнерные площадки для упорядочения сбора бытовых отходов;

- провести благоустройство и озеленение прибрежной территории прудов;

- повысить качество дорожных покрытий.

1.4.7 Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

По данным администрации рабочего поселка, объектов туризма и рекреации на его территории нет.

Развитие туристическо-рекреационного потенциала рабочего поселка Дорогино должно происходить в рамках развития туристской индустрии Новосибирской области на основании «Концепции развития туризма в Новосибирской области до 2025 года», разработанной Комитетом внешнеэкономического сотрудничества и туризма администрации Новосибирской области.

В рамках данной концепции Черепановский район в целом и рабочий поселок Дорогино в частности характеризуются как территория, расположенная в юго-восточной части области на границе с Алтайским краем, обладающая значительными лесными массивами, богатыми охотничьими ресурсами.

Имеется возможность проведения лыжных, пеших, вело-, авто-, мото-, конных, комбинированных маршрутов, а также сельского, охотничьего и экскурсионного туризма.

1.4.8 Зона специального назначения

Существующий полигон ТБО заполнен на 80%. На расчетный срок для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в рабочем поселке до          2029 г., требуется его увеличение на 1 га.

В связи с тем, что биологические отходы (в т.ч. трупы животных и птиц) должны подвергаться утилизации на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах генеральным планом рабочего поселка Дорогино на 1 очередь строительства планируется организация скотомогильника площадью 0,06 га в восточной части рабочего поселка (рядом с полигоном ТБО).

Организацию и эксплуатацию скотомогильника необходимо производить в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.95 № 13-7-2/469, в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193).

1.4.9 Проектируемая территориально-планировочная организация

1.4.9.1 Проектируемый баланс территории

Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и пространственного развития рабочего поселка Дорогино.

Анализ современного состояния поселка, его жилищного фонда, учреждений обслуживания, улично-дорожной сети и зеленых насаждений общего пользования, а также оценка природно-климатических и инженерно-геологических условий позволили определить предпосылки для дальнейшего формирования и совершенствования его планировочной структуры.

Градостроительные задачи первоочередного порядка должны воплотиться в постепенную перестройку, снос и замену ветхого и аварийного жилого фонда.

Комплексная градостроительная реконструкция застройки (путем модернизации или замены зданий) повысит социальный статус обветшавших и ставших непрестижными фрагментов улиц рабочего поселка, избавляя его от появления трущоб, умножит разнообразие жилищ и типов застройки; преобразует эстетический вид, а также стимулирует участие населения в модернизации жилищ и поселковой среды.

Проектом предлагается определить развитие инженерно-транспортной инфраструктуры приоритетной задачей. По существующим приоритетным направлениям инвестирования бюджетных средств именно сохранение, реконструкция и совершенствование инфраструктурных объектов является приоритетной задачей, так как высокий уровень инфраструктуры рабочего поселка – необходимое условие для развития бизнеса.

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей местности, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории, территориальных возможностей развития поселка.

Главной планировочной осью рабочего поселка Дорогино принимается улица Центральная, проходящая в меридиональном направлении между основной промплощадкой и жилой зоной.

Развитие рабочего поселка Дорогино сохранится в существующих границах в связи с демографической и экономической ситуацией в поселке и в целом в стране.

В селитебной территории выделяется 2 жилых района: первый – в южной части поселка, включающий индивидуальную застройку со сложившимся центром по                                   ул. Ленина, второй – к северу от него с преобладающей секционной застройкой. Граница между ними – улица Шоссейная.

Резервные территории для дальнейшего развития селитебной зоны при условии обеспеченности одного жителя общей жилой площадью 19 м2 предусматриваются в северной и восточной частях поселка.

Жилищный фонд по ул. Вокзальная предполагается к сносу по мере амортизационного износа, так как попадает в санитарно-защитные зоны от железной дороги и промышленных предприятий.

Промышленные предприятия будут развиваться на своих территориях с упорядочением, благоустройством и обеспечением санитарно-защитных зон.

Для более равномерного обслуживания населения учреждениями социально-культурного и бытового назначения в разных частях поселка предусматриваются предприятия повседневного и периодического обслуживания (больница, ДШИ, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, дом быта, дом-интернат временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов).

Таблица 34 - Существующий и планируемый баланс земель рабочего поселка Дорогино

| № п/п | Состав земель | По состоянию на 01.01.2010 г. | Планируемый баланс земель (на 2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего земель: | 368 | 368 |
| 1.1 | в т.ч.: земли жилой застройки | 54 | 69,5 |
| 1.2 | земли общественно-деловой застройки |  |  |
| 1.3 | земли производственной застройки |  |  |
| 1.4 | земли инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |
| 1.5 | земли рекреационного использования |  |  |
| 1.6 | земли сельскохозяйственного использования | 213 | 200 |
| 1.7 | земли специального назначения |  |  |
| 1.8 | земли водного фонда |  |  |
| 1.9 | земли прочих зон |  |  |
| 1.10 | земли иного использования |  |  |
| 2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования |  |  |
| 2.1 | из них: зеленые насаждения общего пользования | 39 | 36,5 |
| 2.2 | улицы, дороги, проезды, площади | 46 | 46 |
| 2.3 | прочие территории общего пользования |  |  |
| 3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | 15 | 15 |
| 4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения |  |  |

Общая площадь рабочего поселка Дорогино на расчетный период не изменится.

1.4.9.2 Функциональное зонирование

Основным принципом планировочной организации рабочего поселка является функциональное зонирование – зонирование проектируемой территории с учетом размещения различных зон и зоны специального и особого градостроительного регулирования.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов рабочего поселка в природном пространстве и структуре застройки отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

На схеме функционального зонирования территории рабочего поселка Дорогино выделены следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

Регламенты по размещению объектов в данных зонах представлены в таблице ниже.

Таблица 35 - Функциональное зонирование рабочего поселка Дорогино

| Жилая зона |  |
| --- | --- |
| Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | Допускается размещение: -отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения; - объектов здравоохранения; - объектов дошкольного начального общего и среднего (полного) общего образования; - культовых зданий; - стоянок автомобильного транспорта; - гаражей; - объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду; - территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. |
| Зона малоэтажной застройки 1-2 этажа Зона многоэтажной застройки |  |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Объекты, предназначенные для ведения сельского хозяйства. Сельскохозяйственные угодья: -пашни; -сенокосы; -пастбища. Земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предназначенные для: - ведения сельского хозяйства; - дачного хозяйства; - личного подсобного хозяйства; - садоводства; -развития объектов сельскохозяйственного назначения. |
| Зона специального назначения |  |
| Зона ритуального назначения Зона складирования и захоронения отходов | Допускается размещение: - кладбищ; - объектов размещения отходов потребления; - иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | Допускается размещение: - инженерных коммуникаций; - связи, включая СЗЗ зоны; - сооружений инженерной инфраструктуры, включая установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| Зона транспортной инфраструктуры |  |
| Зона железнодорожного транспорта | Зона размещения: - железнодорожных линий (отводы); - сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта; - сетью улиц, переулков, перекрестков, проездов. |
| Зона улично-дорожной сети |  |
| Зона автомобильного транспорта |  |
| Общественно-деловая зона |  |
| Зона административно-делового назначения | Допускается размещение: - объектов здравоохранения; - объектов культуры; - объектов торговли; - объектов общественного питания; - объектов социального и коммунально-бытового назначения; - объектов предпринимательской деятельности; - объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования; - административных, научно-исследовательских учреждений; - стоянок автомобильного транспорта; - объектов делового, финансового назначения; - иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; - культовых зданий, объектов, связанных с отправлением культа; - коммунальных объектов; - спортивных объектов. В перечень объектов капитального строительства могут включаться: - жилые дома; - гостиницы; - подземные или многоэтажные гаражи. |
| Зона культурно-досугового назначения |  |
| Зона торгового назначения |  |
| Зона учебно-образовательного назначения |  |
| Зона здравоохранения |  |
| Зона культового назначения |  |
| Зона спортивного назначения |  |
| Зона социально-бытового обеспечения |  |
| Производственная зона |  |
| Зона производственного назначения | Зона размещения: - производственных объектов; - иных видов производственной инфраструктуры; - промышленными предприятиями разных классов вредности; - складами. |
| Зона рекреационного назначения |  |
| Зона мест отдыха общего пользования | Зона территорий, занятых парками, скверами, предназначенных для отдыха, занятия физической культурой и спортом |
| Зона природных территорий |  |

Более подробно характеристики и описания зон, фигурирующих в таблице, даны ниже по тексту.

Жилая зона

Территория жилой зоны предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

Общественно-деловая зона

Территории зон предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Производственная зона

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения санитарно-защитных зон этих объектов. Благоустройство территории производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производств сельскохозяйственной продукции.

Зона инженерной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений инженерного оборудования на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик.

Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования.

Сооружения инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами рабочего поселка.

Зона транспортной инфраструктуры

Зоны размещения железнодорожных линий (отводы), сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта: железнодорожные станции, платформы, переезды, мосты, а также улиц и дорог местного значения и объектов внутреннего транспорта: гаражи городского транспорта, АЗС, СТО, индивидуальные гаражи, стоянки индивидуального транспорта.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона пашен, садов, огородов, сенокосов, пастбищ, а также сельскохозяйственных зданий, строений, сооружений выделяется в пределах границ рабочего поселка.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

Зона рекреационного назначения

Территории зон предназначены для организации мест общественного отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться природные объекты.

На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Зона специального назначения

Выделяют для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых не совместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений.

Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Принципы функционального зонирования территории позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования рабочего поселка в соответствии с перспективой его развития и увеличения его экономического потенциала;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение и укрепление здоровья населения;

- сохранение природной среды.

1.4.10 Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, проект корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области утверждается представительным органом местного самоуправления поселка после согласования в установленном порядке, опубликования и рассмотрения на публичных слушаниях.

Реализация генерального плана поселка, в соответствии со статьей 26 Градостроительного Кодекса РФ, осуществляется на основании плана реализации генерального плана, который утверждается главой местной администрации в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

В плане реализации генерального плана должны содержаться:

- решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Наряду с подготовкой градостроительной документации, в целях реализации генерального плана предлагается разработка комплекса целевых программ, выполнение которых обеспечит решение социально-экономических и экологических проблем, развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

Таблица 36 - Предложения по разработке целевых программ

| Программы | Основные подпрограммы |
| --- | --- |
| Инвестиционная | - разработка комплексной инвестиционной программы реализации генерального плана. |
| Жилищное строительство | - снос ветхого и аварийного жилого фонда и расселение населения. |
| Культурно-бытовое обслуживание | - нормативное обеспечение населения учреждениями социально-культурного и бытового обслуживания; - соблюдение радиусов доступности. |
| Развитие инженерной инфраструктуры и повышение надежности ее работы | - обеспечение поселка хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей санитарным требованиям и расчетным объемам генерального плана; - дальнейшее повышение степени очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков с применением современных технологий; - повышение надежности энергоснабжения поселка; - обеспечение малоэтажной индивидуальной застройки природным газом; - поэтапная реконструкция всех инженерных коммуникаций; - дальнейшее развитие систем телекоммуникаций поселка в соответствии с ФЦП «Электронная Россия». |
| Развитие транспортной инфраструктуры | - развитие улично-дорожной сети в районах нового строительства; - асфальтизация улиц без твердого покрытия. |
| Улучшение санитарно-экологического состояния | - разработка проектов единых санитарно-защитных зон, производственных зон и отдельных предприятий и объектов; - организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон; - разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения; - мероприятия по обезвреживанию и утилизации ТБО; - разработка проекта водоохранных зон водных объектов; - мероприятия по ликвидации источников загрязнения в водоохранных зонах; - благоустройство и озеленение водоохранных зон;  разработка проектов озеленения территории (разбивка парков, скверов). |

1.5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.5.1 Задачи и цели оценки риска

Целью разработки раздела 1.5 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов по обоснованию проекта корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области является анализ основных опасностей и рисков на территории поселка и факторов их возникновения.

Основная задача – на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров с учетом влияния на них факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории рабочего поселка разработать проектные обоснования минимизации их последствий с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ по материалам, предоставленным администрацией рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области.

При разработке раздела было изучено существующее состояние территории поселка, состояние застройки, систем инженерного обеспечения, промышленности и проектные предложения по развитию поселка, использованы следующие нормативные документы:

- «Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002;

- «Положение о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998 г. № 701/212/803;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

- ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов».

1.5.2 Оценка основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рабочий поселок Дорогино не является отнесенным к группе по ГО, категорированных объектов на его территории нет, не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Территория поселка находится вне зон поражения и повышенного радиоактивного заражения.

Территория поселка расположена в загородной зоне по отношению к категорированным городам области. В особый период на территорию поселка прибывает эвакуируемое население, в соответствии с Планами эвакуации ГУ МЧС России по Новосибирской области, в количестве 10400 человек. Население рабочего поселка Дорогино эвакуации и расселению не подлежит.

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными в действиях администрации рабочего поселка Дорогино.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

В указанном законе термин риск трактуется как вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Методика оценки безопасности, установленная ФЗ № 184-ФЗ «О техническом регулировании», сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России приняты следующими: 10-4 1/год – для производственного персонала, 10-6 1/год – для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена; в противном случае безопасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС). Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышение по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие, к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Она заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Показатели оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории рабочего поселка Дорогино приведены в таблицах.

Таблица 37 - Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) на территории Черепановского района Новосибирской области

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Землетрясение, балл | 7-8 8-9 >9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бури, м/с | >32 | 3 | 1 | 2,3 | 2/8,1 | 8,1 | 3 | 4 | 320000 |
| Град, мм | 20-31 | 2 | 1 | 2,6 | ¾,8 | 4,8 | - | 1 | 25000 |
| Подтопления, м | >5 | 1 | 1 | 2,2 | 1/0,6 | 0,6 | 1 | 5 | 59000 |
| Пожары природные, га | ежегодно | 1 | 1 | 7,3 | 2/1,4 | 1,14 | 2 | 6 | 39500 |

Таблица 38 - Показатели риска техногенных ЧС (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) на территории рабочего поселка Дорогино

| Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС, (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| ЧС на гидротехнических сооружениях | р.п. Дорогино, размыв плотины | - | - | - | 2,8 | 0,33 | - | 12 | 12000 |
| ЧС на транспорте | Трасса М-52 "Чуйский тракт" Новосибирск - Ташанта | Аммиак 0,6 | - | - | 1,5 | 0,25 | 2 | 18 | 26000 |
|  | Железнодо-рожная магистраль «Новосибирск-Барнаул» | - | - | - | 0,1 - 0,2 | 0,1-0,3 | 3-8 | 2-12 | 500000 |

1.5.3 Проектные предложения по минимизации риска возникновения ЧС

1.5.3.1 Обеспечение безопасности на транспортных магистралях (чрезвычайные ситуации с АХОВ, ГСМ и СУГ)

К потенциально опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории рабочего поселка Дорогино, относятся:

- Автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск – Ташанта, по которой перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ): аммиак в 6 т контейнерах каждое, ГСМ в автоцистернах 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м и другие вещества. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить 1,5 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах Черепановского района, в том числе и в рабочем поселке Дорогино.

- Железная дорога «Новосибирск-Барнаул» и железнодорожная станция «Дорогино» Западносибирского филиала ОАО «РЖД», по которым транспортируются аварийно- химические опасные вещества: аммиак в 57 т цистернах, ГСМ в ж/д цистернах 57 т, СУГ в автоцистернах емкостью 7,4 и 40,5 т и другие вещества. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на железнодорожном транспорте возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,1 до 0,2 км2), границы зон поражения людей при взрыве могут составить до 90 м, радиус огневого шара – до 45 м, зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 120 м) и пожаров.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (1997 г).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1,6 МПа;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м (0,02 м);

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20о С;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 39 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения и разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин /сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 40 - Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СГУ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на котором наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

При аварии на транспортных магистралях и предприятиях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могу попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить 1,5 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров на территории поселка.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Для минимизации поражения элементов транспортной сети вследствие воздействия источников чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать следующие требования.

При проектировании зданий и сооружений в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план «желтых линий» – максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застроек, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра поселка, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

1.5.3.2 Обеспечение безопасности на водных объектах (чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях)

На территории рабочего поселка Дорогино имеется одно гидротехническое сооружение на водном объекте (пруд), прорыв которого может привести к нанесению ущерба. Размер зоны вероятной ЧС может составить 2,8 км2. Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, составляет 330 человек (возможное число пострадавших – 12 человек).

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации на гидротехническом сооружении могут возникнуть при частичном или полном разрушении плотины.

Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть:

- обрушение верхнего или низового откосов плотины;

- промыв плотины фильтрационным потоком воды;

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе;

- размыв плотины при переполнении пруда.

Разрушительное действие волны прорыва является результатом:

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного фронта;

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой скоростью;

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие фильтрации и насыщения его водой;

- размыва и перемещения больших масс грунта;

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и их таранного воздействия.

Усредненные скорости движения и значения параметров поражающих факторов волн прорыва приведены в следующих таблицах.

Таблица 41 - Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч

| Характеристика русла и поймы | j=0,01 | j=0,001 | J=0,0001 |
| --- | --- | --- | --- |
| На реках с широкими затопленными поймами | 4-8 | 1-3 | 0,5-1 |
| На извилистых реках с заросшими или неровными каменистыми поймами, с расширениями и сужениями поймы | 8-14 | 3-8 | 1-2 |
| На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими и средними поймами без больших сопротивлений | 14-20 | 8-12 | 2-5 |
| На слабоизвилистых реках с крутыми берегами и узкими поймами | 24-18 | 12-16 | 5-10 |

Таблица 42 - Поражающие факторы прорыва и их параметры

| Наименование объекта | Степень разрушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильная (А) |  | Средняя (Б) |  | Слабая (В) |  |
|  | h, м | V, м/с | h, м | V, м/с | h, м | V, м/с |
| Здания - кирпичные - каркасные панельные | 4 7,5 | 2,5 4 | 3 6 | 2 3 | 2 3 | I I,5 |
| Мосты - металлические: с пролетом 30-100м с пролетом более100м - железобетонные - деревянные | 2 2 2 1 | 3 2,5 3 2 | 1 1 1 1 | 2 2 1,5 1,5 | 0 0 0 0 | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| Дороги - с асфальтобетонным покрытием - с гравийным покрытием | 4 2,5 | 3 2 | 2 1 | 1,5 1,5 | 1 0,5 | I 0,5 |
| Пирс | 5 | 6 | 3 | 4 | 1,5 | I |

Для снижения риска возникновения природных ЧС требуется разработать:

- мероприятия по мониторингу состояния платины;

- мероприятия по укреплению плотины.

Проектирование мероприятий по инженерной защите территории рабочего поселка Дорогино должно вестись с учетом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

1.5.3.3 Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС)

В особый период на территорию поселка прибывает эвакуируемое население в соответствии с Планами эвакуации ГУ МЧС России по Новосибирской области. Необходимо предусмотреть размещение и оборудование элементов приемных эвакуационных пунктов населения в соответствии с приложением 13 Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время (утвержденного МЧС России 31.12.1996 г.).

Защита населения поселка от современных средств поражения при авариях на опасных объектах, воздействия иных источников ЧС природного и техногенного характеров в ЗС осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд экономического сектора и обслуживания населения.

Фонд защитных сооружений поселка включает в себя противорадиационные укрытия и приспосабливаемые сооружения (подвальные помещения и погреба объектов жилого фонда).

Требуется проведение работ по заблаговременному (в особый период) оборудованию подвальных помещений, погребов, а также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - ПРУ), оборудование в одном из ПРУ пункта управления рабочего поселка Дорогино в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для развития системы ЗСГО (в т.ч. с учетом ЗСГО, признанным не пригодным к эксплуатации в ходе инвентаризации и списания) требуется учитывать п.п. 2.1-2.3, 2.5-2.6 СНиП 2.01.51-90.

Необходимо продолжение осуществления мероприятий по обследованию заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных помещений с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения ЗС ГО.

Светомаскировка

На основании положений СНиП 2.01.51-90, территория рабочего поселка Дорогино попадает в зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей поселка при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

1.5.3.4 Развитие территории и размещения объектов капитального строительства

На территории рабочего поселка Дорогино в ближайшие годы планируется размещение новых объектов социально-культурного и бытового назначения.

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселка необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы, необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п.4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населенного пункта необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п.3.20-3.22 СНиП 2.01.51-90.

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов, имеющих сильнодействующие ядовитые вещества, без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться на территориях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При застройке селитебных зон не предусматривать без предварительного согласования Главного управления МЧС России по Новосибирской области проектирование зданий более 10 этажей.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине рабочего поселка.

1.5.3.5 Обеспечение пожарной безопасности

На территории рабочего поселка Дорогино размещается один пожаровзрывоопасный объект – Центральная котельная (опасное вещество – газ). В случае возникновения чрезвычайной ситуации на данном объекте размер вероятной зоны ЧС может составить 1 км2; численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, может достичь 1800 человек.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселка пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселка допускается размещение производственных объектов, если на этих территориях нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории рабочего поселка Дорогино требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учетом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенных пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории поселка должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Рабочий поселок Дорогино должен быть оборудован противопожарным водопроводом. При этом допускается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К прудам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширения застройки населенных пунктов, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии со степенью огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

При дальнейшем развитии застройки поселка при проектировании размещения подразделений пожарной охраны, пожарных депо требуется учитывать положения ст. 76, 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

1.5.3.6 Обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд обеспечиваются в нормативных пределах, однако требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников рабочего поселка в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории рабочего поселка требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения при проектировании источников водоснабжения на территории поселка необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Электроснабжение

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии. В то же время износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населенных пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории поселка новых объектов электроснабжения требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение

При проектировании системы газоснабжения на территории поселка для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Электросвязь и проводное вещание

Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, электромагнитный импульс, сейсмическая волна).

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов при проектировании и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории поселка необходимо учитывать требования раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

Муниципальные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Система оповещения ГО

По имеющимся каналам связи сигнал оповещения ГО (о чрезвычайных ситуациях), поступивший в Главное управление МЧС России по Новосибирской области, (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до населения поселка.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Сигналы оповещения передаются вне очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению. Варианты текстов сообщений при возникновении опасности в «особый период» могут быть следующего содержания:

- при воздушной опасности;

- при миновании воздушной опасности;

- при угрозе химического заражения;

- при угрозе радиоактивного заражения.

Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой информации:

- по радиотрансляции – в УКВ диапазоне;

- по телевидению – канал «Россия» (РТР).

1.5.3.7 Ликвидация ЧС, мониторинг и прогнозирование, организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных и биолого-социальных) в составе звеньев территориальной подсистемы РСЧС Новосибирской области сформированы силы постоянной готовности.

На территории рабочего поселка Дорогино могут использоваться организации (силы постоянной готовности) и органы управления, представляющие следующие функциональные подсистемы РСЧС:

- предупреждения и тушения пожаров (Министерство по чрезвычайным ситуациям России);

- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах), находящихся в ведении Министерства промышленности и энергетики России;

- надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Министерство здравоохранения и социального развития России);

- охраны общественного порядка (Министерство внутренних дел России).

Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории поселка, могут использоваться лечебно-профилактические учреждения города Черепаново и Новосибирской области.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и средства гражданской обороны – нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), организуемые по территориально-производственному принципу.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области администрацией поселка определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных, вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

При организации аварийно-спасательных работ необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования».

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка Дорогино осуществляются на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников администраций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС, мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения рабочего поселка Дорогино необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

1.6 Инвестиционный паспорт

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, ст. 24 и 25, генеральный план рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области утверждается представительным органом местного самоуправления муниципального образования после согласования в установленном порядке, опубликования и рассмотрения на публичных слушаниях.

В плане реализации генерального плана должны содержаться:

- решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Таблица 43 – Инвестиционный паспорт

| № п/п | I очередь строительства | Единица измерения | Количество | Стоимость по источникам финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | частные инвестиции | всего |  |
| 1 | Ремонт ДШИ | объект | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 | муниципальный |
| 2 | Оснащение школы компьютерной техникой | единиц | 1 |  |  | 360 |  |  | 360 | муниципальный |
| 3 | Подключение школы к интернету | тыс.руб. | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | муниципальный |
| 4 | Обеспечение пожарной безопасности школы | тыс.руб. | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 | муниципальный |
| 5 | Организация дома-интерната временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов | мест | 75 |  |  | 17 489 |  |  | 17489 | муниципальный |
| 6 | Приобретение трактора МТЗ-82 для детского дома | объект | 1 |  | 500 |  |  |  | 500 | муниципальный |
| 7 | Реконструкция здания по ул. Ленина для последующего размещения в нем больницы | объект | 1 |  | 7 000 |  |  |  | 7000 | муниципальный |
| 8 | Оснащение медицинским оборудованием и инвентарем | тыс.руб. | 1000 |  |  | 1 000 |  |  | 1000 | муниципальный |
| 9 | Проведение капитального ремонта Дорогинского ГДК | объект | 1 |  | 250 | 120 |  |  | 370 | муниципальный |
| 10 | Строительство торгового центра | объект/м2 | 1/550м2 |  |  |  |  | 2 812 | 2812 | муниципальный |
| 11 | Капитальный ремонт здания администрации рабочего поселка | объект | 1 |  |  |  | 3 000 |  | 3000 | муниципальный |
| 12 | Окончание строительства газопроводов высокого давления | км | 0,4 |  | 3 000 |  |  |  | 3000 | муниципальный |
| 13 | Завершение строительства газовой модульной котельной | объект | 1 |  | 39 700 |  |  |  | 39700 | муниципальный |
| 14 | Строительство газопровода низкого давления с подключением домовладений | км | 2,8 |  | 1 400 |  | 1 400 |  | 2800 | муниципальный |
| 15 | Строительство ГРП | объект | 1 |  | 20 000 |  |  |  | 20000 | муниципальный |
| 16 | Реконструкция комплекса очистных сооружений | объект | 2 |  | 138 636 |  | 1075 | 1000 | 140 711 | муниципальный |
| 17 | Асфальтирование улиц рабочего поселка Дорогино с грунтовым покрытием | км | 17,49 |  |  |  | 21 863 |  | 21863 | муниципальный |
| 18 | Организация автостоянок для легковых автомобилей | объект | 5 (по 120 мест) |  |  |  | 2 000 |  | 2000 | муниципальный |
| 19 | Замена водопроводных сетей | км | 5,2 |  | 9 568 |  | 9568 |  | 19136 | муниципальный |
| 20 | Текущий ремонт водопроводных сетей | км | 3 |  |  |  | 4200 |  | 4200 | муниципальный |
| 21 | Замена изношенной уличной канализационной сети | км | 4,7 |  | 8000 |  | 8000 |  | 16000 | муниципальный |
| 22 | Перевод на газовое снабжение котельных, работающих на твердом топливе, капитальный ремонт и модернизация существующих котельных | объект | 2 |  | 23 260 |  |  |  | 23260 | муниципальный |
| 23 | Строительство Дома быта | объект | 1 |  |  |  |  | 28 000 | 28000 | муниципальный |
| 24 | Организация парка | га | 2,5 |  |  |  | 176 |  | 176 | муниципальный |
| 25 | Организация сквера | га | 1,2 |  |  |  | 2 162 |  | 2162 | муниципальный |
| 26 | Строительство бани | мест | 20 |  |  |  |  | 4 133 | 4133 | муниципальный |
| 27 | Замена ветхих теплосетей | км | 1,8 |  |  |  | 26 964 |  | 26964 | муниципальный |
| 28 | Модернизация ООО"Завод Керамических изделий" Универсал" | объект | 1 |  |  |  |  | 100 000 | 100000 | муниципальный |
| 29 | Модернизация кирпичного завода (ЗАО "Дорогинский кирпич") | объект | 2 |  |  |  |  | 450 000 | 450000 | муниципальный |
| 30 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | тыс.руб. | 6400 |  |  |  | 6 400 |  | 6400 | муниципальный |
| 31 | Малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью | м2 | 3651 |  |  |  |  | 73 020 | 73020 | муниципальный |
| 32 | Установка мусорных контейнеров | штук | 18 |  |  |  | 82 |  | 82 | муниципальный |
| 33 | Завершение строительства мачты сотовой связи | объект | 1 |  |  |  |  | 560 | 560 | муниципальный |
| 34 | Организация скотомогильника | га | 0,06 |  |  |  | 5 000 |  | 5000 | муниципальный |
| 35 | Модернизация существующей АТС | объект | 1 |  |  |  |  | 4 574 | 4574 | муниципальный |
| 36 | Ликвидация несанкционированной свалки | га | 0,35 |  |  |  | 160 |  | 160 | муниципальный |
| 37 | Строительство новых и восстановление старых линий уличного освещения | тыс.руб. |  |  |  |  | 480 |  | 480 | муниципальный |
| ИТОГО по I очереди строительства |  |  |  |  | 252 314 | 19 147 | 92 500 | 663 099 | 1 027 090 |  |
| 1 | Строительство завода по производству строительных плит | объект |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 | муниципальный |
| 2 | Реконструкция кинотеатра | объект |  |  |  |  | 948 |  | 948 | муниципальный |
| 3 | Реконструкция электроподстанции (ПС 100 кВ) Гранит | объект |  |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 | муниципальный |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления с подключением домовладений | км | 6,5 |  | 3 250,0 |  | 3250,0 |  | 6 500 | муниципальный |
| 5 | Строительство ФОК с бассейном | объект |  |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 | муниципальный |
| 6 | Малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью | м2 |  |  |  |  |  | 116 340 | 116 340 | муниципальный |
| 7 | Строительство здания ДШИ | объект |  |  |  |  | 64 000 |  | 64 000 | муниципальный |
| 8 | Реконструкция скважин | объект |  |  | 250 |  | 250 |  | 500 | муниципальный |
| 9 | Мероприятия строительству локальных КОС по защите поселка от подтоплений | объект |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 10 000 | муниципальный |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 0 | 68 500 | 0 | 73 448 | 266 340 | 408 288 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 320 814 | 19 147 | 165 978 | 929 439 | 1 435 378 |  |

Глава 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2.1 Цели и задачи территориального планирования

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация территории методами территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров, повышения эффективности управления развитием территории.

Основными целями развития поселка являются:

- стабильное улучшение качества жизни населения;

- реализация региональных проектов в рамках федеральных программ;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития;

- повышения качества среды проживания;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Новосибирской области, Черепановского района, интересов жителей рабочего поселка.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселка достигается решением следующих задач:

– формирование территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

– обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов;

– повышение уровня жизни и условий проживания населения, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

– экологичного и экономичного использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

– внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

– выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Доступное жилье» путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию рабочего поселка;

– осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

– достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития поселка путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

2.2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

2.2.1 Предложения по строительству объектов социально-экономической сферы

Предложения по развитию социально-экономической сферы рабочего поселка Дорогино затрагивают решение основных проблем, стоящих перед экономикой, социальным и культурно-бытовым обслуживанием населения поселка.

Промышленность

В соответствии с комплексной Программой социально-экономического развития Черепановского района на 2008-2022 годы генеральным планом предусматривается:

- на первую очередь строительства модернизация ООО «Завод Керамических изделий» Универсал». Всего заводом запланировано инвестиций на 90 млн. рублей;

- на первую очередь строительства модернизация кирпичного завода с увеличением производства кирпича до 40 млн. шт. в год (ЗАО «Дорогинский кирпич»);

- на расчетный срок строительство завода по производству строительных плит с объемами продукции не менее 140-150 млн. руб. ежегодно (60 новых рабочих мест).

На этапе разработки плана реализации генерального плана рабочего поселка, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 24.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» и областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009-2013 годы», администрации рабочего поселка Дорогино предлагается разработать план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Образование и воспитание

По количеству мест обеспеченность детскими садами, общеобразовательными школами и внешкольным образованием поселка выше нормативного уровня.

Генеральный план предусматривает сохранение существующей системы образовательных учреждений, содействие организации и совершенствованию учебного процесса, повышение качества образования, создание для детей нормальных условий для учебного процесса, в том числе: оснащение школы компьютерной техникой, подключение к сети Интернет, обеспечение пожарной безопасности учебных заведений.

В соответствии с комплексной Программой социально-экономического развития Черепановского района на 2008-2022 годы генеральным планом предусматривается на I очередь строительства проведение текущего ремонта Дорогинской детской школы искусств.

В связи с тем, что детская школа искусств не имеет отдельного здания, генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство здания ДШИ по               ул. Советская.

Социальное обеспечение

В соответствии с комплексной Программой социально-экономического развития Черепановского района на 2008-2022 годы генеральным планом предусматривается в 2009-2010 гг. организация дома-интерната временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рабочем поселке Дорогино (ул. Светлая) на 75 койко-мест.

Согласно программе также планируется приобретение трактора МТЗ-82 для Дорогинского детского дома.

Здравоохранение

Генеральным планом с учетом положений программы социально-экономического развития Черепановского района на 2008-2022 годы на I очередь определено:

- реконструкция здания по ул. Ленина для последующего размещения в нем отделений Дорогинской больницы;

- оснащение медицинским оборудованием и инвентарем.

Спортивные сооружения

Для решений перечисленных проблем генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- Довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины путем строительства ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) с бассейном с площадью зеркала воды 100 м2 (в районе школы) по                     ул. Промышленная.

- Сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Учреждения культуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается сохранить обеспеченность населения учреждениями культуры, рекомендуемую нормативами, провести реконструкцию (увеличение мощности) здания Дорогинского ГДК. На расчетный срок предлагается реконструкция кинотеатра на 151 место.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

С целью достижения нормативного значения уровня обеспеченности населения торговой площадью, развития торговой сети и обеспеченности предприятиями бытового обслуживания рабочего поселка Дорогино генеральным планом на первую очередь строительства предусматривается:

1. Строительство 1 торгового центра торговой площадью 550 м2 (в квартале между ул. Светлая и ул. Шоссейная).

2. Дом быта (в квартале между ул. Светлая и ул. Шоссейная).

3. Строительство общественной бани емкостью 20 человек (ул. Ленина).

4. Капитальный ремонт здания администрации (ул. Гоголя).

2.2.2 Предложения по размещению объектов капитального строительства в области транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры рабочего поселка Дорогино определены  на основе анализа  проблем  её современного состояния, основных направлений решения этих проблем.

Улично-дорожная сеть

На 1 очередь строительства генеральным планом предлагается:

- асфальтировать улицы рабочего поселка Дорогино с грунтовым покрытием общей протяженностью 17,49 км;

- организовать 5 автостоянок для легковых автомобилей:

1) ул. Светлая;

2) в квартале между ул. Центральная и ул. Светлая;

3) ул. Центральная;

4) ул. Шоссейная;

5) в квартале между ул. Толстого и ул. Фурманова.

2.2.3 Предложения по размещению объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры

Совершенствование инженерной инфраструктуры рабочего посёлка Дорогино неразрывно связано с темпами строительства, освоением и реконструкцией новых и существующих территорий.

Водоснабжение

Генеральным планом предполагается для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения выполнить ряд мероприятий:

• осуществить замену 5,2 км водопроводных сетей (1 очередь строительства);

• осуществить текущий ремонт 3 км водопроводных сетей (1 очередь строительства);

• предусмотреть реконструкцию 2 скважин, подачу воды потребителям от артезианских скважин осуществлять после ее очистки до ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» - до 2029 г. (расчетный срок).

Водоотведение

С учетом положений комплексной Программы социально-экономического развития Черепановского района на 2008-2022 годы генеральным планом предлагается для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоотведения на I очередь строительства предусмотреть:

- реконструкцию комплекса очистных сооружений мощностью 500 м3/сут. в рабочем поселке Дорогино;

- замену 0,8 км изношенной уличной канализационной сети.

Теплоснабжение

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается:

- перевод на газовое снабжение четырех котельных, работающих на твердом топливе;

- капитальный ремонт и модернизация двух существующих котельных, расположенных в жилой зоне;

- строительство модульной газовой котельной на территории завода «Универсал» для промышленных нужд;

- замена 1,8 км ветхих теплосетей.

В результате реализации мероприятий повысится уровень газификации поселка, получат развитие организации, обслуживающие газовые сети.

Газоснабжение

Генеральным планом для 100% обеспечения объектов социально-культурного назначения природным газом в рамках реализации областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы» на I очередь строительства предусматривается:

- окончание строительства переходящих с 2008 года газопроводов высокого давления, в т.ч. до ГРП №1 рабочего поселка Дорогино (0,4 км, 3 млн. рублей, областной бюджет);

- строительство газовой модульной котельной рабочего поселка Дорогино  (48 млн. рублей, обл. бюджет);

- строительство газопроводов низкого давления с подключением домовладений за счет средств местного и областного бюджетов в рабочем поселке Дорогино: ул. Светлая, Пушкина, Заводская, переулок между Пушкина и Заводской (2,8 км);

- строительство ГРП на ул.Пушкина.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство газопровода низкого давления по ул. Шоссейная, Пушкина, Кирова, Центральная, Комсомольская, Ленина, Гоголя, Толстого, Фурманова, Некрасова (6,5 км).

Электроснабжение

Генеральным планом предлагается ряд основных мероприятий:

- техническое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования;

- строительство электрических сетей к новым объектам (жилищное строительство, строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания);

- внедрение новой техники и технологии в электроэнергетике;

- реконструкция электроподстанции (ПС 100 кВ) «Гранит» (расчетный срок);

- охрана электрических сетей;

- строительство новых линий уличного освещения по ул. Центральная и восстановление освещения по ул. Ленина и ул. Гоголя (1 очередь).

Системы связи

Для развития систем связи генеральным планом предусматривается:

- модернизация существующей АТС, повышение мощности стационарной телефонной сети (на 1079 номера) с последовательным приближением плотности номеров до городского уровня (35-40 номеров на 100 человек), обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда;

- оснащение пунктов почтовой связи оборудованием для подключения к общедоступным информационным системам в соответствии с Федеральной программой «Электронная Россия 2002-2010 гг.»;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности операторов сотовой связи;

- завершение строительства вышки сотовой связи ТЕЛЕ-2 (ул. Некрасова);

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

2.2.4 Предложения по изменению использования территорий в пределах существующей границы рабочего поселка

Функциональное зонирование территории рабочего поселка Дорогино предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания и жизнедеятельности населения.

Мероприятия по развитию жилой зоны

Генеральным планом предусматривается увеличение жилой зоны за счет производственной зоны и зоны рекреационного назначения. Новое строительство жилых домов планируется на севере поселка (в том числе на площадке неработающего завода Коминтерна), на северо-востоке (между ул. Ломоносова и ул. Светлая), на востоке (в районе школы), на юго-западе (между ул. Толстого и ул. Фурманова). Объемы жилищного строительства распределены по очередям генерального плана следующим образом: 1 очередь – 3651 м2, расчетный срок – 5817м2 .

Также генеральным планом предусматривается на первую очередь строительства реконструкция 2-х существующих котельных, обслуживающих жилые кварталы на юго-западе и в центральной части рабочего поселка.

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны

Генеральным планом на 1 очередь предлагаются следующие мероприятия: проведение капитального ремонта здания по ул. Ленина для последующего размещения в нем больницы, строительство объектов торговли (торгового центра и дома быта по                 ул. Шоссейная), строительство дома-интерната временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Светлая), строительство общественной бани                  (ул. Ленина). Данные мероприятия предусматривают увеличение площади общественно-деловой зоны за счет жилой, производственной зон и зоны рекреационного назначения.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном (ул. Промышленная) и здания ДШИ генеральным планом определено на расчетный срок.

Мероприятия по развитию производственной зоны

Промышленные предприятия будут развиваться в пределах существующей производственной зоны с упорядочением, благоустройством и обеспечением санитарно-защитных зон.

На западе рабочего поселка генеральным планом с учетом положений Программы социально-экономического развития Черепановского района на                         2008-2022 годы предусматривается строительство завода по производству строительных плит. Также на 1 очередь генеральным планом предусматривается завершение строительства газовой модульной котельной в западной части рабочего поселка и реконструкция очистных сооружений сточных вод на территории завода им. Коминтерна.

Производственная зона сократится за счет выделения в качестве резерва для жилищного строительства территории производственной зоны на площадке завода               им. Коминтерна, а также за счет строительства общественной бани по ул. Вокзальной с выделением под ней зоны социально-бытового обслуживания и реконструкции здания по ул. Ленина для последующего размещения в нем отделений Дорогинской больницы и выделения под ним зоны здравоохранения. Данные мероприятия предусматриваются генеральным планом на 1 очередь.

Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается уменьшение площади зоны сельскохозяйственного использования в восточной части поселка в связи с выделением территории для жилищного строительства и организацией парка.

Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры

Развитие зоны транспортной инфраструктуры будет реализовано с помощью мероприятий по асфальтированию улично-дорожной сети (17,49 км) и организации 5 автостоянок для легковых автомобилей. Данные мероприятия предусматриваются генеральным планом на 1 очередь.

Мероприятия по развитию зоны инженерной инфраструктуры

Развитие зоны инженерной инфраструктуры будет реализовано с помощью мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Основная часть мероприятия предусматриваются генеральным планом на 1 очередь.

Развитие зоны инженерной инфраструктуры рабочего поселка предусматривает:

- проведение текущего ремонта 3 км сетей водоснабжения;

- замену 5,2 км водопроводных сетей;

- реконструкцию 2 скважин;

- строительство газопроводов низкого давления, высокого давления, ГРП;

- замену ветхих теплосетей, уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения

Генеральным планом на 1 очередь строительства предлагается благоустройство и развитие зоны рекреационного назначения посредством организации парка площадью 2,5 га по ул. Промышленная (восточнее школы) и сквера в центральной части рабочего поселка площадью 1,2 га. Общая площадь зоны рекреационного назначения сократится за счет строительства жилых домов на севере и на востоке рабочего поселка.

Мероприятия по развитию зоны специального назначения

На 1 очередь генеральным планом предлагается ликвидация несанкционированной свалки в районе пруда на северо-западе рабочего поселка; в северо-восточной части поселка предусматривается организация скотомогильника площадью 0,06 га и расширение существующего полигона ТБО. За счет данных мероприятий произойдет увеличение зоны специального назначения.

2.2.5 Предложение по формированию строительных программ в области жилищного строительства

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 19 м2 общей площади на человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь строительства проведение капитального ремонта многоквартирных домов (6,4 млн. руб.);

- строительство индивидуальных (на 1 семью) жилых домов этажностью от              1 до 3 этажей, включая мансардный, на весь проектный период генерального плана.

2.2.6 Предложения по охране окружающей среды

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону в рабочем поселке Дорогино генеральным планом предлагается провести ряд первоочередных природоохранных мероприятий на 1-ю очередь строительства:

- провести реконструкцию очистных сооружений;

- дополнительно оборудовать в черте поселка контейнерные площадки для упорядочения сбора бытовых отходов;

- провести благоустройство и озеленение прибрежной территории прудов;

- повысить качество дорожных покрытий;

- ликвидировать несанкционированную свалку;

- разработать проекты СЗЗ для всех существующих и планируемых объектов и сетей производственно-коммунальной и транспортно-инженерной инфраструктур с проведением мероприятий по:

1) установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

2) реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

На расчетный срок генеральным планом предлагаются следующие мероприятия

- строительство дренажно-ливневой канализации;

- оборудование в существующей застройке предусмотрена прокладка систематического дренажа;

- строительство под проектируемыми зданиями пластового дренажа.

2.2.7 Основные технико-экономические показатели генерального плана

В следующей таблице представлены основные показатели генерального плана рабочего поселка Дорогино, определяющие его технико-экономическое обоснование.

Таблица 44 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние (2009 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| 1.1 | Общая площадь земель рабочего поселка в установленных границах | га | 368 | 368 |
|  |  | м2 на человека | 856 | 863 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилых зон | га/% |  |  |
|  | из них: | га/% | 54/14,71 | 69,5/18,94 |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 4-5 этажная застройка |  |  |  |
| 1.1.1.3 | малоэтажная застройка |  |  |  |
|  | из малоэтажной застройки: |  |  |  |
|  | дома с приквартирными земельными участками |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  |  |  |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон |  |  |  |
| 1.1.3 | производственных зон |  |  |  |
| 1.1.4 | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | - | - |
| 1.1.5 | рекреационных зон | га/% | - | - |
| 1.1.6 | зон сельскохозяйственного использования | га/% | 213/58,04 | 200/54,5 |
| 1.1.7 | зон специального назначения | га/% | - | - |
| 1.1.8 | режимных зон | га/% | - | - |
| 1.1.9 | земли лесного фонда | га/% | - | - |
| 1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования | га/% | 39/10,63 | 36,5/9,95 |
| 1.2.1 | из них: зеленые насаждения общего пользования | га/% | 39/10,63 | 36,5/9,95 |
| 1.2.2 | улицы, дороги, проезды, площади | га/% |  |  |
| 1.2.3 | прочие территории общего пользования | га/% | 46/12,53 | 46/12,53 |
| 1.3 | Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | 15/4,09 | 15/4,09 |
| 1.4 | Из общей площади земель территории резерва для развития поселка | га/% | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 4258 | 4266 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |
|  | прирост |  | - | 5 |
|  | убыль |  | 31 | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения | чел. |  |  |
|  | прирост |  | - | 10 |
|  | убыль |  | 20 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | чел. |  |  |
|  | дети до 15 лет |  | 848 | 850 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) |  | 2480 | 2430 |
|  | население старше трудоспособного возраста |  | 930 | 986 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% от численности занятого населения | 2,1/49,3 | 2,1/49,3 |
| 2.5.1 | сельское хозяйство |  | - | - |
| 2.5.2 | прочие |  | 1,6/90 | 1,6/90 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс. м2 общей площади квартир | 78,3 | 81,054 |
| 3.1.1 | В том числе: государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилого фонда |  |  |
| 3.2 | Из общего жилого фонда: | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилого фонда |  |  |
|  | в многоэтажных жилых домах |  |  |  |
|  | в 4-5 этажных домах |  |  |  |
|  | в малоэтажных домах |  | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками |  |  |  |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилого фонда | 6,714/9% | - |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд |  | 1,1374 | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилого фонда | 0 | 6,714/8% |
| 3.4.1 | В том числе: государственной и муниципальной собственности |  |  | 6,714/8% |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилого фонда |  |  |
|  | техническому состоянию |  | 0 | 7 |
|  | реконструкции |  | 0 | 0 |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | 0 | 0 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 71,586 | 75,237 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 0 | 9,468 |
| 3.7.1 | в том числе: за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства |  |  |
| 3.8.1 | В том числе: малоэтажное |  | 0 | 9,468 |
|  | из него: |  |  |  |
| 3.8.1.1 | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | 0 | 0 |
| 3.8.1.2 | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 0 | 9,468 |
| 3.8.2 | 4-5 этажное |  | 0 | 0 |
| 3.8.3 | многоэтажное |  | 0 | 0 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | 0 | 6,63/70% |
|  | на застроенных территориях |  | 0 | 2,84/30% |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
| 3.10.1 | водопроводом |  | 70 | 100 |
| 3.10.2 | канализацией (выгребные ямы) |  | 68 | 100 |
| 3.10.3 | электроплитами |  | 0 |  |
| 3.10.4 | газом |  | 11 | 100 |
| 3.10.5 | центральным отоплением |  | 13 | 20 |
| 3.10.6 | горячим водоснабжением |  | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,21 | 19 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего/1000 человек | 220/51,2 | 220/51,6 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест всего/1000 человек | 1100/255,8 | 1100/257,9 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0 | 0 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 |
| 4.5 | Больницы | коек всего/1000 человек | 35/8,1 |  |
| 4.6 | Поликлиники | посещений в смену всего/1000 человек | 36/8,4 |  |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.площ. /1000 человек | 489/113 | 1039/243,6 |
|  | Предприятия общественного питания | мест/1000 человек | 170/39,5 | 170/39,8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест/1000 человек | 0 | 39/9,1 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства | мест всего/1000 чел | 277/64,4 | 277/64,9 |
| 4.9 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 13,713 | 13,713 |
| 4.10 | ФОК | м2 | 0 | 500/117,2 |
| 4.11 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 300/69,8 | 300/70,3 |
| 4.12 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 0 | 108 |
| 4.13 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | соответст-вующие единицы | 0 | 0 |
| 4.14 | Учреждения социального обеспечения | мест/1000 человек | 68/15,8 | 143/3 |
| 4.15 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
|  | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | км | 2,4 | 2,4 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 23,15 | 23,15 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 5,66 | 23,15 |
|  | Внутренние водные судоходные пути | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 23,15 | 23,15 |
| 5.2.1 | в том числе с усовершенствованным покрытием |  | 5,66 | 23,15 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин |  |  |
| 5.6 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 |
| 5.6.1 | в том числе: международного значения |  | 0 | 0 |
| 5.6.2 | федерального значения |  | 0 | 0 |
| 5.6.3 | местного значения |  | 0 | 0 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут. |  | 700 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 1000 | 1400 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. |  | 164 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 12 | 12 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут |  | 350,9 |
|  | В том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | 350,9 |
|  | производственные сточные воды |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 1,2 | 1,5 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 13 | 13 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт * час./год |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт * час |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт * час |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 8,5 | 8,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | тыс. Гкал в год |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 10,6 | 10,6 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 2,5 |  |
|  | В том числе: на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
|  | на производственные нужды |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. м3/год |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 3,3 | 5,3 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 жителей | 21,2 | 43 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  |
|  | протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответст-вующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 1,1 | 1,3 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т в год | 0 | 0 |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс. т в год | 0 | 0 |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные заводы | единиц/тыс. т в год | 0 | 0 |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/2 | 1/2 |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га |  |  |
|  | в том числе стихийных | га |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | 0 | 0 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 0,403 | 0,52 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий, га | га |  |  |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | га |  |  |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | тыс. чел. |  |  |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |
| 8.8 | Защита почв и недр | га |  |  |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответ- ствующие единицы |  |  |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | тыс. руб. | - | 1 005 499 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

При разработке проекта корректировки генерального плана рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области были использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 N 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах».

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

- Закон Новосибирской области от 2 июля 2008г. N 245-ОЗ (ред. от 02.07.2009) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области".

- Закон Новосибирской области от 14 апреля 2003г. N 108-ОЗ (ред. от 02.07.2009) "Об использовании земель на территории Новосибирской области".

- Закон Новосибирской области от 2 июня 2004г. N 200-ОЗ (ред. от 31.03.2008) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области".

- Закон Новосибирской области от 17 июля 2006г. N 22-ОЗ (ред. от 02.05.2009) "О государственной поддержке развития туристской индустрии в Новосибирской области".

- Закон Новосибирской области от 25 декабря 2006г. N 79-ОЗ (ред. от 06.04.2009) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области".

- Закон Новосибирской области от 13 декабря 2006г. N 63-ОЗ (ред. от 05.11.2008) "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера".

- Закон Новосибирской области от 26 сентября 2005г. N 325-ОЗ (ред. от 28.03.2008) "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области".

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 3 декабря 2007г. N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года".

- Постановление администрации Новосибирской области от 7 сентября 2009г. N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области".

- Постановление мэра города Новосибирска от 23 июля 2007г. N 563-а (ред. от 7 октября 2008г.) "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска".

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 31 декабря 2008г. N 555 "Об утверждении лесного плана Новосибирской области".

- Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 20 марта 2008г. N 50 (ред. от 25.06.2009) "Об областной целевой программе "Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой" на 2008 - 2012 годы".

- Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 22 марта 2007г. N 44 (ред. от 29.01.2009) "Об областной целевой программе "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы".

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации».

- СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 № 33.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центинвестпроект», 2000 г.

- Генеральный план р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области. НОВОСИБГРАЖДАНПРОЕКТ, 1989г.

- Паспорт муниципального образования р.п. Дорогино 2005-2009гг.

- Интернет-ресурсы:

- http://www.minregion.ru;

- http://www3.adm.nso.ru;

- http://www.gks.ru;

- http://cherepanovo.nso.ru;

- http://geo.web.ru/;

- http://geoschool.web.ru/;

- http://www.ggd.nsu.ru.

Закон Новосибирской области «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» от 27 декабря 2002 г. № 90 ОЗ

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

Данные Управления Роснедвижимости по Новосибирской области

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sistainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».

Инфраструктура (лат. Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих функционирование муниципального образования как целостной градостроительной системы.