| 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9, | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail: info@gis.su , www.gis.su

тел. подразделения в г. Курске (4712) 39-07-50, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

от 15 января 2008 года)

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Глава 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

г. Долгопрудный 2010 г.

|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

от 15 января 2008 года)

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Глава 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор							Томилин В.В.

Руководитель проекта 					Сытько Ю.В.

г. Долгопрудный 2010 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Регион»

Назин О.С.	—  заместитель руководителя обособленного подразделения ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в г. Курске

Сытько Ю.В.		—  руководитель проекта, главный архитектор проекта

Ниязов А.Ю.		—  руководитель архитектурно-планировочного отдела

Мальцева О.Н.	—  архитектор проектов

Шаптала Е.М.		—  архитектор проектов

Черных М.С.	—  архитектор проектов

Жмыхова Г.В.		—  начальник отдела геоэкономического анализа

Кондаурова Л.Л.		—  экономист-географ отдела ГЭА

Асанова Н.В.		—  экономист-географ отдела ГЭА

Володина А.В.		—  экономист-географ отдела ГЭА

Водопьянова М.С.	—  экономист-географ отдела ГЭА

Гончарова Н.Н		—  экономист-географ отдела ГЭА

Тутова Т.В.		—  экономист-географ отдела ГЭА

Осьминина О.С.		—  редактор-корректор

Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

Морозов И.С.	—  старший инженер-картограф

Тимофеева К.А.	—  инженер-картограф

Борисенко И.В.	—  инженер-картограф

Бурцев А.В.		—  инженер-картограф

Минаева М.А.		—  инженер-картограф

Мезенцев А.С.		—  инженер-картограф

Гальчанский К.Б.		—  гео-системный администратор

Павлова Н.А.		—  начальник отдела информационно-правового

обеспечения

Калинина Т.Ю.		—  заместитель начальника отдела ИПО

Визильтир Е.Н.	—  юрисконсульт отдела ИПО

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	10

1.1 Анализ состояния территории муниципального образования, проблем и направлений ее комплексного развития	10

1.1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	10

1.1.2 Анализ реализации ранее разработанных и утвержденных документов территориального планирования	11

1.1.3 Природные условия и ресурсы	14

1.1.3.1 Климатическая характеристика	14

1.1.3.2 Гидрология и ресурсы поверхностных вод	16

1.1.3.3 Рельеф	16

1.1.3.4 Геологическое строение	17

1.1.3.5 Почвы	18

1.1.3.6 Полезные ископаемые	18

1.1.3.7 Растительность	18

1.1.3.8 Инженерно-геологическая характеристика	19

1.1.4 Градостроительная ситуация	20

1.1.4.1 Существующая территориально-планировочная организация территории	20

1.1.4.2 Экономическая база	24

1.1.4.3 Население	26

1.1.4.4 Жилищный фонд	27

1.1.4.5 Культурно-бытовое обслуживание	28

1.1.5 Распределение земель по составу и форме собственности	33

1.1.6 Транспортная инфраструктура	34

1.1.6.1 Внешний транспорт	34

1.1.6.2 Улично-дорожная сеть	36

1.1.6.3 Транспорт населения	40

1.1.7 Инженерное оборудование территории	40

1.1.7.1 Водоснабжение	40

1.1.7.2 Водоотведение	41

1.1.7.3 Теплоснабжение	42

1.1.7.4 Газоснабжение	42

1.1.7.5 Электроснабжение	43

1.1.7.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	43

1.1.8 Зеленый фонд	44

1.1.9 Санитарная очистка территории	45

1.1.10 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	45

1.1.10.1 Атмосферный воздух	46

1.1.10.2 Подземные и поверхностные воды	47

1.1.10.3 Почвы	47

1.1.10.4 Радиационная обстановка	47

1.1.11 Зоны с особыми условиями использования территории	48

1.1.11.1 Зоны охраны памятников истории и культуры	48

1.1.11.2 Особо охраняемые природные территории	49

1.1.11.3 Рекреационно-туристические зоны	49

1.1.11.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	49

1.1.11.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	52

1.1.11.6 Санитарно-защитные зоны	55

1.1.12 Зоны специального назначения	58

1.1.12.1 Зоны размещения кладбищ и крематориев	58

1.1.12.2 Зоны размещения скотомогильников	58

1.1.12.3 Зоны размещения свалок и полигонов для твердых бытовых отходов	59

1.2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	60

1.2.1 Комплексная оценка условий развития муниципального образования	60

1.2.2 Варианты планируемого развития территории муниципального образования	63

1.3 Перечень мероприятий по территориальному планированию	64

1.4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	65

1.4.1 Социально-экономическое развитие	65

1.4.1.1 Перспективы развития экономики	65

1.4.1.2 Прогноз численности населения	67

1.4.1.3 Жилищный фонд	69

1.4.1.4 Система культурно-бытового обслуживания	70

1.4.2 Транспортная инфраструктура	74

1.4.2.1 Внешний транспорт	74

1.4.2.2 Улично-дорожная сеть	75

1.4.3 Инженерное оборудование	76

1.4.3.1 Водоснабжение	77

1.4.3.2 Водоотведение	78

1.4.3.3 Теплоснабжение	80

1.4.3.4 Газоснабжение	81

1.4.3.5 Электроснабжение	81

1.4.3.6 Связь, телевидение	82

1.4.3.7 Инженерная подготовка территории	83

1.4.4 Санитарная очистка территории	84

1.4.5 Озеленение	86

1.4.6 Охрана окружающей среды	87

1.4.7 Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры	88

1.4.8 Проектируемая территориально-планировочная организация	89

1.4.8.1 Проектируемый баланс территории	89

1.4.8.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон	90

1.4.8.3 Мероприятия по резервированию земли населенных пунктов	94

1.4.9 Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана	95

1.5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	95

1.5.1 Общая оценка факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

1.5.1.1 Задачи и цели оценки риска	98

1.5.1.2 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	99

1.5.2 Проектные предложения по минимизации риска возникновения ЧС	101

1.5.2.1 Мероприятия при авариях на потенциально-опасных объектах, в том числе авариях на транспорте	101

1.5.2.2 Мероприятия по обеспечению защиты населения в защитных сооружениях (ЗС)	108

1.5.2.3 Мероприятия по развитию территории и размещению объектов капитального строительства	110

1.5.2.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	111

1.5.2.5 Мероприятия по обеспечению безопасности инженерной инфраструктуры	113

1.5.2.6 Мероприятия при развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения	116

Глава 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	121

2.1 Цели и задачи территориального планирования……………………………………121

2.2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	124

2.2.1 Предложения по строительству объектов социально-экономической сферы	124

2.2.2 Предложения по размещению объектов капитального строительства в области транспортной инфраструктуры	125

2.2.3 Предложения по размещению объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры	125

2.2.4 Предложения по изменению использования территорий в пределах существующей границы муниципального образования	126

2.2.5 Предложения по формированию строительных программ в области жилищного строительства	129

2.2.6 Предложения по охране окружающей среды	129

2.2.7 Основные технико-экономические показатели генерального плана	132

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	136

# ВВЕДЕНИЕ

Проект корректировки генерального плана муниципального образования «рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области (далее муниципальное образование, поселение) разрабатывается ООО НВЦ «Регион» на основании Муниципального контракта от 15 января 2008 года б/н.

Муниципальным Заказчиком является Администрация Черепановского района Новосибирской области.

Настоящий проект является корректировкой «Проекта планировки с эскизом застройки рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области», разработанного «Новосибгражданпроект» в 1977 году. Корректировка вызвана изменениями, произошедшими за истекший период в градообразующей группе, составе и расположении производственных комплексов.

Проект корректировки генерального плана разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития Новосибирской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Новосибирской области:

- схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474.

В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту и календарным планом выполнения работ разработка проекта корректировки осуществляется в несколько этапов. Первый этап является информационным и предусматривает сбор и систематизацию исходных данных по разделам проекта.

В проекте представлены исходные материалы, предоставленные Администрацией Черепановского района Новосибирской области, органами и учреждениями государственной власти Черепановского района Новосибирской области, прочими организациями.

Для разработки схем в качестве картографической основы использованы следующие материалы:

- векторные материалы ВИСХАГИ М 1:200000, предоставленные Заказчиком;

- карта землепользования района М 1:50000, предоставленная Заказчиком.

Согласно техническому заданию и программе выполнения работ материалы сформированы в форматах ГИС InGeo.

Проект корректировки генерального плана муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

- исходный срок – 2009 год;

- I очередь – 10 лет – до 2019 года;

- расчетный срок – 20 лет – до 2029 года.

Проект корректировки генерального плана муниципального образования включает в себя следующие компоненты:

- Пояснительная записка к проекту корректировки генерального плана муниципального образования «рабочий поселок Посевная»:

Глава 1 Материалы по обоснованию

Глава 2 Положения о территориальном планировании

- Графические материалы:

1. План современного использования территорий (опорный план): МО «р.п. Посевная» - масштаб 1:25000; фрагмент (р.п. Посевная) - масштаб 1:10000; фрагмент (п. Запрудный) - масштаб 1:5000; фрагмент (с. Дорогино-Заимка) - масштаб 1:5000.

2. Карта (схема) комплексной оценки территории: МО «р.п. Посевная» - масштаб 1:25000; фрагмент (р.п. Посевная) - масштаб 1:10000; фрагмент (п. Запрудный) - масштаб 1:5000; фрагмент (с. Дорогино-Заимка) - масштаб 1:5000.

3. Генеральный план (основной чертеж): МО «р.п. Посевная» - масштаб 1:25000; фрагмент (р.п. Посевная) - масштаб 1:10000; фрагмент (п. Запрудный) - масштаб 1:5000; фрагмент (с. Дорогино-Заимка) - масштаб 1:5000.

4. Карта (схема) функционального зонирования территории: МО «р.п. Посевная» - масштаб 1:25000; фрагмент (р.п. Посевная) - масштаб 1:10000; фрагмент (п. Запрудный) - масштаб 1:5000; фрагмент (с. Дорогино-Заимка) - масштаб 1:5000.

5. Карта (схема) транспортной инфраструктуры: МО «р.п. Посевная» - масштаб 1:25000; фрагмент (р.п. Посевная) - масштаб 1:10000; фрагмент (п. Запрудный) - масштаб 1:5000; фрагмент (с. Дорогино-Заимка) - масштаб 1:5000.

6. Карта (схема) инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий: МО «р.п. Посевная» - масштаб 1:25000; фрагмент (р.п. Посевная) - масштаб 1:10000; фрагмент (п. Запрудный) - масштаб 1:5000; фрагмент (с. Дорогино-Заимка) - масштаб 1:5000.

# Глава 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

## 1.1 Анализ состояния территории муниципального образования, проблем и направлений ее комплексного развития

### 1.1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «рабочий поселок Посевная» расположено в южной части Новосибирской области, в Черепановском административном районе, в 9 км к северо-западу от города Черепаново.

Общая площадь территории муниципального образования – 25 995 га. На 01.01.2010 год численность населения муниципального образования составила 5577 чел.

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Посевная, поселок Запрудный, село Дорогина Заимка. Административным центром муниципального образования является рабочий поселок Посевная.

На территории поселения находится два крупных производственных предприятия: ЗАО «Посевнинская птицефабрика» и ОАО «Посевнинский машиностроительный завод».

С севера на юг поселение пересекают две крупные транспортные магистрали федерального значения: автомобильная трасса М-52 «Чуйский тракт» «Новосибирск –Ташанта» и железная дорога «Новосибирск – Барнаул».

Историческая справка

Строительство рабочего поселка Посевная связано с появлением железной дороги. В 1914 году в данном месте возник разъезд №9 железной дороги.

В 1929 году разъезд №9 был переименован в станцию Посевная. Тогда же появились ремонтные мастерские, которые в 1941 году стали называться «Военно-вагонным заводом». В 1947 году завод был переименован в «Черепановский механический завод», а в 1956 году – в «Посевнинский механический завод». В 1966 году завод получил название «Автозапчасть».

В 1931 году был организован зерносовхоз, земли которого размещались от Тальменки до Бердена. В 1933-34 гг. на базе зерносовхоза образовалось два хозяйства: зерносовхоз и молсовхоз. В это же время был образован поссовет.

В 1940 г. на базе ремонтных мастерских был основан «Черепановский моторно-ремонтный завод». В 1966 г. предприятие переименовано в завод «Автозапчасть». В 1988 году предприятие получило свое современное название «Посевнинский машиностроительный завод».

В 1952 г. появилась птицефабрика.

В 1975 г. совхоз разделился на два СПК: «Посевная» и «Черепановская птицефабрика».

Официальное наименование – «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области.

Граница рабочего поселка Посевная и статус как городского поселения установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Территория муниципального образования входит в состав Черепановского муниципального района Новосибирской области. Муниципальное образование расположено в северной части района. Территория муниципального образования граничит на западе и юго-западе с Пятилетским сельсоветом; на севере – с Искитимским сельсоветом и рабочим поселком Дорогино; на востоке – с Медведским сельсоветом; на юге – с Бочкаревским сельсоветом.

Таблица 1 - Административное деление муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Общая площадь, га | Расстояние от административного центра (р.п. Посевная), км | Численность наличного населения (2010 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | 25995 | - | 5577 |
| р.п. Посевная | 924 | - | 5006 |
| с. Дорогино-Заимка | 41 | 32 | 435 |
| п. Запрудный | 21 | 16 | 136 |

### 1.1.2 Анализ реализации ранее разработанных и утвержденных документов территориального планирования

Предыдущий документ территориального планирования – «Проект планировки с эскизом застройки рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области» – разработан в 1977 году по заказу Областного отдела по делам строительства и архитектуры проектным институтом «Новосибгражданпроект».

В данном разделе проведен анализ реализации разработанных в проекте мероприятий по различным сферам градостроительной деятельности.

Перспективная численность населения в проекте планировки предусматривалась в следующем:

- первая очередь (1985 г.) – 7000 чел.;

- расчетный срок (2000 г.) – 9000 чел.

Фактическая численность населения муниципального образования в 2000 году составила 6343 чел., т.е. 70,5% от запланированного уровня на расчетный срок.

Проектом предусматривалась норма обеспеченности общей жилой площадью на одного жителя 18,0 м2 на расчетный срок.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью на одного жителя в 2000 году составила 13,4 м2/чел. Фактическое значение обеспеченности жилой площадью ниже планового на 26,0%.

Проектом предусматривалось осуществление жилищного строительства с применением следующих типов жилых домов:

- одноэтажные индивидуальные жилые дома;

- двух- или трехэтажные жилые дома секционного типа;

- пятиэтажные жилые дома секционного типа.

В настоящее время рабочий поселок Посевная застроен одноэтажными, двух-, трех-, четырехэтажными жилыми домами секционного типа. Мероприятия по строительству пятиэтажных жилых домов не выполнены.

Характеристика объема жилищного фонда муниципального образования представлена в Таблице 2.

Таблица 2 – Показатели объема проектного и существующего жилищного фонда муниципального образования

| Наименование | Объем жилищного фонда, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактический показатель на 01.01.1975 г. | показатель по проекту на 2000 г. | фактический показатель на 01.01.2009 г. |
| Муниципальное образование | 42,1 | 162,0 | 76,9 |

Статус выполнения мероприятий по инженерному оборудованию представлен в Таблице 3.

Таблица 3 - Перечень предложений проекта планировки 1977 года по инженерному оборудованию муниципального образования

| Мероприятия, запланированные в проекте планировки 1977 года | Статус выполнения |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| Строительство перекладываемого водопровода | выполнено |
| Создание зоны санитарной охраны первого пояса вокруг водопроводных сооружений | не выполнено |
| Строительство водонапорных сетей из чугунных труб | выполнено частично (пластиковые, чугунные, стальные) |
| Создание резервуаров запаса воды емкостью 1000 м3 (2 единицы) | выполнено частично (резервуар 1000 м3 и резервуар 250 м3) |
| Строительство водопроводной насосной станции | не выполнено |
| Водоотведение |  |
| Строительство единой самотечно-напорной системы канализации | выполнено 800 м (самотечная канализация) |
| Строительство главной насосной станции (КНС на восточной окраине рабочего поселка) | не выполнено |
| Строительство сооружений биологической очистки, сливной станции | выполнено |
| Строительство насосных станций (3 единицы) | не выполнено |
| Теплоснабжение |  |
| Строительство котельной машиностроительного завода | выполнено |
| Электроснабжение |  |
| Строительство ПС 110/10 кВ «Посевная» | выполнено |
| Газоснабжение |  |
| 100 % газификация рабочего поселка Посевная | не выполнено |
| Подача газа в рабочий поселок от ГРС-36 | не выполнено |

Перечень мероприятий по санитарной очистке муниципального образования и результат их выполнения представлен в Таблице 4.

Таблица 4 - Перечень предложений по санитарной очистке территории муниципального образования, отраженных в проекте планировки 1977 года

| Мероприятия, запланированные в проекте планировки 1977 года | Статус выполнения |
| --- | --- |
| Санитарная очистка территории |  |
| Вывоз жидких отбросов из неканализованных домовладений в сливные станции | выполнено |
| Обезвреживание трупов животных на скотомогильнике | выполнено |

Статус реализации предложений по культурно-бытовому обслуживанию указан в Таблице 5.

Таблица 5 - Перечень предложений по культурно-бытовому обслуживанию территории муниципального образования, отраженных в проекте планировки 1977 года

| Объекты, запланированные в проекте планировки 1977 года | Статус выполнения |
| --- | --- |
| Культурно-бытовое обслуживание |  |
| Музыкальная школа | выполнено |
| Аптека | выполнено |
| Раздаточный пункт молочной кухни (2 единицы) | не выполнено |
| Молочная кухня | не выполнено |
| Жилищно-эксплуатационная контора | выполнено |

Результат выполнения мероприятий по транспортной инфраструктуре представлен в Таблице 6.

Таблица 6 - Перечень предложений по транспортному обслуживанию территории муниципального образования, отраженных в проекте планировки 1977 года

| Мероприятия, запланированные в проекте планировки 1977 года | Статус выполнения |
| --- | --- |
| Строительство нового здания ж/д вокзала (совместно с автостанцией) | не выполнено |
| Строительство автозаправочной станции вблизи нефтебазы | выполнено |
| Строительство станции техобслуживания совместно с АЗС | не выполнено (станция техобслуживания отсутствует) |
| Строительство автостоянок | не выполнено |
| Строительство развязки в разных уровнях на пересечении дорог М-52 «Новосибирск –Ташанта» с подъездной дорогой на р.п. Посевная | не выполнено |

В результате анализа можно сделать вывод, что мероприятия, обозначенные в «Проекте планировки с эскизом застройки рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области» 1977 года, реализованы не в полной мере.

### 1.1.3 Природные условия и ресурсы

По схематической карте климатического районирования для строительства на территории России (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») муниципальное образование приурочено к району I, подрайону I-В.

Рисунок 1 – Карта климатического районирования Российской Федерации (фрагмент)

#### 1.1.3.1 Климатическая характеристика

Климат муниципального образования резко континентальный, характеризуется изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов. На территории рабочего поселка располагается метеостанция.

Средняя температура января составляет минус 18,5º С, июля – плюс 17,9º С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 48º С бывает редко (раз в 20-30 лет) в январе. Так же редко бывает и максимальная температура плюс 380 С в июле.

Продолжительность отопительного периода составляет 230 суток при средней суточной температуре не ниже 8,9º С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха, равной ниже 0ºС, составляет 180 суток.

Таблица 7 - Значение относительной влажности воздуха по месяцам

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя относительная влажность воздуха, % | 82 | 80 | 79 | 72 | 60 | 67 | 75 | 77 | 75 | 78 | 83 | 82 |

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца июля составляет 27%.

Среднее количество осадков за год составляет 514 мм. Максимальное суточное количество осадков – около 95 мм.

Наибольшее количество осадков приходится на летний период с максимумом в июле.

В зимний период количество осадков в связи с низкой температурой воздуха невелико. Минимальное количество осадков выпадает за период февраль-март.

Устойчивый снежный покров сохраняется в течение 161 дня в году.

Средняя высота снежного покрова в течение зимы – 37 см. Один раз в 20 лет высота снежного покрова может достигать 60 см.

Глубина сезонного промерзания супесей, песков мелковатых и пылеватых равна 264 см, а суглинистых и глинистых грунтов – 220 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное. Повторяемость и средняя скорость ветра по направлениям, а также повторяемость штилей за январь и июль приведены в Таблице 8.

Таблица 8 – Повторяемость и средняя скорость ветра по направлениям

| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления | С | CВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Повторяемость ветра в % по направлениям | 6 | 6 | 3 | 8 | 32 | 37 | 5 | 3 | 10 |
| Средняя скорость ветра м/сек по направлениям | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 5,8 | 3,8 | 2,7 | - |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления | С | CВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Повторяемость ветра в % по направлениям | 11 | 15 | 9 | 9 | 16 | 19 | 13 | 8 | 10 |
| Средняя скорость ветра м/сек по направлениям | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,1 | - |

Наибольшие скорости ветра, возможные один раз в 1 год, в 5, 10, 15 и 20 лет, приведены в Таблице 9.

Таблица 9 - Наибольшие скорости ветра в муниципальном образовании

| Число лет | 1 год | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 |

#### 1.1.3.2 Гидрология и ресурсы поверхностных вод

Поверхностные воды муниципального образования представлены следующими водными объектами: река Койниха протяженностью по муниципальному образованию              8 км (общая 20 км); река Иня протяженностью по муниципальному образованию 4,5 км (общая 140 км); река Каменка протяженностью по муниципальному образованию 3,8 км (общая 15 км).

В юго-западной части рабочего поселка Посевная на реке Иня располагается Посевнинский пруд глубиной 18 м и площадью водной поверхности 30 га. Объем пруда составляет более 1 млн. м3. На севере рабочего поселка на территории ООО «Зеркальный карп» находится пруд, площадь водной поверхности которого составляет 2 га.

Помимо этого на территории муниципального образования расположены пруды как вблизи населенных пунктов, так и на незаселенной территории.

#### 1.1.3.3 Рельеф

Инженерно-геологическая местность муниципального образования в геоморфологическом отношении принадлежит району Приобского увала Приобского степного плато с эрозионно-аккумулитивным рельефом. Территория муниципального образования представляет собой лесостепную пологоволнистую равнину, расчлененную мелкими реками и оврагами.

Территория муниципального образования занимает часть водораздела рек. С севера, востока и юга территория ограничена логами. Глубина вреза логов в пределах исследуемой территории – 15-40 м. В северной и южной части площади лога перегорожены плотинами, в результате чего образовались пруды.

Наиболее ровная западная часть площади имеет уклоны поверхности менее 0,5%. Из-за плохих условий стока поверхностных вод и близкого залегания грунтовых вод на этой площади в понижениях рельефа отмечается стояние вод на поверхности и признаки поверхностного заболачивания.

#### 1.1.3.4 Геологическое строение

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие породы палеозойского фундамента, перекрытые рыхлыми отложениями мезокайнозоя. Ниже приведено описание стратиграфических единиц от более древних к более молодым.

Нерасчлененный средний карбон – нижняя пермь

Балахонская свита

Литологические отложения Балахонской свиты представлены серыми глинистыми и песчано-глинистыми сланцами, в верхней части разреза трещиноватыми, в нижней плотными, местами окремленными аргиллитами плотными, с прослоями разрушенных сланцев, переслаивающимися аргиллитами, песчаниками, углистыми сланцами. Вскрытая мощность 29-III м.

Меловая и палеогеновая системы

Норма выветривания представлена глиной серовато-желтой плотной гидрослюдистого состава, на отдельных участках с включениями дресвы и щебня. Мощность – 0,0-26,5м.

Неогеновая система

Представлена осадками бурлинской серии. Сложена глинами красновато- и желтовато-коричневыми, желтыми, синими, на отдельных участках с включениями гальки. Мощность – 17,3-84,0 м.

Четвертичная система

Краснодубровская свита

Эолово-делювиальные отложения краснодубровской свиты представлены желто-бурыми суглинками, супесями, желтыми глинами, карбонатизированными. Распространены повсеместно и покрывают сплошным чехлом осадки бурлинской серии. Мощность – 0,0-15,2 м.

Антропогенные отложения

Грунты неоднородного состава и сложения представлены скалками производственных отходов завода (битая керамика, кирпич, резина, обломки дерева, металлолом) и бытовых отходов (шлак с включением битого кирпича, щебня до 15%, обломков керамики до 40%). Максимальная мощность антропогенных отложений достигает 2,2 м.

#### 1.1.3.5 Почвы

Почвенный покров территории муниципального образования сложный ввиду разнообразия условий формирования почв и характеризуется комплексностью и мозаичностью. Минимальную площадь занимают дерново-подзолистые почвы.

Серые лесные почвы относятся к одному из главнейших генетических почвенных типов. Они отражают особенности ландшафтов переходной области от лесной к степной. Серые лесные почвы распространены на возвышенных элементах рельефа, хорошо обеспечены поверхностным стоком, с относительно глубоким залеганием грунтовых вод.

В пределах муниципального образования значительная часть территории занята черноземами. Черноземы формируются на повышенных элементах рельефа – плоских водораздельных пространствах. Они являются основным фондом пахотнопригодных земель.

Таким образом, господствующими типами почв в муниципальном образовании являются черноземы выщелоченные. Пахотные угодья расположены, в основном, на черноземах, а также серых лесных почвах.

#### 1.1.3.6 Полезные ископаемые

В северной части муниципального образования располагается угольный пласт площадью 20*40 км. Месторождение каменного угля может использоваться в промышленности. В юго-восточной части рабочего поселка Посевная обнаружено месторождение глины (марка 400).

#### 1.1.3.7 Растительность

По ботанико-географическому районированию территория муниципального образования входит в лесостепную зону. Здесь чередуются березовые и березово-осиновые колки. Лесистость территории к востоку возрастает. Среди луговой растительности преобладают еловые, коротконожковые, разнотравно-злаковые лесные луга, мятликовые настоящие луга, используемые как сенокосы или выгон.

#### 1.1.3.8 Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая характеристика представлена в виде оценки территории муниципального образования по степени пригодности под застройку геоморфологических, гидрогеологических, геологических факторов. Кроме того, учтены такие факторы как залесенность, зоны вредности и т.д.

По степени пригодности для застройки территория муниципального образования распределена на 4 типа:

1. Территория с глубоким залеганием уровня грунтовых вод с уклоном рельефа от 0,005 до 0,100 отнесена к благоприятным территориям.

2. К неблагоприятным территориям отнесены территории с уровнем грунтовых вод на глубине от 2 до 4 метров, а также территории рельефа с уклоном менее 0,005 и от 0,100 до 0,200.

3. Территория с неблагоприятными условиями для строительства - это территория рельефа с уклоном более 0,200, территории с уровнем грунтовых вод на глубине менее 2 м и заболоченные территории.

4. К исключенным территориям отнесены залесенные территории, территории зон вредности, водные пространства.

В гидрологическом отношении муниципальное образование характеризуется наличием двух водоносных горизонтов: нижний – водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород; верхний – грунтовые воды среднечетвертичных отложений. Водоносный горизонт развит повсеместно. Водовмещающими породами являются глинистые сланцы и песчаники. Водоносный горизонт палеозойских пород залегает на глубине 28-113 метров. Мощность вскрытой трещиноватой зоны – 11-117 метров.

Подземные воды имеют напорный характер. Уровни воды устанавливаются на глубине 5-10 метров.

Водообильность горизонта невысокая. Дебиты скважины колеблются в пределах 0,5-5,0 л/сек. при понижениях 1,0-67,0 м, чаще дебиты составляют 1-2 л/сек. при понижении уровня на 15-30 м. Удельные дебиты изменяются в пределах 0,008-1,6 л/сек., чаще всего они составляют 0,05-0,1 л/сек.

Минерализация колеблется в пределах 0,34-0,86 г/м. По солевому составу воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевым и гидрокарбонатно-натриевым. Из вредных компонентов в воде присутствует железо, чаще всего его количество не превышает 1 мг/л.

Горизонт имеет значение для водоснабжения, если его использовать совместно с грунтовыми водами четвертичных отложений.

Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений представляет собой лессовые суглинки с линзами и прослоями супесей и песков. Мощность горизонта колеблется от 4 до 86 метров.

На глубину залегания уровня подземных вод большое влияние оказывает расчлененность рельефа дневной поверхности и колеблется от глубин менее 2 м до 30 м. Водообильность горизонта небольшая. Воды горизонта пресные, минерализация менее 1 г/л. Воды жесткие, участками загрязнены.

Для крупного централизованного водоснабжения горизонт не перспективен ввиду небольшой водообильности, однако может быть эксплуатирован совместно с нижезалегающим водоносным горизонтом палеозойских отложений.

### 1.1.4 Градостроительная ситуация

#### 1.1.4.1 Существующая территориально-планировочная организация территории

Планировочная структура – модель пространственной организации территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных районов и зон. В муниципальном образовании «рабочий поселок Посевная» она определена как естественными факторами: наличием крутых склонов, пониженными местами и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона специального назначения.

Таблица 10 - Функциональное зонирование муниципального образования

| Жилая зона |  |
| --- | --- |
| Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного пользования, гаражей, объектов, связанных с проживанием зданий и не оказывающих негативное влияние на окружающую среду, территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства |
| Зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  |
| Зона малоэтажной жилой застройки |  |
| Зона среднеэтажной жилой застройки |  |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Размещение объектов, предназначенных для ведения сельского хозяйства |
| Зона многолетних насаждений |  |
| Зона специального назначения |  |
| Зона ритуального назначения | Кладбища |
| Зона складирования и захоронения отходов | Скотомогильник, свалка ТБО |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | Зона размещения инженерных коммуникаций, связи |
| Зона автомобильного транспорта | Зоны размещения автодорог различных категорий (отводы), сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
| Зона железнодорожного транспорта |  |
| Зона улично-дорожной сети |  |
| Общественно-деловая зона |  |
| Зона административно-делового назначения | Предназначены для размещения объектов здравоохранения, объектов культуры, объектов торговли, объектов общественного питания, объектов коммунального и социально-бытового назначения, объектов предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан |
| Зона здравоохранения |  |
| Зона культурно-досугового назначения |  |
| Зона спортивного назначения |  |
| Зона торгового назначения |  |
| Зона учебно-образовательного назначения |  |
| Зона культового назначения |  |
| Производственная зона |  |
| Зона коммунально-складского назначения | Зоны размещения производственных объектов, иные виды производственной инфраструктуры |
| Зона рекреационного назначения |  |
| Зона природных территорий | Территории, занятые парками, скверами, прудами, предназначенные для отдыха, занятия физической культурой и спортом |
| Зона мест отдыха общего пользования |  |

Планировочная организация жилой зоны

В структурном отношении рабочий поселок Посевная является единым жилым районом, разделенным железной дорогой на две части (северную и южную) и представленным, как и жилая зона каждого из населенных пунктов муниципального образования, в основном индивидуальными одноэтажными домами (в рабочем поселке присутствует также застройка двух-, трех- и четырехэтажными жилыми домами).

Планировочная организация зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя зону сельскохозяйственных угодий и зону многолетних насаждений.

Зона сельскохозяйственного использования представлена территорией сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

Планировочная организация зоны специального назначения

Зона специального назначения муниципального образования включает зону ритуального назначения и зону складирования и захоронения отходов. Зона ритуального назначения представлена четырьмя кладбищами, два из которых расположены в рабочем поселке Посевная на юге и севере соответственно, одно – вблизи с. Дорогино-Заимка к югу от населенного пункта, одно – вблизи п. Запрудный к северу от населенного пункта. Зона складирования и захоронения отходов представлена скотомогильником и полигоном ТБО. В южной части рабочего поселка Посевная находится действующий скотомогильник. С юго-восточной стороны за пределами границ рабочего поселка Посевная находится полигон ТБО площадью 5 га.

Планировочная организация зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает в себя:

- зону инженерной инфраструктуры: объекты водоснабжения (артезианские скважины, очистные сооружения, водоразборные колонки, водопровод хозяйственно-питьевой воды, резервуары чистой воды), электроснабжения (трансформаторные подстанции), теплоснабжения (котельные);

- зону автомобильного транспорта;

- зону железнодорожного транспорта;

- зону улично-дорожной сети.

Зона железнодорожного транспорта муниципального образования представлена железнодорожной магистралью Новосибирск – Барнаул с учетом ее полосы отвода.

Зона автомобильного транспорта представлена федеральной дорогой II категории М-52 «Чуйский тракт» «Новосибирск – Ташанта», которая проходит западнее от рабочего поселка Посевная.

Основной магистралью является главная улица рабочего поселка Посевная – улица Островского, связывающая рабочий поселок Посевная с дорогой федерального значения М-52 «Чуйский тракт».

Зона улично-дорожной сети включает в себя жилые улицы, связывающие жилые районы с центральной зоной, а также дороги преимущественно грузового движения.

Планировочная организация общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона муниципального образования представлена объектами социально-культурного назначения, расположенными преимущественно в центральной части рабочего поселка Посевная. Кроме того, в других частях рабочего поселка Посевная и в центральной части с. Дорогино-Заимка действуют учреждения образования.

Зона административно-делового назначения представлена зданием администрации муниципального образования, отделением милиции и банком.

Зона торгового назначения представлена магазинами.

Зона учебно-образовательного назначения представлена объектами системы образования:

- МДОУ детский сад «Земляничка»;

- МДОУ детский сад «Солнышко»;

- МОУ «Посевнинская средняя образовательная школа»;

- МОУ «Дорогино-Заимковская общеобразовательная школа»;

- МОУ ДОД «Посевнинская детская школа искусств».

Зона спортивного назначения представлена спортзалами и стадионом, расположенными на территории Посевнинской СОШ в центре рабочего поселка Посевная. Кроме того, в рабочем поселке есть хоккейная коробка.

Зона здравоохранения представлена филиалом Черепановской ЦРБ в рабочем поселке Посевная и фельдшерско-акушерским пунктом в с. Дорогино-Заимка.

Зона культурно-досугового назначения представлена ГДК и СДК в рабочем поселке Посевная и с. Дорогино-Заимка соответственно.

Зона культового назначения представлена церковью «Приход Великомученика и целителя Пантелимона», расположенной вблизи ГДК в центре рабочего поселка Посевная.

Планировочная организация производственной зоны

Производственная зона муниципального образования включает в себя зону коммунально-складского назначения. Производственная зона находится в центральной, западной, восточной частях рабочего поселка Посевная, а также в с. Дорогино-Заимка и п. Запрудный.

В южной части рабочего поселка Посевная и в п. Запрудный имеются недействующие складские объекты.

Производственная зона включает в себя территории следующих предприятий:

- в центральной части р.п. Посевная:

ООО «Посевнинский машиностроительный завод»;

- в западной части р.п. Посевная:

ООО «Посевноехлебопродукт»;

- к северо-востоку от р.п. Посевная:

ООО «Посевнинская птицефабрика», складские помещения;

- в южной части р.п. Посевная:

Черепановская нефтебаза;

- в с. Дорогино-Заимка:

склады зерна, складские помещения.

Планировочная организация зоны рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой территории парков и скверов муниципального образования. Зона рекреационного назначения представлена зоной природных территорий и зоной мест отдыха общего пользования.

В рабочем поселке Посевная располагается парк площадью 1,1 га.

#### 1.1.4.2 Экономическая база

Основу хозяйственного комплекса муниципального образования составляет агропромышленный комплекс, а именно: производство яйца, мяса птицы и его переработка, выращивание зерновых культур.

Численность трудовых ресурсов в 2009 г. в р.п. Посевная составила 3094 чел.  Среднесписочная численность работников, занятых в агропромышленном комплексе муниципального образования, составляет 345 человек. Средняя заработная плата 1 работника равна 12453 руб.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения равна 19 953 га, в том числе пашни 15 630 га. Распределение земель сельскохозяйственного назначения по основным землепользователям на территории муниципального образования представлено в                 таблице 11.

Таблица 11 - Распределение земель сельскохозяйственного назначения

| Наименование землепользователя | Площадь используемых земель, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | сельхозугодий | в т.ч. пашни |
| Территориальное управление имуществом и земельными отношениями РФ | 16000 | 10000 |
| ООО «Посевнинская птицефабрика» | 1061 | 920 |
| ЗАО «Родник» | 960 | 960 |
| Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (ПУ-99) | 420 | 420 |

В поселении развиты фермерские хозяйства. На долю каждого фермерского хозяйства в среднем приходится по 150-200 га.

Основным сельхозпроизводителем на территории муниципального образования является ООО «Посевнинская птицефабрика», расположенная за пределами рабочего поселка Посевная к востоку от населенного пункта. На 01.01.2009 года поголовье птицы на птицефабрике составило 486 тыс. голов, в том числе куры-несушки – 160,1 тыс. голов, бройлеры – 325,9 тыс. голов.

Объем реализации мяса птицы в 2008 году составил 3600 тонн, валовое производство яиц - 55,4 млн. шт. (годовая продуктивность одной курицы-несушки – 314 яиц). Это на 5 млн. шт. больше по сравнению с 2007 годом (50,4 млн. шт.).

Валовый сбор зерновых культур в 2008 году достиг порядка16,5 тыс. тонн при урожайности 19,9 ц/га (районный уровень 18,0 ц/га).

К сельскохозяйственным предприятиям муниципального образования также относится ЗАО «Родник». На балансе предприятия находятся 3 склада, РТМ и гараж на территории с. Дорогино-Заимка.

Основными промышленными предприятиями рабочего поселка Посевная являются: ООО «Посевнинский машиностроительный завод»,                                                   ООО «Посевноехлебопродукт», Черепановская нефтебаза (структурное подразделение ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»).

В своей деятельности в 2009 году ООО «Посевноехлебопродукт» достигло значительных результатов. Компания занимает одно из лидирующих мест в Новосибирской области на рынке зернотрейдерства.

На сегодняшний день компания предоставляет следующий спектр услуг:

- сушка зерновых и масличных культур;

- подработка зерновых и масличных культур;

- хранение зерновых и масличных культур;

- отгрузка зерновых и масличных культур.

ООО «Посевнинский машиностроительный завод» – одно из старейших предприятий Новосибирской области. Он ведет свою историю с 1940 г. Именно тогда на базе ремонтных мастерских был основан Черепановский моторно-ремонтный завод. С 1940 по 1966 гг. завод выпускал запасные части и агрегаты для сельскохозяйственных машин. В 1966 г. предприятие переименовано в завод «Автозапчасть». Начиная с этого периода, на заводе осваивается выпуск бензовозов и топливозаправщиков на шасси ГАЗ, ЗИЛ, «Урал». В 1976 г. «Автозапчасть» входит в состав производственного объединения «УралАЗ». После проведения технического перевооружения, строительства новых производственных мощностей завод полностью переходит на выпуск ремонтных мастерских на шасси ЗИЛ-131 и «Урал-420» для нужд Министерства обороны.

В 1988 г. предприятие получило свое сегодняшнее название. В 1991 г. в кратчайшие сроки на заводе осваивается выпуск пожарных автомобилей на базе «Урал». Вся последующая деятельность Посевнинского машиностроительного завода связана с выпуском автомобилей пожарно-технического назначения. За десять лет было выпущено более 1000 пожарных автомобилей среднего и тяжелого класса на шасси ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, «Урал-43206», «Урал-5557».

В сентябре 2006 года ООО «Посевнинский машиностроительный завод» вошел в состав ООО Холдинг «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания».

На сегодняшний день завод производит целый ряд пожарных автоцистерн объемом 2, 3, 4, 6 и 8 кубических метров на шасси «Урал», «ЗИЛ», автомобилей пожарных универсальных (АПУ). Все пожарные автомобили приспособлены для эксплуатации в суровых условиях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Они успешно эксплуатируются при температурах окружающей среды от +40 и до -50 градусов по Цельсию. Накопленный опыт и производственные мощности позволяют выпускать при односменной работе по одному автомобилю в день или около 400 в год. На заводе трудится около 500 человек.

Важным фактором является то, что Посевнинский машиностроительный завод имеет полный комплект необходимых производств (более двадцати видов) для обеспечения выпуска пожарных автомобилей 100 % готовности.

#### 1.1.4.3 Население

В 2009 году численность населения муниципального образования составила                 5577 человека.

Таблица 12 - Численность населения с 2000 по 2009 гг. в разрезе населенных пунктов МО

| Населенный пункт Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Посевная | 5579 | 5404 | 5526 | 5163 | 4902 | 4922 | 4875 | 4857 | 5038 |
| с. Дорогино-Заимка | 659 | 484 | 479 | 486 | 449 | 451 | 435 | 407 | 403 |
| п. Запрудный | 154 | 152 | 145 | 138 | 137 | 136 | 134 | 138 | 136 |
| Всего | 6392 | 6040 | 6150 | 5787 | 5488 | 5509 | 5444 | 5360 | 5577 |

С 2001 года в муниципальном образовании наблюдается устойчивая динамика снижения численности населения. За этот период население муниципального образования снизилось на 815 человека или 12,75%.

Снижение уровня численности населения наиболее остро проявилось с 2001 по 2002 год – на 352 человека, с 2003 по 2004 год - 363 человека.

На данный момент показатель миграции населения составляет минус 28 человек на 1000 жителей муниципального образования.

В 2009 году численность населения по возрастной структуре распределилась следующим образом:

- дети до 6 лет – 483 человека;

- дети от 6 до 16 лет – 1107 человека;

- в трудоспособном возрасте  – 3005 человек;

- старше трудоспособного – 1057 человека.

#### 1.1.4.4 Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение отдельных населенных пунктов, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании на                01.01.2010 г. составляла 76,9 тыс.м2.

Таблица 13 - Характеристика жилищного фонда муниципального образования

| Наименование | Единица измерения | Показатель на 01.01.10 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площади | 76,9 |
| количество квартир, в том числе: | ед. | 1935 |
| р.п. Посевная | «-» | 173 |
| п. Запрудный | «-» | 41 |
| с. Дорогино-Заимка | «-» | 161 |
| Характеристика жилищного фонда по материалу стен, в том числе | % | 100 |
| - каменные и железобетонные | «-» | 60 |
| - деревянные | «-» | 40 |
| - из прочих материалов | «-» | - |
| Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда | - |
| - водопроводом | «-» | 60 |
| - канализацией | «-» | - |
| - сетевым газом | «-» | - |
| - сжиженным газом | «-» | 100 |
| - централизованным теплоснабжением | «-» | 49,5 |
| - печным отоплением | «-» | 50,5 |
| - горячим водоснабжением | «-» | - |
| Обеспеченность жилищным фондом | м2 общ. площ./чел. | 14,2 |
| Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии | тыс.м2 | 0,93 |
| Количество проживающих в ветхих жилых домах | чел. | 46 |
| Количество проживающих в аварийных жилых домах | чел. | 34 |

В муниципальном образовании возникает необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 0,93 тыс. м2 с обеспечением проживающих в них людей жильем.

Инженерная система обеспечения населения необходимыми ресурсами развита не в полной мере. В муниципальном образовании отсутствует горячее водоснабжение, централизованные системы канализации и газоснабжения.

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в частной собственности – 88 %;

- муниципальный фонд – 12 %.

Подавляющее количество жилищного фонда находится в частной собственности, причем доля частного жилищного фонда увеличивается. Жилищный фонд, находящийся в государственной собственности, отсутствует.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен показывает, что в муниципальном образовании преобладают железобетонные дома, в меньшей степени распространены панельные и деревянные.

На данный момент в жилищном фонде муниципального образования имеется в наличии 36 многоквартирных домов. В целом, преобладают жилые дома усадебного типа.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется достаточно низкими показателями обеспеченности жилой площадью на одного человека (14,2 м2 общей площади на человека) и по уровню инженерной обеспеченности жилья.

Анализ жилищного фонда муниципального образования выявил ряд проблем:

- Необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 0,93 тыс. м2 с обеспечением проживающих в них людей жильем.

- Низкие показатели обеспеченности жилой площадью (14,2 м2 общей площади на человека) и уровня инженерного оборудования жилья.

#### 1.1.4.5 Культурно-бытовое обслуживание

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

- экономического и социально-культурного потенциала муниципального образования;

- особенностей системы расселения по территории;

- уровня развития транспортной сети.

Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению, несмотря на дефицит бюджетных средств.

Для расчета обеспеченности населения услугами учреждений культурно-бытового обслуживания использованы нормативы, утвержденные в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Приложение 7*.

Таблица 14 - Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих объектов |  | Коли-чество объек-тов, ед. | Отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | % обеспе-ченности |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 85% обеспечен-ности детей ДДУ | 419 | 135 | 32,2 | 2,0 | -284 |
| Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | мест | 10% от общего числа школьников | 86 | 60 | 70,0 | 1,0 | -26 |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации | объект | по заданию на проектирова-ние | - | 1 | - | 1,0 | - |
| Отделение связи | объект | по нормам министерст-ва связи | - | 2 | - | 2,0 | - |
| Отделение банка | опер. место | 1 опер. место на 2000 чел. | 2,7 | 3 | 100,0 | 1,0 | 0,3 |
| Отделение милиции | объект | по заданию на проектирова-ние | - | 1 | - | 1,0 | - |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 280 | 1 513 | 1285,8 | 85,0 | 20,0 | -227 |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ. | 40 | 216 | 0 | 0,0 | 0,0 | -216 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 216 | 74 | 34,2 | 2,0 | -142 |
| Прачечные | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | 648 | 0 | 0,0 | 0,0 | -648 |
| Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | 62 | 0 | 0,0 | 0,0 | -62 |
| Бани | место на 1000 чел. | 5 | 27 | 0 | 0,0 | 0,0 | -27 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 49 | 3 | 6,2 | 3,0 | -46 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | тыс.т. | 4 | 21,61 | 66,02 | 305,5 | 2,0 | 44 |
| Кинотеатры | мест | 35 | 189 | 0 | 0,0 | 0,0 | -189 |
| Клубные помещения | мест | 80 | 432 | 370 | 85,6 | 2,0 | -62 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | по заданию на проектирова-ние | - | 2 | - | 2,0 | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | по заданию на проектирова-ние | - | 150 | - | 1,0 | - |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | автом. | 1 на 10 тыс. человек в пределах зоны 15 минутной доступности | 0,5 | 1 | 185,1 | 1,0 | 0,5 |
| Стационары всех типов | коек | по заданию на проектирова-ние | - | 25 | - | 1,0 | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 80 | 432 | 1000 | 231,4 | 2,0 | 567,8 |
| ФОК | га | по заданию на проектирова-ние | - | - | - | 0,0 | - |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 135 | 0 | 0,0 | 0,0 | -135 |

Образование

В последние годы выросло значение образования как одного из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Появление приоритетного национального проекта «Образование РФ» инициировало увеличение ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (увеличение финансирования, ликвидация долгов перед работниками, развитие компьютерной базы).

Таблица 15 - Объекты системы образования муниципального образования

| Наименование объекта | Местоположение | Этажность | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ «Солнышко» | р.п. Посевная, ул.Фурманова, 58 | 2 | 599,2 | 1980 | 70 | МО Черепановский район |
| МДОУ «Земляничка» | р.п. Посевная, пер. Рабочий, 24 | 2 | 1269,5 | 1983 | 40 | МО Черепановский район |
| МОУ Посевнинская СОШ | р.п. Посевная, ул.Островского, 49 | 2 | 4854,3 | 1930 | 70 | МО Черепановский район |
| МОУ Дорогино- Заимковская ООШ | с. Дорогино-Заимка, ул. Молодежная, 1а | 2 | 1478,5 | 1985 | 23 | МО Черепановский район |
| Итого |  | - | 8201,5 | - | - | - |

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время на территории муниципального образования работает 2 детских дошкольных учреждения: МДОУ детский сад «Земляничка», МДОУ детский сад «Солнышко», расположенные в рабочем поселке Посевная.

Общая проектная мощность детских садов составляет 135 мест, фактическая посещаемость – 114 детей.

Общеобразовательные школы

Образовательная система муниципального образования представлена двумя школами: МОУ «Посевнинская средняя образовательная школа» и МОУ «Дорогино-Заимковская общеобразовательная школа».

Общая проектная мощность школ составляет 623 мест, фактически школы посещают 459 учеников.

Учреждения дополнительного образования

Система учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании представлена МОУ ДОД «Посевнинская детская школа искусств» проектной емкостью 60 мест. Требуемая расчетная мощность учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании составляет 86 мест, таким образом, обеспеченность населения муниципального образования услугами учреждений дополнительного образования составляет 70,0%.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Систему здравоохранения муниципального образования составляют Посевнинская ГБ, являющаяся филиалом Черепановской ЦРБ, и фельдшерско-акушерский пункт, располагающийся на территории с. Дорогино-Заимка.

Здания объектов здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии. Аптека расположена в здании администрации муниципального образования. В здании общежития Посевнинского машиностроительного завода размещен аптечный пункт.

Проектная мощность объектов здравоохранения муниципального образования составляет:

- Посевнинской ГБ – 25 стационарных койко-мест;

- амбулаторно-поликлинических учреждений – 150 посещений в смену;

- выдвижного пункта медицинской помощи – 1 автомобиль.

Учреждения социального обслуживания населения

При администрации муниципального образования есть сотрудники по социальному обеспечению, которые занимаются решением вопросов по обслуживанию пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Прочие учреждения

В рабочем поселке Посевная действует ветеринарный пункт.

Спортивные объекты

Спортивные объекты муниципального образования представлены двумя спортивными залами в здании ГДК и здании Посевнинской СОШ соответственно.

На территории Посевнинской СОШ располагается также хоккейная коробка площадью 1650 м2.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры муниципального образования является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время в муниципальном образовании представлены следующие объекты культуры:

- «ГДК», расположенный в р.п. Посевная мощностью 320 мест;

- сельский Дом Культуры в с. Дорогино-Заимка мощностью 50 мест;

- библиотека, расположенная в р.п. Посевная, с книжным фондом 54487 экземпляров;

- сельская библиотека в с. Дорогино-Заимка с книжным фондом 11533 экземпляров (располагающаяся в здании дома культуры).

В муниципальном образовании отсутствует кинотеатр. Здание «ГДК» находится в аварийном состоянии.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Система торговли муниципального образования представлена 20-ю магазинами с общей торговой площадью 1285,8 м2. Требуемая расчетная мощность объектов торговли в муниципальном образовании составляет 1513 м2 торговой площади. Таким образом, обеспеченность населения муниципального образования услугами торговых предприятий составляет 85%.

Согласно нормативу обеспеченности населения услугами общественного питания в муниципальном образовании должны функционировать объекты общественного питания с общей емкостью 216 посадочных мест. В муниципальном образовании имеются 2 столовые общей емкостью 74 посадочных места, которые находятся на балансе промышленных предприятий и являются общедоступными.

Объекты бытового обслуживания представлены мастерской по ремонту и пошиву одежды, парикмахерской, учреждением по оказанию ритуальных услуг.

В целом, система торгово-бытового обслуживания и общественного питания в муниципальном образовании недостаточно развита, и в связи с этим требуются мероприятия по ее развитию.

Административно-деловые учреждения

На территории муниципального образования расположены следующие административно-деловые учреждения:

- администрация муниципального образования;

- учреждение ЖКХ;

- два отделения почтовой связи;

- отделение Сбербанка;

- отделение милиции.

На территории рабочего поселка Посевная размещено пожарное депо. В настоящее время пожарное депо является недействующим.

### 1.1.5 Распределение земель по составу и форме собственности

Распределение земель поселения по форме собственности и составу представлено в Таблице 16.

Таблица 16 – Баланс земель муниципального образования

| Наименование показателя | Площадь земель по назначению |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | % |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | 25995 | 100 |
| - в федеральной собственности | 1144 | 4,4 |
| - в областной собственности | 3270 | 12,6 |
| - в муниципальной собственности | 1179 | 4,5 |
| - в собственности юридических лиц | 14564 | 56,0 |
| - в собственности физических лиц | 2452 | 9,4 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 2930 | 11,3 |
| -земли жилой застройки | 946 | 32,0 |
| -земли общественно-деловой застройки | 53 | 1,8 |
| -земли общего пользования | 423 | 14,0 |
| -земли транспорта и связи | 55 | 1,8 |
| -земли с/х использования | 1376 | 46,0 |
| -земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 40 | 1,4 |
| -земли водного фонда | 35 | 1,2 |
| -земли спец. назначения | 55 | 1,8 |
| Земли сельскохозяйственного назначения-всего, в том числе: | 19953 | 76,7 |
| - пашня | 15630 | 78,3 |
| - сенокосы | 116 | 0,6 |
| - пастбища | 4207 | 21,1 |
| - многолетние насаждения | - | - |
| - залежь | - | - |
| Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 229 | 0,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 422 | 1,7 |
| Земли лесного фонда | 2286 | 8,8 |
| Земли водного фонда | 35 | 0,1 |
| Земли запаса | 140 | 0,5 |

В балансе земель муниципального образования наибольший удельный вес имеют земли сельскохозяйственного назначения. Их площадь равна 19953 га или 76,7% территории поселения. В основном, земли сельскохозяйственного назначения представлены пашнями и пастбищами.

Земли населенных пунктов (2930 га) в итоге баланса земель муниципального образования определены удельным весом 11,3%. Наибольшую долю от общей площади населенных пунктов составляют земли сельскохозяйственного использования (46%).

Лесной фонд представлен землями площадью 2286 га, что составляет 8,8% от территории поселения.

Площадь земель запаса равна 140 га. Его удельный вес в балансе земель составляет 0,5%.

В поселении преобладают земли, которые находятся в собственности юридических лиц (56% общей площади земель).

### 1.1.6 Транспортная инфраструктура

#### 1.1.6.1 Внешний транспорт

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт

Рабочий поселок Посевная расположен по обе стороны железнодорожной магистрали «Новосибирск – Барнаул». Станция «Посевная» Западно-Сибирской железной дороги является промежуточной. Приемоотправочные пути состоят из трех линий с размером участка 1250х50 м. Железная дорога электрифицирована. Протяженность железнодорожных путей, проходящих по территории муниципального образования, равна 12,3 км.

В рабочем поселке Посевная имеется железнодорожный вокзал, расположенный с северо-восточной стороны путей. Через станцию проходят пассажирские поезда в следующих направлениях: Бийск-Томск, Кулунда-Новосибирск, Бийск-Новосибирск, Ташкент-Новосибирск, Новосибирск-Рубцовск. Пригородные электропоезда следуют через ст. Посевная от ст. Новосибирск - главный до г. Черепаново.

Автомобильный транспорт

Помимо железнодорожного транспорта значительную роль во внешних связях муниципального образования играет автомобильный транспорт. К западу от рабочего поселка Посевная проходит федеральная дорога II категории М-52 «Чуйский тракт» «Новосибирск – Ташанта», ширина земляного полотна – 13 м, проезжая часть – 7,5 м. Протяженность части дороги М-52 «Чуйский тракт», проходящей по территории муниципального образования, равна 11,3 км. Связь с автомагистралью осуществляется по усовершенствованному шоссе к востоку от рабочего поселка, протяженность которого равна 3,4 км. Через железнодорожные пути проходит охраняемый переезд у юго-восточной горловины станции.

По автодороге федерального значения «Новосибирск-Ташанта» проходят регулярные транзитные рейсы Новосибирск-Барнаул, Новосибирск-Черепаново.

Пассажирские перевозки внутри муниципального образования осуществляются автомобильным транспортом. Междугородние автобусные маршруты связывают рабочий поселок Посевная с районным центром г. Черепаново («Черепаново-Посевная-Дорогино-Запрудный») и другими близлежащими населенными пунктами: р.п. Дорогино, п.Запрудный, п.Грибной, с. Дорогино-Заимка.

Характеристика автодорог общего пользования муниципального образования представлена в Таблице 17.

Таблица 17 - Автодороги общего пользования муниципального образования

| Наименование дорог | Код дороги | Протяженность в пределах поселения, км | В том числе по типам покрытия |  |  | Технологическая категория дороги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетон | цементо-бетон | щебень, гравий | I | II | III | IV |
| Автодороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 км а.д. «Чуйский тракт» - Дорогино-Заимка | Н-3005 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | - | - | 8,2 |
| 13 км а.д. Н- 3016 кар. Медведский – ст. Посевная | Н-3008 | 17,9 | 4,1 | 13,8 | - | - | 17,9 | - | - |
| 97 км а.д. «Чуйский тракт» - ст. Посевная | Н-3010 | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - | - | 3,4 |
| Автодороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-52 «Чуйский тракт» | М-52 | 11,3 | 11,3 | - | - | - | 11,3 | - | - |
| Итого: | Х | 40,8 | 15,4 | 17,2 | 8,2 | - | 29,2 | - | 11,6 |

#### 1.1.6.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть городских поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог определяются в соответствии с классификацией, приведенной в Таблице 18.

Таблица 18 - Категория улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги, на внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Таблица 19 - Основные категории улиц и дорог городского поселения и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского (общепоселкового) значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Улично-дорожная сеть муниципального образования складывалась по мере застройки, в основном, хаотично по направлению железной дороги и условиям рельефа местности. Это большей частью улицы усадебной застройки, неблагоустроенные, делящие жилую территорию на кварталы.

Магистральной улицей общепоселкового значения рабочего поселка Посевная является улица Островского. Большую часть транспортного потока составляет грузовой автотранспорт, в том числе транзитный.

В систему улично-дорожной сети муниципального образования входят жилые улицы, связывающие микрорайоны с центральной зоной, а также дороги преимущественно грузового движения, имеющие вылетные направления и протрассирование по границам жилых и производственных зон – вдоль железной дороги и по ул. Ломоносова, ул. Ленина.

Ниже приводится характеристика существующих улиц по протяженности и типу покрытия.

Таблица 20 - Характеристика улично-дорожной сети муниципального образования на 01.01.2009 г.

| Наименование | Протяженность, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| р.п. Посевная |  |  |
| Островского | 2700,0 | асфальт, щебень |
| Чкалова | 600,0 | грунтощебень |
| Гоголя | 900,0 | асфальт |
| Свободная | 1500,0 | асфальт, щебень |
| Залинейная | 600,0 | грунтощебень |
| Некрасова | 450,0 | асфальт |
| Чехова | 350,0 | асфальт |
| Тихонова | 450,0 | асфальт |
| Шукшина | 450,0 | асфальт |
| К.Маркса | 700,0 | грунтощебень |
| Матросова | 1250,0 | асфальт, щебень |
| Кирова | 200,0 | щебень |
| Восточная | 700,0 | асфальт |
| Пушкина | 1700,0 | асфальт |
| Фурманова | 400,0 | асфальт |
| Фабричная | 500,0 | асфальт |
| Ломоносова | 600,0 | щебень |
| Заводская | 600,0 | асфальт |
| Нагорная | 1800,0 | грунтощебень |
| пер. Рабочий | 150,0 | грунтощебень |
| пер. Рабочий 1 | 300,0 | асфальт, щебень |
| пер. Рабочий 2 | 500,0 | асфальт |
| Садовая | 1000,0 | асфальт, щебень |
| Вокзальная | 600,0 | грунтощебень |
| Комсомольская | 400,0 | асфальт, щебень |
| Советская | 500,0 | щебень |
| Шоссейная | 400,0 | щебень |
| пер.Северный | 250,0 | грунтощебень |
| Фрунзе | 200,0 | грунтощебень |
| Школьная | 500,0 | щебень |
| Мира | 400,0 | щебень |
| Крылова | 200,0 | асфальт |
| Береговая | 1700,0 | асфальт, щебень |
| Майская | 750,0 | асфальт |
| Строителей | 700,0 | асфальт |
| пер. Фурманова | 450,0 | грунтощебень |
| пер. Майская-Восточная | 800,0 | грунтощебень |
| пер. Матросова-Восточная | 350,0 | грунтощебень |
| Логовая | 1000,0 | грунтощебень |
| Молодежная | 600,0 | грунтощебень |
| Калинина | 300,0 | грунтощебень |
| пер.Больничный | 400,0 | грунтощебень |
| пер. Некрасова-Тихонова-Шукшина | 300,0 | асфальт |
| Трудовая | 800,0 | щебень |
| с. Дорогино-Заимка |  |  |
| Восточная | 3000 | щебень, грунтощебень |
| Заводская |  |  |
| Спирякова |  |  |
| Молодежная |  |  |
| п. Запрудный |  |  |
| Ленина | 2000 | щебень, грунтощебень |
| Советская |  |  |
| ИТОГО | 35000 | - |

Общая протяженность улиц муниципального образования составляет 35 км.

#### 1.1.6.3 Транспорт населения

Общественный пассажирский транспорт в поселении отсутствует. В 2009 году парк легкового автотранспорта муниципального образования насчитывал порядка 900 единиц.

В 2009 году уровень автомобилизации составил 167 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Личный транспорт населения, проживающего в секционной застройке, хранится в индивидуальных гаражах, построенных во дворах секционных домов. На 01.01.2009 г. в муниципальном образовании зарегистрировано около 1000 гаражей, расположенных на территории жилой секционной застройки.

Население, проживающее в частном секторе, хранит автотранспорт в гаражах и на стоянках, расположенных на личных усадебных участках. Коллективные автомобильные стоянки в муниципальном образовании отсутствуют.

Хранение автотранспорта юридических лиц осуществляется на территории предприятий и автохозяйств.

Для обслуживания автотранспорта в рабочем поселке Посевная имеется две АЗС, расположенные вблизи нефтебазы и птицефабрики.

### 1.1.7 Инженерное оборудование территории

#### 1.1.7.1 Водоснабжение

Водоснабжение муниципального образования представлено отдельными системами ведомственного подчинения, питающимися от подземных вод. Водозабор для питьевых нужд производится из подземных источников (скважин) в объеме - 306,8 м3/сут . В поселке находится 16 скважин, из них 14 – действующие, 2 – подлежат ликвидации

Установленная пропускная способность скважин составляет от 9 м3/час до                       20 м3/час. Глубина скважин – от 110 до 130 метров.

В центральной и восточной части рабочего поселка 2-3-этажные дома подключены к уличной разводящей сети. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водозаборных колонок с радиусом обслуживания не более 100 метров и шахтных колодцев.

Перечень объектов водоснабжения приведен в Таблице 21.

Таблица 21 – Перечень объектов водоснабжения муниципального образования

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Дислокация объекта |
| --- | --- | --- |
| Скважина | 1983 | Пушкина, 1 |
| Скважина | 1974 | Некрасова, 22а |
| Скважина | 1953 | Ленина, 17а |
| Скважина | 1975 | Островского, 48а |
| Скважина | 1976 | Фурманова, 9а |
| Скважина | 1953 | п. Запрудный |
| Скважина №36 | 1982 | с. Дорогино-Заимка |
| Скважина №15904 | 1984 | с. Дорогино-Заимка |
| Скважина №92811 | 1985 | Новая, 15а |
| Скважина №928/2 | 1986 | Новая, 15б |
| Скважина Н-01451 | 1978 | Островского, 59а/17 |
| Скважина №0153 | 1977 | Островского, 59а/188 |
| Водонапорная башня | 1981 | Пушкина, 1 |
| Водонапорная башня | 1990 | Фурманова, 9а |
| Водонапорная башня | 1975 | Островского, 48а |
| Водонапорная башня | 1953 | Ленина, 17а |
| Водонапорная башня | 1974 | Некрасова, 22а |
| Водонапорная башня | 1953 | п. Запрудный |
| Водонапорная башня | 1980 | Строителей |
| Башня Рожновского | 1988 | с. Дорогино-Заимка |
| Башня Рожновского | 1990 | с. Дорогино-Заимка |
| Водонапорная башня | 1985 | Новая, 15а |
| Водонапорная башня | 1985 | Островского, 59а/17 |
| Водокачка | 1980 | Крылова, 1 |

В 2009 году общий объем потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды составил 120 000 м3/год. Протяженность хозяйственно-питьевого водопровода составляет 27 км.

Источником водоснабжения для производственных нужд являются скважины.

#### 1.1.7.2 Водоотведение

В настоящее время в муниципальном образовании отсутствует централизованная система канализации. В центральной части рабочего поселка Посевная протянут самотечный коллектор протяженностью 0,8 км. Сточные воды из коллектора поступают на поселковые  очистные сооружения.

Бытовые стоки от жилых зданий и объектов соцкультбыта собираются в выгреба, откуда периодически специальным транспортом вывозятся на очистные сооружения (комплекс биологической очистки).

Общий объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 500 м3/сут.

Объем сброса сточных вод после биологической очистки – 1050 м3/сут. с периодичностью один раз в два дня.

Степень очистки сточных вод – достаточно очищенная;

Сброс выпускаемых сточных вод производится в пруд отстойник, далее частично очищенная вода потребляется для нужд котельной, как техническая вода. Также производится сброс в период весеннего паводка (апрель, май, июнь) в реку Ситовка.

Объем сточных вод прошедших очистку в 2009 году составил 183 250 м3.

В связи с ветхостью существующих выгребных ям и недостаточностью их объема, а также в связи с изношенностью и недостаточным количеством спецтранспорта возникла острая необходимость устройства централизованной системы канализации в рабочем поселке Посевная.

#### 1.1.7.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение рабочего поселка Посевная осуществляется от трех котельных. Одна котельная находится на востоке рабочего поселка и имеет мощность 1,2 Гкал/час. Центральная котельная располагается на территории Посевнинского машиностроительного завода. Мощность центральной котельной составляет                                12,0 Гкал/час. Вблизи Посевнинской СОШ находится котельная мощностью 0,9 Гкал/час. Котельные работают на твердом топливе.

МОУ «Дорогино-Заимковская ООШ» подключена к электрокотельной.

На 01.01.2009 г. общий объем потребления тепла на коммунально-бытовые нужды составил 17 250 Гкал/год.

Протяженность существующих теплотрасс составляет 10 км.

Доля квартир и индивидуальных домов, имеющих централизованное отопление, составляет 49,5% в общем объеме жилищного фонда, другая его часть (50,5%) – это индивидуальные дома, имеющие печное отопление.

Основной проблемой системы теплоснабжения муниципального образования является износ теплосети, который составляет 100%.

#### 1.1.7.4 Газоснабжение

Проблема газификации является для муниципального образования одной из важнейших. Природный газ является самым дешевым энергоносителем, а цены на уголь растут, не снижается социальная напряженность. Постоянные нарекания населения вызваны неудобством пользования печами в современных условиях, невозможностью поддержания в жилых помещениях комфортного теплового режима, что приводит к повышению частотности простудных заболеваний, особенно у детей.

В настоящее время снабжение населения трубопроводным газом отсутствует в муниципальном образовании. Мероприятия по газификации муниципального образования запланированы на расчетный срок.

#### 1.1.7.5 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «Черепановские электросети». Рабочий поселок запитан от подстанции 110/35/10 кВ «Посевная» по двум взаимно резервируемым кабельным линиям.

Характеристика силовых трансформаторов подстанции «Посевная» представлена в Таблице 22.

Таблица 22 - Силовые трансформаторы подстанции «Посевная»

| Наименование подстанции (объекта электроснабжения) | Трансформатор | Мощность, МВА | Год включения | % износа | Состояние трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная | 1Т | 10 | 1981 | 82 | удовлетворительное |
|  | 2Т | 10 | 1981 | 67 | удовлетворительное |

Максимальное месячное потребление электроэнергии по населенным пунктам муниципального образования составляет 2687,6 тыс. кВт.

Таблица 23 - Энергопотребление населенных пунктов муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Максимальное месячное потребление электроэнергии, тыс. кВт |
| --- | --- |
| р.п. Посевная | 2605,6 |
| п. Запрудный | 22,6 |
| с. Дорогино-Заимка | 59,4 |

Протяженность воздушных линий электропередач 110/35 кВ по территории муниципального образования равна 38,9 км.

#### 1.1.7.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Предоставление населению муниципального образования «рабочий поселок Посевная» услуг телефонной связи общего пользования осуществляется оператором телефонной связи компанией «Новосибирсктелеком». По территории муниципального образования проходят магистральные волоконно-оптические линии связи ОАО «Вымпелком», проложенные в соответствии с проектом территориального землеустройства.

В рабочем поселке Посевная на территории машиностроительного завода располагается АТС. В настоящее время номерная емкость АТС составляет 752 ед.

Мобильная связь представлена следующими сотовыми операторами: Билайн, Мегафон. В рабочем поселке Посевная имеется одна вышка сотовой связи, расположенная вблизи котельной машиностроительного завода.

Муниципальное образование находится в зоне уверенного приема телевизионных сигналов. Прием сигналов осуществляется от Искитимской и Черепановской телевизионных вышек, которые передают 12 телевизионных каналов.

### 1.1.8 Зеленый фонд

В соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» по функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов; бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

На территории муниципального образования в населенных пунктах зеленый фонд представлен в основном зелеными насаждениями улиц и площадей. Вблизи с. Дорогино-Заимка располагается плодово-ягодный сад площадью 120 га. В рабочем поселке имеется парк площадью 1,1 га, который находится на территории ГДК.

### 1.1.9 Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем для муниципального образования является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Санитарная очистка проводится, но не на всей площади муниципального образования. Встречаются захламленные территории, особенно в промышленной зоне. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО площадью 5 га, который был введен в эксплуатацию в 1995 году. Полигон располагается к юго-востоку от рабочего поселка Посевная. Вывоз и утилизацию мусора осуществляет ООО «Посевнинский коммунальщик».

Таблица 24 - Информация об объектах размещения отходов

| Дислокация | Расстояние до ближайшего населенного пункта | Расстояние до ближайшего водного объекта | Площадь, га | Мощность, тыс.м3 в год | Количество ТБО, тыс.м3 в год | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Посевная | 0,3 | 1,5 | 5 | 2,5 | 1,35 | 1995 |

В населенных пунктах муниципального образования отсутствуют площадки для сбора ТБО. Вблизи общежития Посевнинского машиностроительного завода установлены 2 контейнера для сбора ТБО.

### 1.1.10 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Наиболее острыми экологическими проблемами в Новосибирской области в целом и муниципального образования в частности являются:

- загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния котельных, предприятий промышленности, транспорта, возгорания несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО);

- загрязнение почв, подземных и поверхностных вод в местах размещения свалок ТБО.

Наряду с этим существуют эколого-гигиенические проблемы, характерные для отдельных районов области, из которых приоритетными могут быть названы:

- уровень качества питьевой воды;

- подтопление территорий населенных пунктов;

- природноочаговые инфекции (клещевой энцефалит);

- организация хранения отходов средств защиты растений;

- состояние гидротехнических сооружений (ГТС).

Сведения о названных проблемах обобщены в следующей таблице.

Таблица 25 - Общие сведения об эколого-гигиеническом состоянии районов Новосибирской области

| Административный район области | Эколого-гигиенические проблемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевое водоснабжение | Подтопление территорий | Клещевой энцефалит | Отходы средств защиты растений | ГТС |
| Черепановский | ++ | + | - | + | - |

Примечание: условия централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения районов за счет подземных вод (использованы материалы Самсонова Г.Л.):

+ - районы с благоприятными условиями;

++ - районы с относительными благоприятными условиями;

+++ - районы с малоблагоприятными условиями;

++++ - районы с неблагоприятными условиями.

Черепановский район, в состав которого входит муниципальное образование, отнесен к районам с относительно благоприятными эколого-гигиеническими условиями.

#### 1.1.10.1 Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании являются следующие предприятия: ООО «Посевноехлебопродукт»,                    ООО «Посевнинский машиностроительный завод», ООО «Посевнинская птицефабрика», ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», МУП «Посевнинские теплосети».

На 01.01.2009 год выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников составил 0,138 тыс. тонн.

Наряду со стационарными источниками, загрязняющими атмосферный воздух, растет воздействие на экологическое состояние от передвижных источников, которые в течение целого ряда лет увеличивают суммарные выбросы в атмосферу, что напрямую связано с увеличением количества автотранспортных средств жителей. Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев.

#### 1.1.10.2 Подземные и поверхностные воды

Существенным региональным фактором загрязнения грунтовых вод территории является атмосферный воздух, пораженный выбросами предприятий и выхлопными газами транспорта.

Для улучшения качества питьевой воды на территории области действует областная целевая программа «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2000-2010 годы». Финансирование программ по обеспечению населения питьевой водой проводилось из областного и местных бюджетов.

#### 1.1.10.3 Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах муниципального образования содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

#### 1.1.10.4 Радиационная обстановка

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 №3-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Радиационная обстановка в муниципальном образовании благоприятная. Категорированных объектов на его территории нет. В муниципальном образовании не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии.

Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 11-102-97.

### 1.1.11 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования к законодательно-установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории;

- рекреационно-туристические зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

#### 1.1.11.1 Зоны охраны памятников истории и культуры

На территории муниципального образования памятники федерального и регионального значения отсутствуют.

Памятники истории, расположенные в пределах поселения, имеют местное значение. Характеристика памятников приводится в Таблице 26.

Таблица 26 - Характеристика объектов культурного наследия муниципального образования

| Наименование памятника | Адрес | Датировка установки |
| --- | --- | --- |
| Памятник погибшим в годы ВОВ | р.п. Посевная | 6.11.1974 г. |
| Памятник Герою СССР Спирякову И.Ф. | с. Дорогино-Заимка | 9.05.1970 г. |

На объекты культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования, охранные зоны не установлены.

#### 1.1.11.2 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

На территории муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

#### 1.1.11.3 Рекреационно-туристические зоны

Туризм – одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению окружающей среды.

В рамках данной концепции Черепановский район в целом и муниципальное образование «Рабочий поселок Посевная» в частности характеризуются как территория, расположенная в юго-восточной части области на границе с Алтайским краем, обладающая значительными лесными массивами, богатыми охотничьими ресурсами.

#### 1.1.11.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены ст. 65 Водного Кодекса РФ от 3.06.2006 № 74.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны приведена в Таблице 27.

Таблица 27 - Ширина водоохранных зон рек, ручьев, болот, прудов муниципального образования

| Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| река Койниха | 50 | от береговой линии |
| река Иня | 50 | от береговой линии |
| река Каменка | 50 | от береговой линии |
| ручьи муниципального образования | 50 | от береговой линии |
| пруды муниципального образования | 50 | от береговой линии |

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Таблица 28 - Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

Нарушений регламентов использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос в поселении не зафиксировано.

#### 1.1.11.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В муниципальном образовании установлены ЗСО на источники водоснабжения в соответствии с «Регламентами использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения». Нарушений использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения в поселении не зафиксировано.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО на источники водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица  29 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |
| I пояс ЗСО |  |
| - все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |
| I пояс ЗСО |  |
| - все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84.

Ширину санитарно-защитной полосы водопровода следует принимать по обе стороны от его крайних линий:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

#### 1.1.11.6 Санитарно-защитные зоны

В настоящее время в поселении не разработаны проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В санитарно-защитные зоны из общего жилфонда не попадает только жилой сектор в восточной и центральной части рабочего поселка Посевная.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Представленные размеры санитарно-защитных зон в Таблице 30 являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 30 - Перечень предприятий и других объектов муниципального образования, для которых требуется разработка проектов СЗЗ

| Название | Статус объекта | Класс опасности | СЗЗ (м) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Посевнинская птицефабрика» | существующий | 1 | 1000 | 1 |
| ООО «Посевнинский машиностроительный завод» | существующий | 4 | 100 | 1 |
| ООО «Посевноехлебопродукт» | существующий | 4 | 100 | 1 |
| Черепановская нефтебаза | существующий | 2 | 500 | 1 |
| АЗС | существующий | 4 | 100 | 2 |
| Полигон ТБО | существующий | 2 | 1000 | 1 |
| Кладбище (действующее) | существующий | 4 | 100 | 1 |
| Кладбище (недействующее) | недействующий | 5 | 50 | 1 |
| Кладбище (действующее) | существующий | 4 | 100 | 1 |
| Кладбище (действующее) | существующий | 4 | 100 | 1 |
| Завод по производству кирпича | в проекте | 3 | 300 | 1 |
| Сливная станция | существующий | - | 300 | 1 |
| Скотомогильник | существующий | 1 | 1000 | 1 |
| ГРС | в проекте | 3 | 300 | 1 |
| КНС | в проекте | - | 20 | 3 |
| Склады зерна | существующий | 5 | 50 | 3 |
| Железнодорожная магистраль «Новосибирск-Барнаул» | существующий | - | 50 | 1 |
| Федеральная автодорога М-52 «Чуйский тракт» | существующий | - | 100 | 1 |

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований, как жилых, так промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях; реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», представлены в Таблице 31.

Таблица 31 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств; - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа, - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

### 1.1.12 Зоны специального назначения

#### 1.1.12.1 Зоны размещения кладбищ и крематориев

На территории муниципального образования расположено 4 кладбища. Одно кладбище размещено в южной части рабочего поселка и закрыто для захоронений. Второе кладбище площадью 6 га открыто в 2006 году и находится вне поселковой черты вблизи северной части рабочего поселка. В с. Дорогино-Заимка располагается кладбище площадью 2 га. Еще одно кладбище площадью 2 га находится за пределами п. Запрудный вблизи автодороги.

Размещение кладбищ запрещается на территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения. Также запрещается прокладка водоводов по территории кладбищ.

#### 1.1.12.2 Зоны размещения скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

В южной части рабочего поселка Посевная расположен действующий скотомогильник площадью 12,3 м2. Глубина ямы скотомогильника составляет 4 м. В настоящее время скотомогильник используется преимущественно для захоронений домашних животных.

#### 1.1.12.3 Зоны размещения свалок и полигонов для твердых бытовых отходов

Зона размещения свалок и полигонов на территории муниципального образования представлена территорией полигона ТБО. Полигон ТБО занимает площадь 5 га. Полигон был введен в эксплуатацию в 1995 году.

При эксплуатации полигона ТБО необходимо руководствоваться требованиями СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Таблица 32 - Классификация санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, и минимальные размеры этих зон

| Класс I – санитарно-защитная зона 1000 м | 1.Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов; 2. Поля ассенизации и поля запахивания; 3. Скотомогильники с захоронением в ямах; 4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов; 5.Усовершенствованные свалки для не утилизированных твердых промышленных отходов; 6. Крематории (при количестве печей более одной); 7.Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год. |
| --- | --- |
| Класс II – санитарно-защитная зона 500 м | 1.Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год; 2. Участки компостирования твердых бытовых отходов; 3. Скотомогильники с биологическими камерами; 4. Сливные станции; 5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается); 6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью; |
| Класс III – санитарно-защитная зона 300 м | 1. Центральные базы по сбору утильсырья 2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га; 3. Компостирование отходов без навоза и фекалий. |
| Класс IV – санитарно-защитная зона 100 м | 1. Базы районного назначения для сбора утильсырья; 2. Мусороперегрузочные станции; 3. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га. |
| Класс V – санитарно-защитная зона 50 м | 1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища. |

Санитарно-защитные зоны свалок и полигонов ТБО должны отделять зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

## 1.2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### 1.2.1 Комплексная оценка условий развития муниципального образования

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики: инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения.

Таблица 33 - Комплексная оценка территории муниципального образования

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1 | Строительно-климатические условия | Муниципальное образование приурочено к району I, подрайону I В. |
| 2 | Преобладающие направления ветра | На территории муниципального образования преобладает юго-западное и западное направление ветра. |
| 3 | Потенциал загрязнения атмосферы | Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются следующие предприятия: ООО «Посевноехлебопродукт», ООО «Посевнинский машиностроительный завод», ООО «Посевнинская птицефабрика», ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», МУП «Посевнинские теплосети». |
| 4 | Гидрология | Поверхностные воды представлены несколькими реками, прудами и ручьями. |
| 5 | Инженерно-геологические условия | В гидрологическом отношении муниципальное образование характеризуется наличием двух водоносных горизонтов: нижний - водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород; верхний - грунтовые воды среднечетвертичных отложений. Водообильность горизонта невысокая. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1 | Поверхностные воды | Воды жесткие, участками загрязнены. |
| 2 | Подземные воды | Подземные воды имеют напорный характер. Уровни воды устанавливаются на глубине 5-10 метров. |
| 3 | Минерально-сырьевые ресурсы | Минерализация колеблется в пределах 0,34-0,86 г/м. По солевому составу воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевым и гидрокарбонатно-натриевым. |
| 4 | Рекреационный потенциал | Имеется возможность проведения лыжных, пеших, вело-, авто-, мото-, конных, комбинированных маршрутов, а также сельского, охотничьего и экскурсионного туризма. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1 | Жилищный фонд | Жилищный фонд муниципального образования характеризуется достаточно низкими показателями обеспеченности жилой площадью на одного человека (14,2 м2 общей площади на человека) и уровнем инженерной обеспеченности жилья. Кроме того, существует необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 0,93 тыс. м2 с обеспечением проживающих в них людей жильем. Снижение объемов ввода жилищного фонда, в том числе социального, замедляет процесс улучшения условий проживания. |
| 2 | Культурно-бытовое обслуживание | Развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению. В муниципальном образовании отсутствует кинотеатр, поэтому требуется оборудование кинозала с количеством посадочных мест не менее 180 ед. Кроме того, необходимо осуществить реконструкцию здания ГДК, которое находится в аварийном состоянии. |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1 | Внешний транспорт | Из внешних видов транспорта в муниципальном образовании получили развитие железнодорожный и автомобильный транспорт. |
| 2 | Улично-дорожная сеть | В систему улично-дорожной сети муниципального образования входят жилые улицы, связывающие жилые районы с центральной зоной, а также дороги преимущественно грузового движения. Общая протяженность улиц составляет 35 км. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1 | Водоснабжение | Водоснабжение представлено отдельными системами ведомственного подчинения, питающимися от подземных вод. Источником водоснабжения для производственных нужд являются скважины. Протяженность хозяйственно-питьевого водопровода составляет 27 км. |
| 2 | Канализация | Централизованная система канализации в муниципальном образовании отсутствует. В центральной части рабочего поселка при машиностроительном заводе протянута самотечная канализация. На территории рабочего поселка действует очистное сооружение (комплекс биологической очистки). |
| 3 | Теплоснабжение | Протяженность существующих теплотрасс составляет 10 км. Основной проблемой системы теплоснабжения муниципального образования является 100% износ теплосети. |
| 4 | Газоснабжение | Снабжение населения трубопроводным газом отсутствует. В настоящее время население использует сжиженный (баллонный) газ для приготовления пищи. |
| 5 | Электроснабжение | Питание электропотребителей муниципального образования происходит от подстанции 110/35/10 кВт «Посевная» по двум взаимно резервируемым кабельным линиям. Протяженность линий электропередач составляет 38,9 км. |
| 6 | Связь | Предоставление населению муниципального образования «рабочий поселок Посевная» услуг телефонной связи общего пользования осуществляется оператором телефонной связи компанией «Новосибирсктелеком». Кроме телефонной сети общего пользования на территории муниципального образования предоставляются услуги сотовой связи. На территории рабочего поселка Посевная располагается одна вышка сотовой связи. Прием телевизионного сигнала осуществляется от Искитимской и Черепановской телевизионных вышек (12 телеканалов). |
| 7 | Санитарная очистка | Сбором мусора и санитарной очисткой территории занимается ООО «Посевнинский коммунальщик». На территории муниципального образования встречаются как санкционированные, так и несанкционированные свалки. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1 | Атмосферный воздух | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников - 0,138 тыс.тонн в год. Растет воздействие на экологическое состояние от передвижных источников, которые в течение целого ряда лет увеличивают суммарные выбросы в атмосферу, что напрямую связано с увеличением количества автотранспортных средств жителей. |
| 2 | Подземные и поверхностные воды | Существенным региональным фактором загрязнения грунтовых вод территории является атмосферный воздух, пораженный выбросами предприятий и выхлопными газами транспорта. |
| 3 | Зеленые насаждения | Зеленый фонд муниципального образования представлен в основном зелеными насаждениями улиц и площадей. Также вблизи с. Дорогино-Заимка располагается плодово-ягодный сад. В рабочем поселке Посевная есть парк площадью 1,1 га. |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1 | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Нарушений регламентов использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос в поселении не зафиксировано. |
| 2 | Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения | На каждой скважине выделена санитарная зона I пояса, радиусом 30 м. Однако территория I пояса защитной санитарной зоны не ограждена Размеры ЗСО II и III поясов должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* |
| 3 | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | В настоящее время в поселении не разработаны проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ). Из общего объема жилфонда в пределы СЗЗ не попадает только жилой сектор в восточной и центральной части рабочего поселка Посевная. |
| VIII | Территориальные ресурсы |  |
| 1 |  | Территориальные резервы для строительства нового жилья составляют 41,3 га в восточной, северной и центральной части рабочего поселка Посевная. |

Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования. В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны муниципального образования, возможности и угрозы экономического развития.

Определение слабых и сильных сторон, угроз и возможностей развития муниципального образования

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны муниципального образования, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 34 - SWOT-анализ муниципального образования

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| - Благоприятное транспортно-географическое положение. - Вблизи рабочего поселка Посевная проходит федеральная дорога II категории М-52 «Чуйский тракт» «Новосибирск – Ташанта». - Р.п. Посевная расположен по обе стороны железнодорожной магистрали Новосибирск – Барнаул. - Наличие крупных предприятий: ООО «Посевнинская птицефабрика», ООО «Посевнинский машиностроительный завод». - Наличие свободных площадок под строительство. | - Неблагоприятная демографическая ситуация. - Дефицит высококвалифицированных. управляющих и инженерно-технических работников. - Транзитное положение относительно рынков приложения труда, как следствие, высокая интенсивность трудовых миграций. - Высокая изношенность и необходимость ремонта многих объектов ЖКХ. - Низкий уровень благоустройства жилищного фонда видами инженерной инфраструктуры. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| - Интенсификация субурбанизационных процессов (г. Черепаново), в том числе и за счет строительства в муниципальном образовании малоэтажного социального жилья. - Развитие транспортной, инженерной и жилищной инфраструктуры. - Восстановление и развитие потенциала территории посредством привлечения инвесторов и развития промышленности строительных материалов. - Активизация участия в федеральных, областных целевых программах и возможность привлечения внебюджетных средств для реализации социально-значимых мероприятий. | - Положение муниципального образования на незначительном удалении от экономического центра района (г. Черепаново), обладающего существенно-большим потенциалом и лучшими условиями для экономического развития. - Невозможность решения многих проблем, прежде всего в жилищно-коммунальной сфере, при низкой социальной активности населения, высокой дотационности бюджета муниципального образования. |

### 1.2.2 Варианты планируемого развития территории муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования определены 2 сценария социально-экономического развития: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой убыли населения, численность которого к 2029 году должна будет составить 3648 человек.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения муниципального образования (к 2029 г. число жителей муниципального образования составит 4789 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения муниципального образования.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах Черепановского муниципального района с целью включения их в программы экономического и социального развития Новосибирской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала муниципального образования, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест.

## 1.3 Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа:              I очередь и расчетный срок.

Расчетный срок генерального плана – 2029 год. Численность населения на расчетный срок составит 4789 человек, на I очередь строительства – 2019 год – 5086 чел.

Развитие планировочной организации территории муниципального образования в период I очереди строительства предусматривает:

- развитие зоны транспортной инфраструктуры (асфальтирование улиц поселка общей протяженностью 21,7 км, реконструкция магистрали М-52 на всем протяжении в границах муниципального образования по параметрам 1 категории);

- развитие жилой зоны - осуществление нового жилищного строительства (10496,8 м2);

- реконструкцию очистных сооружений сточных вод, строительство уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации, строительство канализационного коллектора;

- реконструкцию скважины в с. Дорогино-Заимка;

- реконструкция и ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,8 км в                с. Дорогино-Заимка;

- строительство водопроводных сетей, строительство водозаборной скважины;

- модернизацию существующих котельных;

- благоустройство парка площадью 1,1 га на территории ГДК в рабочем поселке;

- организация зоны отдыха в северной части рабочего поселка;

- развитие промышленной зоны (строительство завода по производству кирпича);

- строительство объектов социальной инфраструктуры (кафе, оборудование кинозала);

- реконструкция здания ГДК в рабочем поселке Посевная.

Развитие планировочной организации территории муниципального образования на расчетный срок предусматривает:

- развитие жилой зоны – осуществление нового жилищного строительства (4529,0 м2);

- строительство газопровода-отвода, ГРС, разводящей газопроводной сети;

- модернизацию действующей АТС;

- реконструкцию электроподстанции «Посевная».

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования с указанием очередности мероприятий представлен в Таблице 35.

Таблица 35 - Проектные предложения генерального плана муниципального образования

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |
| Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов | м2 | 10496,8 |
| Строительство кафе с общей емкостью 30 посадочных мест | объект | 1 |
| Строительство завода по производству кирпича в рабочем поселке | объект | 1 |
| Асфальтирование улиц муниципального образования | км | 21,7 |
| Реконструкция магистрали М-52 на всем протяжении в границах муниципального образования по параметрам 1 категории | км | 11,3 |
| Реконструкция очистных сооружений | объект | 1 |
| Строительство внутриквартальных сетей и главного канализационного коллектора в центральной части рабочего поселка с отводом бытовых стоков в существующий заводской коллектор | км | 3,7 |
| Увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения | - | - |
| Строительство водопроводных сетей | км | 6 |
| Строительство водозаборной скважины | объект | 1 |
| Реконструкция скважины в с. Дорогино-Заимка | объект | 1 |
| Модернизация существующих котельных (перевод на газовое топливо) | объект | 3 |
| Организация зоны отдыха в северной части рабочего поселка | га | 5,0 |
| Реконструкция электроподстанции «Посевная» | объект | 1 |
| Реконструкция здания ГДК в рабочем поселке | объект | 1 |
| Реконструкция и ремонт водопроводных сетей в с. Дорогино-Заимка | км | 0,8 |
| Благоустройство парка в рабочем поселке Посевная | га | 1,1 |
| Расчетный срок |  |  |
| Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов | м2 | 4529,0 |
| Модернизация действующей АТС | объект | 1 |
| Строительство газопровода-отвода | км | 8 |
| Строительство ГРС | объект | 1 |
| Реконструкция электроподстанции «Посевная» | объект | 1 |

## 1.4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

### 1.4.1 Социально-экономическое развитие

#### 1.4.1.1 Перспективы развития экономики

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия сельского хозяйства и промышленности.

Сельское хозяйство сосредоточено в ЗАО Птицефабрика «Посевнинская»,                ООО «Родник» и крестьянско-фермерских хозяйствах муниципального образования.

Промышленные виды экономической деятельности представлены предприятиями: ООО «Посевнинский машиностроительный завод», ООО «Посевноехлебопродукт»,                 ОАО «Черепановская нефтебаза». Продукция ООО «Посевноехлебопродукт», не требующая значительных транспортных затрат, потенциально может быть относительно дешевой, а значит и конкурентоспособной.

Стабильная работа указанных сельскохозяйственных предприятий позволит устойчиво развиваться экономике и пополнять бюджет. А внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий повысит уровень производимой продукции.

Кроме того, в муниципальном образовании имеются предпосылки для создания новых промышленных предприятий по производству строительных материалов.

Генеральным планом с учетом положений «Комплексной программы социально-экономического развития Черепановского района на 2008-2022 гг.» определено строительство завода по производству кирпича с количеством рабочих мест равным              300 чел. на территории муниципального образования до 2017 года. Строительство завода стало возможным благодаря обнаружению вблизи рабочего поселка Посевная месторождения глины (марка 400).

Все более значительный вклад в экономику вносит малое предпринимательство. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявления деловой инициативы, позволяет создать новые рабочие места, обеспечить постоянный источник дохода граждан и тем самым решает задачи улучшения благосостояния жителей. Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями главы района, программами развития малого предпринимательства, предусматривающими мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, улучшению организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержки, сокращению административных барьеров в целях повышения предпринимательской активности в районе. С целью совершенствования поддержки развития малого предпринимательства образован районный Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе района.

#### 1.4.1.2 Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в муниципальном образовании: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в муниципальном образовании, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2032 года.

Так как перспективная численность населения обусловлена тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое, для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 8 лет (с 2001 г. по 2009 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в муниципальном образовании согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в Таблице 36 и Таблице 37.

Таблица 36 - Данные для расчета ожидаемой численности населения муниципального образования и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел. | 5577 |
| Среднегодовой прирост населения, % | -1,94 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел. | 4439 |
| Ожидаемая численность населения в 2029 году, чел. | 3648 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране и постепенный выход из кризисного состояния. Соответственно прогнозируется сокращение миграционного оттока населения и даже возможный выход его в положительную зону.

Таблица 37 - Данные для расчета ожидаемой численности населения муниципального образования и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел. | 5577 |
| Среднегодовой прирост населения , % | -0,6 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел. | 5086 |
| Ожидаемая численность населения в 2029 году, чел. | 4789 |

Изменение численности населения на расчетный срок по инновационному сценарию развития характеризуется следующими демографическими параметрами:

1. Численность населения муниципального образования к 2029 году снизится до 4789 человек. На I очередь (2019 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 5086 человек.

2. Естественное движение:

- количество умерших в поселении будет оставаться на существующем уровне, но возможно некоторое снижение;

- как результат такого соотношения рождаемости и смертности естественный прирост населения будет отрицательным.

3. В целом, общий прирост населения будет отрицательным. Изменение численности в большую сторону возможно лишь за счет миграционного прироста населения.

4. Продолжится тенденция к снижению доли населения моложе трудоспособного и трудоспособного возраста, продолжит расти доля населения старше трудоспособного возраста. Эти тенденции обусловлены низким уровнем рождаемости и миграционным оттоком молодежи из поселения.

Для решения проблем сложившегося демографического развития муниципального образования необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития муниципального образования будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

#### 1.4.1.3 Жилищный фонд

Проектная организация жилищной территории основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 76 900 м2 общей площади.

- Снос жилищного фонда за период до 2029 г. – 934,8 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

76 900 – 934,8 = 75 965,2 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

4789 х 19 = 90 991 м2 общей площади,

где: 4789 – численность населения на расчетный срок, человек;

19 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

90 991 – 75 965,2 = 15 025,8 м2 общей площади жилищного фонда.

Увеличение объемов нового жилищного фонда возможно путем строительства жилья на новых территориях, реконструкции существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании на 01.01.2009 года составила 14,2 м2 на человека.

Движение жилищного фонда представлено в Таблице 38.

Таблица 38 - Движение жилищного фонда на I очередь и расчетный срок

| Наименование | Единица измерения | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2009 | I очередь (2010-2019 гг.) | 2020-2029 гг. | Всего за период с 2010 по 2029 г. |
| Снос жилищного фонда | м2 | Х | 934,8 |  | 934,8 |
| Существующий сохраняемый жилищного фонд | м2 | Х | 75 965,2 | 86 462,0 | Х |
| Разница между потребностью в жилищном фонде и сохраняемым жилищном фондом | м2 | Х | 10 496,8 | 4 529,0 | Х |
| Объемы нового строительства | м2 | Х | 10 496,8 | 4 529,0 | 15 025,8 |
| Жилищный фонд | м2 | 76 900,0 | 86 462,0 | 90 991,0 | Х |
| Население | чел. | 5 402,0 | 5 086,0 | 4 789,0 | Х |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 14,2 | 17,0 | 19,0 | Х |

Снос и расселение жилищного фонда

Ветхий и аварийный жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 г. составил 934,8 м2 или 1,21 % в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, в которых проживало 80 человек.

Объем жилищного строительства на расчетный срок

Важнейшими задачами реализации предложений генерального плана по жилищному строительству являются:

- определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы);

- выработка предложений по типологии и объемам жилищного строительства.

#### 1.4.1.4 Система культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

Таблица 39 - Характеристика потребности муниципального образования в учреждениях культурно-бытового обслуживания

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих объектов |  | Количест-во объектов, ед. | Новое строительство |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | % обеспеченности |  | до 2019 г. | до 2029г. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 85% обеспеченности детей ДДУ | 419 | 135 | 32,2 | 2,0 | нет потребности |  | -284 |
| Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | мест | 10% от общего числа школьников | 86 | 60 | 70,0 | 1,0 | организация работы кружков и секций на базе школ | - | -26 |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации | объект | по заданию на проектирова-ние | - | 1 | - | 1,0 | - | - | - |
| Отделение связи | объект | по нормам министерства связи | - | 2 | - | 2,0 | - | - | - |
| Отделение банка | опер. место | 1 опер. место на 2000 чел. | 2,7 | 3 | - | 1,0 | - | - | - |
| Отделение милиции | объект | по заданию на проектирова-ние | - | 1 | - | 1,0 | - | - | - |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 280 | 1 513 | 1285,8 | 85,0 | 20,0 | нет потребности |  | -227 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. | 40 | 216 | 0 | 0,0 | 0,0 | нет потребности |  | -216 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 216 | 74 | 34,2 | 2,0 | 1 кафе с общей емкостью 30 посадочных мест | - | -142 |
| Прачечные | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | 648 | 0 | 0,0 | 0,0 | нет потребности |  | -648 |
| Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | 62 | 0 | 0,0 | 0,0 | нет потребности |  | -62 |
| Бани | место на 1000 чел. | 5 | 27 | 0 | 0,0 | 0,0 | нет потребности |  | -27 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 49 | 3 | 6,2 | 3,0 | нет потребности |  | -46 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | тыс.т. | 4 | 21,61 | 66,02 | 305,5 | 2,0 | - | - | 44 |
| Кинотеатры | мест | 35 | 189 | 0 | 0,0 | 0,0 | оборудование кинозала с количеством посадочных мест 180 ед. в здании «ГДК» в р.п. Посевная | - | -189 |
| Клубные помещения | мест | 80 | 432 | 370 | 85,6 | 2,0 | реконструкция здания ГДК в р.п. Посевная | - | -62 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 2 | - | 2,0 | - | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | 150 | - | 1,0 | - | - | - |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | автом. | 1 на 10 тыс. человек в пределах зоны 15 минутной доступности | 0,5 | 1 | 185,1 | 1,0 | - | - | 0,5 |
| Стационары всех типов | коек | по заданию на проектирование | - | 25 | - | 1,0 | - | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 80 | 432 | 1000 | 231,4 | 2,0 | - | - | 567,8 |
| ФОК | га | по заданию на проектирование | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 135 | 0 | 0,0 | 0,0 | нет потребности |  | -135 |

Образование

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Дошкольное образование

Проектная емкость ДОУ муниципального образования составляет 135 мест. Фактическая посещаемость ДОУ – 113 детей.

Вследствие этого, даже при несоответствии нормативным требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Приложение 7* (далее СНиП 2.07.01-89*) уровень обеспеченности детей ДОУ позволяет не осуществлять мероприятия по строительству дополнительных объектов ДОУ, так как в этом нет необходимости. Для полного обеспечения населения услугами дошкольных образовательных учреждений достаточно организации детских ясельных групп при детских садах.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ находится на нормативном уровне, рекомендованном в СНиП 2.07.01-89*.

Здания школ находятся в удовлетворительном состоянии, производится капитальный ремонт.

Дополнительное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной программы является главной задачей учреждений дополнительного образования. В рабочем поселке Посевная функционирует детская школа искусств проектной емкостью 60 чел. В учреждении дошкольного образования дефицит мест с учетом нормативных требований составляет 26 единиц.

Здравоохранение

Система здравоохранения в муниципальном образовании представлена Посевнинской ГБ (являющейся филиалом Черепановской ЦРБ) и фельдшерско-акушерским пунктом, располагающимся на территории с. Дорогино-Заимка. Дополнительную медицинскую помощь население муниципального образования получает в районном центре - г. Черепаново. Уровень обеспеченности населения учреждениями здравоохранения соответствует нормативным требованиям.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями не соответствует нормативным требованиям.

В настоящее время требуется реконструкция существующего здания ГДК в рабочем поселке Посевная, находящегося в аварийном состоянии, и оборудование кинозала в здании дома культуры.

Спортивные сооружения

Обеспеченность населения объектами физкультурно-спортивного назначения в муниципальном образовании находится ниже нормативных требований СНиП 2.07.01-89*.

Отсутствие бассейна создает препятствие для проведения мероприятий и программ по обучению и занятиям водными видами спорта для детей и взрослых.

Учреждения торгово-бытового обслуживания

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Обеспечение населения муниципального образования услугами предприятий торговли и бытового обслуживания, общественного питания не соответствует нормативным требованиям СНиП 2.07.01-89*.

Исходя из этого, необходимо осуществить мероприятия по увеличению доли предприятий общественного питания и бытового обслуживания в общем объеме рынка культурно-бытовых услуг.

### 1.4.2 Транспортная инфраструктура

#### 1.4.2.1 Внешний транспорт

На расчетный срок генерального плана внешние связи муниципального образования будут обеспечиваться, как и в настоящее время, железнодорожным и автомобильным транспортом. Муниципальное образование обладает благоприятным транспортно-географическим положением. Согласно документам территориального планирования Новосибирской области, строительство новых дорог в муниципальном образовании не предусмотрено.

Рисунок 2 - Транспортно-географическое положение муниципального образования (Фрагмент атласа автомобильных дорог Черепановского района Новосибирской области)

Развитие транспортной сети муниципального образования будет осуществляться посредством модернизации дорог внутри населенных пунктов с целью повышения качества жизни и улучшения доступности объектов социальной сферы.

#### 1.4.2.2 Улично-дорожная сеть

Проектная структура транспортных магистралей предусматривает максимальное сохранение и использование существующей уличной сети, дополняя ее новыми связями, улучшающими транспортное обслуживание как промышленных, так и новых жилых районов муниципального образования.

Улица Островского сохраняет функцию магистральной улицы общепоселкового значения рабочего поселка Посевная. Она будет осуществлять связь жилых кварталов с центром, местами предложения труда.

В муниципальном образовании общая протяженность улиц с усовершенствованным покрытием составляет 13,3 км. Исходя из этого, возникает необходимость в асфальтизации улиц общей протяженностью 21,7 км.

### 1.4.3 Инженерное оборудование

Развитие инженерной инфраструктуры, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития муниципального образования, привлекательности территории для инвестиций.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры должны стать:

- 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ;

- очистка сточных вод до нормативных требований предприятий социально-культурного и бытового обслуживания;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям муниципального образования;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей всем соответствующим инженерным службам муниципального образования необходимо разработать мероприятия по обеспечению муниципального образования необходимыми мощностями и организовать возможность подключения существующих и строящихся объектов.

#### 1.4.3.1 Водоснабжение

Раздел составлен в соответствии с данными существующего состояния и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь и расчетный срок, обеспечения населения водой нормативного качества в достаточном количестве.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя муниципального образования принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение» в размере 230 л/сутки на I очередь и расчетный срок. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Численность населения в генеральном плане на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 5086 чел. и 4789 чел. соответственно. Таким образом, объем водопотребления на I очередь составит 1658,0 м3/сут. и на расчетный срок – 1561,0 м3/сут.

Объем расхода воды населением в среднем в сутки представлен в Таблице 40.

Таблица 40 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной внутренним водопроводом | 5086 | 4789 | 230 | 230 | 1 170 | 1 101 |
| Неучтенные расходы (20% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 234 | 220 |
| Поливка зеленых насаждений | 5086 | 4789 | 50 | 50 | 254 | 239 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 1 658 | 1 561 |

Таблица 41 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут. | 1 658 | 1 561 |
| Коэффициент суточной неравномерности | X | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный суточный расход | м3/сут. | 1 990 | 1 873 |
| Средний часовой расход | м3/час | 83 | 78 |
| Коэффициент часовой неравномерности | X | 1,8 | 1,8 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 149 | 141 |
| Максимальный секундный расход | л/сек. | 41 | 39 |

Максимальный расчетный расход в сутки питьевой воды с учетом коэффициента суточной неравномерности для населения на I очередь составит 1 990 м3/сут.

Расходы воды для нужд пожаротушения муниципального образования принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85. В расчетное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленном предприятии.

При числе жителей в населенном пункте от 1 до 5 тыс. человек и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше (независимо от степени их огнестойкости) принимается один одновременный пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на                1 пожар.

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5 л/сек. каждая, продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, на расчетный срок необходимый расход воды на пожаротушение для муниципального образования составит:

(2×2,5+10)×1×3×36001000=162м3

Расходы воды для нужд пожаротушения муниципального образования принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание принимается не менее 10 м на первый этаж, на каждый последующий добавляется 4 м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60 м.

Существующий пожарный запас муниципального образования хранится в резервуарах чистой воды, достаточен для выполнения этих условий и не требует увеличения его объема. Оба резервуара чистой воды находятся в центре рабочего поселка Посевная на улице Островского.

#### 1.4.3.2 Водоотведение

В связи с ветхостью существующих выгребных ям и недостаточностью их объема, а также в связи с изношенностью и недостаточным количеством спецтранспорта возникла острая необходимость устройства централизованной системы канализации на территории муниципального образования.

Проектом предполагается строительство внутриквартальных сетей и главного канализационного коллектора в центральной части рабочего поселка с отводом бытовых стоков в существующий заводской коллектор (рабочий проект «Канализационный коллектор в р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области» ФГУП «ЗАПСИБГИПРОВОДХОЗ»).

Сбор канализационных стоков будет осуществляться:

- от жилых домов по ул. Островского (№№ 41, 43, 54 и 56), по ул. Советская (№№14, 14а, 15, 16, 18 и 21), по ул. Комсомольская (№№ 24, 26 и 28), от котельной, столовой, гостиницы, поселкового совета, средней школы, больницы, магазина на ул. Садовая (I бассейн канализования, подкачивающая станция КНС-1);

- от домов по ул. Островского (№№ 49, 53, 60 и 61, 62, 64а, 64б, 66б). Дома культуры, школы искусств, домов по ул. Садовая (№№20а и 20), детского сада, домов по пер.Рабочий (№№1б, 1, 7, 9 и 22) (II бассейн канализования, подкачивающая станция КНС-2);

- от жилых домов по ул.Островского (№№ 64г, 64д) и пер.Рабочий (№ 18) (III бассейн канализования, подкачивающая станция КНС-3).

КНС-2 принимает стоки от КНС-1 и КНС-3. В соответствии с этим производительность КНС-2 принята 84,4 м3/час для перекачки полного объема стоков от центральной части рабочего поселка Посевная.

В состав запланированных к строительству сооружений системы водоотведения в центральной части рабочего поселка входят:

- три канализационные насосные станции;

- три павильона для размещения шкафов управления насосами;

- главный коллектор с самотечными и напорными трубопроводами;

- внутриквартальные самотечные и напорные сети.

В результате реализации указанных мероприятий 30,0% населения муниципального образования будет обеспечено централизованной системой канализации. Строительство канализационных сетей позволит улучшить санитарную и экологическую обстановку центральной части рабочего поселка Посевная.

Поступление бытовых сточных вод в канализационную сеть будет происходить неравномерно.

Канализационные насосные станции располагаются в жилой зоне рабочего поселка Посевная. Проектом предусмотрено устройство резервуаров насосных станций, оборудованных трубопроводами для взмучивания осадка. Работа насосных станций предусмотрена в автоматическом режиме, в зависимости от уровней стоков в приемном резервуаре. Откачка сточных вод из канализационных насосных станций при авариях предусматривается машинами эксплуатационной службы с вывозом на очистные сооружения.

Канализационные сети запроектированы из напорных полиэтиленовых труб низкого давления. Общая протяженность трасс – 3649 м.

Канализационные бытовые стоки выпускаются в колодец на существующем заводском коллекторе и отводятся на существующие заводские очистные сооружения.

Бытовые стоки от неканализованного жилого фонда в объеме 41,9 м3/сут. на расчетный срок планируется вывозить на действующую сливную станцию (очистное сооружение).

На расчетный срок расходы бытовых стоков определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85 и приведены в следующих таблицах.

Таблица 42 - Расчет среднесуточного водоотведения на 2019 г. и на 2029 г.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | современное состояние | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной централизованной системой канализации | 0 | 1526 | 1437 | 276 | 276 | 421,2 | 396,6 |
| Население, проживающее в жилищном фонде, оборудованном выгребными ямами | 5360 | 3560 | 3352 | 12,5 | 12,5 | 44,5 | 41,9 |
| Итого | 5360 | 5086 | 4789 | Х | Х | 465,7 | 438,5 |

Таблица 43 - Расчет максимальной нагрузки системы водоотведения на 2019 г. и на 2029 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 465,7 | 438,5 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 19,4 | 18,3 |
| Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,1 | 2,1 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 40,7 | 38,4 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 11,3 | 10,7 |

На расчетный срок максимально-часовое водоотведение составит 38,4 м3/ч, а максимально-секундное водоотведение - 10,7 л/с.

#### 1.4.3.3 Теплоснабжение

Отсутствие надежных систем теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры (объекты социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры) усложняет процесс поддержания в них комфортного теплового режима, приводит к повышению уровня заболеваемости сотрудников, учащихся, ограничивает возможности организаций по обеспечению необходимой работы, проведению запланированных мероприятий. Все это отрицательно сказывается на успеваемости учащихся, качестве обучения.

Использование каменного угля котельными существенно загрязняет окружающую среду, отрицательно влияет на здоровье населения. Затраты на использование угля и жидкого топлива, значительно превосходят затраты на использование природного газа.

#### 1.4.3.4 Газоснабжение

Газификация населенных пунктов является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования. Газоснабжение населения муниципального образования осуществляется на базе сжиженного углеводородного (баллонного) газа.

Необходимо произвести газификацию муниципального образования и перевод всех котельных на газ. Проектируемая система газоснабжения – двухступенчатая. Газ подается от ГРС по газопроводам высокого давления к газорегуляторным пунктам (ГРП), а от ГРП - по газопроводам среднего давления. Снижение давления со среднего на низкое осуществляется через шкафные регуляторные пункты (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторные установки (ГРУ) в котельных и у промышленных потребителей.

Производственные предприятия будут использовать природный газ для теплофикационных производственных нужд.

#### 1.4.3.5 Электроснабжение

Основной целью развития системы электроснабжения муниципального образования является создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения.

Покрытие электрических нагрузок муниципального образования на все сроки проектирования предусматривается от системы ОАО «Черепановские электросети» филиал ЗАО «Региональные электрические сети» ОАО «Новосибирскэнерго».

Целью политики ОАО «Новосибирскэнерго» является обеспечение надежной и экологически безопасной транспортировки и распределения электрической энергии. Достижение поставленной цели предусматривает снижение негативного воздействия энергокомпании на окружающую среду.

Основной проблемой бесперебойного обеспечения электроэнергией населенных пунктов муниципального образования является изношенность электрических сетей                      0,4-10 кВ. В связи с этим эксплуатирующая электрические сети компания должна своевременно осуществлять реконструкцию изношенных сетей в полном объеме. Кроме того, в связи с износом возникает необходимость в реконструкции электроподстанции «Посевная».

#### 1.4.3.6 Связь, телевидение

В 2007 году проведена работа по развитию сети доступа к современным инфокоммуникационным услугам, обеспечению доступности базовых услуг связи для жителей муниципального образования. Проведены работы по развитию телефонной сети: замена станции типа АТСК 100/200 на цифровую станцию типа Si-2000 с расширением номерной емкости на 256 номеров в рабочем поселке Посевная.

Запущена новая услуга Webstream  (высокоскоростной доступ к сети Интернет) в рабочем поселке Посевная - 16 портов.

АТС должна обеспечивать номерную емкость в количестве 1726 номеров с учетом действующих.

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85, норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности телефонных номеров:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2029 год составит 4789 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 3,0 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 1596 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 1596 единиц:

4789 : 3,0 = 1596 - телефонных номеров жилищного сектора,

где

4789 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

3,0 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

1596 * 0,07 = 111 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

4789 : 1000 * 4 = 19 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

1596+111+19=1726 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования не установлены телефоны-автоматы. Потребность в их установке отсутствует, так как телефоны-автоматы не востребованы населением. Практически все жители пользуются мобильной связью.

Вывод: необходимо увеличить номерную емкость АТС на 974 номера при существующей номерной емкости 752 ед. телефонных номеров.

#### 1.4.3.7 Инженерная подготовка территории

С юга, юго-запада, севера и северо-востока к рабочему поселку подходят несколько логов, в которых расположены пруды. Склоны логов имеют крутизну до 40%, что обусловливает повышенную оврагоопасность.

Сама же водораздельная часть, на которой расположен рабочий поселок, имеет несколько бессточных котловин, аккумулирующих поверхностный сток.

Организация поверхностного стока требует проведения работ по вертикальной планировке и водостокам.

Вертикальная планировка территории рабочего поселка при наличии системы водостоков не требует больших объемов работ, т.к. будет производиться с максимальным сохранением рельефа и минимальными объемами работ.

Минимальные уклоны по проезжим частям должны быть не менее 0,005.

Вся уличная сеть запроектирована заглубленной по отношению к микрорайонам, что обеспечивает выпуск поверхностного стока из них открытым путем на уличные проезды, при сохранении высотного положения микрорайонов на естественном рельефе, где принимается в ливневую канализацию.

Для сокращения объема земляных работ минимальный продольный уклон задан не менее 0,004.

В связи с повышенной оврагоопасностью территории, наличием бессточных понижений и пересеченностью рельефа центральной части рабочего поселка проектом рекомендуется строительство закрытой системы водостоков (ливневая канализация).

Открытая система водостоков рекомендуется только в зоне индивидуальной застройки (южная часть рабочего поселка) и частично в северо-западной части рабочего поселка.

Сброс воды из системы водостоков может осуществляться в лог, примыкающий с северо-востока к рабочему поселку, через пруды-отстойники, в которых должен происходить отстой взвешенных частиц и удаление бензомаслопримесей.

Одновременно эти пруды должны выполнять функции регуляторов стока, т.к. в них должна происходить временная аккумуляция стока, что может уменьшить сечение сбросного коллектора.

Сбросный коллектор должен прокладываться по берегу существующего пруда и отводить сток в его нижний бьеф.

Поверхностный сток с юго-западной части рабочего поселка, где в настоящее время расположена индивидуальная застройка, может сбрасываться в залесенный лог, примыкающий с южной стороны рабочего поселка.

Для защиты существующих прудов от загрязнения возможно предусмотреть строительство ограждающих водостоков, проходящих по контуру застройки и перехватывающих поверхностный загрязненный сток, поступающий с застроенной территории.

Благодаря перехватывающим водостокам непосредственно в пруды может поступать только сток с прилегающих к ним залесенных территорий.

Основным же источником обводнения и водообмена в прудах должны быть грунтовые воды, для чего необходимо произвести изыскания и строительство нескольких скважин. Количество скважин и интенсивность водообмена в прудах должны быть установлены в специальном проекте.

### 1.4.4 Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем Новосибирской области в целом и муниципального образования в частности является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывают отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

За нормативное количество накопления отходов на душу населения в муниципальном образовании на расчетный срок принимается 300 кг в год объемом 1100 л в год. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* Приложение 11.

Исходя из этого, количество ТБО на расчетный срок составит 1436,7 т и 5267,9 м3 в год.

Таблица 44 - Расчет накопления отходов населения на расчетный срок

| Бытовые отходы | Число жителей на расчетный срок, чел. | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | т | м3 |
| Общее количество отходов с учетом общественных зданий | 4789 | 300 | 1100 | 1436,7 | 5267,9 |

При санитарной очистке территории населенных пунктов муниципального образования необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

У объектов массового посещения размещаются стационарные общественные уборные из расчета 1 прибор на 1000 жителей. На расчетный срок реализации проекта предусмотрено 5 приборов.

По нормативным требованиям в населенных пунктах муниципального образования необходимо оборудование специальными площадками с контейнерами в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, несменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Сброс твердых бытовых отходов должен предусматриваться в металлические контейнеры объемом 0,75 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий, также необходимо закрепить специальную машину, которая будет работать по установленному графику. А также необходимо установить урны в парке и на улицах населенных пунктов муниципального образования.

Для временного хранения пищевых отходов (до вывоза их в хозяйство) жилищно-эксплуатационная организация по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы оборудует специальные площадки с твердым покрытием.

Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях устанавливаются дворовые помойницы, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб очищается не реже 1 раза в полгода. Наполнение нечистотами выгреба допускается до 0,35 м от поверхности земли.

Среднесуточное накопление отходов составит:

5267,9 : 365 х 1,2 = 17,3 м3,

где 1,2 – коэффициент неравномерности.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в 2 дня) количество контейнеров составит:

17,3 х 2 : 0,75 = 46 шт.

Сбор пищевых отходов организуется во всех жилых домах независимо от их ведомственной принадлежности.

В настоящее время вывоз и утилизацию мусора регулярно и повсеместно в пределах поселения осуществляет ООО «Посевнинский коммунальщик». Исходя из этого, необходимость в установке контейнеров для сбора ТБО в поселении отсутствует.

### 1.4.5 Озеленение

Улучшение состояния окружающей среды, ее санитарно-гигиенических условий является одной из важнейших задач градостроительства.

Наиболее эффективным и доступным по реализации первым этапом улучшения состояния окружающей среды является спланированная и осуществленная система озеленения населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 45 - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | I очередь | расчетный срок |
| Расчетная численность населения | чел. | 5577 | 5 086 | 4 789 |
| Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 5,5 | 5,1 | 4,8 |
| Площадь зеленых насаждений муниципального образования проектируемая | га | 1,1 | 6,1 | 6,1 |
| Фактическая площадь зеленых насаждений на 1 человека | м2 | 2,0 | 12,0 | 12,7 |
| Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений - всего | га | -4,4 | 1,0 | 1,3 |
| Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений - на 1 человека | м2 | -8,0 | 2,0 | 2,7 |

По результатам расчета можно сделать вывод, что в настоящее время на 1 человека приходится 2 м2, что на 8 м2 меньше нормативной потребности, установленной в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 1.4.6 Охрана окружающей среды

Основным принципом формирования пространственной концепции муниципального образования является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта муниципального образования.

Следует учитывать, что землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос, т.е. не осуществлять деятельность, способную привести к загрязнению, засорению территории и истощению водных объектов. В противном случае контролирующие органы вправе наложить на землепользователя санкции в соответствии с законодательством РФ.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты лесокустарниковой растительностью и залужены.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства муниципального образования является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Поэтому одним из важных элементов интенсификации сельскохозяйственного производства является орошение сельскохозяйственных культур в сочетании с внесением полного комплекса удобрений, что позволяет в любых погодных условиях получать на орошаемых землях урожай в 2 – 3 раза больше, чем на богарных.

Неорганизованный выпас скота, низкая культура земледелия приводят к размыву плодородного слоя почвы в результате водной эрозии. Ежегодно с пахотных земель смывается с почвой большое количество гумуса. Происходит отрицательный баланс питательных веществ в почве.

Важную роль в снижении эрозионных процессов на склоновых землях играют контурно-параллельные стокорегулирующие 1 – 2 рядные лесные полосы в сочетании с валами–канавами.

Полосы на пашне создают территориальную основу, к которой привязываются все линейные элементы: направление обработки почвы, границы полей и рабочих участков, полевые дороги, гидротехнические сооружения.

### 1.4.7 Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры

Развитие туристическо-рекреационного потенциала муниципального образования должно происходить в рамках развития туристской индустрии Новосибирской области на основании «Концепции развития туризма в Новосибирской области до 2025 года», разработанной Комитетом внешнеэкономического сотрудничества и туризма Администрации Новосибирской области.

На территории муниципального образования есть возможность проведения лыжных, пеших, вело-, авто-, мото-, конных, комбинированных маршрутов, а также сельского, охотничьего и экскурсионного туризма.

### 1.4.8 Проектируемая территориально-планировочная организация

#### 1.4.8.1 Проектируемый баланс территории

Проектируемый баланс земель муниципального образования на расчетный срок представлен в Таблице 46.

Таблица 46 – Проектируемый баланс территории муниципального образования

| Наименование показателя | Площадь земель по назначению, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2029 г. | % |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | 25995 | 100 |
| - в федеральной собственности | 1144 | 4,4 |
| - в областной собственности | 3270 | 12,6 |
| - в муниципальной собственности | 1179 | 4,5 |
| - в собственности юридических лиц | 14564 | 56,0 |
| - в собственности физических лиц | 2452 | 9,4 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 2930 | 11,3 |
| -земли жилой застройки | 948 | 32,0 |
| -земли общественно-деловой застройки | 53 | 1,8 |
| -земли общего пользования | 428 | 14,6 |
| -земли транспорта и связи | 55 | 1,7 |
| -земли с/х использования | 1376 | 46,0 |
| -земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 33 | 1,1 |
| -земли водного фонда | 35 | 1,2 |
| -земли спец. назначения | 55 | 1,6 |
| Земли сельскохозяйственного назначения-всего, в том числе: | 19937 | 76,7 |
| - пашня | 15614 | 78,3 |
| - сенокосы | 116 | 0,6 |
| - пастбища | 4207 | 21,1 |
| - многолетние насаждения | - | - |
| - залежь | - | - |
| Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 245 | 0,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 422 | 1,7 |
| Земли лесного фонда | 2286 | 8,8 |
| Земли водного фонда | 35 | 0,1 |
| Земли запаса | 140 | 0,5 |

По проектируемому балансу видно, что в прогнозном периоде муниципальное образование останется в существующих границах. Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, не изменится.

Некоторые изменения затронут земли жилой застройки, земли общего пользования, земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность, а также земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности. Изменение баланса земель произойдет при реализации следующих мероприятий:

- строительство завода по производству кирпича – земли сельскохозяйственного назначения площадью 16 га перейдут в земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны;

- строительство зоны отдыха – земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность, площадью 5 га перейдут в земли общего пользования;

- строительство жилых домов – земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность, площадью 1,5 га перейдут в земли жилой застройки.

#### 1.4.8.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон

Основным принципом планировочной организации населенного пункта является функциональное зонирование – зонирование проектируемой территории с учетом размещения различных зон и зоны специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование территории муниципального образования предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания и жизнедеятельности населения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов муниципального образования в природном пространстве и структуре застройки отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

На схеме зонирования муниципального образования выделены следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

Принципы функционального зонирования территории позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования муниципального образования в соответствии с перспективой его развития и увеличения его экономического потенциала;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение и укрепление здоровья населения;

- сохранение природной среды.

Планировочная организация жилых зон

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

На территории жилой зоны допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Территории индивидуальной застройки присутствуют практически по всей территории населенных пунктов муниципального образования за исключением центральной части рабочего поселка Посевная.

Генеральным планом предусматривается развитие жилой зоны на неиспользуемых территориях населенных пунктов муниципального образования общей площадью 1,5 га в восточной, северной и центральной частей рабочего поселка Посевная. Объемы жилищного строительства распределены по очередям генерального плана следующим образом: 1 очередь – 10 496,8 м2, расчетный срок – 4 529,0 м2 .

Для дальнейшего развития жилых зон в их состав могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Планировочная организация общественно-деловых зон

Общественно-деловая зона муниципального образования – территория, предназначенная для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Главной планировочной и композиционной осью общественно-деловой зоны является улица Островского, вдоль которой сосредоточен основной объем объектов и учреждений общественно-делового обслуживания муниципального образования.

Учреждения культурно-бытового назначения должны проектироваться с учетом создания необходимых радиусов обслуживания.

Размещение перспективных объектов социального и культурно-бытового обслуживания в прогнозном периоде будет осуществляться в границах существующей общественно-деловой зоны.

Строительство кафе с общей емкостью 30 посадочных мест генеральным планом определено на I очередь.

Планировочная организация производственной зоны

Промышленные предприятия будут развиваться на своих территориях с упорядочением, благоустройством и обеспечением санитарно-защитных зон.

Производственная зона увеличится за счет использования земель сельскохозяйственного использования для строительства завода по производству кирпича.

Генеральным планом предусмотрено на 1 очередь строительство завода по производству кирпича в южной части рабочего поселка Посевная.

Планировочная организация зон сельскохозяйственного использования

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а также залежи полезных ископаемых выделяются в пределах границ муниципального образования.

Генеральным планом на I очередь предусматривается уменьшение площади зоны сельскохозяйственного использования в связи с выделением в южной части рабочего поселка Посевная (вблизи месторождения глины) территории для строительства завода по производству кирпича.

Планировочная организация зон инженерной и транспортной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур подразделяется на подзоны:

- инженерной инфраструктуры (представлена на всей территории муниципального образования, преимущественно в пределах жилой застройки);

- транспортной инфраструктуры (представлена улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами в пределах муниципального образования).

Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений инженерного оборудования на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик.

Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования.

Сооружения инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность населения, должны размещаться за пределами населенных пунктов.

Развитие зоны транспортной и инженерной инфраструктуры будет реализовано в существующих границах зоны с помощью мероприятий по асфальтированию улично-дорожной сети, реконструкции автомагистрали М-52, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Основная часть мероприятий будет выполнена до 2020 г. На расчетный период запланирована модернизация действующей АТС, строительство газопровода-отвода, ГРС и разводящей газопроводной сети, реконструкция электроподстанции.

Развитие зоны инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования в период I очереди строительства предусматривает:

- реконструкцию очистных сооружений сточных вод;

- строительство уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- замену изношенных электрических сетей 0,4-10 кВ;

- асфальтирование улиц муниципального образования общей протяженностью 21,7 км;

- реконструкцию магистрали М-52 на всем протяжении в границах муниципального образования по параметрам 1 категории;

- модернизацию существующих котельных;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей протяженностью 6 км;

- строительство водозаборной скважины;

- реконструкция скважины в с. Дорогино-Заимка;

- реконструкция и ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,8 км в                  с. Дорогино-Заимка.

Планировочная организация зоны рекреационного назначения

Территории зон предназначены для организации мест общественного отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться природные объекты.

На территориях зоны рекреационного назначения не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно несвязанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Большая часть территорий рекреационного назначения муниципального образования расположена в долинах рек, протекающих по территории муниципального образования (Койниха, Иня, Каменка).

Проектом предлагается ее развитие путем организации зоны отдыха в северной части рабочего поселка, а также благоустройства парка, расположенного на территории ГДК.

Планировочная организация зон специального назначения

Зоны специального назначения выделяют для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых не совместимо с использованием других видов территориальных зон муниципального образования.

Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Зона специального назначения муниципального образования представлена                      4 кладбищами, полигоном ТБО и скотомогильником. В прогнозном периоде изменение границы зоны специального назначения генеральным планом не предусмотрено.

#### 1.4.8.3 Мероприятия по резервированию земли населенных пунктов

Населенные пункты будут развиваться на собственных территориях за счет благоустройства и улучшения планировочной структуры.

Для упорядочения земельных отношений необходимо разработать мероприятия по выделению территориальных резервов для развития и формирования новых жилых и производственных зон муниципального образования.

Кроме того, необходимо разработать общие правила застройки муниципального образования, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля над строительством и благоустройством.

### 1.4.9 Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана

Наряду с подготовкой градостроительной документации в целях реализации генерального плана предлагается разработка комплекса целевых программ, выполнение которых обеспечит решение социально-экономических и экологических проблем, развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

Таблица 47 - Предложения по разработке целевых программ

| Программы | Основные подпрограммы |
| --- | --- |
| Инвестиционная | Разработка комплексной инвестиционной программы реализации генерального плана. |
| Жилищное строительство | Расселение и снос ветхого и аварийного жилого фонда. |
| Культурно-бытовое обслуживание | Нормативное обеспечение населения учреждениями обслуживания Формирование специализированных зон обслуживания. |
| Развитие инженерной инфраструктуры и повышение надежности ее работы | 100% обеспечение муниципального образования хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей санитарным требованиям и расчетным объемам генерального плана. Дальнейшее повышение степени очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков с применением современных технологий. Повышение надежности энергоснабжения. Обеспечение жилой застройки природным газом. Поэтапная реконструкция всех инженерных коммуникаций. Дальнейшее развитие систем телекоммуникаций муниципального образования в соответствии с ФЦП «Электронная Россия». |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Развитие улично-дорожной сети в районах нового строительства. |
| Улучшение санитарно-экологического состояния | Разработка проектов единых санитарно-защитных зон, производственных зон и отдельных объектов. Организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон. Разработка проекта водоохранных зон водных объектов. Мероприятия по ликвидации источников загрязнения в водоохранных зонах. Благоустройство и озеленение водоохранных зон. Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Мероприятия по обезвреживанию и утилизации ТБО. |

## 1.5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов по обоснованию проекта корректировки генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области – анализ основных опасностей и рисков на территории муниципального образования и факторов их возникновения.

Основная задача – на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории муниципального образования разработать проектные обоснования минимизации их последствий с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ по материалам, предоставленным Администрацией муниципального образования «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области.

При разработке раздела было изучено существующее состояние территории муниципального образования, состояние застройки, систем инженерного обеспечения, промышленности и проектные предложения по развитию муниципального образования, использованы следующие нормативные документы:

- «Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002;

- «Положение о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

- ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов».

### 1.5.1 Общая оценка факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

#### 1.5.1.1 Задачи и цели оценки риска

Муниципальное образование «Рабочий поселок Посевная» является некатегорированным по гражданской обороне, категорированных объектов на его территории нет, не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Территория муниципального образования находится вне зон поражения и повышенного радиоактивного заражения.

Территория муниципального образования расположена в загородной зоне по отношению к категорированным городам области. В особый период на территорию муниципального образования прибывает эвакуируемое население в соответствии с Планами эвакуации ГУ МЧС России по Новосибирской области. Население муниципального образования эвакуации и расселению не подлежит.

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными в действиях администрации муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. (ред. от 18.07.2009) № 184-ФЗ «О техническом регулировании», критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

В указанном законе термин риск трактуется следующим образом: «Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда».

Методика оценки безопасности, установленная Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «О техническом регулировании», сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России приняты: 10-4 1/год - для производственного персонала и 10-6 1/год - для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае безопасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышение по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие, к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Она заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

#### 1.5.1.2 Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Техногенные факторы

По территории муниципального образования проходят сети транспортной инфраструктуры, для которой необходимо предусмотреть риск возникновения ЧС:

- Автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт» «Новосибирск – Ташанта», по которой перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ): аммиак - в 6 т контейнерах, ГСМ в автоцистернах - 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м и другие вещества.

- Железная дорога «Новосибирск-Барнаул» и железнодорожная станция «Посевная» Западносибирского филиала ОАО «РЖД», по которым транспортируются аварийно-химические опасные вещества: аммиак в 57 т цистернах, ГСМ в ж/д цистернах – 57 т, СУГ в автоцистернах емкостью 7,4 и 40,5 т и другие вещества.

Природные факторы

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Посевная» протекают реки: Койниха протяженностью по поселению 8 км (общая 20 км); река Иня протяженностью по поселению 4,5 км (общая 140 км); река Каменка протяженностью по поселению 3,8 км (общая 15 км).

В юго-западной части рабочего поселка Посевная располагается пруд глубиной   18 м и площадью водной поверхности 30 га. Объем пруда составляет более 1 млн. м3. Таким образом, существуют риски подтопления (затопления) рабочего поселка в связи с расположением данного водного объекта в пределах населенного пункта.

Риски возникновения природных пожаров маловероятны в связи со слабо развитой лесопарковой инфраструктурой.

В целом муниципальное образование располагается в достаточно спокойной зоне относительно природных катастроф. Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

Таблица 48 - Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) на территории Черепановского района Новосибирской области

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Землетрясение, балл | 7-8 8-9 >9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бури, м/с | >32 | 3 | 1 | 2,3 | 2/8,1 | 8,1 | 3 | 4 | 320000 |
| Град, мм | 20-31 | 2 | 1 | 2,6 | ¾,8 | 4,8 | - | 1 | 25000 |
| Подтопления, м | >5 | 1 | 1 | 2,2 | 1/0,6 | 0,6 | 1 | 5 | 59000 |
| Пожары природные, га | ежегодно | 1 | 1 | 7,3 | 2/1,4 | 1,14 | 2 | 6 | 39500 |

Таблица 49 - Показатели риска техногенных ЧС (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) на территории муниципального образования

| Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС, (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах | р.п. Посевная ОАО «Черепановская нефтебаза» | ГСМ 20000 | - | - | 2,5 | 0,330 | 8 | 30 | 600000 |
|  | р.п. Посевная АЗС-73 | ГСМ | - | - | 0,5 | население в зону поражения не попадает | - | 2 | 25000 |
|  | р.п. Посевная АЗС-74 трасса | ГСМ | - | - | 0,5 | население в зону поражения не попадает | - | 4 | 28000 |
| ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения | р.п. Посевная Центральная котельная | - | - | - | 0,34 | 2,4 | 4 | 2400 | 25000 |
| ЧС на транспорте | Трасса «Новосибирск-Ташанта» | аммиак 0,6 | - | - | 1,5 | 0,250 | 2 | 18 | 26000 |
|  | Ж/д магистраль «Новосибирск-Барнаул» | - | - | - | 0,1-0,2 | 0,1-0,3 | 3-8 | 2-12 | 500000 |

### 1.5.2 Проектные предложения по минимизации риска возникновения ЧС

#### 1.5.2.1 Мероприятия при авариях на потенциально-опасных объектах, в том числе авариях на транспорте

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории муниципального образования, относятся:

- Автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт» «Новосибирск – Ташанта», по которой перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ): аммиак – в 6 т контейнерах, ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить 1,5 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах Черепановского района.

- Железная дорога «Новосибирск-Барнаул» и железнодорожная станция «Посевная» Западносибирского филиала ОАО «РЖД», по которым транспортируются аварийно-химические опасные вещества: аммиак в 57 т цистернах, ГСМ в ж/д цистернах 57 т, СУГ в автоцистернах емкостью 7,4 и 40,5 т и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на железнодорожном транспорте возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,1 до 0,2 км2), границы зон поражения людей при взрыве могут составить до 90 м, радиус огневого шара – до 45 м, зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 120 м) и пожаров.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (1997 г).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны на следующих условиях:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1,6 МПа;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м (0,02 м);

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 50 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14,5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения и разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 51 - Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

При аварии на транспортных магистралях и предприятиях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могут попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Для минимизации поражения элементов транспортной сети вследствие воздействия источников чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать следующие требования.

При проектировании зданий и сооружений в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план «желтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра рабочего поселка, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями и т.д.

На территории рабочего поселка Посевная расположены 3 пожаровзрывоопасных объекта, связанных с хранением и реализацией ГСМ:

- Черепановская нефтебаза.

- АЗС – 2 ед.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеются: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ;

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества - ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ - 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) - 8 м3;

- разлив топлива - 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости - 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	 - свободное;

- толщина слоя разлития – 0,05 м;

- территория - слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха – +20 оС;

- почвы – +15 оС;

- скорость приземного ветра - 0,25-1 м/сек;

- класс пожара - В1;

- при горении - ГСМ выгорает полностью.

Таблица 52 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Подсценарий аварии |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, т | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития ГСМ |  |  |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Таблица 53 - Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Показатели | Подсценарии аварий |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут : часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOx), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего, т | 1,3326 | 6,5797 |

Таблица 54 - Параметры горения мазута в обваловании

| Показатели | мазут |
| --- | --- |
| Количество ГСМ, м3 | 5000 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 48 |
| Высота пламени горения, м | 2,6 |
| Индекс дозы теплового излучения | 10467 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 2 |
| Выброс поллютантов |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 379,3692 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 45,1630 |
| Оксиды азота (NOx), т | 31,1625 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 125,5531 |
| Сероводород (H2S), т | 4,5163 |
| Сажа (С), т | 767,7710 |
| Синильная кислота (HCN), т | 4,5163 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,004516 |
| Формальдегид (HCHO), т | 4,5163 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 67,7445 |
| Всего, т | 1430,3167 |

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будет разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Человеческие жертвы возможны в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК; на остальной территории объекта – маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м.

Санитарно-защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более           30 м от границы территории АЗС.

#### 1.5.2.2 Мероприятия по обеспечению защиты населения в защитных сооружениях (ЗС)

В соответствии с Планами эвакуации ГУ МЧС России по Новосибирской области, в особый период на территорию муниципального образования прибывает эвакуируемое население из Новосибирска. Необходимо предусмотреть размещение и оборудование элементов приемных эвакуационных пунктов населения в соответствии с приложением 13 «Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» (утвержденного МЧС России 31.12.1996 г.).

Защита населения муниципального образования от современных средств поражения при авариях на опасных объектах, воздействии иных источников ЧС природного и техногенного характера в ЗС осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд экономического сектора и обслуживания населения.

Фонд защитных сооружений муниципального образования включает в себя противорадиационные укрытия и приспосабливаемые сооружения (подвальные помещения и погреба на объектах жилищного фонда).

Требуется проведение работ по заблаговременному (в особый период) оборудованию подвальных помещений, погребов, а также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - ПРУ), оборудование в одном из ПРУ пункта управления рабочего поселка Посевная в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для развития системы ЗСГО (в т.ч. с учетом ЗСГО, признанным непригодным к эксплуатации в ходе инвентаризации и списания) требуется учитывать п.п. 2.1-2.3, 2.5-2.6 СНиП 2.01.51-90.

Необходимо продолжение мероприятий по обследованию заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных помещений с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

Светомаскировка

На основании положений СНиП 2.01.51-90, территория муниципального образования попадает в зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера.

Обеспечение светомаскировки объекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», решается централизованно путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей муниципального образования при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

#### 1.5.2.3 Мероприятия по развитию территории и размещению объектов капитального строительства

На территории населенных пунктов муниципального образования в ближайшие годы планируется размещение новых объектов социально-культурного и бытового назначения.

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития муниципального образования, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы, необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населенного пункта необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования                п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов, имеющих сильнодействующие ядовитые вещества, без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться на территориях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При застройке селитебных зон не предусматривать без предварительного согласования Главного управления МЧС России по Новосибирской области проектирование зданий более 10 этажей.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине населенного пункта.

#### 1.5.2.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На территории рабочего поселка Посевная размещается 4 пожаровзрывоопасных объекта:

- Черепановская нефтебаза - опасное вещество – нефтепродукты;

- 2 АЗС – ГСМ;

- Центральная котельная – уголь.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального образования допускается размещать производственные объекты, если на этих территориях нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учетом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширения проектной застройки населенных пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

На территории населенных пунктов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширения проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К прудам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширения застройки населенных пунктов, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии со степенью огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов муниципального образования и при проектировании размещения подразделений пожарной охраны, пожарных депо требуется учитывать положения ст. 76, 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ.

#### 1.5.2.5 Мероприятия по обеспечению безопасности инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд находятся в нормативных пределах.

Требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников муниципального образования в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории населенных пунктов муниципального образования требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения при проектировании источников водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Электроснабжение

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В то же время износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населенных пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории муниципального образования новых объектов электроснабжения требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение

При проектировании системы газоснабжения на территории муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Электросвязь и проводное вещание

Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, электромагнитный импульс, сейсмическая волна).

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов при проектировании и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории муниципального образования необходимо учитывать требования раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

Муниципальные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Система оповещения ГО

Сигнал оповещения ГО (о чрезвычайных ситуациях), поступивший в Главное управление МЧС России по Новосибирской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до населения муниципального образования.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению. Варианты текстов сообщений при возникновении опасности в «особый период» могут быть следующего содержания:

- при воздушной опасности;

- при миновании воздушной опасности;

- при угрозе химического заражения;

- при угрозе радиоактивного заражения.

Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой информации:

- по радиотрансляции - в УКВ диапазоне;

- по телевидению - канал «Россия» (РТР).

#### 1.5.2.6 Мероприятия при развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных и биолого-социальных) в составе звеньев территориальной подсистемы РСЧС Новосибирской области сформированы силы постоянной готовности.

На территории муниципального образования могут использоваться организации (силы постоянной готовности) и органы управления, представляющие следующие функциональные подсистемы РСЧС:

- предупреждения и тушения пожаров (МЧС России);

- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах), находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго;

- надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздравсоцразвития);

- охраны общественного порядка (МВД России).

Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории муниципального образования, могут использоваться лечебно-профилактические учреждения г. Черепаново и Новосибирской области.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и средства гражданской обороны – нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), создаваемые по территориально-производственному принципу.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области администрацией муниципального образования определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

При организации аварийно-спасательных работ необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования».

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников администраций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС, мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения муниципального образования необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

## 1.6 Инвестиционный паспорт

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, ст. 24 и 25, Генеральный план МО «р.п. Посевная» утверждается представительным органом местного самоуправления муниципального образования после согласования в установленном порядке, опубликования и рассмотрения на публичных слушаниях.

В плане реализации генерального плана должны содержаться:

- решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Таблица 55 – Инвестиционный паспорт

| № п/п | I очередь строительства | Единица измерения | Количество | Значение объекта | Стоимость по источникам финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | частные инвестиции | всего |
| 1 | Строительство кафе с общей емкостью 30 посадочных мест | объект | 1 | муниципальный |  |  |  |  | 3 000 | 3 000,0 |
| 2 | Строительство завода по производству кирпича в рабочем поселке Посевная (до 2017 года). | объект | 1 | муниципальный |  |  |  |  | 902 880 | 902 880,0 |
| 3 | Оборудование кинозала с количеством посадочных мест 180 ед. в здании «ГДК» в р.п. Посевная | объект | 1 | муниципальный |  |  |  |  | 1 137 | 1 137,0 |
| 4 | Реконструкция здания «ГДК» в р.п. Посевная | объект | 1 | муниципальный |  |  | 600,0 | 65,7 |  | 665,7 |
| 5 | Асфальтизация улиц муниципального образования | км | 21,7 | муниципальный |  |  |  | 27 125,0 |  | 27 125,0 |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений муниципального образования | объект | 1 | муниципальный | 33 000,00 | 33 000,0 |  |  |  | 66 000,0 |
| 7 | Строительство главного канализационного коллектора: |  |  | муниципальный | 32 000,0 | 33 600,0 |  |  |  | 65 600,0 |
|  | строительство КНС | объект | 3 | муниципальный |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство внутриквартальных канализационных сетей | км | 3,7 | муниципальный |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация существующих котельных | - | 3 | муниципальный |  | 34 890 |  |  |  | 34 890,0 |
| 9 | Реконструкция скважины с. Дорогино-Заимка | объект | 1 | муниципальный | 250 | 250 |  |  |  | 500,0 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей | км | 6 | муниципальный | 7 360 | 14 720 |  |  |  | 22 080,0 |
| 11 | Жилая застройка малоэтажными индивидуальными зданиями на 1 семью | м² | 10496,8 | муниципальный |  |  |  |  | 209 936 | 209 936,0 |
| 12 | Строительство водозаборной скважины | объект | 1 | муниципальный | 1600 | 1 600 |  |  |  | 3 200,0 |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Дорогино-Заимка | км | 0,8 | муниципальный | 1472 | 1 472 |  |  |  | 2 944,0 |
| 14 | Благоустройство парка в рабочем поселке Посевная | га | 1,1 | муниципальный |  |  |  | 80 |  | 80,0 |
| 15 | Организация зоны отдыха в северной части рабочего поселка | га | 5 | муниципальный |  |  |  |  | 15 000 | 15 000,0 |
| ИТОГО по I очереди строительства |  |  |  |  | 75 682,0 | 119 532,0 | 600,0 | 27 270,7 | 1 131 953,0 | 1 355 037,7 |
| № п/п | Расчетный срок | Единица измерения | Количество | Значение объекта | Стоимость по источникам финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | частные инвестиции | всего |
| 1 | Жилая застройка малоэтажными индивидуальными зданиями на 1 семью | м² | 4529,0 | муниципальный |  |  |  |  | 90 580 | 90 580 |
| 2 | Модернизация действующей АТС | объект | 1 | муниципальный |  |  |  |  | 4 221 | 4 221 |
| 3 | Строительство газопровода-отвода | км | 8,015 | муниципальный |  | 72 135 |  |  |  | 72 135 |
| 4 | Строительство ГРС | объект | 1 | муниципальный |  | 148 206 |  |  |  | 148 206 |
| 5 | Реконструкция электроподстанции «Посевная» | объект | 1 | муниципальный |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  |  | 0 | 250 341 | 0 | 0 | 94 801 | 345 142 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 75 682 | 369 873 | 600 | 27 271 | 1 226 754 | 1 700 179 |

# Глава 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план муниципального образования является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация территории методами территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основными целями развития муниципального образования являются:

- стабильное улучшение качества жизни населения;

- реализация региональных проектов в рамках федеральных программ;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития;

- повышения качества среды проживания;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Новосибирской области, Черепановского района, интересов жителей населенных пунктов и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологичного и экономичного использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Доступное жилье» путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилищного фонда и реконструкции существующего жилищного фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития поселения путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Основные принципы территориального планирования

Стратегическая цель формирования среды связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании территорий роста поселения - зон активной застройки, размещения объектов капстроительства и зон реконструкции;

- рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»).

Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие муниципального образования в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Генеральным планом муниципального образования решаются задачи создания градостроительных предпосылок для:

- повышения качества среды проживания;

- сохранения и воспроизводства ценного природного и историко-культурного потенциала и вовлечения его в хозяйственное использование.

Повышение качества среды проживания достигается созданием предпосылок для решения следующих задач:

- обеспечения доступным комфортным жильем;

- обеспечения доступным качественным социально-культурным обслуживанием;

- современного инженерного обустройства территории;

- улучшения экологической ситуации;

- обеспечения доступного разнообразия мест приложения труда, дающих возможность повысить доход и уровень жизни граждан;

- обеспечения доступного разнообразия мест кратковременного и длительного отдыха населения.

Проект призван дать инструмент администрации муниципального образования:

- для планирования территории с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально-обеспеченной среды обитания;

- управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр.;

- политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

## 2.2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

### 2.2.1 Предложения по строительству объектов социально-экономической сферы

Генеральным планом на 1 очередь предусматривается:

- строительство кафе с общей емкостью 30 посадочных мест в центральной части рабочего поселка Посевная;

- строительство завода по производству кирпича в рабочем поселке Посевная (до 2017 года);

- оборудование кинозала с количеством посадочных мест 180 ед. в здании «ГДК» в рабочем поселке;

- реконструкция здания «ГДК» в рабочем поселке;

- для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи:

- сохранение существующей системы дошкольных образовательных учреждений муниципального образования на имеющемся уровне;

- сохранение существующей системы общих образовательных учреждений муниципального образования;

- повышение обеспеченности детей дополнительным образованием, путем организации работы кружков и секций, действующих на базе местных школ;

- строительство  бани;

- строительство здания пожарной части по улице Островского 59а;

- реконструкция здания общежития по улице Островского 45 в жилой дом;

- реконструкция здания гостиницы по улице Островского 47 в жилой дом.

### Предложения по размещению объектов капитального строительства в области транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь предусматривается:

- асфальтирование улиц муниципального образования общей протяженностью 21,7 км;

- реконструкция магистрали М-52 на всем протяжении в границах муниципального образования по параметрам 1 категории.

### Предложения по размещению объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на I очередь предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция очистных сооружений муниципального образования;

- строительство внутриквартальных сетей общей протяженностью 3,7 км и главного канализационного коллектора в центральной части рабочего поселка с отводом бытовых стоков в существующий заводской коллектор;

- 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой индивидуальной застройки с угля на природный газ. Система теплоснабжения проектируется децентрализованная от местных котельных, работающих на газовом топливе. Теплоснабжение объектов социально-культурного назначения предусматривается от газовых котельных модульного типа, усадебной и коттеджной застройки – от индивидуальных автоматизированных котельных. В результате реализации мероприятий повысится уровень газификации муниципального образования, получат развитие службы, обслуживающие газовые сети;

- модернизация существующих котельных;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей протяженностью 6 км;

- строительство водозаборной скважины;

- реконструкция и ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,8 км в                 с. Дорогино-Заимка;

- реконструкция скважины в с. Дорогино-Заимка;

- замена изношенных электрических сетей;

- внедрение новой техники и технологии, используемых в электроэнергетике;

- охрана электрических сетей;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения;

- обеспечение населения 100 % централизованным водоснабжением. Развитие водопроводной сети кольцевого типа на базе существующих водопроводных сетей.

Многоэтажная благоустроенная застройка получает воду централизованно через домовые вводы. Районы одноэтажной застройки обеспечиваются водой через уличные водозаборные колонки с радиусом действия не более 100 метров.

Водопроводная сеть оборудуется необходимой арматурой и пожарными гидрантами не более 150 метров.

В качестве возможных источников централизованного водоснабжения рассматривается водовод «Искитим – Черепаново» и подземные воды муниципального образования.

Расчет количества и мощности объектов водоснабжения определяется на этапах разработки проекта водоснабжения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- модернизация действующей АТС по увеличению номерной емкости до               1726 ед.;

- реконструкция электроподстанции (ПС 100кВ) «Посевная»;

- строительство газопровода-отвода и ГРС на территории муниципального образования общей протяженностью 8,015 км;

- строительство разводящей газопроводной сети.

### Предложения по изменению использования территорий в пределах существующей границы муниципального образования

Функциональное зонирование территории муниципального образования предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания и жизнедеятельности населения.

Мероприятия по развитию жилой зоны

Развитие жилой зоны предусматривается на неиспользуемых территориях населенных пунктов муниципального образования общей площадью 15 025,8 м2. Территориальные резервы для строительства нового жилья составляют 41,3 га в восточной, северной и центральной части рабочего поселка Посевная. Объемы жилищного строительства распределены по очередям генерального плана следующим образом: I очередь – 10496,8 м2, расчетный срок - 4529,0 м2 .

Для дальнейшего развития жилых зон в их состав могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны

Размещение перспективных объектов социального и культурно-бытового обслуживания в прогнозном периоде будет осуществляться в границах существующей общественно-деловой зоны.

Строительство кафе с общей емкостью 30 посадочных мест в центральной части рабочего поселка Посевная генеральным планом определено на I очередь.

Мероприятия по развитию производственной зоны

Промышленные предприятия будут развиваться на своих территориях с упорядочением, благоустройством и обеспечением санитарно-защитных зон.

Генеральным планом на I очередь предусматривается увеличение площади территории производственной зоны посредством строительства завода по производству кирпича, а также выделения резервов для развития промышленности в южной части рабочего поселка Посевная.

Мероприятия по развитию зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Развитие зоны транспортной и инженерной инфраструктур будет реализовано в существующих границах зоны с помощью мероприятий по асфальтированию улично-дорожной сети, реконструкции автомагистрали М-52, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Основная часть мероприятий будет выполнена до 2020 г. На расчетный период запланирована модернизация действующей АТС, реконструкция электроподстанции «Посевная», строительство газопровода-отвода, ГРС, разводящей газовой сети.

Развитие зоны инженерной и транспортной инфраструктур муниципального образования в период первой очереди строительства предусматривает:

- реконструкцию очистных сооружений сточных вод;

- строительство водопроводных сетей;

- строительство уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- замену изношенных электрических сетей 0,4-10 кВ;

- асфальтирование улиц муниципального образования с грунтовым покрытием общей протяженностью 21,7 км;

- реконструкцию магистрали М-52 на всем протяжении в границах муниципального образования по параметрам 1 категории;

- модернизацию существующих котельных;

- строительство водозаборной скважины;

- реконструкция и ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,8 км в                     с. Дорогино-Заимка;

- реконструкция скважины в с. Дорогино-Заимка.

Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования представлена территорией сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

Генеральным планом на I очередь предусматривается уменьшение площади земель зоны сельскохозяйственного использования в связи с выделением в южной части рабочего поселка Посевная (вблизи месторождения глины) территории для строительства завода по производству кирпича.

Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения

Большая часть территорий рекреационного назначения муниципального образования расположена в долинах рек, протекающих по территории муниципального образования (Койниха, Иня, Каменка).

Проектом предлагается развитие зоны рекреационного назначения посредством организации зоны отдыха в северной части рабочего поселка. Кроме того, в рабочем поселке проектом предусматривается благоустройство парка площадью 1,1 га на территории ГДК.

Мероприятия по развитию зоны специального назначения

В прогнозном периоде изменение границы зоны специального назначения генеральным планом не предусмотрено.

### Предложения по формированию строительных программ в области жилищного строительства

Главной задачей жилищной политики муниципального образования является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 19,0 м2 (на расчетный срок) общей площади на человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Генеральным планом предусматривается, что обеспеченность жилой площадью на одного человека к расчетному сроку составит 19,0 м2 на человека. С учетом снижения численности населения до 4789 человек на расчетный срок необходимо построить 15025,8 м2 жилищного фонда (в том числе 10496,8 м2 на I очередь со средней обеспеченностью 17,0 м2/чел).

Строительство малоэтажной застройки предлагается на высвобождающихся в результате сноса ветхого и аварийного жилья территориях, а также новых территориях, пригодных для жилищного строительства в пределах границ населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается жилая застройка малоэтажными индивидуальными зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный.

### Предложения по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии муниципального образования.

Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха от загрязнения:

- полная газификация населенных пунктов, перевод котельных на газ;

- оснащение котельных газопылеулавливающим оборудованием;

- использование газового топлива автотранспортом;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов муниципального образования.

Охрана водных ресурсов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане, направлены на поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков, а также соблюдение установленного режима их хозяйственного использования возлагается на водопользователей или землепользователей, земли которых входят в границы зон.

При установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос необходимо выполнить комплекс природоохранных мероприятий по улучшению экологического и санитарного состояния и гидрологического режима ручьев и озер муниципального образования.

В состав мероприятий входят:

- мероприятия по предупреждению попадания в водотоки сосредоточенных и рассеянных загрязнителей с водосборной площади;

- закрепление на местности границ водоохранных зон информационными водоохранными знаками.

Для обеспечения нормативного санитарного состояния ручьев и озер муниципального образования необходимо осуществить водоохранные мероприятия, направленные на снижение концентрации органических и биогенных веществ.

Необходимо постоянно соблюдать режим хозяйственной деятельности на территории ВЗ и ПЗП, ограничивающий поступление органических и биогенных минеральных веществ в водные объекты муниципального образования.

Для этого необходим комплекс мероприятий, включающий:

- агротехнические мероприятия – соблюдение правил обработки почвы на приусадебных участках;

- расчистки русла водных объектов от древесно-кустарниковой, водной растительности и илистых отложений, улучшение санитарно-технического состояния поймы, снижение негативного воздействия от подтопления паводковыми и грунтовыми водами, а также улучшение условий для рекреационного использования реки местными жителями, установление границ водоохранной зоны, посадка прирусловой лесополосы;

- соблюдение норм, сроков и технологии применения минеральных и органических удобрений, а также ядохимикатов;

- проведение мониторинга водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях улучшения экологического состояния водных ресурсов муниципального образования проектом предусматривается:

- разработка проектов водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) в пределах населенных пунктов;

- усиление контроля над соблюдением режима использования ВОЗ и ПЗП на территории муниципального образования.

В целях предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- водоотбор должен быть ограничен лимитами;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана почв

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону в муниципальном образовании необходимо провести ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- повысить качество дорожных покрытий;

- разработать проекты водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) для водных объектов муниципального образования;

- разработать проектно-сметную документацию на оборудование объектов социального и культурно-бытового назначения муниципального образования локальными очистными сооружениями.

### Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 56 - Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель муниципального образования, всего: | га | 25995 | 25995 |
| 1.2 | в том числе: - земли населенных пунктов | га | 2930 | 2930 |
|  | земли жилой застройки | « | 946 | 948 |
|  | земли общественно-деловой застройки | « | 53 | 53 |
|  | земли общего пользования | « | 423 | 428 |
|  | земли транспорта и связи | « | 55 | 55 |
|  | земли с/х использования | « | 1376 | 1376 |
|  | земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | « | 40 | 33 |
| 1.3 | - земли сельскохозяйственного назначения |  | 19953 | 19937 |
| 1.4 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. | « | 229 | 245 |
| 1.5 | - земли лесного фонда | « | 2286 | 2286 |
| 1.6 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | « | 422 | 422 |
| 1.7 | - земли рекреации | « | - | - |
| 1.8 | - земли водного фонда | « | 35 | 35 |
| 1.9 | - земли резерва | « | 140 | 140 |
| 1.10 | Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | « | - | - |
| 1.11 | Из общей площади земель территории резерва для развития муниципального образования | « | 140 | 140 |
| 1.12 | Из общего количества земель муниципального образования: | га | 25995 | 25995 |
| 1.12.1 | земли федеральной собственности | « | 1144 | 1144 |
| 1.12.2 | земли субъекта Российской Федерации | « | 3270 | 3270 |
| 1.12.3 | земли муниципальной собственности | « | 1179 | 1179 |
| 1.12.4 | земли частной собственности | « | 17016 | 17016 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел | 5577 | 4789 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | человек на 1000 жителей | +2 | - |
| 2.3 | Показатель миграции населения |  | -28 | - |
| 2.4 | Число населенных пунктов | единиц | 3 | 3 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 1515 | 1178 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54лет) | чел. | 3005 | 2671 |
|  | - население в возрасте старше трудоспособного |  | 1057 | 940 |
| 2.6 | Трудовая структура населения Число занятого населения в экономике всего | чел. | 2942 | 2629 |
|  | из них в сельском хозяйстве | чел. | 270 | 242 |
|  | в других сферах | чел. | 2672 | 2387 |
| 2.7 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью | чел. | 47 | 42 |
|  | Итого трудовые ресурсы | чел. | 2990 | 2671 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. м2 общей площади | 76,9 | 91,0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 14,2 | 19,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |
|  | - водопровод |  | 60 | 100 |
|  | - канализация |  | 0,0 | 30,0 |
|  | - центральным отоплением |  | 49,5 | 49,5 |
|  | - печное отопление |  | 50,5 | 50,5 |
|  | - горячим водоснабжением |  | - | 100 |
|  | - газом |  | - | 100 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | - | 15,0 |
|  | - многоквартирные | « | - | - |
|  | - малоэтажное (усадебное) | « | - | 15,0 |
| 3.5 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | « | - | 0,75 |
| 4 | Объекты социальной сферы |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 135 | 135 |
|  | избыток - «+», недостаток «—» | « | -284 | -284 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | « | 857 | 857 |
|  | Избыток - «+», недостаток «—» | « | - | - |
| 5 | Производство продукции сельского хозяйства |  |  |  |
| 5.1 | Валовое производство продукции (все категории хозяйств): зерно | тонн | 16500 | 24750 |
|  | картофель | « | - | - |
|  | подсолнечник | « | - | - |
|  | овощи открытого грунта | « | - | - |
|  | молоко | « | - | - |
|  | мясо птицы | « | 3600 | 5400 |
|  | шерсть | т | - | - |
|  | яйца | тыс. шт. | 55,4 | 70,0 |
|  | мед | т | - | - |
| 5.2 | Территория сельхозугодий | га | 19953 | 19937 |
|  | в том числе: - пашня | « | 15630 | 15614 |
| 5.3 | Посевная площадь всего (все категории хозяйств) | « | 15630 | 15614 |
| 5.4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) | тыс. голов | 1039 | 1200 |
|  | в том числе: коровы | « | 68 | 70 |
|  | свиньи | « | 367 | 370 |
|  | овцы и козы | « | 118 | 120 |
|  | птица | « | 486 | 640 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей | км | 12,3 | 12,3 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 40,8 | 40,8 |
|  | в том числе: - основные территориального значения | км | 11,3 | 11,3 |
|  | - территориального значения | км | 29,5 | 29,5 |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км |  |  |
|  | в том числе: - основные территориальные | км | 11,3 | 11,3 |
|  | - прочие территориальные | км | 4,1 | 4,1 |
| 6.4 | Внутренние водные судоходные пути | км | - | - |
| 6.5 | Плотность путей сообщения - железнодорожных общего пользования | км/тыс. км2 | 0,047 | 0,047 |
|  | - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | « | 0,059 | 0,059 |
|  | - внутренние водные судоходные пути | « | - | - |
| 6.6 | Взлетно-посадочная площадка | площадка | - | - |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей /1000 чел. | 159 | 211 |
| 6.8 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 35,0 | 35,0 |
| 6.8.1 | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 13,3 | 35,0 |
| 6.8.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Общий объем потребления воды | м3/сут. | 333,0 | 1561,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | « | 333,0 | 1561,0 |
| 7.1.2 | Среднесуточное водопотребление | л/сут.чел. | 61,6 | 326,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.чел. | 61,6 | 326,0 |
| 7.1.3 | Протяженность водопроводной сети | км | 27,0 | 33,0 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут. | 500,0 | 438,5 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | м3/сут. | 500,0 | 438,5 |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | м3/сут. | 500,0 | 438,5 |
| 7.2.3 | Протяженность централизованной канализационной сети | км | - | 3,7 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,02 | - |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,02 | - |
| 7.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 14,1 | - |
| 7.3.3 | Протяженность сетей | км | 10,0 | 10,0 |
| 7.4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление электроэнергии за год | тыс.кВт | 32251,2 | - |
| 7.4.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | 5970,2 | - |
| 7.4.3 | Протяженность сетей | км | 38,9 | 38,9 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление сетевого газа – всего | млн. н.м3/год | - | - |
| 7.5.2 | Протяженность газопровода-отвода | км | - | 8,0 |
| 7.6 | Связь |  |  |  |
| 7.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров | 752 | 1726 |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 270,0 | 1436,7 |
| 8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | 1 | 1 |
| 9 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1 | Общая площадь кладбищ | га | 11 | 11 |
| 10 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 10.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 0,138 | 0,183 |
| 10.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | - | - |
| 10.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10.4 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 10.5 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - |
| 11 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - | 1 355,0 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

При разработке проекта корректировки генерального плана муниципального образования «рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области были использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 N 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

21. Закон Новосибирской области от 02 июля 2008 N 245-ОЗ (ред. от 02.07.2009) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»;

22. Закон Новосибирской области от 14 апреля 2003 N 108-ОЗ (ред. от 02.07.2009) «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

23. Закон Новосибирской области от 02 июня 2004 N 200-ОЗ (ред. от 31.03.2008) «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

24. Закон Новосибирской области от 17 июля 2006 N 22-ОЗ (ред. от 02.05.2009) «О государственной поддержке развития туристской индустрии в Новосибирской области»;

25. Закон Новосибирской области от 25 декабря 2006 N 79-ОЗ (ред. от 06.04.2009) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

26. Закон Новосибирской области от 13 декабря 2006 N 63-ОЗ (ред. от 05.11.2008) «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

27. Закон Новосибирской области от 26 сентября 2005 N 325-ОЗ (ред. от 28.03.2008) «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

28. Постановление Губернатора Новосибирской области от 03 декабря 2007 N 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;

29. Постановление администрации Новосибирской области от 07 сентября 2009 N 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

30. Постановление мэра города Новосибирска от 23 июля 2007 N 563-а (ред. от 07.10.2008) «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска»;

31. Постановление Губернатора Новосибирской области от 31 декабря 2008 N 555 «Об утверждении лесного плана Новосибирской области»;

32. Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 20 марта 2008 N 50 (ред. от 25.06.2009) «Об областной целевой программе «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» на 2008 - 2012 годы»;

33. Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 22 марта 2007 N 44 (ред. от 29.01.2009) «Об областной целевой программе «Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы»;

34. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

35. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

36. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

37. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

38. СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;

39. СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

40. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

41. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

42. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

43. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

44. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

45. СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

46. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

47. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

48. МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

49. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 № 33;

50. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центинвестпроект», 2000 г.;

51. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

52. Проект планировки застройки р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области. НОВОСИБГРАЖДАНПРОЕКТ, 1977г.;

53. Интернет-ресурсы:

- http://www.minregion.ru;

- http://www3.adm.nso.ru;

- http://www.gks.ru;

- http://cherepanovo.nso.ru.;

- http://geo.web.ru/;

- http://geoschool.web.ru/;

- http://www.ggd.nsu.ru.

Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sistainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».

Инфраструктура (лат. Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих функционирование муниципального образования как целостной градостроительной системы.