МАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Черепановского района Новосибирской области | Муниципальный контракт № 0151300023821000104 от 24 августа 2021 года |
| --- | --- |

МАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	5

2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	6

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее – Майский сельсовет) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Майского сельсовета является определение назначения территорий Майского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Черепановского района и Майского сельсовета.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Черепановского района Новосибирской области и плана мероприятий по ее реализации на долгосрочный период 2020-2030 годы, схемой территориального планирования Новосибирской области, схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, схемой территориального планирования Черепановского района, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Майского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Майского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Состав проекта

Проект генерального плана Майского сельсовета разработан в следующем составе:

1. Положение о территориальном планировании (в текстовой форме);

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4. Карта функциональных зон поселения;

5. Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения;

6. Фрагмент карты функциональных зон поселения;

7. Материалы по обоснованию генерального плана (в текстовой форме);

8. Карта зон с особыми условиями использования территории.

9. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10. Карта комплексного развития территории.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2021 г.;

- 1 очередь – 2026 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 1

Сведения о планируемых для размещения и реконструкции на территории поселения объектах местного

значения поселения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Место- положение | Планируемые мероприятия по объекту | Срок реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010804 | Объект торговли, общественного питания | Развитие экономического потенциала поселения | Магазин | Общая торговая площадь не менее 753,30 кв.м., пропускная способность 100 чел./день | п. Майский | Планируемый к размещению | Первая очередь до 2026 г. | Не устанавливается |
| 2 | 602010302 | Спортивное сооружение | Развитие социальной инфраструктуры | Спортивная площадка | Общая минимальная обеспеченность спортивных площадок – 5818,8 кв.м, вместимость – 50 чел. | с. Ярки, ул. Школьная, с. Карагужево, ул. Самарская, п. Майский, ул. Молодежная, с. Крутишка | Планируемый к размещению | Первая очередь до 2026 г. | Не устанавливается |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.

Планируемые линейные объекты (без установления функциональных зон) федерального значения, регионального значения, местного значения района и местного значения поселения отсутствуют.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) запланированы следующие мероприятия:

- реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана Майского сельсовета.

Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов в границах населенных пунктов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения поселения |
| Общая площадь сельского поселения - 29217,48 га |  |  | – | – | – | – |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальное количество этажей – 3 этажа, включая мансардный. Коэффициент застройки – 0,2. Коэффициент плотности застройки – 0,4. Площадь зоны - 415,86 га | – | – | – | – |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальное количество этажей - 4 этажа. Коэффициент застройки – 0,3. Коэффициент плотности застройки – 0,6. Площадь зоны - 4,37 га | – | – | – | – |
| 3. | Зона специализированной общественной застройки | Максимальное количество этажей – 5 этажей. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Максимальная высота зданий – 16 м. Площадь зоны - 8,54 га | – | – | – | Планируемые к размещению объекты: - 602010302 Спортивное сооружение: с. Ярки, ул. Школьная, с. Карагужево, ул. Самарская, п. Майский, ул. Молодежная, с. Крутишка. |
| 4. | Многофункциональная общественно- деловая зона | Максимальное количество этажей – 5 этажей. Коэффициент застройки – 1,0. Коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальная высота зданий – 16 м. Площадь зоны - 4,06 га | – | – | – | Планируемые к размещению объекты: - 602010804 Объекты торговли, общественного питания: п. Майский |
| 5. | Производственная зона | Максимальное количество этажей – не установлено. Минимальная этажность – 5 этажей. Максимальная высота – 16 м. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Площадь зоны - 13,62 га | – | – | – | – |
| 6. | Коммунально-складская зона | Максимальное количество этажей – не установлено. Минимальная этажность – 5 этажей. Максимальная высота – 16 м. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Площадь зоны - 0,25 га |  |  |  |  |
| 7. | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны - 3,99 га | – | – | – | – |
| 8. | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны - 125,34 га | – | – | – | – |
| 9. | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны - 183,93 га |  |  |  |  |
| 10. | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь зоны - 24054,01 га | – | – | – | – |
| 11. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Максимальный класс опасности по санитарной классификации – III. Максимальное количество этажей – 3 этажа. Максимальная высота – 10 м. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Площадь зоны - 140,4 га | – | – | – | – |
| 12. | Зона лесов | Площадь зоны - 4112,37 га | – | – | – | – |
| 13. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Коэффициент площади озеленения – 0,6. Площадь зоны - 38,17 га | – | – | – | – |
| 14. | Зона кладбищ | Максимальное количество этажей – 1 этаж. Максимальная высота – 10 м. Площадь зоны - 4,56 га | – | – | – | – |
| 15. | Зона озелененных территорий специального назначения | Коэффициент площади озеленения – 0,6. Площадь зоны - 4,34 га | – | – | – | – |
| 16. | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны - 0,01 га | – | – | – | – |
| 17. | Зона акваторий | Площадь зоны - 103,66 га | – | – | – | – |