Заказчик:

Администрация Черепановского района

Новосибирской области

Государственный контракт:

от 28.04.2025 № 0151300023825000054

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ II

2025

Заказчик:

Администрация Черепановского района

Новосибирской области

Государственный контракт:

от 28.04.2025 № 0151300023825000054

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ II

| Генеральный директор | Крашенинников К.И. |
| --- | --- |
| Руководитель отдела территориального планирования | Кузнецов В.А. |
| Руководитель группы | Шмелева К. Н. |

2025

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование материалов | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| I | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |
| 1.1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1.1 | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка (Том I) |  |
| 1.2 | Графические материалы |  |
| 1.2.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 1:5000 |
| 1.2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 1:5000 |
| 1.2.3 | Карта функциональных зон | 1:25000 1:5000 |
| I I | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| 2.1 | Текстовые материалы |  |
| 2.1.1 | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка (Том II) |  |
| 2.2 | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Карта комплексной оценки территории | 1:25000 1:5000 |
| 2.2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств | 1:25000 1:5000 |
| 2.2.3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 1:5000 |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Исполнители:

| Руководитель отдела градостроительного проектирования | подпись, дата | Кузнецов Владислав Андреевич |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы | подпись, дата | Шмелева Ксения Николаевна |
| Главный специалист | подпись, дата | Десятерик Александр Витальевич |
| Главный специалист | подпись, дата | Горшкова Ирина Александровна |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;

АПК – агропромышленный комплекс;

a/д – автодорога;

г. – город;

чел. – человек;

д. – дом;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

р. – река;

с. – село;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ул. – улица;

КГО – крупногабаритные отходы;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Cведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2.	Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	10

2.1.	Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района	10

2.2.	Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Новосибирской области применительно к территории к территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района	10

3.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	11

4.	Комплексная оценка современного состояния территории	12

4.1.	Природные условия и ресурсы территории	12

4.2.	Население и трудовые ресурсы	18

4.3.	Жилищный фонд	23

4.4.	Социальная инфраструктура	24

4.4.1.	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	24

4.4.2.	Объекты образования	25

4.4.3.	Объекты здравоохранения	26

4.4.4.	Объекты физической культуры и спорта	27

4.4.5.	Объекты культуры и искусства	29

4.5.	Экономическая база	30

4.5.1.	Промышленное производство	30

4.5.2.	Сельскохозяйственное производство	30

4.6.	Транспортная инфраструктура	31

4.6.1.	Железнодорожный транспорт	31

4.6.2.	Воздушный транспорт	32

4.6.3.	Водный транспорт	32

4.6.4.	Автомобильный транспорт	32

4.6.5.	Пассажирский транспорт	32

4.6.6.	Улично-дорожная сеть	33

4.7.	Инженерная инфраструктура	34

4.7.1.	Водоснабжение	34

4.7.2.	Водоотведение	37

4.7.3.	Электроснабжения	37

4.7.4.	Теплоснабжение	37

4.7.5.	Газоснабжение	39

4.7.6.	Объекты информатики и связи	40

4.8.	Санитарная очистка территории	41

4.9.	Зоны с особыми условиями использования территории	43

4.10.	Особо охраняемые природные территории	52

4.11.	Сведения об объектах культурного наследия и утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений	52

4.11.1.	Объекты культурного наследия	52

4.11.2.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	54

5.	Мероприятия по установлению или изменению границ населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	55

5.1.	Установление или изменение границ населенных пунктов	55

5.2.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	55

6.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	58

6.1.	Функциональное и пространственное использование территории	58

6.2.	Прогноз численности населения	59

6.3.	Жилищный фонд	64

6.4.	Социальная инфраструктура	64

6.4.1.	Объекты образования	65

6.4.2.	Объекты здравоохранения	65

6.4.3.	Объекты физической культуры и спорта	65

6.4.4.	Объекты культуры и искусства	66

6.5.	Транспортная инфраструктура	67

6.5.1.	Железнодорожный транспорт	67

6.5.2.	Воздушный транспорт	67

6.5.3.	Водный транспорт	67

6.5.4.	Автомобильный транспорт	67

6.5.5.	Пассажирский транспорт	68

6.5.6.	Улично-дорожная сеть	68

6.6.	Инженерная инфраструктура	68

6.6.1.	Водоснабжение	68

6.6.2.	Водоотведение	68

6.6.3.	Электроснабжения	68

6.6.4.	Теплоснабжение	69

6.6.5.	Газоснабжение	69

6.6.6.	Объекты информатики и связи	69

6.7.	Санитарная очистка	70

6.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	71

7.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	72

7.1.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	72

7.1.1.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	74

7.1.2.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	77

7.1.3.	Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера	81

7.1.4.	Системы оповещения	84

8.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий	86

9.	Основные технико-экономические показатели	88

Приложения	90

Cведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Параметры развития территории и перечень объектов регионального и местного значения разработаны с учетом действующих документов территориального и стратегического планирования, а также программ развития Новосибирской области, Черепановского района и сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет:

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года.

Государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения».

Государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Юстиция».

Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Научно-технологическое развитие Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Торговля в Новосибирской области».

Государственная программа Новосибирской области «Развитие архивного дела».

Стратегия социально-экономического развития Черепановского района Новосибирской области и плана мероприятий по ее реализации на долгосрочный период 2020-2030 годы.

Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района

Согласно материалам Схемы территориального планирования Российской Федерации на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района планируемых мероприятий не предусмотрено.

Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Новосибирской области применительно к территории к территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района

Согласно материалам Схемы территориального планирования Новосибирской области на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района планируемых мероприятий не предусмотрено.

Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Согласно материалам Схемы территориального планирования Черепановского района на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района планируемых мероприятий не предусмотрено.

Комплексная оценка современного состояния территории

Сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района расположено в юго-восточной части Новосибирской области в 130 км от областного центра города Новосибирск, 30 км от районного центра город Черепаново и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции г. Черепаново. Площадь поселения составляет 325,18 кв. км.  Протяженность поселения с севера на юг составляет 16,0 км с запада на восток 22,5 км.

На территории сельсовета расположено 5 населенных пунктов: село Огнева Заимка, село Бураново, поселок Лихановский, село Новошмаково, село Ясная Поляна.  Численность населения сельсовета на 2024 год составила 1456 человек.

Природные условия и ресурсы территории

Климат

Территория сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха -0,4° C. Период температур выше 10° C составляет в среднем 117 дней.

Последние весенние заморозки заканчиваются 23 мая, первые осенние заморозки начинаются 17 сентября. Случается, что заморозки бывают в первой декаде июня, что наносит ущерб сельскохозяйственному производству. В среднем продолжительность безморозного периода составляет 116 дней.

Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 408 мм. Максимум приходится на летние месяцы. В течение года наблюдается 170 дней с осадками.

Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10° C к сумме температур выше 10° C, т.е. дающий сведения об увлажнении и количестве тепла, равен 1,2-1,4, что характеризует район как достаточно увлажненный.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%, максимальная – 82-83% (в ноябре-декабре), минимальная – 60-67% (в мае-июне).

Территория сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Его появление отмечается в конце второй декады октября, в период предзимья, характеризующийся постепенным похолоданием. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 5 ноября. Снег залегает неравномерно из-за пересеченного рельефа. Средняя высота снежного покрова – 29 см. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться в первой декаде апреля. Продолжительность снежного покрова – 166 дней.

Промерзание почвы, несмотря не суровые зимние условия, относительно неглубокое: среднее многолетнее максимальных глубин за зимний период составляет 110 см.

В течение года преобладают ветра юго-западного направления. Скорость ветров в среднем – 3,7 м/с. Наибольшей силы ветра наблюдаются в холодный период года. Количество дней со штилем составляет 9%.

В поселении в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой и суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6.

Территория поселения благоприятна для возделывания средне- и позднеспелых сельскохозяйственных культур, условия увлажнения достаточно благоприятны, условия для организации массового отдыха населения – ограниченно-благоприятные.

По данным Посевной метеорологической станции, климат характеризуется следующими показателями:

Таблица 4.1.1 Климатическая характеристика сельского поселения

| № п/п | Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая температура воздуха, ° С | -0,4 |
|  | Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5° С выше +10° С | 155 117 |
|  | Продолжительность безморозного периода (дни) | 116 |
|  | Годовая сумма осадков (мм) | 408 |
|  | Гидротермический коэффициент | 1,2-1,4 |
|  | Высота снежного покрова (см) | 29 |
|  | Длительность залегания снежного покрова (дней) | 166 |
|  | Число суховейных дней (суммарно) | 18 |
|  | Абсолютный минимум температуры | -48 |
|  | Абсолютный максимум температуры | +38 |
|  | Средняя глубина промерзания почвы (см) | 110 |

Гидрография

Рассматриваемая территория принадлежит бассейну Средней Оби. В гидрогеологическом отношении сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западносибирского сложного артезианского бассейна. Рельеф поселения представляет собой повышенную равнину. Речная сеть представлена мелкими, зачастую пересыхающими летом реками.

Реки имеют равнинный характер, течение спокойное, поймы широкие. Речные долины открытые, преимущественно ящикообразные, местами У-образной формы. Для рек характерен процесс меандрирования русла. Озерность составляет менее 1%, заболоченность менее 5%.

В питании рек принимают участие талые воды, осадки и подземные воды. Грунтовое питание составляет 5% и менее. Реки поселения относятся к рекам с весенним половодьем. В период весеннего половодья проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Гидрохимические особенности рассматриваемой территории проявляются в водах местного стока, сформировавшихся в почвенно-грунтовой толще, достаточно малых водосборов. Питьевые качества речных вод по величине минерализации и жесткости могут быть охарактеризованы как хорошие и удовлетворительные.

Жесткость речной воды в период весеннего половодья составляет 2,5 мг-экв/л, в период низкой зимней межени – 9 мг-экв/л, в период летне-осенней межени – 8 мг-экв/л. Наличие озер на указанной территории объясняется равнинным характером, незначительными уклонами, слабым дренажом и большим количеством осадков. Наблюдаются преимущественно малые мелководные озера с площадью зеркала до 1 км 2.

По ресурсам поверхностных вод поселение относится к слабо обеспеченной зоне в связи с отсутствием крупных водотоков, удовлетворяющих промышленных, сельскохозяйственных потребителей. Имеющиеся водотоки принадлежат к малым рекам, перемерзающим в зимний период. Для целей водоснабжения целесообразно использовать воду поземных источников.

Основные водоносные горизонты на территории поселения приурочены к нижне-среднечетвертичному горизонту безменовской свиты. Глубина подошвы и соответственно мощность отложений увеличивается на водораздельных пространствах и сокращается в долинах рек и логов. Общая мощность нижне-среднечетвертичных отложений колеблется от 19 до 100 м. В литологическом отношении он представлен субаэральными и аллювиальными супесями, суглинками и песками. К югу мощность песков увеличивается до 20-86,4 м, прослои суглинков и супесей имеют подчиненное значение. Пески мелкозернистые, иногда с прослоями тонкозернистых пылеватых песков, мощностью до 0,5-5,0 м. Отмечены интервалы среднезернистых, местами гравелистых песков, мощностью 2-5 м.

Подземные воды безнапорные или слабонапорные. Небольшой напор создается за счет наличия в верхней части разреза суглинков. Уровень подземных вод тесно связан с рельефом. На водоразделах уровень устанавливается на глубине 30-40м, в пониженных местах, в долинах рек и логов, уровень залегает близко от поверхности земли, иногда встречаются выходы подземных вод на поверхность в виде родников и мочажин.

Водообильность водоносного горизонта варьирует в широких пределах. Дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,47 до 10 л/сек при понижениях уровня на 1-30 м. Удельные дебиты составляют 0,04-0,82 л/сек, чаще не превышают 0,3 л/сек.

Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л. По химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Наблюдается повышенное содержание железа до 2 мг/л. В целом, воды пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды водоносного нижне-среднечетвертичного горизонта безменовской свиты используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Нижний ярус водоносного комплекса верхней трещиноватой зоны мезо-палеозойских отложений на территории поселения и водоносный комплекс верхней трещиноватой зоны литфицированных отложений распространены повсеместно. Подземные воды, приуроченные к верхней трещиноватой зоне, имеют напорный характер. Величина напора над кровлей изменяется от 3 до 170 м, чаще составляет 60-100 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 9-49 м, чаще 10-20 м. Абсолютные отметки уровней снижаются в южном направлении от 280 до 180 м.

В основном литифицированные породы различных стратиграфических подразделений отличаются низкой водообильностью (за исключением нижнекембрийских известняков кинтерепской свиты. Дебиты скважин изменяются от 0,03 до 9,7 л/сек при понижении уровня воды на 4,7-80,0 м, удельные дебиты от 0,01 до 0,67 л/сек. Водопроводимость пород колеблется от величин менее 1 до 117 м/сутки, чаще составляет 1-15, реже 25-50 м /сутки.

По качеству подземные воды пресные, с минерализацией 0,3-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Жесткость воды 3,3-10,6 мг-экв/л, чаще 4-7 мг-экв/л. Отмечено повышенное содержание железа от 0,2 до 7,0 мг/л, чаще не более 1 мг/л. Бактериологически воды чистые, микрокомпоненты в пределах нормы.

В целом, следует отметить, что на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет гидрогеологические условия довольно сложные. Для водоснабжения крупных водопотребителей рекомендуется освоение разведанных участков с разведанными и утвержденными запасами подземных вод. Учитывая, что водоносный комплекс пород палеозоя отличается невысокой и крайне неравномерной по площади водообильностью, рекомендуется проведение опережающих площадных геофизических исследований, с целью выделения водообильных зон. При сооружении скважин на водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений безменовской свиты, следует соблюдать технологию бурения, при этом избегать глинизации водоносных песков. Рекомендуется устанавливать песчано-гравийные фильтры.

Существующая система децентрализованного водоснабжения сельских водопотребителей за счет бурения одиночных или группы скважин в определенной степени себя оправдывает, т.к. не требует больших затрат на поисково-разведочные работы.

Рельеф

Территория Черепановского района подразделяется на три подрайона: Черепановская степная равнина, Караканский увал и высокая ступень Предсалаирья.

Сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет, расположен в зоне Черепановской степной равнины, которая характеризуется весьма незначительным расчленением. Немногочисленные реки врезаны на глубину до 40 метров, а балки – до 20-25 метров. Склоны пологие, крутизна их не превышает 4-5°.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены сложностью геологического строения. Территория характеризуется волнисто-холмистым рельефом и густой овражно-балочной сетью. В инженерно-геологическом отношении принимают участие лессовидные суглинки. Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5м, до 15-20м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению оврагов и их росту способствует:

- слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

- неурегулированность поверхностного стока;

- уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

По склонам балок и оврагов наблюдается оползни и обвалы, а по днищам - заболачивание.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лессовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков.

Нормативное давление на грунты оснований составит 1,5-2 кг/см2. Так как грунты участками могут обладать просадочными и пучинистыми свойствами, то при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов основания.

Гидрогеологические условия характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод. В периоды выпадения значительных осадков на плоских водораздельных пространствах возможно образование грунтовых вод типа "верховодки".

Почвы

Почвенный покров сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет ввиду разнообразия условий формирования почв сложный и характеризуется комплексностью, мозаичностью. Минимальную площадь занимают дерново-подзолистные почвы.

Серые лесные почвы относятся к одному из главнейших генетических почвенных типов. Они отражают особенности ландшафтов переходной области от лесной к степной. Серые лесные почвы распространены на возвышенных элементах рельефа, хорошо обеспечены поверхностным стоком с относительно глубоким залеганием грунтовых вод.

В пределах поселения значительная часть территории заняты черноземами. Черноземы формируются на повышенных элементах рельефа – плоских водораздельных пространствах. Они являются основным фондом пахотнопригодных земель.

Таким образом, господствующими типами почв в районе являются черноземы выщелочные, пахотные угодья расположены, в основном, на черноземах, а также серых лесных почвах.

Растительный мир

По ботанико-географическому районированию территория сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет входит в лесостепную зону. Здесь чередуются березовые и березово-осиновые колки.

Лесистость территории возрастает в поймах рек. Среди луговой растительности преобладают ежовые, коротконожковые, разнотравно-злаковые лесные луга, мятликовые настоящие луга, используемые как сенокосы или выгон.

Особенностью почвенного покрова является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета. Поселение расположено на границе лесостепи и соснового бора, занимающего площадь 3,2 тыс. кв.км в полосе вторичных березово-осиновых лесов. На территории поселения обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории сельсовета широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и другие.

Животный мир

Фауна лесостепной зоны включает животных, характерных для соседних лесостепной и степной зон. Березовые и березово-осиновые колки лесов заселены множеством птиц: воробьиными, куриными, дневными и ночными хищниками. В южной, более лесистой части поселения встречаются лось, косуля, заяц-беляк, лисица, белка, горностай. Из пернатой добычи – тетерев, коростель. В поймах рек и на лугах в наибольшем количестве гнездятся и бывают на коротких пролетах кряква, шилохвость, свиязь, серая утка.

Население и трудовые ресурсы

Динамика численности населения

Демографический потенциал муниципального образования во многом определяет возможности его развития, экономическое и социальное благополучие и стабильность. Анализ демографических особенностей основывается на изучении динамики изменения общей численности за последние 5-10 лет.

Численность населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет по состоянию на 01.01.2025 составляет 1456 чел.

Таблица 4.2.1 Численность населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет на 1 января отчетного года (чел.)

| № п/п | Наименование административной единицы (включая упраздненные единицы) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Огнева Заимка | 995 | 953 | 889 | 853 | 853 |
|  | с. Бураново | 285 | 273 | 279 | 268 | 268 |
|  | с. Ясная Поляна | 156 | 150 | 140 | 134 | 134 |
|  | с. Новошмаково | 141 | 135 | 128 | 123 | 123 |
|  | п. Лихановский | 98 | 94 | 81 | 78 | 78 |
| Итого |  | 1675 | 1605 | 1517 | 1456 | 1456 |

За период с 2020 по 2024 год численность населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет сократилось на 219 чел., то есть на 13.07 %.

Основными факторами, оказывающими влияние на динамику изменения численности населения, являются естественный прирост и миграционное движение населения.

Сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет в Новосибирской области характеризуется умеренными темпами роста численности населения, хотя в последние годы наблюдается небольшая тенденция к уменьшению жителей. По данным последних переписей, численность населения колебалась из-за миграционных процессов; некоторые жители уезжают в поисках более благоприятных условий жизни и работы в крупных городах, таких как Новосибирск. Основными причинами демографической динамики в районе являются экономические факторы, нехватка рабочих мест, а также ограниченные возможности для социальной и культурной активности. В то же время, высокая рождаемость и развитие инфраструктуры могут способствовать восполнению численности, если будут созданы привлекательные условия для проживания и работы.

Диаграмма

Рисунок 4.2.1. Динамика численности населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

Естественное движение населения

Информация о естественном движении населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет представлена ниже.

Таблица 4.2.2 Динамика естественного движения населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 14 | 7 | 17 | 10 | 18 | 10 |
|  | Число умерших | человек | 28 | 15 | 11 | 15 | 16 | 14 |
|  | Естественный прирост (убыль) | человек | -14 | -8 | 6 | -5 | 2 | -4 |

В представленной таблице отражена динамика демографических показателей за период с 2019 по 2024 годы. Число родившихся без учета мертворожденных варьируется: наименьший уровень (7 человек) зафиксирован в 2020 году, в то время как 2021 и 2023 года показали максимумы с 17 и 18 новорожденными соответственно. Число умерших колебалось в пределах от 11 до 28 человек, при этом наибольшая смертность наблюдалась в 2019 году (28 человек). В результате, естественный прирост населения изменялся от отрицательных значений в 2019, 2020, 2022 и 2024 годах до положительного показателя в 2021 и 2023 годах. В 2023 году зафиксирован небольшой естественный прирост (+2 человека), что является положительной тенденцией на фоне общей убыли в последующие годы.

Диаграмма к таблице

Рисунок 4.2.1. Динамика естественного движения населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

Возрастная структура населения

Таблица 4.2.3 Возрастная структура населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | чел. | 201 | 185 | 195 | 184 | 177 | 183 |
|  | Женщины | чел. | 92 | 85 | 90 | 86 | 83 | 86 |
|  | Мужчины | чел. | 109 | 100 | 105 | 97 | 94 | 97 |
|  | трудоспособный возраст |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | чел. | 1241 | 1213 | 903 | 870 | 835 | 864 |
|  | Женщины | чел. | 668 | 653 | 486 | 402 | 451 | 467 |
|  | Мужчины | чел. | 573 | 560 | 417 | 468 | 384 | 397 |
|  | старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | чел. | 451 | 427 | 507 | 463 | 444 | 461 |
|  | Женщины | чел. | 306 | 290 | 331 | 302 | 290 | 301 |
|  | Мужчины | чел. | 145 | 137 | 176 | 161 | 154 | 160 |

В представленных данных прослеживается динамика изменения численности населения по возрастным категориям с 2019 по 2024 год. В группе моложе трудоспособного возраста общее количество людей колебалось в диапазоне от 177 до 201 человека, с небольшим понижением к 2023 году, после чего ожидается незначительный рост в 2024 году. Среди трудоспособного населения наблюдается значительное сокращение, особенно в 2021 и 2022 годах, с последующим небольшим восстановлением в 2024 году, однако общее количество остается ниже уровня 2019 года. Группа людей старше трудоспособного возраста показывает более стабильные значения, с незначительными колебаниями, однако численность в 2023 году все же ниже, чем в 2019. Изменение распределения по полам показывает, что среди женщин было отмечено общее снижение трудоспособной категории, в то время как мужчины также сталкиваются с уменьшением численности, особенно в трудоспособном возрасте, хотя в старшей категории численность была более стабильной.

Диаграмма к таблице

Рисунок 4.2.2. Динамика изменения возрастной структуры населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

Трудовые ресурсы. Занятость и безработица

Таблица 4.2.4 Уровень безработицы сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Год | Численность зарегистрированных безработных, чел. | Уровень зарегистрированной безработицы, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 13 | 0.78 |
|  | 2021 | 20 | 1.25 |
|  | 2022 | 20 | 1.32 |
|  | 2023 | 5 | 0.34 |
|  | 2024 | 5 | 0.34 |

В представленных данных наблюдается динамика численности зарегистрированных безработных и уровня безработицы за период с 2020 по 2024 год. В начале указанного периода, в 2020 году, было зарегистрировано 13 безработных, что составило 0,78% от рабочей силы. В 2021 году численность безработных возросла до 20 человек, что привело к повышению уровня безработицы до 1,25%. В 2022 году количество зарегистрированных безработных осталось на уровне 20 человек, однако уровень безработицы немного увеличился до 1,32%. С 2023 года наблюдается значительное сокращение численности безработных, которая упала до 5 человек, что является наименьшим показателем за весь анализируемый период, и уровень безработицы также снизился до 0,34%. В 2024 году ситуация осталась стабильной с тем же уровнем безработицы и численностью зарегистрированных безработных.

Диаграмма к таблице

Рисунок 4.2.3. Динамика изменения уровня безработицы сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда по данным Администрации сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет на 2024 год составляет 32.3 тыс. кв. м. В последние годы строились индивидуальные жилые и садовые дома, которые были введены в эксплуатацию в 2022 году с площадью 50 кв. м.

Таблица 4.3.1 Жилищный фонд и новое жилищное строительство, тыс. кв. м

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | чел. | 1675 | 1605 | 1517 | 1456 | 1456 |
|  | Общая площадь всего жилищного фонда на конец года | тыс. кв. м | 34.9 | 34.9 | - | - | 32.3 |
|  | Ввод в действие жилых домов | кв. м общей площади | - | - | 50 | - | - |
|  | в том числе многоквартирных жилых домов | кв. м | - | - | - | - | - |
|  | в том числе индивидуальных жилых и садовых домов | кв. м | - | - | 50 | - | - |
|  | Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя | кв. м на чел. | 20.8 | 21.7 | - | - | 22.2 |
|  | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за отчетный период в среднем на одного жителя | кв. м на чел. | - | - | 0.03 | - | - |

Социальная инфраструктура

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с норммативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры установлена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, утверженными решением 16-ой сессии Совета депутатов Черепановского района 27.06.2017 года №21.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

Социальная сфера представляет собой совокупность отраслей, предприятий, организаций, определяющих уровень жизни населения. К социальной инфраструктуре относятся объекты образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и другие.

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания установлена в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, а также местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Таблица 4.4.1.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации | Количество мест на 1000 человек общей численности населения | 35.0 |
|  | Общеобразовательные организации | Количество мест на 1000 человек общей численности населения | 100.0 |
|  | Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Количество мест на 1000 человек общей численности населения | 60.0 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | Площадь споривных сооружений, м2 на 1000 человек | 1950.0 |
|  | Плавательные бассейны | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 20.0 |
|  | Спортивные залы | Площадь пола, м2 на 1000 человек | 350.0 |
|  | Физкультурно-оздоровительные комплексы | Количество посещений в смену на 1000 человек | 0.19 |
|  | Помещение для культурно-досуговой деятельности | Площадь пола, м2 на 1000 человек | 50.0 |

Объекты образования

Стратегической целью развития современного образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.

Муниципальная система образования сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет представлена следующими образовательными организациями: общеобразовательные организации - 2 шт.

Общее образование выступает одним из основных источников генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала, а значит и ресурсом социально-экономического развития муниципального образования, повышения благосостояния каждого отдельного человека.

Таблица 4.4.2.1 Общеобразовательные организации сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Емкость, мест | Фактическое количество учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ "Бурановская основная общеобразовательная школа" | 633533, Новосибирская обл., Черепановский район, с. Бураново, ул. Советская, д. 8 | 320 | 11 |
| 2 | МКОУ " Огнево-Заимковская средняя общеобразовательная школа" (имеются дошкольные группы) | 633532, Новосибирская обл., Черепановский район, с. Огнева Заимка, ул. Кооперативная, д. 27 | 320 | 96 (в том числе 30детей дошкольного возраста) |

В 2 средних общеобразовательных школах обучается 107 чел. Общая проектная мощность в общеобразовательных организациях – 640 мест. Наполненность школ составляет 16,71 %.

В поддержку системы образования сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет  реализуются различные муниципальные программы, направленные на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Объекты здравоохранения

На территории Российской Федерации с 2003 года функционирует трёхуровневая система оказания медицинской помощи:

- медицинские организации первого уровня – это медицинские организации, оказывающие населению муниципального образования, на территории которого они расположены, первичную медико-санитарную помощь, и (или) паллиативную медицинскую помощь, и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь, как правило, терапевтического, хирургического и педиатрического профилей;

- медицинские организации второго уровня – это медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований по расширенному перечню профилей медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные);

- медицинские организации третьего уровня – это медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

В таблицах ниже представлен перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Таблица 4.4.3.1 Объекты здравоохранения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Количество коек в стационаре | Количество посещений в смену | Количество автомобилей скорой помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗ "Черепановская ЦРБ" филиал Огнево-Заимковская участковая больница | с. Огнева Заимка ул. Октябрьская 47 | 25, дневной стационар на 5 коек | - | - |
|  | ФАП с. Бураново | с. Бураново ул. Советская 8 | - | - | - |
|  | ФАП с. Ясная Поляна | с. Ясная Поляна ул.Новая 7 кв.9 | - | - | - |
|  | ФАП с.Новошмаково | с.Новошмаково ул. Центральная 3 кв.2 | - | - | - |
|  | ФАП пос. Лихановский | пос. Лихановский ул. Центральная 20 | - | - | - |

Объекты физической культуры и спорта

Одним из основных факторов экономического и социального развития населенного пункта является образовательный потенциал – способность трудовых ресурсов к наиболее эффективному интеллектуальному и физическому труду.

Приоритетность развития физической культуры и спорта обусловлена особой значимостью физической культуры и спорта в решении задач по сохранению физического здоровья граждан, воспитанию подрастающего поколения, профилактике асоциального поведения, организации общественно полезного досуга населения, его приобщению к активному и здоровому образу жизни, физической и социально-психологической реабилитации в условиях воздействия многочисленных негативных социальных факторов.

В таблицах ниже представлен перечень спортивных сооружений на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Таблица 4.4.4.1 Спортивные сооружения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта (сооружения) | Адрес объекта (сооружения) | Площадь кв. м (плоскостные сооружения) | Площадь кв. м площади пола (спортивные залы) | Площадь кв. м площади зеркала воды (плавательные бассейны) | Единовременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивный зал для игровых видов спорта, МКОУ Огнево-Заимковская СОШ | с. Огнево-Заимка, ул. Кооперативная, 27 | 0 | 288 | 0 | 35 |
|  | Спортивный зал для игровых видов спорта МКОУ Бурановская ООШ | с. Бураново ул. Советская, 8 | 0 | 162 | 0 | 25 |
|  | Хоккейная коробка МКОУ Огнево-Заимковская СОШ | с.Огнево-Заимка, ул. Кооперативная, 27 | 1570 | 0 | 0 | 30 |
|  | Футбольное поле МКОУ Огнево-Заимковская СОШ | с.Огнево-Заимка, ул. Кооперативная, 27 | 4000 | 0 | 0 | 28 |
|  | Универсальная площадка МКОУ Огнево-Заимковская СОШ | с.Огнево-Заимка, ул. Кооперативная, 27 | 100 | 0 | 0 | 12 |

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет находятся 5 спортивных сооружений. Объекты имеют следующие суммарные показатели емкости:

- площадь плоскостных сооружений (стадионов): 5670 кв. м;

- площадь пола спортивных залов: 450 кв. м.

Развитие физической культуры и спорта в Огнево-Заимковском сельсовете должно быть направлено на устойчивое повышение качества жизни населения через содействие физической активности и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом. Физическая активность способствует улучшению физического состояния человека, функциональной деятельности организма, укреплению здоровья, а состояние здоровья и соответствующий ему образ жизни являются основными показателями физического благополучия человека и непосредственным образом влияют на качество его жизни, успешность реализации жизненных и профессиональных планов. В связи с этим развитие физической культуры и спорта рассматривается как приоритетное направление в повышении качества жизни населения.

Объекты культуры и искусства

Учреждения культуры представляют населению, проживающему на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет, услуги, которые направлены на организацию досуга населения, развитие его творческих и интеллектуальных способностей.

Отрасль культуры в поселении представлена досуговыми учреждениями (домами культуры) и общедоступными библиотеками

В таблицах ниже представлен перечень объектов культуры и искусства на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Таблица 4.4.5.1 Объекты культурно-просветительного назначения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта (организации) | Адрес объекта (организации) | Книжный фонд, тыс. экз. (библиотеки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огнево-Заимковская сельская библиотека МКУК «Черепановская централизованная библиотечная система» | с. Огнева Заимка, ул. Кооперативная, д. 25 | 7 |
|  | Бурановская сельская библиотека МКУК «Черепановская централизованная библиотечная система» | с. Бураново, ул. Советская, д. 11 | 7 |

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет находятся 2 объекта культурно-просветительного назначения. Объекты имеют следующие суммарные показатели емкости:

- книжный фонд библиотек: 14 тыс. экз.

Таблица 4.4.5.2 Объекты культурно-досугового (клубного) типа сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта (организации) | Адрес объекта (организации) | Вместимость, зрительских мест (объекты клубного типа и зрелищные организации) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огнево-Заимковский сельский Дом культуры МУ «Огнево-Заимковский сельский Дом культуры» | с. Огнева Заимка, ул. Кооперативная, д. 25 | 150 |
|  | Сельский клуб с. Бураново МУ «Огнево-Заимковский сельский Дом культуры» | с. Бураново, ул. Советская, д. 11 | 180 |
|  | Сельский клуб п. Лихановский МУ «Огнево-Заимковский сельский Дом культуры» | п. Лихановский, ул. Центральная, д. 20 | 52 |
|  | Сельский клуб с. Новошмаково МУ «Огнево-Заимковский сельский Дом культуры» | с. Новошмаково ул.Центральная, д.19 | 40 |
|  | Сельский клуб с. Ясная Поляна МУ «Огнево-Заимковский сельский Дом культуры» | с. Ясная Поляна ул.Школьная, д.1 | 45 |

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет находятся 5 объектов культурно-досугового (клубного) типа. Объекты имеют следующие суммарные показатели емкости:

- вместимость: 467 зрительских мест.

Экономическая база

Промышленное производство

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет промышленные предприятия отсутствуют.

Одним из ключевых условий экономического роста является развитие малого и среднего бизнеса.

Основными негативными факторами, повлиявшими на показатели развития малого бизнеса, являются высокие процентные ставки по банковским кредитам, недоступность кредитов, высокая фискальная нагрузка и частые изменения в государственном регулировании сфер деятельности. В таких условиях важна поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны муниципалитета, прежде всего, как формы занятости населения, а также как существенной сферы экономики города.

Сельскохозяйственное производство

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является важнейшим элементом экономики, объединяющим сельское хозяйство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции. Он играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и устойчивом развитии регионов. В условиях разнообразия природных ресурсов и климатических зон, АПК формируется с учетом местных особенностей, что позволяет эффективно использовать потенциал территории.

Перечень предприятий АПК, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет, представлен в таблице 4.5.2.1.

Таблица 4.5.2.1. Перечень основных предприятий АПК сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП ГКФХ Булгаков Антон Евгеньевич | 633520, Новосибирская обл, Черепановский р-н, г. Черепаново | Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1) | Площадь посевов в 2024 г составила 2580,9 га |
| 2 | ИП ГКФХ Балде Андрей Довыдович | 633520, Новосибирская обл, Черепановский р-н, поселок Лихановский | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (ОКВЭД 01.11) | Площадь посевов в 2024 г составила 145,0 га |
| 3 | ИП ГКФХ Балде Иван Андреевич | 633520, Новосибирская обл, Черепановский р-н, поселок Лихановский | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (ОКВЭД 01.11) | Площадь посевов в 2024 г составила 145,0 га |
| 4 | ИП ГКФХ Усов Александо Григорьевич | 633520, Новосибирская обл, Черепановский р-н, село Новошмаково | Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1) | Площадь посевов в 2024 г составила 70,0 га |
| 5 | ИП ГКФХ Шантуров Андрей Михайлович | 633520, Новосибирская обл, Черепановский р-н, поселок Падун | Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.50) | Площадь посевов в 2024 г составила 500,0 га |
| 6 | ИП ГКФХ Ракчеев Сергей Степанович | 633520, Новосибирская обл, Черепановский р-н, поселок Лихановский | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (ОКВЭД 01.11) | Площадь посевов в 2024 г составила 145,0 га |

Основными целями развития отрасли сельского хозяйства сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет являются:

- повышение конкурентоспособности продукции АПК и обеспечение населения качественными продовольственными товарами отечественного производства;

- обеспечение эффективного функционирования агропродовольственного рынка и развития его инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Автомобильный транспорт

Внешние транспортные связи населенных пунктов обеспечиваются автомобильным транспортом, выполняющим основные грузовые и пассажирские перевозки. Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, расположенных на территории Огнева-заимковского сельского поселения, приведен в таблицах ниже.

На территории Огнева-заимковского сельского поселения не расположены автомобильные дороги федерального значения.

Таблица 4.6.4.1 Дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

| № | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность всего, км (в границах сельского поселения) | Номер (код) дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-15 | а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино | 8.96 | К-15 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-3011 | а/д "К-15" - Огнева Заимка | 0.65 | Н-3011 |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-3029 | а/д "К-15" - Лихановский | 1.78 | Н-3029 |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-3017 | а/д "К-15" - Ясная Поляна - Бураново | 27 | Н-3017 |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-3021 | а/д "К-15" - Новошмаково | 5.09 | Н-3021 |

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляет 43.48 км.

На автомобильной дороге регионального значения "Р-256" - Черепаново – Маслянино (50 ОП РЗ 50К-15) расположено мостовое сооружение регионального значения через р. Саева. Год постройки мостового сооружения – 1987 г. Протяженность мостового сооружения – 53.8 м.

Пассажирский транспорт

Пассажирский транспорт представлен в основном автобусными маршрутами, связывающими населённые пункты с районным центром (г. Черепаново) и Областным центром г. Новосибирск.

Основные маршруты:

1. № 576Л - 1 «АС р.п. Маслянино - ОП «Вокзал Новосибирск-Главный»;

2. № 576Л - 2 «АС р.п. Маслянино - ОП «Вокзал Новосибирск-Главный»;

3. № 576 - 1 «АС р.п. Маслянино - ОП «Вокзал Новосибирск-Главный»;

4. № 576 - 2 «АС р.п. Маслянино - ОП «Вокзал Новосибирск-Главный».

Около с. Огнёво-Заимка расположена остановка общественного транспорта.

Улично-дорожная сеть

Внутренняя улично-дорожная сеть сформирована как единая целостная система и является основой планировочного каркаса населенных пунктов. В рамках Огнево-Заимковского сельского поселения общая протяженность улиц и дорог составляет 35.9 км.

Таблица 4.6.6.1 Перечень улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения

| № | Наименование | Населенный пункт | Категория | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | а/бетон | гравий | без покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ул.Школьная | с.Огнева Заимка | 4 | 1,35 | 1,35 | - | - |
|  | ул.Октябрьская | с.Огнева Заимка | 4 | 1,453 | 1,453 | - | - |
|  | ул.Кооперативная | с.Огнева Заимка | 4 | 2,561 | 1,6 | 0,196 | 0,765 |
|  | ул.Интернациональная | с.Огнева Заимка | 4 | 1,255 | 0,9 | - | 0,355 |
|  | ул.Сельская | с.Огнева Заимка | 4 | 0,933 | - | 0,933 | - |
|  | ул.Советская | с.Огнева Заимка | 4 | 2,836 | - | 2,436 | 0,4 |
|  | ул.Учительская | с.Огнева Заимка | 4 | 2 | - | 1,3 | 0,7 |
|  | ул.Молодежная | с.Огнева Заимка | 4 | 0,495 | - | 0,495 | - |
|  | ул.Пролетанская | с.Огнева Заимка | 4 | 1,359 | - | 1,359 | - |
|  | ул.Партизанская | с.Огнева Заимка | 4,5 | 0,658 | - | - | 0,658 |
|  | ул.Боровая | с.Огнева Заимка | 4,5 | 1,029 | - | 0,264 | 0,765 |
|  | ул.Заречная | с.Огнева Заимка | 4,5 | 2,185 | - | - | 2,185 |
|  | ул.Бердская | с.Бураново | 4 | 1,045 | 1,045 | - | - |
|  | ул.Советская | с.Бураново | 4 | 0,744 | 0,744 | - | - |
|  | пер.Молодежный | с.Бураново | 4 | 0,6 | 0,6 | - | - |
|  | ул.Садовая | с.Бураново | 4 | 1,904 | 1,904 | - | - |
|  | ул.Учительская | с.Бураново | 5 | 1,796 | - | 1,2 | 0,596 |
|  | пер.Луговой | с.Бураново | 5 | 0,329 | - | - | 0,329 |
|  | ул.Заречная | с.Бураново | 5 | 1,981 | - | - | 1,981 |
|  | ул.Фермерская | с.Бураново | 4 | 1,3 | - | - | 1,3 |
|  | ул.Школьная | с.Ясная Поляна | 4 | 0,724 | 0,724 | - | - |
|  | у.Новая | с.Ясная Поляна | 4 | 1,04 | 1,04 | - | - |
|  | ул.Запрудная | с.Ясная Поляна | 5 | 1,546 | - | - | 1,546 |
|  | ул.Светланя Поляна | с.Ясная Поляна | 5 | 1,079 | - | - | 1,079 |
|  | ул.Центральная | с.Новошмаково | 4 | 0,993 | - | 0,933 | - |
|  | ул.Береговая | с.Новошмаково | 5 | 1 | - | 1 | - |
|  | ул.Заречная | с.Новошмаково | 5 | 0,175 | - | - | 0,175 |
|  | ул.Центральная | п.Лихановский | 5 | 1,011 | - | 1,011 | - |
|  | пер.Октябрьский | п.Лихановский | 5 | 0,519 | - | 0,519 | - |
| ВСЕГО: |  |  |  | 35,9 | 11,37 | 12,187 | 12,353 |

Велосипедная инфраструктура отсутствует. Велосипедный транспорт используется для коротких поездок внутри населенных пунктов. Требуется обеспечение безопасности движения велосипедистов по автомобильным дорогам, в том числе проведение профилактических работ среди основных пользователей транспорта – молодежи до 17 лет. Необходимо обеспечение пользователей светоотражающей одеждой и элементами.

Исходя из фактического состояния улично-дорожной сети можно сделать следующие выводы:

1. Состояние покрытий улиц и дорог является проблемным, так как лишь часть улично-дорожной сети имеет асфальтное покрытие, что существенно ограничивает качество передвижения и безопасность дорожного движения.

2. Недостаточная обеспеченность населения качественными дорогами может негативно сказываться на доступности социальных услуг и транспортной мобильности, учитывая, что основная часть улично-дорожной сети состоит из участков с асфальтным покрытием и не соответствует современным требованиям к инфраструктуре.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В каждом населенном пункте сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет имеется централизованная сеть водоснабжения. Система водоснабжения поселения принята объединенная хозяйственно-противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная.

Основными потребителями воды является население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации.

Обеспеченность централизованным водоснабжением сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет составляет 93,4 %. Протяженность водопроводной сети – 32,8 км. Удельный вес ветхих водопроводных сетей составляет 79 % - 7,7 км.

Стоимость воды – 35,04 руб/м3

с. Огнева Заимка

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 12,1 км обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. Санитарно-защитная зона установлена в соответствии с гигиеническими требованиями. В эксплуатацию введена с 2017 года. На территории села имеется резервная скважина с павильоном. В 2019 году также установлена станция химводоочистки.

Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 25 действующих пожарных гидрантов.

с. Бураново

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 7,5 км обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1993 года. На территории села имеется резервная скважина с павильоном. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 3 пожарных гидранта.

с. Ясная Поляна

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 2,5 км обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1994 года. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтирован 1 пожарный гидрант.

с. Новошмаково

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 5,5 км обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1990 года. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 2 пожарных гидранта.

п. Лихановский

Централизованное водоснабжение общей протяженностью 5,2 км обеспечивается из одной подземной скважины с павильоном, оборудованной погружным насосом марки ЭЦВ. В эксплуатацию введена с 1990 года. Практически все население подключено к центральному водопроводу. Для населения, у которых отсутствует вода в доме, на территории села имеются водозаборные колонки. На сетях водопровода смонтировано 2 пожарного гидранта.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района осуществляет МУП ЖКХ «Огнево».

Перечень и характеристика объектов водоснабжения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет приведена в таблице 4.7.1.1.

Таблица 4.7.1.1 Перечень и характеристика объектов водоснабжения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Наименование и местоположение скважины | Год бурения | Глубина, м | Состояние | Зона санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина с.Огнева Заимка № 16744, за трассой «Маслянино-Черепаново», с павильоном, Ø 219, металл (Резервная) | 1981 | 160 | Удовлетворительное | нет |
| 2 | Скважина с.Огнева Заимка № 2-15, 1,8 км. южнее села, скважина с павильоном, 325*8/0-6; 219*8,9/+0-80; 146*7/80-130 (Резервная) | 2015 | 130 | Удовлетворительное | Ограждение в радиусе 30 м |
| 3 | Скважина с.Огнева Заимка № Б-407, 1,0 км на юго-запад от села, скважина с павильоном | 2017 | 130 | Удовлетворительное | Ограждение в радиусе 30 м |
| 4 | Скважина с.Бураново № 10-741 с павильоном, ул.Советская 11А, Ø 219/325, металл | 1990 | 150 | Удовлетворительное | нет |
| 5 | Скважина с.Бураново № 10-742 с павильоном, ул. Советская 11Б, Ø 219/325, металл (Резервная) | 1993 | 130 | Удовлетворительное | нет |
| 6 | Скважина с.Ясная Поляна № НВ-131 с павильоном, ул. Школьная, 15А, Ø 273/377, металл | 1994 | 120 | Удовлетворительное | нет |
| 7 | Скважина с.Новошмаково - № 37-90, с павильоном, ул. Центральная, 19А, Ø 219, металл | 1990 | 180 | Удовлетворительное | нет |
| 8 | Скважина п.Лихановский № 38-90, 500 м на запад, с павильоном, Ø 325, металл | 1990 | 47 | Удовлетворительное | нет |

Водоотведение

В муниципальном образовании Огнево-Заимковский сельсовет централизованное водоотведение отсутствует.  Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Отвод дождевых и талых вод с территории всех населённых пунктов Огнево-Заимковского сельсовета осуществляется по рельефу местности, в пониженные места.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории Огнево-Заимковского сельсовета влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

Электроснабжения

Электросетевые объекты сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет находятся под управлением АО «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»). Общая протяженность линий электропередачи в сельском поселении составляет 30,69 км. В частности: 10,05 км (110 кВ), 2 км (35 кВ) и 18,64 км (10 кВ). В регионе активно функционирует электроснабжение, обеспечивающее потребности как жителей, так и промышленных предприятий. Подстанции обеспечивают надежное питание для разнообразных секторов экономики, включая жилищно-коммунальные услуги, промышленное производство и транспорт.

На территории Огнево-Заимковского сельсовета расположены следующие трансформаторные подстанции:

-Трансформаторная подстанция (ТП). Количество 33 шт. Класс напряжения 10 кВ;

-Электрическая подстанция 110 кВ регионального значения. Количество 1 шт. Класс напряжения 110 кВ.

Теплоснабжение

На территории поселения нет теплоисточников, имеющих тепловые сети. Организация обеспечения населенных пунктов сельсовета теплом реализуется индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.  Это позволяет снизить количество аварий, довести до минимума потери тепла. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Локальные системы отопления являются одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Частный сектор сохранит индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Огнево-Заимковского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет осуществляется природным газом. Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения.

Газифицировано только с. Огнево Заимка. На территории населенного пункта расположен газопровод низкого давления. Газопровод высокого давления расположен на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет и на территории с. Огнево Заимка.

Характеристики сетей газопровода сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет представлены в таблице 4.7.5.1.

Таблица 4.7.5.1 Характеристики сетей газопровода сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Наименование газопровода (высокого, среднего давления) | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Размещение (наземное, подземное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод высокого давления до ШРП-3 в с.Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области | 110*10,0 - 2368 м; 63*5,8 - 609,0 м; ПЭ100 - 23 м | 3000 | подземное |
|  | Газоснабжение жилых домов по улицам Школьная, Октябрьская, Коопертивная, Интернациональная в с.Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области | Дн159х5,0-3 м; Дн89х3,5 - 2 м; Дн57х3,5 - 11 м; Ду22х2,8 - 84 м. 184 м Дн160х9,5 - 48 м; Дн110х6,6 - 458 м; Дн90х4,5 - 2027 м; Дн63х3,8 - 361 м; Дн32х3,0 - 418 м. | 3596 | надземное надземное надземное надземное подземное подземное подземное подземное подземно |
|  | Газоснабжение жилых домов от ШРП № 2 в с.Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области | Ду - 32*3,2 - 44 м; Д-160*9,5-294 м; Ду-110*6,6 - 717 м; Д-90*5,4 - 1452 м; Д-63*5,4 - 93 м | 4247 | подземное |
|  | Газоснабжение жилых домов от ШРП № 3 в с.Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области | Д - 25Х2,8 - 159Х4,5 - 138,5 м; Д25х2,8-159х4,5 - 234 м; Д63-160,Д32х3,0 - 4356,7 м | 4729,2 | надземное подземное подземное |

Объекты информатики и связи

Населению сельского поселения Огнево-заимковский се6льсовет предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Всего на территории сельского поселения Огнево-заимковский сельсовет функционирует 2 отделения почтовой связи. Во всех отделениях почтовой связи оказывается следующий перечень основных услуг: почтовые услуги; финансовые услуги; прочие услуги.

Услуги мобильной телефонной связи на территории муниципального образования предоставляются крупнейшими операторами сотовой связи, осуществляющими свою деятельность в границах Российской Федерации: Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Yota, обеспечивающих покрытие 100%. Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов в цифровом и аналоговом форматах на территории сельского поселения Огнево-заимковский сельсовет осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС. Передача данных осуществляется посредством базовых станций, расположенных на крышах зданий в зоне плотной сельской застройки и посредством вышек сотовой связи. Жителям доступен мобильный интернет в сети 3G и 4G.

Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Новосибирской области (утверждена постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, с последующими изменениями) сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет находится в зоне деятельности регионального оператора МУП «САХ» (муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство»).

Нормативы накопления отходов муниципального образования установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 11.05.2017 № 176 (с последующими изменениями) «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Новосибирской области)».

Для накопления твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, как правило, используются контейнеры объемами 0,75 м3, 0,8 м3 и бункеры-накопители объемом 8 м3.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на территории сельского поселения должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее — КГО) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах — не менее 25 м, в сельских населенных пунктах — не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах — не менее 10 м, в сельских населенных пунктах не менее 15 м.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 — для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников.

Удаление жидких бытовых отходов (далее — ЖБО) должно проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет несанкционированные свалки отсутствуют.

По сведениям, предоставленным Управлением Ветеринарии Новосибирской области, на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет действующие скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения, неблагополучные по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, отсутствуют.

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

2) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

3) охранная зона линий и сооружений связи;

4) водоохранная зона;

5) прибрежная защитная полоса;

6) охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

Границы указанных территорий определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны зоны с особыми условиями использования территории сведения по которым содержатся в едином государственном реестре недвижимости и проектные (в случае предоставления таких данных).

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

1) для ВЛ до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

2) для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

3) ВЛ 35 кВ – 15 м;

4) ВЛ 110 кВ – 20 м;

5) ВЛ 220 кВ – 25 м;

6) ВЛ 300, 500, +/-400 кВ – 30м;

7) ВЛ 750, +/-750 кВ – 40 м;

8) ВЛ 1150 кВ – 55м.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяется Правилами утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в действующей редакции).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Охранные зоны устанавливаются на основании Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 г. № 9, с учетом дополнений, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994 г. № 61. Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин, конденсат и жидкий аммиак.

Охранная зона магистрального газопровода устанавливается в виде:

• участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

• вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на расстояние 100 м с каждой стороны;

• вокруг компрессорных и газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на расстояние 100 м во все стороны.

Условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядку организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов, права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности опасных производственных объектов, предотвращения аварий на магистральных трубопроводах и ликвидации их последствий определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

• для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

• для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

• при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

• при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

• вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

• до десяти километров – в размере 50 м;

• от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

• от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.

Таблица 4.9.1 Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос.

| № п/п | Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоохранная зона | 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса Российской Федерации; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. |
|  | Прибрежная защитная полоса | Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
|  | Береговая полоса | использование для передвижения механических транспортных средств | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети устанавливается в соответствии с Положением Постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети». В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются. Ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Сведения об объектах культурного наследия и утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений

Объекты культурного наследия

В соответствии с данными, предоставленными госудасртвенной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией сельского поселения Огнево-Заимковский сельсвет на территории муниципального образования расположено 2 объекта местного значения, характеристики приведены в таблице 4.11.1.1.

Таблица 4.11.1.1 – ОКН местного значения

| № п/п | Наименование ОКН | Местоположение ОКН | Вид ОКН | Категория | Внесены в ЕГРН, реестровый номер, дата внесения | Границы территорий ОКН (документ, которым утвержден) | Зоны охраны ОКН (документ, которым утвержден) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Памятник «Погибшим воинам в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны | Новосибирская область, Черепановский район, с. Бураново, ул.Советская | Памятник | М | 54:28:000000:2046, 54/024/2019-1 от 29.08.2019 | выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 09.09.2019 г. (ЗУ) | - |
| 2 | Памятник «Погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны» | Новосибирская область, Черепановский район, с.Огнево-Заимка, ул. Кооперативная | Памятник | М | № 54:28:000000:2047, 54/024/2019-1 от 27.08.2019 | выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 09.09.2019 г. (ЗУ) | - |

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет отсутствуют сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Мероприятия по установлению или изменению границ населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Установление или изменение границ населенных пунктов

Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет внесены в ЕГРН:

- с. Бураново (реестровый номер - 54:28-4.25);

- п. Лихановский (реестровый номер - 54:28-4.14);

- с. Новошмаково (реестровый номер - 54:28-4.1);

- с. Огнево Заимка (реестровый номер - 54:28-4.10);

- с. Ясная Поляна (реестровый номер - 54:28-4.6).

По данным администрации Черепановского района Новосибирской области предлагается изменение границ населенных пунктов.

Баланс территорий населенных пунктов представлен в таблице 5.1.1

Таблица 5.1.1 Баланс территорий населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Существующая площадь, га | Планируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бураново | 196.1 | 196.1 |
| 2 | п. Лихановский | 43.11 | 50.53 |
| 3 | с. Новошмаково | 58.59 | 97.67 |
| 4 | с. Огнево Заимка | 293.84 | 345.18 |
| 5 | с. Ясная Поляна | 169.77 | 169.94 |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет представлен в таблице 5.2.1.

В соответствии с письмом Министерства строительства Новосибирской области (Минстрой НСО) №5962-06-02-04/45 от 16.07.2025 границы всех 26 лесничеств Новосибирской обалсти установлены приказами Рослесхоза и внесены в ЕГРН с присвоением реестровых номеров. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований и проектов внесения изменений в документы территориального планирования муниципальных образований необходимо отображать границы лесничеств в соотвтествии со сведениями, содержащимися в ЕГРН (Письмо представлено в Приложении 1 к Материалам по обоснованию внесения изменений в генеральный план сельского поселения Огнево-заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области).

Таблица 5.2.1 - Перечень земельных уастков, которые включаются в границы населенных пунктов сельского поселения Огнево-заимковский сельсовет

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Месторасположение (название населенного пункта) | Существующая категория земель согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования | Планируемые категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часть кадастрворога квартала 54:28:046517 | Южнее с. Огнева Заимка | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Земли населенных пунктов | 38.31 |
| 2 | Часть кадастрворога квартала 54:28:046517 | Юго-западнее с. Огнева Заимка | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Земли населенных пунктов | 13.03 |
| 3 | Часть многоконтурного ЗУ - 54:28:046516:550 | Севернее с. Ясная Поляна | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 0.17 |
| 4 | Часть кадастрворога квартала 54:28:046517 | с. Новошмаково | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Земли населенных пунктов | 35.6115 |
| 5 | 54:28:044003:6 | Южнее с. Новошмаково | Земли населенных пунктов | Для строительства военно-спортивного лагеря | Земли населенных пунктов | 3.4685 |
| 6 | Часть кадастрворога квартала 54:28:046517 | п. Лихановский | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Земли населенных пунктов | 7.42 |

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

Функциональное и пространственное использование территории

В основу проектных решений сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет положены следующие принципы:

четкое функциональное зонирование;

формирование центров населенных пунктов как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку;

учет природного ландшафта в планировочном развитии населенных пунктов;

обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки, ландшафтной организации территории.

В генеральном плане функциональное зонирование учитывает результаты комплексного градостроительного анализа территории, историко-культурную и планировочную специфику сельсовета, а также сложившиеся особенности использования территории.

Территория сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет подразделяется на следующие функциональные зоны:

-Зона застроики индивидуадьными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- Зона специализированной общественной застройки;

- Многофункциональная общественно-деловая зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона садоводства, огородничества;

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- Зона отдыха;

- Зона кладбищ.

Все эти зоны планировочно связаны между собой улично-дорожной сетью.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет типична для небольших сельских населенных пунктов России. Населенные пункты имеют линейную планировочную структуру с главной улицей, от которой ответвляются второстепенные - переулки. Центральная улица – главная ось, вдоль которой сосредоточены административные и социальные объекты.

Прогноз численности населения

Для расчета прогнозируемой численности населения были использованы данные динамики фактической численности населения Новосибирской области и Черепановского района за последние 5-10 лет, а также прогнозы Росстата и стратегий-социально-экономического развития Новосибирской области и сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Таблица 6.2.1  Ретроспективная численность населения  Новосибирской области

| № п/п | Год | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2744412 | 2153430 | 590982 |
|  | 2015 | 2761518 | 2174999 | 586519 |
|  | 2016 | 2779423 | 2195499 | 583924 |
|  | 2017 | 2794287 | 2212277 | 582010 |
|  | 2018 | 2802770 | 2222538 | 580232 |
|  | 2019 | 2808986 | 2230594 | 578392 |
|  | 2020 | 2806789 | 2231558 | 575231 |
|  | 2021 | 2799459 | 2228755 | 570704 |
|  | 2022 | 2795879 | 2228441 | 567438 |
|  | 2023 | 2791899 | 2226610 | 565289 |
|  | 2024 | 2788036 | 2225545 | 562491 |
|  | Изменение всего | 0.02 | 0.03 | -0.05 |
|  | Изменение в год | 0.002 | 0.003 | -0.005 |

Данные таблицы отражают динамику населения за период с 2014 по 2024 год. Общая численность населения увеличилась незначительно с 2,744,412 в 2014 году до 2,788,036 в 2024 году, что соответствует росту всего на 0,02% за десять лет. При этом городское население демонстрирует тенденцию к росту, увеличившись с 2,153,430 до 2,225,545, что составляет рост около 0,03% в год. В то же время сельское население сократилось с 590,982 до 562,491, что отображает снижение на 0,05%. Таким образом, наблюдается продолжающаяся урбанизация, при которой городское население растет, а сельское уменьшается.

Диаграмма к таблице

Рисунок 6.2.1. Динамика численности населения Новосибирской области

Таблица 6.2.2 Прогноз численности сельского населения Новосибирской области по данным Росстата.

| № п/п | Год | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2784378 | 2227914 | 556464 |
|  | 2027 | 2781985 | 2230834 | 551151 |
|  | 2028 | 2779571 | 2233673 | 545898 |
|  | 2029 | 2777204 | 2236486 | 540718 |
|  | 2030 | 2775093 | 2239419 | 535674 |
|  | 2031 | 2773391 | 2242606 | 530785 |
|  | 2032 | 2772333 | 2246245 | 526088 |
|  | 2033 | 2771981 | 2250378 | 521603 |
|  | 2034 | 2772273 | 2254990 | 517283 |
|  | 2035 | 2773114 | 2260013 | 513101 |
|  | 2036 | 2774417 | 2265423 | 508994 |
|  | 2037 | 2776285 | 2271306 | 504979 |
|  | 2038 | 2778694 | 2277647 | 501047 |
|  | 2039 | 2781453 | 2284311 | 497142 |
|  | 2040 | 2784847 | 2291503 | 493344 |
|  | 2041 | 2788679 | 2299038 | 489641 |
|  | 2042 | 2792778 | 2306790 | 485988 |
|  | 2043 | 2796975 | 2314596 | 482379 |
|  | 2044 | 2801053 | 2322269 | 478784 |
|  | 2045 | 2804953 | 2329759 | 475194 |
|  | 2046 | 2808238 | 2336684 | 471554 |
|  | Изменение всего | 0.008569239 | 0.04882145 | -0.152588 |
|  | Изменение в год | 0.0004267276 | 0.002386198 | -0.008244 |

В представленных данных за период с 2026 по 2046 годы наблюдается незначительное снижение общего населения, которое изменилось всего на 0.0086% за два десятилетия, достигнув числа 2,808,238 к 2046 году. При этом городское население демонстрирует устойчивый рост, увеличиваясь на 4.88% за рассматриваемый период, что свидетельствует о продолжающейся урбанизации и росте миграции в городские районы. В то же время сельское население испытывает значительное сокращение на 15.26%, что может указывать на переход жителей из сельской местности в города, а также на возможные экономические или социальные изменения, заставляющие людей покидать села. Тенденции, наблюдаемые в этих данных, подчеркивают важность анализа миграционных процессов и развития инфраструктуры в городских зонах для адаптации к растущему городскому населению.

Диаграмма к таблице

Рисунок 6.2.2. Прогноз численности населения Новосибирской области по данным Росстата

Для определения прогнозируемой численности населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет был определен процент ежегодного прироста/убыли населения. Этот показатель был применен к текущей динамике сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет для расчета населения в 2045 году.

Численность населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет в 2025 году составила 1456 чел.

В таблице ниже представлены значения прогнозируемой численности населения для нескольких прогнозов.

Таблица 6.2.3 Прогноз численности населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет на 2045 год.

| № п/п | Прогноз численности населения | Ежегодный прирост/убыль населения, % | Численность населения на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на основе фактической динамики (линейный тренд): сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет | -3.44 | 722 |
|  | на основе фактической динамики (логарифмический тренд): сельское поселение Огнево-Заимковский сельсовет | -0.84 | 1231 |
|  | на основе фактической динамики: Новосибирская область - Все население | 0.16 | 1502 |
|  | на основе фактической динамики: Новосибирская область - Городское население | 0.33 | 1555 |
|  | на основе фактической динамики: Новосибирская область - Сельское население | -0.49 | 1318 |
|  | на основе данных Росстата: Новосибирская область - Все население | 0.04 | 1468 |
|  | на основе данных Росстата: Новосибирская область - Городское население | 0.24 | 1527 |
|  | на основе данных Росстата: Новосибирская область - Сельское население | -0.82 | 1233 |

Среди представленных вариантов прогноза численности населения наиболее реалистичным кажется вариант, основанный на фактической динамике с использованием логарифмического тренда, показывающий ежегодную убыль населения на уровне -0.84%. По этому прогнозу ожидаемая численность населения на расчетный срок составляет 1231 человек.

Для вычисления численности населения на расчетный срок был использован метод логарифмической экстраполяции значений динамики фактической численности населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Численность населения на расчетный срок (2045 г.) принята 1231 чел., что соответствует показателю ежегодного прироста/убыли населения -0.84 %.

Численность населения на 1 очередь (2035 г.) принята 1327 чел.

Главная цель демографической политики муниципального образования должна заключаться в стабилизации численности населения и его постепенном демографическом росте, что возможно при повышении уровня благосостояния населения, расширении возможностей занятости и получения жилья, внедрении новых мер по стимулированию повышения рождаемости, улучшению социального обслуживания, мер по оптимизации миграционных потоков.

Основной задачей демографической политики муниципального образования является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Приоритетами развития территории прежде всего является создание предпосылок для обеспечения устойчивости экономики.

Важной целью генерального плана также являются – резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установление границ населенных пунктов.

Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:

- увеличение продолжительности жизни населения;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- поддержка материнства, отцовства и детства, в том числе поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы;

- всестороннее развитие и укрепление института семьи;

- снижение смертности;

- создание условий для развития положительных миграционных процессов;

- повышение уровня экономического потенциала населения путем образования новых рабочих мест.

Решение совокупности вышеизложенных задач приведет к снижению убыли населения, стабилизации его численности и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

Жилищный фонд

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 года № 105- п, планируемая на 2030 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 25,64 кв.м. Соответственно, средняя обеспеченность жилищным фондом будет увеличиваться на 0,07 кв.м ежегодно и к 2045 году достигнет уровня 26,8 кв.м.

По данным Администрации сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет признаны ветхими и аварийными 374 дома общей площадью 16,42 тыс. кв.м, в том числе в с. Огнева Заимка – 11,44 тыс. кв. м, в с. Бураново – 0,56 тыс. кв. м, в с. Ясная Поляна – 0,58 тыс. кв. м, в п. Лихановский – 2,06 тыс. кв. м., в с. Новошмаково – 1,78 тыс. кв.м.

Таблица 6.3.1. Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние (2025 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1456 | 1231 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 22.2 | 26.8 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | 32.3 | - |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 33.0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья) | тыс. м² | - | 16,42 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 15,88 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м² | - | 17.12 |

Для реализации проектных показателей в области жилищного строительства и достижения средней жилищной обеспеченности граждан 26,8 кв.м общей площади на человека необходимо проведение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда по условию окончания нормативного срока эксплуатации жилых зданий в полном объеме, а также увеличение площади территорий для размещения жилой застройки, создания условий для увеличения ежегодных темпов ввода жилья, в том числе посредством планирования размещения объектов строительного комплекса.

Социальная инфраструктура

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры установлена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, а также местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет.

Объекты образования

Нормативная потребность населения Огнево-Заимковского сельсовета в общеобразовательных организациях составляет 146 мест. Таким образом, нормативная обеспеченность населения такими объектами составляет 438,36 %.

В таблице 6.4.1.1 сведены данные по потребностям сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет в объектах образования, а также данные по обеспеченности такими объектами.

Таблица 6.4.1.1 Расчет обеспеченности объектами образования

| № п/п | Наименование объекта | Существующая инфраструктура, мест | Нормативная потребность, мест | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 0 | 51 | 0.0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | 640 | 146 | 438.36 |
| 3 | Организации дополнительного образования | 0 | 88 | 0.0 |

Обеспеченность в общеобразовательных организациях избыточна. Потребность в дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования покрывается силами Черепановского района. Планируемые мероприятия по развитию объектов в сфере образования на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области не предусмотрены.

Объекты здравоохранения

Планируемые мероприятия по развитию объектов в сфере здравоохранения на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области не предусмотрены.

Объекты физической культуры и спорта

Развитие сектора физической культуры и спорта включено в перечень национальных приоритетов, одной из основных целей которого является формирование условий для всестороннего развития человека. Государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, массовым спортом, развитие спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности спорта.

В таблице 6.4.3.1 сведены данные по потребностям сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет в объектах физической культуры и спорта, а также данные по обеспеченности такими объектами.

Таблица 6.4.3.1 Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Существующая инфраструктура | Нормативная потребность | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | Площадь споривных сооружений, м2 на 1000 человек | 5670 | 2864 | 197.97 |
|  | Спортивные залы | Площадь пола, м2 на 1000 человек | 450 | 514 | 87.55 |
|  | Плавательные бассейны | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 0 | 29 | 0.0 |
|  | Физкультурно-оздоровительные комплексы | Количество посещений в смену на 1000 человек | 0 | 0 | 0.0 |

В соответствии с расчетом потребности в объектах физической культуры и спорта поселение обладает избытком открытых спортивных зон, но испытывает острую нехватку современной всесезонной инфраструктуры.

Проектные мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области не предусмотрены.

Объекты культуры и искусства

В таблице 6.4.4.1 сведены данные по потребностям муниципального образования в объектах культуры и искусства, а также данные по обеспеченности такими объектами.

Таблица 6.4.4.1 Расчет обеспеченности объектами культуры и искусства

| № п/п | Тип объекта | Единица измерения | Существующая инфраструктура | Нормативная потребность | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение для культурно-досуговой деятельности | Площадь пола, м2 на 1000 человек | 0 | 50 | 0.0 |
|  | Детская библиотека | Количество объектов на административный центр | 0 | 1 | 0.0 |
|  | Музей (краеведческий) | Количество объектов на административный центр | 0 | 1 | 0.0 |
|  | Центр культурного развития | Количество объектов на административный центр | 0 | 1 | 0.0 |
|  | Концертный зал | Количество объектов на административный центр | 0 | 1 | 0.0 |

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет целесообразно размещать на территории поселений универсальный объект культурно-досугового назначения.

Проектные мероприятия по развитию объектов культуры и искусства на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области не предусмотрены. Однако следует отметить, что проблемными факторами развития учреждений культуры и досуга в поселении является то обстоятельство, что часть зданий нуждается в ремонте.

Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Строительство объектов не планируется.

Воздушный транспорт

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет объекты воздушного транспорта отсутствуют. Строительство объектов не планируется.

Водный транспорт

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет объекты водного транспорта отсутствуют. Строительство объектов не планируется.

Автомобильный транспорт

На территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет строительство объектов автомобильного транспорта не планируется.

Пассажирский транспорт

Изменение действующих и установление новых межмуниципальных маршрутов, которые бы курсировали по территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района, не планируется.

Улично-дорожная сеть

Меропрития по развитию улично-дорожной сети на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского раойна Новосибирской области отсутствуют.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения (кроме с. Огнева Заимка), показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В селах (кроме с.Огнева Заимка) сети имеют износ 79,0 %. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение

В настоящее время на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет централизованной системы водоотведения нет. Меропрития по развитию систем водоотведения отсутствуют.

Электроснабжения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Сохранение действующих подстанций и линий электропередачи предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

Расчёт электрической нагрузки жилой застройки выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

В соответствии с п. 12.19 СП 42.13330.2016 приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды:

- электропотребление – 950 кВт·ч/год на 1 чел.

- использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 6.6.3.1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Территория | Проектная численность населения, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнево-Заимковский сельсовет | 1231 | 603.19 | 1169,45 |

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий, коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта, систем водоснабжения и теплоснабжения.

Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Меропрития по развитию систем теплоснабжения отсутствуют.

Газоснабжение

Меропрития по развитию систем газоснабжения отсутствуют.

Объекты информатики и связи

Основная цель развития связи - создание отвечающей современным требованиям сети телекоммуникаций, имеющей выходы в федеральные и международные сети связи.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций муниципального округа обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг, расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

Предлагается сохранение существующих систем связи. Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- обеспечение качественным доступом к сети Интернет всех жителей муниципального округа;

- развитие сетей мобильной связи 4G на территориях, существующих и формируемых транспортных коридоров;

- развитие мобильных сетей стандарта 4G и 5G;

- дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания на базе существующих ретрансляторов;

- развитие сети радиовещания различными тематическими радиостанциями.

Проектом рекомендуется осуществлять капитальный ремонт существующих слаботочных сетей по мере их износа и строительство новых при увеличении потребности.

Генеральным планом предлагается подключение новых абонентов за счет существующих сетей электросвязи и мультимедийного доступа.

Санитарная очистка

Раздел выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, с последующими изменениями;

- норматив накопления ТКО, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 11.05.2017 № 176 (с последующими изменениями) «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Новосибирской области)»

- ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Отходы производства и потребления являются серьезным фактором негативного воздействия на состояние окружающей среды и качество жизни населения, в то же время отходы – это источник вторичных материальных и энергетических ресурсов.

В Федеральном законе от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» закреплена иерархия обращения с отходами, где приоритетные направления в этой области расположены в следующей последовательности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов.

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и т.п.) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.).

Расчетный объем образуемых ТКО приведен в соответствии с прогнозом численности населения сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет на 2045 год (таблица 6.7.1).

Таблица 6.7.1 Расчетный объем образуемых ТКО в сельском поселении Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Вид жилой застройки | Единица измерения | Годовой норматив накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб. м | кг |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 2930 | 483721,45 |

Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции муниципальных образований должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» (вместе с «Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.03-22 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменениями №1 от 01.07.2011) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;

- ГОСТ 22.1.01-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 134.13330.2022 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

- СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-зашитые зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ МЧС России от 05.07.2021 №429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Раздел содержит и учитывает перечень и характеристику основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природные чрезвычайные ситуации — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно исходным данным, на территории Огнева-заимковского возможны следующие ЧС природного характера:

- Опасные геофизические процессы

- Опасные геологические процессы

- Опасные гидрологические явления и процессы

- Опасные метеорологические явления и процессы

- Опасные явления в лесах.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» приведен ниже.

Таблица 7.1.1.1 Опасные геофизические процессы

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Землетрясение | Сейсмическое событие магнитудой 6-7 по шкале Рихтера на защищаемой территории |

Возникновение землетрясения с магнитудой 6-7 по шкале Рихтера возможно в сельском поселении Огнево-Заимковский сельсовет. Землетрясение — это сейсмическое событие, связанное с внезапным освобождением сейсмической энергии в земной коре, что может привести к разрушительным последствиям и угрожать безопасности населения.

Таблица 7.1.1.2 Опасные геологические процессы

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
|  | Обвалы | Смещение и (или) отрыв масс горных пород на защищаемой территории |
|  | Оползни | Смещение и (или) отрыв масс горных пород на защищаемой территории |
|  | Овражная (плоскостная) эрозия | Размыв грунтов временными водными потоками на защищаемой территории |

В сельском поселении Огнево-Заимковский сельсовет существует риск возникновения овражной (плоскостной) эрозии, которая представляет собой размыв грунтов временными водными потоками на защищаемой территории. Также в данном регионе возможны обвалы и оползни, определяемые как смещение и (или) отрыв масс горных пород на защищаемой территории, что также создает угрозу для населения и инфраструктуры.

Таблица 7.1.1.3 Опасные гидрологические явления и процессы

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Половодье | Подъем уровня воды на защищаемой территории |
| 2 | Подтопление | Подъем уровня грунтовых вод на защищаемой территории |

Возникновение половодья и подтоплений возможно в сельском поселении Огнево-Заимковский сельсовет. Половодье — это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Подтопление — это подъем уровня грунтовых вод на защищаемой территории, который нарушает нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Таблица 7.1.1.4 Опасные метеорологические явления и процессы

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
|  | Гроза | Многократные электрические разряды на защищаемой территории, негативно влияющие на работу электрических приборов |
|  | Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая |
|  | Почвенная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 30 сут подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
|  | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
|  | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с |
|  | Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах — 30 мм) за период времени 12 ч и менее |
|  | Очень сильный снег (снегопад) | Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее |
|  | Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период времени 48 ч и более |
|  | Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее |
|  | Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха, достигающее установленного для защищаемой территории опасного значения или ниже его |
|  | Ураганный ветер | Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта |
|  | Циклон | Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта в сочетании с количеством осадков 30 мм и более за 1 ч и менее |
|  | Шторм | Ветер при достижении 9-11 баллов по шкале Бофорта |

В сельском поселении Огнево-Заимковский сельсовет существует риск возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с опасными метеорологическими явлениями и процессами. К этим явлениям относятся гроза, которая характеризуется многократными электрическими разрядами; заморозки, определяемые как понижение температуры воздуха до значений ниже 0 °С; почвенная засуха, представляющая собой иссушение почвы с критически низким запасом влаги; крупный град, который представляет собой атмосферные осадки в виде частичек льда диаметром 20 мм и более; очень сильный ветер, достигающий скорости 25 м/с; а также осадки, такие как очень сильный дождь и снегопад, и продолжительный сильный дождь, способные вызвать подтопления. Кроме того, существует риск сильных морозов, ураганного ветра и шторма, что указывает на высокую вероятность воздействия неблагоприятных метеорологических факторов в данной территории.

Таблица 7.1.1.5 Опасные явления в лесах

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Природный пожар (лесной пожар, торфяной пожар, степной пожар) | Сельсовет не является пожароопасным. В период с мая по сентябрь возможно возникновение природных пожаров очагового характера. Основные причины возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Переход природных пожаров в жилую зону возможен |

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Территория сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет является староосвоенной, это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий). Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части сельсовета. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный. Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий. Свойственен для сельских поселений без перерабатывающих предприятий.

- Лесохозяйственный. Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный. Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный). Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный. Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- планирование застройки без учета гидрогеологической и гидродинамической обстановки;

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Источники химической опасности

На территории Огнево-Заимковского сельсовета химически опасные объекты отсутствуют.

Техногенные пожары

При возникновении пожара возможно перекидывание пожара в жилой сектор. На территории Огнево-Заимковского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Аварии на автотранспорте

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (Далее - АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей, попавших в такую зону. Авария автомобиля, перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии, связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 7.1.2.1 Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| № п/п | Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| 2 | Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлившегося бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров.

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию, связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников>, чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на электроэнергетических системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности муниципальных образований, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации невозможно исключить из повседневной действительности. Предотвратить их все практически не реально, ибо явления, которые приводят к опасности потери людей и материальных средств - для природы естественны, а в техносфере на сегодня полностью не устранимы.  Человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Речь идет не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а о неосмотрительности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих происшествий.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета и развития муниципальных образований на протяжении всего отчетного периода документы схемы территориального планирования составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Огнево-Заимковского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения сельсовета.

Системы оповещения

Перечень и харрактеристика пожарных депо рассположенных на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет представлена в таблице 7.1.4.1.

Таблица 7.1.4.1 Перечень и харрактеристика пожарных депо рассположенных на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Наименование | Местоположение (адрес) | Характеристика | Обслуживаемый населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП Огнево-Заимковская ПЧ-104 | с.Огнева Заимка, ул.Интернациональная, 7а | Пожарное депо. Объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и её технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приёма извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. | с.Огнева Заимка, с.Бураново, с.Ясная Поляна, с.Новошмаково. п.Лихановский |

Перечень и харрактеристика систем оповещения рассположенных на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет представлена в таблице 7.1.4.2.

Таблица 7.1.4.2 Перечень и харрактеристика систем оповещения рассположенных на территории сельского поселения Огнево-Заимковский сельсовет

| № п/п | Местоположение | Тип сирены |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С-40 | Переносной |  |
| 1 | с.Огнева Заимка ул.Кооперативная, 25 | КПТС "КЛОН" | - | 1 |
| 2 | с.Новошмаково, ул.Центральная, 19 | - | - | 1 |
| 3 | п.Лихановский, ул.Центральная,20 | - | КР 15-01Е | 1 |

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец 2045 года, полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию, определяющие основные направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и преемственность нарушится.

Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и водоснабжения. В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение.

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:

- благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория населенных пунктов, всего |  |  |  |
| 1.1 | Площадь населенных пунктов | га | 761.41 | 859.42 |
| 2. | Структура функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Зона застроики индивидуадьными жилыми домами | га | - | 624.8 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | 1.22 |
| 2.3 | Зона специализированной общественной застройки | га | - | 8.23 |
| 2.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 8.23 |
| 2.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 4.13 |
| 2.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 71.76 |
| 2.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | - | 19363.7 |
| 2.8 | Зона садоводства, огородничества | га | - | 10.3 |
| 2.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 92.29 |
| 2.10 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 81.8 |
| 2.11 | Зона отдыха | га | - | 50.32 |
| 2.12 | Зона кладбищ | га | - | 6.1 |
| 3. | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения, | человек | 1456 | 1231 |
| 4. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тысяч кв. м | 32.3 | 33 |
| 4.2 | Средняя жилищная обеспеченность населения | кв. м на человека | 22.2 | 26.8 |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Общеобразовательные организации | объектов | 2 | 2 |
| 5.2 | Организации дополнительного образования | объектов | - | - |
| 5.3 | Объекты здравоохранения | объектов | 5 | 5 |
| 5.4 | Клубы | объектов | 5 | 5 |
| 5.5 | Библиотеки | объектов | 2 | 2 |
| 5.6 | Объекты физической культуры и спорта | объектов | 5 | 5 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 79.38 | 79.38 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1.1 | регионального или межмуниципального значения | км | 43.48 | 43.48 |
| 6.1.2 | местного значения | км | 35.9 | 35.9 |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление | Протяженность сетей, км | 32.8 | 32.8 |
| 7.2 | Электроснабжение | Протяженность сетей, км | 30.69 | 30.69 |
| 7.3 | Газоснабжение | Протяженность сетей, км | 15.4 | 15.4 |

- Приложения

Приложение 1

Письмо Министертсва строительства Новосибирской области № 5962-06-02-04/45 от 16.07.2025